PRILOG I. – STANDARDI OSPOSOBLJENOSTI

I.A – Operativna razina

I.A.1 – Mornar

Mornar mora imati sljedeće kompetencije:

| NASTAVNA CJELINA/TEMA | ISHOD UČENJA |
| --- | --- |
| 1. Plovidba |  |
| 1.1 Mornar mora biti osposobljen za pomaganje u upravljanju brodom u situacijama manevriranja i rukovanja brodom na unutarnjim plovnim putovima. Mornar mora biti osposobljen to činiti na svim vrstama plovnih putova i u svim vrstama luka. |  |
| 1. pomagati u operacijama privezivanja, odvezivanja i tegljenja | - Poznavanje opreme, materijala i postupaka koji se koriste na brodu za privezivanja, odvezivanja i tegljenja; - Sposobnost korištenja potrebne opreme na brodu, npr. bitvi i vitala za privezivanje i odvezivanje i manevre tegljenja; - Sposobnost korištenja materijala na brodu, kao što su užad i čelik-čela, vodeći računa o odgovarajućim sigurnosnim mjerama uključujući korištenje osobne zaštitne opreme i opreme za spašavanje; - Sposobnost komuniciranja s kormilarnicom korištenjem interfonskog komunikacijskog sustava i ručnih signala; - Poznavanje učinaka kretanja vode oko broda i lokalnih učinaka na okolnosti plovidbe, uključujući učinke trima i plitke vode u odnosu na gaz broda; - Poznavanje kretanja vode koje utječe na brod tijekom manevriranja, uključujući učinke interakcije kad se dva broda mimoilaze ili pretječu u uskim plovnim putovima i učinke interakcije na brod koje je privezano sa strane kad se drugo brod kreće plovnim putom i prolazi pokraj tog broda na maloj udaljenosti. |
| 2. pomagati pri formiranju potiskivanih/ tegljenih sastava | - Poznavanje opreme, materijala i postupaka koji se koriste za formiranje sastava. - Sposobnost formiranja i rastavljanja potiskivanih/tegljenih sastava korištenjem potrebne opreme i materijala. - Poznavanje pravila o sigurnosti na radu uključujući korištenje osobne zaštitne opreme i opreme za spašavanje. - Sposobnost primjene pravila o sigurnosti na radu i komuniciranja s uključenim članovima posade. |
| 3. pomagati pri sidrenju | - Poznavanje opreme, materijala i postupaka za sidrenje u različitim okolnostima; - Sposobnost pomaganja u manevrima sidrenja, npr. pripremanje opreme za sidrenje za manevar sidrenja, pružanje/izvlačenje sidra, davanje dovoljne količine užeta ili lanca za početno otpuštanje, određivanje trenutka u kojem sidro drži brod u njegovu položaju, osiguravanje sidra nakon završetka sidrenja, korištenje sidra koje ore u različitim manevrima i rukovanje znakovima za sidro; - Poznavanje pravila o sigurnosti na radu uključujući korištenje osobne zaštitne opreme i opreme za spašavanje. |
| 4. kormilariti brodom u skladu s naredbama za kormilarenje uz ispravno korištenje kormilarskog uređaja | - Poznavanje funkcija i vrsta različitih pogonskih i kormilarskih sustava; - Sposobnost kormilarenja brodom pod nadzorom i u skladu s naredbama za kormilarenje. |
| 5. kormilariti brodom u skladu s naredbama za kormilarenje, vodeći računa o utjecaju vjetra i struji vode | - Poznavanje utjecaja vjetra i struje vode na plovidbu i manevriranje; - Sposobnost kormilarenja brodom pod nadzorom vodeći računa o utjecaju vjetra na plovidbu i manevre na plovnim putovima sa vedenim strujama ili bez njih i s obilježjima vjetra. |
| 6. koristiti navigacijska pomagala i instrumente pod nadzorom | - Poznavanje navigacijskih pomagala i instrumenata kao što su pokazivač otklona kormila, radar, pokazivač brzine okretanja i pokazivač brzine plovidbe; - Sposobnost korištenja informacija dobivenih navigacijskim pomagalima kao što su sustav svjetala i plovnih oznaka te karte; - Sposobnost korištenja navigacijskih instrumenata kao što su kompas, pokazivač brzine okretanja i pokazivač brzine plovidbe. |
| 7. poduzimati potrebne radnje za sigurnost plovidbe | - Poznavanje sigurnosnih propisa i kontrolnih lista kojih se treba pridržavati u opasnim i izvanrednim situacijama; - Sposobnost prepoznavanja nesigurnih situacija i reagiranja na njih te provođenja daljnjih mjera u skladu sa sigurnosnim propisima; - Sposobnost da se odmah upozori zapovjedno osoblje broda. - Sposobnost korištenja osobne zaštitne opreme i opreme za spašavanje; - Poznavanje provjere zahtijevane od strane nadzornog organa u pogledu postojanja, upotrebljivosti, vodonepropusnosti i osiguravanja broda i njegove opreme; - Sposobnost obavljanja radnih zadataka u skladu s kontrolnim popisom na palubi i u stambenim prostorijama kao što su osiguravanje vodonepropusnosti i osiguravanje grotala i skladišta; - Sposobnost obavljanja radnih zadaća sukladno kontrolnim popisom u strojarnici, pohranjivanje i osiguravanje neučvršćenih predmeta, punjenje dnevnih tankova i provjera zračnika. |
| 8. opisati karakteristike glavnih europskih unutarnjih plovnih putova, luka i terminala u svrhu pripreme putovanja i kormilarenja | - Poznavanje najvažnijih nacionalnih i međunarodnih unutarnjih plovnih putova; - Poznavanje glavnih luka i terminala smještenih na europskoj mreži unutarnjih plovnih putova; - Poznavanje utjecaja građevinskih konstrukcija, profila plovnih putova i zaštitnih radova na plovidbu; - Poznavanje klasifikacijskih karakteristika rijeka, kanala i unutarnjih plovnih putova pomorskog karaktera: širina dna, vrsta obale, obaloutvrda, razina vode, kretanje vode, visina i širina slobodnog prolaza ispod mosta i dubina; - Poznavanje navigacijskih pomagala i instrumenata potrebnih za plovidbu unutarnjim plovnim putovima pomorskog karaktera - Sposobnost objašnjavanja karakteristika različitih vrsta unutarnjih plovnih putova za pripremu putovanja i kormilarenje. |
| 9. poštovati opće odredbe, signale, znakove i sustave oznaka | - Poznavanje dogovorenih pravila primjenjivih u unutarnjoj plovidbi i pravila plovidbe koja se primjenjuju na odgovarajućim unutarnjim plovnim putovima; - Sposobnost rukovanja dnevnim i noćnim sustavom oznaka, znakovima i zvučnim signalima broda te sposobnost njihova održavanja; - Poznavanje sustava obilježavanja plovnih putova SIGNI (Signalisation de voies de Navigation Intérieure) i IALA (International Association of Marine Aids to Navigation and Lighthouse Authorities), dio A. |
| 10. slijediti postupke pri prolasku kroz prevodnice i mostove | - Poznavanje oblika, plana i postrojenja prevodnica i mostova, procesa rada prevodnica, vrsta prevodnica, bitvi i stepenica itd; - Sposobnost primjene odgovarajućih postupaka tijekom prilaska prevodnici ili mostu, ulaska u prevodnicu ili most, zatvaranja prevodnice ili mosta te napuštanja prevodnice ili mosta. |
| 11. koristiti sustave kontrole prometa | - Poznavanje različitih vrsta sustava kontrole prometa koji se koriste kao što su dnevni i noćni znakovi na prevodnicama, branama i mostovima; - Sposobnost prepoznavanja dnevnih i noćnih znakova na prevodnicama, branama i mostovima i sposobnost slijeđenja uputa nadležnih tijela kao što su čuvari mostova i prevodnica te operateri sustava kontrole prometa; - Sposobnost korištenja radijskom opremom u izvanrednim situacijama; - Poznavanje sustava Inland AIS (automatski sustav identifikacije u unutarnjoj plovidbi) i sustava Inland ECDIS (elektronički prikaz plovidbenih karata). |
| 2. Upravljanje brodom |  |
| 2.1. Mornar mora biti osposobljen pomoći zapovjednom osoblju u nadzoru rada broda i brizi o osobama na brodu. |  |
| 1. razlikovati različite vrste broda | - Poznavanje najčešćih vrsta broda, uključujući plovne sastave koji se koriste u europskoj prometnoj mreži unutarnjih plovnih putova i njihovih odgovarajućih konstrukcija, dimenzija i tonaža; - Sposobnost objašnjavanja karakteristika najčešćih vrsta broda, uključujući plovidbene sastave koji plove europskom prometnom mrežom unutarnjih plovnih putova. |
| 2. primjenjivati znanje o konstrukciji broda unutarnje plovidbe i njihovu ponašanju u vodi, osobito u pogledu stabilnosti i čvrstoće | - Poznavanje učinaka kretanja broda u različitim okolnostima prouzročenima uzdužnim i poprečnim naprezanjima te učinaka različitih stupnjeva natovarenosti; - Sposobnost objašnjavanja ponašanja broda u različitim stupnjevima natovarenosti u odnosu na stabilitet i čvrstoću broda. |
| 3. primjenjivati znanje o konstrukcijskim dijelovima broda i identificirati te dijelove po imenu i funkciji | - Poznavanje konstrukcijskih elemenata broda u pogledu prijevoza različitih vrsta tereta i putnika, uključujući poprečnu i uzdužnu konstrukciju te lokalna ojačanja; - Sposobnost navođenja imena konstrukcijskih dijelova broda i opisivanja njihovih funkcija. |
| 4. primjenjivati znanje o vodonepropusnosti broda | - Poznavanje vodonepropusnosti broda unutarnje plovidbe; - Sposobnost provjeravanja vodonepropusnosti. |
| 5. primjenjivati znanje o dokumentaciji potrebnoj za rad broda | - Poznavanje obveznih isprava i knjiga broda; - Sposobnost objašnjavanja važnosti te dokumentacije s obzirom na međunarodne/nacionalne zahtjeve i propise. |
| 2.2 Mornar mora biti osposobljen rabiti opremu broda. |  |
| 1. koristiti sidra i rukovati sidrenim vitlima | - Poznavanje različitih vrsta sidara i sidrenih vitala na brodu; - Sposobnost navođenja imena i prepoznavanja različitih vrsta sidara i sidrenih vitala koji se koriste na brodu i objašnjavanja njihove konkretne primjene; - Sposobnost rukovanja različitim vrstama sidara i sidrenih vitala u različitim situacijama i uvjetima. |
| 2. koristiti se palubnom opremom i uređajima za dizanje | - Poznavanje palubne opreme broda kao što su (pritezna) vitla, grotla, uređaji za dizanje, dizalice za automobile, cijevovodi, protupožarna crijeva itd.; - Sposobnost navođenja imena i prepoznavanja palubne opreme i uređaja za dizanje te objašnjenja njihove primjene; - Sposobnost sigurnog rukovanja palubnom opremom i uređajima za dizanje. |
| 3. koristiti se opremom koja je specifična za putnička broda | - Poznavanje posebnih konstrukcijskih zahtjeva, opreme i uređaja za putnička broda; - Sposobnost navođenja imena i prepoznavanja opreme koja se koristi samo na putničkim brodovima te objašnjavanja njihove konkretne primjene; - Sposobnost sigurnog rukovanja opremom koja se koristi na putničkim brodovima. |
| 3. Rukovanje teretom, skladištenje i prijevoz putnika |  |
| 3.1 Mornar mora biti osposobljen pomoći zapovjednom osoblju pri pripremi, slaganju i nadzoru tereta za vrijeme utovara i istovara. |  |
| 1. čitati planove za slaganje tereta i stabilnost | - Poznavanje utjecaja vrsta tereta na planove za slaganje tereta i stabilnost; - Poznavanje planova za slaganje tereta i stabilnost; - Sposobnost razumijevanja planova za slaganje tereta; - Poznavanje brojčanih oznaka i odjeljaka skladišta na brodovima za prijevoz suhog tereta i tankova tankera (kategorije N, C ili G) te poznavanje slaganja različitih vrsta tereta; Sposobnost identificiranja oznaka za opasne tvari u skladu s Europskim sporazumom o međunarodnom prijevozu opasnih tvari unutarnjim plovnim putovima. (ADN). |
| 2. nadzirati slaganje i osiguravati teret | - Poznavanje metoda slaganja različitih vrsta tereta na brodu radi osiguravanja sigurnog i učinkovitog prijevoza; - Poznavanje postupaka za pripremanje broda za utovar i istovar; - Sposobnost sigurne primjene postupaka za utovar i istovar, tj. otvaranje ili zatvaranje skladišta, obavljanje straže na palubi tijekom utovara i istovara; - Sposobnost uspostavljanja i održavanja djelotvorne komunikacije tijekom utovara i istovara; - Poznavanje učinaka tereta na stabilnost broda; Sposobnost nadziranja tereta i izvješćivanja o šteti na teretu. |
| 3. razlikovati različite vrste tereta i njihova svojstva | - Poznavanje različitih vrsta tereta, primjerice komadnog tereta, tekućeg tereta, teškog tereta itd.; - Poznavanje logističkog lanca i multimodalnog prijevoza; Sposobnost pripreme broda za procedure utovara i istovara npr. komunikacija sa obalom i priprema skladišta. |
| 4. koristiti se balastnim sustavom | - Poznavanje funkcije balastnog sustava i korištenja njime; Sposobnost korištenja balastnog sustava, primjerice punjenjem i pražnjenjem balastnih tankova. |
| 5. provjeriti količinu tereta | - Poznavanje ručnih i tehničkih metoda za utvrđivanje težine tereta na različitim vrstama broda; - Poznavanje metoda za utvrđivanje količine utovarenog ili istovarenog tereta; - Poznavanje izračuna količine tekućeg tereta primjenom mjerenja (sondiranja) količine tekućine u tanku i/ili tablica za tank; Sposobnost očitavanja zagaznica i ljestvica gaza. |
| 6. raditi u skladu s propisima i pravilima o sigurnosti na radu | - Poznavanje pravila i postupaka za sigurnost na radu koji se primjenjuju tijekom faza pripreme, utovara i istovara broda s različitim vrstama tereta; - Sposobnost pridržavanja pravila i postupaka za sigurnost na radu koji se primjenjuju pri utovaru i istovaru te korištenja osobne zaštitne opreme i opreme za spašavanje; - Sposobnost uspostavljanja i održavanja djelotvorne verbalne i neverbalne komunikacije sa svim partnerima koji su uključeni u postupke utovara i istovara; Poznavanje tehničkih sredstava za rukovanje teretom pri utovaru na broda i u luke te pri istovaru s broda i iz luka. |
| 3.2 Mornar mora biti osposobljen pomoći zapovjednom osoblju broda pri pružanju usluga putnicima i pružati izravnu pomoć osobama s invaliditetom i osobama smanjene pokretljivosti u skladu sa zahtjevima u pogledu osposobljavanja i uputama iz važećih nacionalnih i međunarodnih pravila (npr. Priloga IV. Uredbi (EU) br. 1177/2010). |  |
| 1. poštovati propise i konvencije o putničkom prijevozu | - Poznavanje važećih propisa i konvencija o putničkom prijevozu; - Sposobnost pružanja izravne pomoći osobama s invaliditetom i osobama smanjene pokretljivosti u skladu sa zahtjevima u pogledu osposobljavanja i uputama iz važećih nacionalnih i međunarodnih pravila (npr. Prilog IV. Uredbe (EU) br. 1177/2010) . |
| 2. pomagati u sigurnom kretanju putnika pri ukrcavanju i iskrcavanju | - Poznavanje postupaka koji se primjenjuju prije i tijekom ukrcaja i iskrcaja putnika; Sposobnost postavljanja opreme za ukrcaj i iskrcaj te sposobnost primjene sigurnosnih mjera. |
| 3. pomagati u nadziranju putnika u izvanrednim situacijama | - Poznavanje postojeće opreme za spašavanje u izvanrednim situacijama, poznavanje postupaka kojih se treba pridržavati u slučaju prodora vode, požara, pada osobe u vodu, evakuacije koja uključuje upravljanje kriznim situacijama i velikim brojem ljudi, te poznavanje pružanja medicinske prve pomoći na brodu; - Sposobnost pomaganja u slučaju propuštanja vode, požara, pada osobe u vodu, sudara i evakuacije, što uključuje upravljanje kriznim situacijama i velikim brojem ljudi, sposobnost korištenja opremom za spašavanje u izvanrednim situacijama i sposobnost pružanja medicinske prve pomoći na brodu. |
| 4. djelotvorno komunicirati s putnicima | - Poznavanje standardiziranih komunikacijskih izraza za evakuaciju putnika u slučaju izvanredne situacije; Sposobnost ponašanja i korištenja jezika usmjerena na pružanje usluga. |
| 4. Brodostrojarstvo, elektrotehnika, elektronika i automatika |  |
| 4.1 Mornar mora biti osposobljen pomoći zapovjednom osoblju broda u aspektima brodostrojarstva, elektrotehnike, elektronike i automatike kako bi se osigurala opća tehnička sigurnost. |  |
| 1. pomagati u nadzoru motora i pogonskog sustava | - Poznavanje načela rada pogonskog sustava; - Poznavanje različitih vrsta motora i njihove konstrukcije, radnog učinka i terminologije; - Poznavanje funkcija i rada dovoda zraka, dovoda goriva, podmazivanja, hlađenja i ispušnog sustava motora; - Poznavanje glavnih i pomoćnih motora; Sposobnost provođenja osnovnih provjera i osiguravanja ispravnog funkcioniranja motora. |
| 2. pripremati glavne motore i pomoćnu opremu za rad | - Poznavanje sustava za pokretanje glavnih motora, pomoćne opreme te hidrauličkih i pneumatskih sustava u skladu s uputama; - Poznavanje načela rada sustava za prekret motora; - Sposobnost pripremanja strojeva u strojarnici u skladu s kontrolnim popisom za isplovljenje; - Sposobnost korištenja sustava za pokretanje motora i pomoćne opreme u skladu s uputama, npr. opreme za kormilarenje; - Sposobnost pokretanja glavnih motora pridržavajući se procedura za pokretanje motora; Sposobnost korištenja hidrauličkih i pneumatskih sustava. |
| 3. primjereno reagirati u slučaju neispravnosti motora | - Poznavanje kontrolnih uređaja u strojarnici i postupaka izvještavanja u slučaju neispravnosti; Sposobnost prepoznavanja kvarova i poduzimanja odgovarajućih mjera u slučaju neispravnosti, uključujući izvještavanje upravljačkog osoblja broda. |
| 4. upravljati uređajima, uključujući pumpe, sustave cijevi te kaljužne i balastne sustave | - Poznavanje sigurnog upravljanja i kontrole uređaja u strojarnici, balastnim odjeljcima i kaljuži uz pridržavanje odgovarajućih postupaka; - Sposobnost kontroliranja sigurnog funkcioniranja i rada uređaja u strojarnici te sposobnost održavanja kaljužnog i balastnog sustava, uključujući prijavljivanje incidenata povezanih s operacijama prijenosa te sposobnost ispravnog mjerenja i prijavljivanja razina u tankovima; - Sposobnost pripremanja i provođenja postupka gašenja motora nakon završetka rada; Sposobnost upravljanja crpnim sustavima za kaljužu, balast i teret. |
| 5. pomagati u nadziranju elektroničkih i električnih uređaja | - Poznavanje elektroničkih i električnih sustava i njihovih komponenti; - Poznavanje izmjenične i istosmjerne struje; - Sposobnost nadzora kontrolnih instrumenata i njihove evaluacije; - Poznavanje magnetizma i razlike između prirodnih i umjetnih magneta; Poznavanje elektrohidrauličkog sustava. |
| 6. pripremati, pokretati, priključivati i mijenjati generatore te kontrolirati njihove sustave i obalno napajanje električnom energijom | - Poznavanje energetskog postrojenja; - Sposobnost korištenja razvodnom pločom; Sposobnost korištenja obalnog napajanja električnom energijom. |
| 7. utvrditi neispravnosti i najčešće kvarove te opisati mjere za sprečavanje štete | - Poznavanje neispravnosti izvan strojarnice i postupaka kojih se treba pridržavati radi sprečavanja štete te postupaka kojih se treba pridržavati u slučaju pojave neispravnosti; Sposobnost utvrđivanja najčešćih kvarova i poduzimanja mjera za sprečavanje oštećenja mehaničkih, električnih, elektroničkih, hidrauličkih i pneumatskih sustava. |
| 8. koristiti se potrebnim alatima radi osiguravanja opće tehničke sigurnosti | - Poznavanje karakteristika i ograničenja procesa i materijala koji se koriste za održavanje i popravke motora i opreme; Sposobnost primjene sigurnih operativnih postupaka pri održavanju ili popravljanju motora i opreme. |
| 4.2 Mornar mora biti osposobljen za izvođenje radova na održavanju brodostrojarske, elektrotehničke, elektroničke i automatičke opreme kako bi se osigurala opća tehnička sigurnost. |  |
| 1. obavljati svakodnevne radove na održavanju glavnih motora, pomoćnih uređaja i kontrolnih sustava | - Poznavanje postupaka kojih se treba pridržavati u održavanju i brizi o strojarnici, glavnom motoru, glavnim uređajima, pomoćnoj opremi i kontrolnim sustavima; Sposobnost održavanja glavnih motora, pomoćne opreme i kontrolnih sustava. |
| 2. obavljati svakodnevne radove na održavanju uređaja, uključujući pumpe, sustave cijevi te kaljužne i balastne sustave | - Poznavanje postupaka za svakodnevno održavanje; Sposobnost održavanja pumpi, sustava cijevi, kaljužnih i balastnih sustava te sposobnost vođenja brige o njima. |
| 3. koristiti se potrebnim alatima radi osiguravanja opće tehničke sigurnosti | - Poznavanje korištenja materijala za održavanje i opreme za popravke na brodu, uključujući njihova svojstva i ograničenja; Sposobnost odabira i korištenja materijala za održavanje i opreme za popravke na brodu. |
| 4. slijediti postupke za održavanje i popravke | - Poznavanje priručnika i uputa za održavanje i popravke; Sposobnost provođenja postupaka održavanja i popravaka u skladu s primjenjivim priručnicima i uputama. |
| 5. koristiti se tehničkim informacijama i dokumentirati tehničke postupke | - Poznavanje tehničke dokumentacije i priručnika; Sposobnost dokumentiranja radova na održavanju. |
| 5. Održavanje i popravci |  |
| 5.1 Mornar mora biti osposobljen pomoći zapovjednom osoblju broda pri održavanju i popravljanju broda te ugrađenih uređaja i opreme |  |
| 1. raditi s različitim vrstama materijala i alata koji se koriste pri održavanju i popravcima | - Poznavanje potrebnih alata i održavanja opreme te poznavanje pravila o sigurnosti na radu i zaštiti okoliša; - Sposobnost korištenja odgovarajućih metoda za održavanje broda uključujući sposobnost odabira različitih materijala; - Sposobnost ispravnog održavanja i pohranjivanja alata i opreme za održavanje; Sposobnost provođenja radova na održavanju u skladu s pravilima o sigurnosti na radu i zaštiti okoliša. |
| 2. štititi zdravlje i okoliš tijekom obavljanja radova održavanja i popravaka | - Poznavanje primjenjivih postupaka za čišćenje i zaštitu te higijenskih pravila; - Sposobnost čišćenja svih stambenih prostora i kormilarnice te ispravnog održavanja kućanstva u skladu s higijenskim pravilima, uključujući preuzimanje odgovornosti za vlastiti stambeni prostor; - Sposobnost čišćenja strojarnica i motora korištenjem potrebnih materijala za čišćenje; - Sposobnost čišćenja i zaštite vanjskih dijelova, trupa i paluba broda na ispravan način korištenjem potrebnih materijala u skladu s pravilima o zaštiti okoliša; Sposobnost vođenja brige o brodu i odlaganju kućanskog otpada u skladu s pravilima o zaštiti okoliša. |
| 3. održavati tehničke uređaje u skladu s tehničkim uputama | - Poznavanje tehničkih uputa za održavanje i programe održavanja; Sposobnost vođenja brige o svoj tehničkoj opremi u skladu s uputama i sposobnost korištenja programa održavanja (uključujući digitalne programe) pod nadzorom. |
| 4. rukovati čelik-čelima i užadi na siguran način | - Poznavanje karakteristika različitih vrsta užadi i čelik čela; Sposobnost njihova korištenja i pohranjivanja u skladu s praksama i pravilima o sigurnosti na radu. |
| 5. vezati čvorove i upletke u skladu s njihovom namjenom te ih održavati | - Poznavanje postupaka kojih se treba pridržavati radi osiguravanja sigurnog tegljenja i povezivanja s pomoću sredstava dostupnih na brodu; - Sposobnost rađenja upletaka na čelik-čelima i užadi; - Sposobnost primjene čvorova u skladu s njihovom namjenom; Sposobnost održavanja čelik-čela i užadi. |
| 6. pripremati i provoditi planove rada kao član tima te provjeravati rezultate | - Poznavanje načela timskog rada; - Sposobnost obavljanja održavanja i jednostavnih popravaka samostalno kao dio tima; - Sposobnost obavljanja složenijih popravaka pod nadzorom; - Sposobnost primjene različitih metoda rada, uključujući timski rad, u skladu sa sigurnosnim uputama; Sposobnost ocjenjivanja kvalitete rada. |
| 6. Komunikacija |  |
| 6.1 Mornar mora biti osposobljen općenito i profesionalno komunicirati, što uključuje sposobnost upotrebljavanja standardiziranih komunikacijskih izraza u situacijama kada se pojavljuju problemi u komunikaciji. |  |
| 1. koristiti se informacijskim i komunikacijskim sustavima | - Poznavanje interfonskog sustava za komunikaciju unutar broda ili terminala, poznavanje (mobilnog) telefonskog, radijskog i (satelitskog) televizijskog sustava te sustava kamera na brodu; - Sposobnost korištenja (mobilnog) telefonskog, radijskog i (satelitskog) televizijskog sustava te sustava kamera na brodu; - Poznavanje načela rada sustava Inland AIS; Sposobnost korištenja podataka iz sustava Inland AIS za obraćanje drugom brodu. |
| 2. rješavati različite zadaće s pomoću različitih vrsta digitalnih uređaja, informacijskih usluga (kao što su riječni informacijski servisi (RIS)) i komunikacijskih sustava | - Poznavanje digitalnih uređaja dostupnih u prijevozu unutarnjim plovnim putovima; Sposobnost korištenja digitalnih uređaja broda u skladu s uputama radi obavljanja jednostavnih zadaća. |
| 3. prikupljati i pohranjivati podatke, uključujući sigurnosne kopije i ažuriranje podataka | - Poznavanje komunikacijskog sustava broda za prikupljanje, pohranjivanje i ažuriranje podataka; Sposobnost obrade podataka pod strogim nadzorom. |
| 4. slijediti upute o zaštiti podataka | - Poznavanje propisa o zaštiti podataka i obveze čuvanja profesionalne tajne; Sposobnost obrade podataka u skladu s propisima o zaštiti podataka i obvezom čuvanja profesionalne tajne. |
| 5. iznositi činjenice koristeći se tehničkim pojmovima | - Poznavanje potrebnih tehničkih i nautičkih pojmova te pojmova povezanih s društvenim aspektima u standardiziranim komunikacijskim izrazima; Sposobnost korištenja potrebnih tehničkih i nautičkih pojmova te pojmova povezanih s društvenim aspektima u standardiziranim komunikacijskim izrazima. |
| 6. prikupljati nautičke i tehničke informacije radi održavanja sigurnosti plovidbe | - Poznavanje dostupnih izvora informacija; Sposobnost korištenja izvorima informacija radi dobivanja potrebnih nautičkih i tehničkih informacija radi održavanja sigurnosti plovidbe. |
| 6.2 Mornar mora biti društven. |  |
| 1. slijediti upute i komunicirati s drugima u pogledu brodskih dužnosti | - Poznavanje važnosti zapovijedi koje izdaje upravljačko osoblje broda, formalnih i neformalnih uputa, pravila i postupaka te važnosti da se bude uzorom neiskusnim članovima posade; - Sposobnost daljnjeg postupanja po zapovijedima upravljačkog osoblja broda i drugim uputama i pravilima te sposobnost praćenja neiskusnih članova posade; - Poznavanje pravila brodarskog poduzeća ili pravila na brodu; Sposobnost pridržavanja pravila brodarskog poduzeća ili pravila na brodu. |
| 2. pridonositi dobrim društvenim odnosima i surađivati s drugima na brodu | - Poznavanje kulturne raznolikosti; - Sposobnost prihvaćanja različitih kulturnih normi, vrijednosti i navika; - Sposobnost života i rada u timu; - Sposobnost sudjelovanja na sastancima tima i izvršavanja dodijeljenih zadaća; - Poznavanje važnosti poštovanja timskog rada; Sposobnost poštovanja spolnih i kulturnih razlika te prijavljivanja povezanih problema, uključujući zlostavljanje na radnome mjestu te (spolno) uznemiravanje. |
| 3. prihvaćati društvenu odgovornost, uvjete zaposlenja, pojedinačna prava i dužnosti, poznavati opasnosti zloupotrebe alkohola i droga te primjereno reagirati na nedopušteno ponašanje i opasnosti | - Sposobnost prepoznavanja nedopuštenog ponašanja i potencijalnih opasnosti; - Sposobnost proaktivnog reagiranja na nedopušteno ponašanje i potencijalne opasnosti; - Sposobnost samostalnog rada u skladu s uputama; - Poznavanje pojedinačnih prava radnika i njihovih dužnosti; - Poznavanje opasnosti zloupotrebe alkohola i droga u radnom i društvenom okruženju (svijest o policijskim propisima i pravilima o toksikologiji); Sposobnost prepoznavanja opasnosti za sigurni rad broda koje su povezane s alkoholom i drogama. |
| 4. planirati, kupovati i pripremati jednostavne obroke | - Poznavanje mogućnosti opskrbe hranom i načela zdrave prehrane Sposobnost pripremanja jednostavnih obroka pridržavajući se pravila o higijeni. |
| 7. Zdravlje, sigurnost i zaštita okoliša |  |
| 7.1 Mornar mora biti osposobljen poštovati pravila o sigurnosti na radu te razumjeti važnost zdravstvenih i sigurnosnih pravila i važnost okoliša. |  |
| 1. raditi u skladu s uputama i pravilima o sigurnosti na radu i sprečavanju nesreća | - Poznavanje prednosti sigurnih radnih praksi; - Poznavanje prirode opasnosti na brodu; - Sposobnost sprečavanja opasnosti povezanih s rizicima na brodu, a to su primjerice: • kretanja broda, • omogućivanje sigurnog ukrcaja na brod i iskrcaja s njega (npr. s pomoću brodskog mostića, brodskog čamca), • sigurno smještanje pokretnih predmeta, • rad sa strojevima, • prepoznavanje opasnosti od električne struje, • mjere za sprečavanje požara i gašenje požara, • profesionalno korištenje ručnim alatima, • profesionalno korištenje prijenosnim strojnim alatima, • pridržavanje pravila o zdravlju i higijeni • otklanjanje rizika od poskliznuća, pada ili spoticanja; - Poznavanje relevantnih uputa o zdravlju i sigurnosti na radu tijekom aktivnosti koje se odvijaju na brodu; - Poznavanje primjenjivih propisa o sigurnim i održivim radnim uvjetima; - Sposobnost sprečavanja nesreća u aktivnostima koje bi mogle biti opasne za osoblje ili brod, a koje su povezane: • s utovarom i istovarom terete, • s privezivanjem ili odvezivanjem, • s radom na visini, • s radom s kemikalijama, • s radom s baterijama • s boravkom u strojarnici, • s podizanjem tereta (ručno i mehanički), • s ulaskom u zatvorene prostore i radom u njima; Sposobnost razumijevanja zapovijedi i komuniciranja s drugima u pogledu dužnosti na brodu. |
| 2. koristiti osobnu zaštitnu opremu radi sprečavanja nesreća | - Poznavanje osobne zaštitne opreme; - Sposobnost korištenja osobne zaštitne opreme, a to su primjerice: • zaštita za oči, • zaštita za disanje, • zaštita za uši, • zaštita za glavu, • zaštitna odjeća. |
| 3. poduzeti potrebne mjere opreza prije ulaska u zatvorene prostore | - Poznavanje opasnosti povezanih s ulaskom u zatvorene prostore; - Poznavanje mjera opreza koje treba poduzeti i ispitivanja ili mjerenja koje treba provesti da bi se utvrdilo je li zatvoreni prostor siguran za ulazak te koje treba provoditi tijekom rada u zatvorenom prostoru; - Sposobnost primjene sigurnosnih uputa prije ulaska u određene prostore na brodu, primjerice: • u skladišta, • u koferdame, • u prostor dvostruke oplate; Sposobnost poduzimanja mjera opreza u pogledu rada u zatvorenim prostorima. |
| 7.2 Mornar mora biti osposobljen uzeti u obzir važnost osposobljavanja na brodu i hitno reagirati u izvanrednim situacijama. |  |
| 1. postupati u izvanrednim situacijama u skladu s primjenjivim uputama i postupcima | - Poznavanje različitih vrsta izvanrednih situacija; - Poznavanje redovnog postupka koji se mora slijediti u slučaju uzbune; - Poznavanje postupaka primjenjivih u slučaju nesreće; Sposobnost postupanja u skladu s uputama i postupcima. |
| 2. pružiti prvu pomoć | - Poznavanje općih načela prve pomoći, uključujući poznavanje tjelesne građe i funkcija na brodu nakon procjene situacije; - Sposobnost održavanja tjelesnog i duševnog stanja te osobne higijene u slučaju pružanja prve pomoći; - Poznavanje odgovarajućih mjera u slučaju nesreća u skladu s priznatim primjerima najbolje prakse; - Sposobnost procjenjivanja potreba unesrećenih osoba i prijetnji vlastitoj sigurnosti; - Sposobnost provođenja potrebnih mjera u izvanrednim situacijama, što uključuje: a) stavljanje unesrećene osobe u odgovarajući položaj, b) primjenu tehnika oživljavanja, c) zaustavljanje krvarenja, d) primjenu odgovarajućih mjera za osnovno tretiranje stanja šoka, e) primjenu odgovarajućih mjera u slučaju opeklina i oparina, uključujući nesreće prouzročene električnom strujom, f) spašavanje i prijevoz unesrećene osobe; Sposobnost improviziranja zavoja i korištenja materijala iz kompleta za prvu pomoć. |
| 3. koristiti i održavati osobnu zaštitnu opremu i brodsku opremu za spašavanje | - Poznavanje periodičnih provjera osobne zaštite, putova za evakuaciju i opreme za spašavanje u pogledu funkcioniranja, oštećenja, trošenja i drugih nedostataka; - Sposobnost reagiranja u slučaju utvrđenih nedostataka, uključujući odgovarajuće komunikacijske postupke; - Sposobnost korištenja sredstava za spašavanje, primjerice: • koluta za spašavanje, uključujući odgovarajuću opremu i • prsluka za spašavanje, uključujući odgovarajuću opremu na njima, kao što su stalna ili treptava svjetla i zviždaljka koja je dobro pričvršćena konopcem; - Poznavanje funkcija brodskog čamca za spašavanje; Sposobnost pripremanja, spuštanja, podizanja i pohranjivanja brodskog čamca za spašavanje te sposobnost plovidbe njime. |
| 4. pružati pomoć u slučaju operacija spašavanja i plivati | - Sposobnost spašavanja i prijevoza unesrećene osobe; Sposobnost korištenja plivačkih vještina za operacije spašavanja. |
| 5. koristiti putove za evakuaciju | Sposobnost održavanja putova za evakuaciju slobodnima (u skladu s lokalnim značajkama na brodu). |
| 6. koristiti se internim sustavima za komunikaciju i uzbunjivanje u slučaju opasnosti | Sposobnost korištenja sustavima i opremom za komunikaciju te uzbunjivanje u slučaju opasnosti. |
| 7.3 Mornar mora biti osposobljen poduzeti preventivne mjere za sprečavanje požara i pravilno upotrebljavati vatrogasnu opremu. |  |
| 1. razlikovati elemente požara te vrste i izvore zapaljenja | - Poznavanje mogućih uzroka požara tijekom različitih aktivnosti te poznavanje klasifikacije požara u skladu s europskom normom EN ili jednakovrijednom normom; - Poznavanje elemenata procesa izgaranja; Sposobnost primjene osnova gašenja požara. |
| 2. koristiti različite vrste aparata za gašenje požara | - Poznavanje različitih karakteristika i razreda aparata za gašenje požara; - Sposobnost primjene različitih metoda gašenja požara i sposobnost korištenja opreme i nepokretnih uređaja za gašenje požara vodeći računa, primjerice: • o primjeni različitih vrsta prijenosnih aparata za gašenje požara i • o utjecaju vjetra tijekom prilaska vatri. |
| 3. postupati u skladu s brodskim postupcima za gašenje požara i načinom organizacije gašenja požara na brodu | - Poznavanje brodskih sustava za gašenje požara; Sposobnost borbe protiv požara i poduzimanja odgovarajućih mjera obavješćivanja. |
| 4. slijediti upute u pogledu osobne opreme, metoda, sredstava za gašenje požara i postupaka tijekom operacija gašenja požara i spašavanja | - Poznavanje postupaka za izbjegavanje osobne opasnosti; Sposobnost postupanja u skladu s postupkom u slučaju izvanredne situacije. |
| 7.4. Mornar mora biti osposobljen obavljati dužnosti uzimajući u obzir važnost zaštite okoliša. |  |
| 1. štititi okoliš u skladu s mjerodavnim propisima | - Poznavanje nacionalnih i međunarodnih propisa o zaštiti okoliša; - Sposobnost korištenja dostupnom dokumentacijom i informacijskim sustavima u pogledu pitanja okoliša u skladu s uputama; - Poznavanje posljedica mogućih istjecanja, izlijevanja ili ispuštanja onečišćujućih tvari u okoliš; Poznavanje opasnih tvari i njihovih klasifikacija s obzirom na aspekte zaštite okoliša. |
| 2. poduzimati preventivne mjere za sprečavanje onečišćenja okoliša | - Poznavanje općih preventivnih mjera za sprečavanje onečišćenja okoliša; - Sposobnost pridržavanja općih preventivnih mjera i sposobnost primjene postupaka za sigurnu opskrbu gorivom; Sposobnost poduzimanja mjera u skladu s uputama u slučaju sudara, primjerice zaustavljanjem propuštanja vode. |
| 3. učinkovito se koristiti resursima | - Poznavanje učinkovite potrošnje goriva; Sposobnost korištenja materijalima na ekonomičan način kojim se štedi energija. |
| 4. odlagati otpad na način koji je prihvatljiv za okoliš | - Poznavanje primjenjivih propisa o otpadu; - Sposobnost prikupljanja, isporučivanja i odlaganja: • ulja i masti s broda, • ostataka tereta i • ostalih vrsta otpada. |

I.A.2 – Strojar

Strojar mora imati sljedeće kompetencije:

| NASTAVNA TEMA/CJELINA | ISHOD UČENJA |
| --- | --- |
| 1. nadzirati motore i pogonski sustav | - Poznavanje rada pogonskog sustava; - Poznavanje različitih vrsta motora i njihove konstrukcije, radnog učinka i terminologije; - Poznavanje funkcija i rada dovoda zraka, dovoda goriva, podmazivanja, hlađenja i ispušnog sustava motora; - Poznavanje glavnih i pomoćnih motora; - Sposobnost upravljanja radom i nadzora nad radom glavnih i pomoćnih motora i pogonskih sustava uključujući kormilarke uređaje. - Sposobnost provođenja provjera i osiguravanja ispravnog funkcioniranja motora. |
| 2. pripremati glavne motore i pomoćnu opremu za rad | - Poznavanje sustava za pokretanje glavnih motora, pomoćne opreme te hidrauličkih i pneumatskih sustava u skladu s uputama; - Poznavanje rada sustava za prekret motora; - Sposobnost pripremanja strojeva u strojarnici u skladu s kontrolnim popisom za isplovljenje; - Sposobnost korištenja sustava za pokretanje motora i pomoćne opreme u skladu s uputama, npr. opreme za kormilarenje; - Sposobnost pokretanja glavnih motora pridržavajući se procedura za pokretanje motora; - Sposobnost korištenja hidrauličkih i pneumatskih sustava. |
| 3. primjereno reagirati u slučaju neispravnosti motora | - Poznavanje kontrolnih uređaja u strojarnici i poduzimanja mjera i postupaka izvještavanja i u slučaju neispravnosti; - Sposobnost dijagnosticiranja i prepoznavanja kvarova te poduzimanja odgovarajućih mjera u slučaju neispravnosti, uključujući izvještavanje upravljačkog osoblja broda. |
| 4. upravljati uređajima, uključujući pumpe, sustave cijevi te kaljužne i balastne sustave | - Poznavanje sigurnog upravljanja i kontrole uređaja u strojarnici, balastnim odjeljcima i kaljuži uz pridržavanje odgovarajućih postupaka; - Sposobnost kontroliranja sigurnog funkcioniranja i rada uređaja u strojarnici te sposobnost održavanja kaljužnog i balastnog sustava, uključujući prijavljivanje incidenata povezanih s operacijama prijenosa te sposobnost ispravnog mjerenja i prijavljivanja razina u tankovima; - Sposobnost pripremanja i provođenja postupka gašenja motora nakon završetka rada; - Sposobnost upravljanja crpnim sustavima za kaljužu, balast i teret. |
| 5. nadzirati elektroničke i električne uređaje | - Poznavanje elektroničkih i električnih sustava i njihovih komponenti; - Poznavanje izmjenične i istosmjerne struje; - Sposobnost nadzora kontrolnih instrumenata i njihove evaluacije; - Poznavanje magnetizma i razlike između prirodnih i umjetnih magneta; - Poznavanje elektrohidrauličkog sustava. |
| 6. pripremati, pokretati, priključivati i mijenjati generatore te kontrolirati njihove sustave i obalno napajanje električnom energijom | - Poznavanje energetskog postrojenja; - Sposobnost korištenja razvodnom pločom; - Sposobnost korištenja obalnog napajanja električnom energijom. |
| 7. utvrditi neispravnosti i najčešće kvarove te opisati mjere za sprečavanje štete | - Poznavanje neispravnosti izvan strojarnice i postupaka kojih se treba pridržavati radi sprečavanja štete te postupaka kojih se treba pridržavati u slučaju pojave neispravnosti; - Sposobnost utvrđivanja najčešćih kvarova i poduzimanja mjera za sprečavanje oštećenja mehaničkih, električnih, elektroničkih, hidrauličkih i pneumatskih sustava. - Sposobnost izvođenja odgovarajućih mjera za otklanjanje kvarova u raspoloživom okruženju i vremenu za kvarove koji ne zahtjevaju radove i resurse većeg opsega. |
| 8. koristiti se potrebnim alatima radi osiguravanja opće tehničke sigurnosti | - Poznavanje karakteristika i ograničenja procesa i materijala koji se koriste za održavanje i popravke motora i opreme; - Sposobnost primjene sigurnih operativnih postupaka pri održavanju ili popravljanju motora i opreme. |
| 9. obavljati svakodnevne radove na održavanju glavnih motora, pomoćnih uređaja i kontrolnih sustava | - Poznavanje postupaka kojih se treba pridržavati u održavanju i brizi o strojarnici, glavnom motoru, glavnim uređajima, pomoćnoj opremi i kontrolnim sustavima; - Sposobnost održavanja glavnih motora, pomoćne opreme i kontrolnih sustava. |
| 10. obavljati svakodnevne radove na održavanju uređaja, uključujući pumpe, sustave cijevi te kaljužne i balastne sustave | - Poznavanje postupaka za svakodnevno održavanje; - Sposobnost održavanja pumpi, sustava cijevi, kaljužnih i balastnih sustava te sposobnost vođenja brige o njima. |
| 11. koristiti se potrebnim alatima radi osiguravanja opće tehničke sigurnosti | - Poznavanje korištenja materijala za održavanje i opreme za popravke na brodu, uključujući njihova svojstva i ograničenja; - Sposobnost odabira i korištenja materijala za održavanje i opreme za popravke na brodu. |
| 12. slijediti postupke za održavanje i popravke | - Poznavanje priručnika i uputa za održavanje i popravke; - Sposobnost provođenja postupaka održavanja i popravaka u skladu s primjenjivim priručnicima i uputama. |
| 13. koristiti se tehničkim informacijama i dokumentirati tehničke postupke | - Poznavanje tehničke dokumentacije i priručnika; - Sposobnost dokumentiranja radova na održavanju. |

I.B – Upravljačka razina

Zapovjednik mora imati sljedeće kompetencije:

I.B.1 – Dodatni modul nadzora oprativne razine za zapovjednika

Program ovog modula se primjenjuje za ocjenu osposobljenosti kandidata za upravljačku razinu koji nisu završili odobreni obrazovni program, u kojem su obuhvaćeni najmanje standardi za osposobljenost na operativnoj razini iz Priloga I.A ovoga Pravilnika, niti su položili stručni ispit u skladu sa programom stručnih ispita na operativnoj razini iz Priloga II.A.

| NASTAVNA CJELINA/TEMA | ISHOD UČENJA |
| --- | --- |
| 0. Nadzor |  |
| Zapovjednik mora biti sposoban davati naloge drugim članovima posade te nadzirati zadaće koje izvršavaju, što podrazumijeva odgovarajuće sposobnosti za izvođenje tih zadaća. Osobe koje žele steći kvalifikacije za zapovjednika moraju pokazati da posjeduju sposobnosti navedene u sljedećim odjeljcima od 0.1. do 0.7, osim ako je ispunjen jedan o sljedećh uvjeta: - Osoba ima dokaz o završenom odobrenom obrazovnom programu, u kojem su obuhvaćeni najmanje standardi za osposobljenost na operativnoj razini iz Priloga I.A, - Osoba ima dokaz o položenom stručnom ispitu koje je provelo nadležno tijelo u skladu sa programom ispita na operativnoj razini iz Priloga II.A. Osobe koje su izvršile jedan od gore navedenih koraka, jedino moraju pokazati da posjeduju sposobnosti navedene u odjeljcima 1.1 do 7.4. Sve ostale osobe dodatno moraju pokazati da posjeduju sposobnosti navedene u odjeljcima 0.1 do 0.7. |  |
| 0.1. Plovidba |  |
| 1. pokazati kako se obavljaju operacije privezivanja, odvezivanja i tegljenja | - Poznavanje opreme, materijala i postupaka koji se koriste za operacije privezivanja, odvezivanja i tegljenja; - Sposobnost korištenja materijala na brodu kao što su vitla, bitve, užad i čelik-čela vodeći računa o odgovarajućim mjerama sigurnosti na radu, uključujući korištenje osobne zaštitne opreme i opreme za spašavanje; - Sposobnost komuniciranja s kormilarnicom korištenjem interfonskog komunikacijskog sustava i ručnih signala; - Poznavanje učinaka kretanja vode oko brodu i lokalnih učinaka na okolnosti plovidbe, uključujući učinke trima, plitke vode u odnosu na gaz broda; - Poznavanje kretanja vode koje utječe na brod tijekom manevriranja, uključujući učinke interakcije kad se dva broda mimoilaze ili pretječu u uskim plovnim putovima i učinke interakcije na brod koji je privezan sa strane kad se drugo brod kreće plovnim putom i prolazi pokraj tog broda na maloj udaljenosti. |
| 2. pokazati kako se obavljaju operacije formiranja potiskivanih/tegljenih sastava | - Poznavanje opreme, materijala i postupaka koji se koriste za formiranje sastava; - Sposobnost formiranja i rasformiranja potiskivanih/tegljenih sastava korištenjem potrebne opreme i materijala; - Sposobnost korištenja opreme i materijala koji su dostupni na brodu za operacije formiranja sastava vodeći računa o odgovarajućim mjerama sigurnosti na radu, uključujući korištenje osobne zaštitne opreme i opreme za spašavanje; - Sposobnost komuniciranja s članovima posade koji su uključeni u operacije formiranja potiskivanih/tegljenih sastava. |
| 3. demonstrirati kako se obavljaju manevri sidrenja | - Poznavanje opreme, materijala i postupaka koji se koriste za operacije sidrenja; - Sposobnost demonstracije manevara sidrenja: npr. pripremanje opreme za sidrenje za manevar sidrenja, pružanje/izvlačenje sidra, davanje dovoljne količine užeta ili lanca za početno otpuštanje, određivanje trenutka u kojem sidro drži brod u njegovu položaju, osiguravanje sidra nakon završetka sidrenja, korištenje sidra koje ore u različitim manevrima i rukovanje znakovima za sidro; - Sposobnost korištenja opreme i materijala koji su dostupni na brodu za manevre sidrenja vodeći računa o odgovarajućim mjerama sigurnosti na radu uključujući korištenje osobne zaštitne opreme i opreme za spašavanje; - Sposobnost komuniciranja s kormilarnicom korištenjem interfonskog komunikacijskog sustava i ručnih signala. |
| 4. poduzimati odgovarajuće radnje za sigurnost plovidbe | - Sposobnost trenutnog upozoravanja posade broda i sposobnost korištenja osobne zaštitne opreme i opreme za spašavanje; - Sposobnost osiguravanja vodonepropusnosti broda; - Sposobnost demonstracije i izvršavanja radnih zadataka u skladu s kontrolnim popisom na palubi i u stambenim prostorijama kao što su osiguravanje vodonepropusnosti i osiguravanje grotala i skladišta. |
| 5. opisati različite vrste prevodnica i mostova s obzirom na njihov način rada | - Poznavanje oblika, plana i postrojenja prevodnica i mostova, procesa rada prevodnica, vrsta kapija na prevodnicama, bitvi i stepenica itd; - Sposobnost objašnjavanja i demonstracije članovima posade postupaka koji se primjenjuju pri prolasku kroz prevodnice, brane i mostove. |
| 6. poštovati opće odredbe, signale, znakove i sustav oznaka | - Poznavanje pravila plovidbe koji se primjenjuju na odgovarajućim unutarnjim plovnim putovima; - Sposobnost rukovanja dnevnim i noćnim sustavom označavanja te znakovima i zvučnim signalima broda te sposobnost njihova održavanja - Poznavanje sustava obilježavanja plovnog puta u skladu sa sustavom SIGNI i dijelom A sustava IALA- e. |
| 0.2 Rad broda |  |
| 1. razlikovati različite vrste broda | - Poznavanje najčešćih vrsta broda, uključujući plovidbene sastave koji se koriste u europskoj prometnoj mreži unutarnjih plovnih putova i njihovih odgovarajućih konstrukcija, dimenzija i tonaža; - Sposobnost objašnjavanja karakteristika najčešćih vrsta broda, uključujući plovidbene sastave koji se koriste u europskoj prometnoj mreži unutarnjih plovnih putova. |
| 2. primjenjivati znanje o dokumentaciji potrebnoj za rad broda | - Poznavanje obveznih isprava i knjiga broda; - Sposobnost objašnjavanja važnosti te dokumentacije s obzirom na međunarodne/nacionalne zahtjeve i propise. |
| 0.3 Rukovanje teretom, slaganje tereta i prijevoz putnika |  |
| 1. objasniti Europski sporazum o međunarodnom prijevozu opasnih tvari unutarnjim plovnim putovima (ADN) te s njim povezano označavanje tereta i postupke za sigurnost putničkog prijevoza | - Sposobnost objašnjavanja označavanja opasnih tvari u skladu s ADN-om; - Sposobnost objašnjavanja postupaka za sigurnost putničkog prijevoza, uključujući primjenu Uredbe (EU) br. 1177/2010; - Sposobnost djelotvornog komuniciranja s putnicima. |
| 2. objasniti i demonstrirati korištenje balastnog sustava | - Poznavanje funkcije balastnog sustava i korištenja njime; - Sposobnost objašnjavanja korištenja balastnog sustava, primjerice, punjenjem i pražnjenjem balastnih tankova. |
| 3. provjeriti količinu terete | - Poznavanje ručnih i tehničkih metoda za utvrđivanje težine tereta na različitim vrstama broda; - Poznavanje metoda za utvrđivanje količine utovarenog ili istovarenog tereta; - Poznavanje izračuna količine tekućeg tereta primjenom mjerenja (sondiranja) količine tekućine u tanku i/ili tablica za tank; |
| 0.4 Brodostrojarstvo, elektrotehnika, elektronika i automatika |  |
| 1. upravljati uređajima, uključujući pumpe, sustave cijevi te kaljužne i balastne sustave | - Poznavanje postupaka kojih se treba pridržavati radi sigurnog upravljanja uređajima te kaljužnim i balastnim sustavom, kao i radi ispravnog odlaganja otpada; - Sposobnost upravljanja uređajima u strojarnici te kontrole tih uređaja uz pridržavanje odgovarajućih postupaka; - Sposobnost objašnjavanja sigurnog funkcioniranja, rada i održavanja kaljužnog i balastnog sustava, uključujući prijavljivanje incidenata povezanih s operacijama prijenosa te sposobnost ispravnog mjerenja i prijavljivanja razina u tankovima; - Sposobnost pripremanja i provođenja postupka gašenja motora nakon završetka rada; - Sposobnost upravljanja crpnim sustavima za kaljužu, balast i teret. - Sposobnost objašnjavanja potrebe za ispravnim i sigurnim prikupljanjem, pohranjivanjem i isporučivanjem otpada; - Sposobnost korištenja hidrauličkih i pneumatskih sustava. |
| 2. pripremati, pokretati, priključivati i mijenjati generatore te kontrolirati njihove sustave i obalno napajanje električnom energijom | - Poznavanje energetskog postrojenja; - Sposobnost korištenja razvodnom pločom; - Sposobnost korištenja obalnog napajanja električnom energijom. |
| 3. koristiti se potrebnim alatima i materijalima | - Poznavanje karakteristika i ograničenja procesa, materijala i alata koji se koriste za održavanje i popravke motora i opreme; - Sposobnost primjene postupaka za sigurnost na radu. |
| 4. obavljati svakodnevne radove na održavanju glavnih motora, pomoćnih strojeva i kontrolnih sustava | Sposobnost održavanja strojarnice, glavnog motora, glavnih uređaja, pomoćne opreme i kontrolnih sustava te sposobnost vođenja brige o njima. |
| 5. obavljati svakodnevne radove na održavanju uređaja, uključujući pumpe, sustave cijevi te kaljužne i balastne sustave | Sposobnost održavanja pumpi, sustava cijevi, kaljužnih i balastnih sustava te sposobnost vođenja brige o njima. |
| 0.5 Održavanje i popravci |  |
| 1. štititi zdravlje i okoliš tijekom obavljanja održavanja i popravaka | - Poznavanje postupaka koji se primjenjuju na čišćenje i zaštitu te higijenskih pravila; - Sposobnost čišćenja svih stambenih prostora i kormilarnice te ispravnog održavanja kućanstva u skladu s higijenskim pravilima, uključujući odgovornost za vlastiti stambeni prostor; - Sposobnost čišćenja strojarnica i motora korištenjem odgovarajućih materijala za čišćenje; - Sposobnost čišćenja i zaštite vanjskih dijelova, trupa i paluba broda na ispravan način korištenjem odgovarajućih materijala u skladu s pravilima o zaštiti okoliša; - Sposobnost vođenja brige o brodu i odlaganju kućanskog otpada u skladu s pravilima o zaštiti okoliša. |
| 2. održavati tehničke uređaje u skladu s tehničkim uputama | - Poznavanje tehničkih uputa za programe održavanja i popravaka; - Sposobnost održavanja sve tehničke opreme u skladu s tehničkim uputama i vođenja brige o njoj; - Sposobnost korištenja programa održavanja (uključujući digitalne programe) pod nadzorom. |
| 3. rukovati čelik-čelima i užadi na siguran način | - Poznavanje karakteristika različitih vrsta užadi i čelik-čela; - Sposobnost njihova korištenja i pohranjivanja u skladu s metodama i pravilima o sigurnosti na radu. |
| 4. vezati čvorove i upletke u skladu s njihovom namjenom te ih održavati | - Poznavanje postupaka kojih se treba pridržavati radi osiguravanja sigurnog tegljenja i povezivanja s pomoću sredstava dostupnih na brodu; - Sposobnost rađenja upletaka na čelik-čelima i užadi; - Sposobnost primjene čvorova u skladu s njihovom namjenom; - Sposobnost održavanja čelik-čela i užadi. |
| 0.6 Komunikacija |  |
| 1. iznositi činjenice koristeći se tehničkim pojmovima | - Poznavanje potrebnih tehničkih i nautičkih pojmova te pojmova povezanih s društvenim aspektima u standardiziranim komunikacijskim izrazima; - Sposobnost korištenja potrebnih tehničkih i nautičkih pojmova te pojmova povezanih s društvenim aspektima u standardiziranim komunikacijskim izrazima. |
| 0.7 Zdravlje, sigurnost i zaštita okoliša |  |
| 1. primjenjivati pravila o sigurnosti na radu i sprečavanju nesreća | - Poznavanje metoda sigurnosti na radu; - Poznavanje prirode opasnosti na brodu; - Sposobnost sprečavanja opasnosti povezanih s rizicima na brodu, a to su primjerice: • kretanja broda, • omogućavanje sigurnog ukrcaja na brod i iskrcaja s njega (npr. s pomoću brodskog mostića, brodskog čamca), • sigurno smještanje pokretnih predmeta, • rad sa strojevima, • prepoznavanje opasnosti od električne struje, • mjere za sprečavanje požara i gašenje požara, • profesionalno korištenje ručnim alatima, • profesionalno korištenje prijenosnim strojnim alatima, • pridržavanje pravila o zdravlju i higijeni, • otklanjanje rizika od poskliznuća, pada ili spoticanja; - Poznavanje relevantnih uputa o zdravlju i sigurnosti na radu tijekom aktivnosti koje se odvijaju na brodu; - Poznavanje primjenjivih propisa o sigurnim i održivim radnim uvjetima; - Sposobnost sprečavanja aktivnosti koje bi mogle biti opasne za osoblje ili brod, a to su primjerice: • utovar ili istovar tereta • privezivanje ili odvezivanje, • rad na visini, • rad s kemikalijama, • rad s baterijama, • aktivnosti tijekom prisutnosti u strojarnici, • podizanje tereta (ručno i mehanički), • ulazak u zatvorene prostore i rad u njima. |
| 2. koristiti osobnu zaštitnu opremu radi sprečavanja nesreća | - Poznavanje postupaka za korištenje potrebne opreme za siguran rad na brodu; - Sposobnost korištenja osobne zaštitne opreme, a to su primjerice: • zaštita za oči, • zaštita za disanje, • zaštita za uši, • zaštita za glavu, • zaštitna odjeća. |
| 3. plivati i pomagati u slučaju operacija spašavanja | - Sposobnost korištenja plivačkih vještina za operacije spašavanja; - Sposobnost korištenja opreme za spašavanje u slučaju operacija spašavanja; - Sposobnost spašavanja i prijevoza unesrećene osobe. |
| 4. koristiti putove za evakuaciju | - Poznavanje postupaka koje treba slijediti u situaciji evakuacije (u skladu s lokalnim značajkama na brodu); - Sposobnost održavanja putova za evakuaciju slobodnima. |
| 5. koristiti se internim sustavima za komunikaciju i uzbunjivanje u slučaju opasnosti | Sposobnost korištenja sustavima i opremom za komunikaciju te uzbunjivanje u slučaju opasnosti. |
| 6. razlikovati elemente požara te vrste i izvore zapaljenja | - Poznavanje mogućih uzroka požara tijekom različitih aktivnosti te poznavanje klasifikacije požara u skladu s europskom normom EN ili jednakovrijednom normom; - Poznavanje elemenata procesa izgaranja; - Sposobnost primjene osnova postupaka za gašenje požara. |
| 7. razlikovati i koristiti različite vrste aparata za gašenje požara | - Poznavanje različitih karakteristika i razreda aparata za gašenje požara; - Sposobnost primjene različitih metoda gašenja požara te opreme i nepokretnih uređaja za gašenje požara, vodeći računa o, primjerice: • različitim razredima aparata za gašenje požara, • korištenju različitih vrsta prijenosnih aparata za gašenje požara, • utjecaju vjetra tijekom prilaska vatri |
| 8. pružiti medicinsku prvu pomoć | - Poznavanje općih načela prve pomoći, uključujući poznavanje anatomije tijela i funkcija na brodu koje postoje nakon procjene situacije; - Sposobnost održavanja tjelesnog i duševnog stanja te osobne higijene u slučaju pružanja prve pomoći; - Poznavanje odgovarajućih mjera u slučaju nesreća u skladu s priznatim primjerima najbolje prakse; - Sposobnost procjenjivanja potreba unesrećenih osoba i prijetnji vlastitoj sigurnosti; - Sposobnost provođenja potrebnih mjera u izvanrednim situacijama, što uključuje: a) stavljanje unesrećene osobe u odgovarajući položaj, b) primjenu tehnika oživljavanja, c) zaustavljanje krvarenja, d) primjenu odgovarajućih mjera za osnovno tretiranje stanja šoka, e) primjenu odgovarajućih mjera u slučaju opeklina i oparina, uključujući nesreće prouzročene električnom strujom, f) spašavanje i prijevoz unesrećene osobe; - Sposobnost improviziranja zavoja i korištenja materijala iz kompleta za prvu pomoć. |

I.B.2 – Zapovjednik

| NASTAVNA CJELINA/TEMA | ISHOD UČENJA |
| --- | --- |
| 1. Plovidba |  |
| 1.1 Zapovjednik mora biti sposoban planirati putovanje i voditi plovidbu na unutarnjim plovnim putovima, što uključuje sposobnost odabira najlogičnijeg, najekonomičnijeg i najekološkijeg puta plovidbe do odredišta za utovar i istovar, uzimajući u obzir važeće prometne propise i dogovoreni skup pravila koja se primjenjuju na unutarnju plovidbu. |  |
| 1. ploviti europskim unutarnjim plovnim putovima, uključujući prevodnice i dizala za brodove, u skladu sa sporazumom o plovidbi s agentom | - Poznavanje nacionalnih i međunarodnih plovnih putova za unutarnju plovidbu, zemljopisne lokacije rijeka, kanala, morskih luka, luka na unutarnjim vodama i odnosa s tokovima tereta; - Poznavanje klasifikacije unutarnjih plovnih putova Konferencije europskih ministara prometa (CEMT) te dimenzija plovnih putova u odnosu na dimenzije broda primjenom suvremenih informacijskih sustava; - Sposobnost računanja s pomoću vodostaja, dubine, gaza i najviše nepokretne točke broda korištenjem odgovarajućih izvora informacija; - Sposobnost računanja udaljenosti i vremena plovidbe korištenjem izvora informacija o udaljenostima, prevodnicama, ograničenjima i brzini ili vremenu plovidbe; - Poznavanje pravila o odgovornosti i osiguranja; - Sposobnost davanja uputa članovima posade i brodskom osoblju za izvršavanje zadaća na siguran način. |
| 2. poštovati i primjenjivati prometne propise koji se primjenjuju na plovidbu unutarnjim plovnim putovima kako bi se izbjegla šteta | - Poznavanje prometnih propisa, primjerice Pravila plovidbe koja se primjenjuju na unutarnjim vodama na kojima se obavlja plovidba kako bi se izbjegla šteta (npr. nesreće i sl.); - Sposobnost primjene odgovarajućih prometnih propisa koji se primjenjuju na plovni put kojim se plovi. |
| 3. voditi računa o ekonomskim i ekološkim aspektima upravljanja brodom kako bi se brod koristillo učinkovito i kako bi se smanjio utjecaj na okoliš | - Poznavanje aspekata okoliša pri plovidbi unutarnjim plovnim putovima; - Sposobnost obavljanja ekološki održive i ekonomične plovidbe u pogledu npr. učinkovitosti korištenja goriva, opskrbe gorivom, razina emisija, učinaka plitke vode, povezivanja s izvorom električne energije na kopnu i gospodarenja otpadom. |
| 4. voditi računa o tehničkim strukturama i profilima plovnih putova te primjenjivati mjere opreza | - Poznavanje utjecaja građevinskih konstrukcija, profila plovnih putova i obaloutvrda na plovidbu; - Sposobnost plovidbe kroz različite vrste prevodnica s različitim postupcima prolaska, različite vrste mostova, profile kanala i rijeka te koristeći skloništa i mjesta za noćenje. |
| 5. raditi s aktualnim kartama ili mapama, priopćenjima brodarstvu ili oglasima za pomorce te drugim publikacijama | - Poznavanje navigacijskih pomagala; - Sposobnost korištenja navigacijskim pomagalima prema potrebi, npr. satelitskim sustavom za utvrđivanje položaja; - Sposobnost korištenja nautičkim kartama vodeći računa o čimbenicima koji se odnose na preciznost i očitavanje karte, primjerice, datum karte, simboli, mjerenja dubine, opis dna, ucrtane dubine i datume (prema sustavu WGS84) te sposobnost primjene međunarodnih standarda za karte, kao što je sustav Inland ECDIS; - Sposobnost korištenja nautičkih publikacija, primjerice, priopćenja brodarstvu ili oglasi za pomorce, radi prikupljanja nužnih informacija koje su potrebne za sigurnu plovidbu, utvrđivanje visine morskih mijena u bilo kojem trenutku, informacije o ledu, visokim ili niskim vodostajima, privezištima i lukama. |
| 6. koristiti se odgovarajućim alatima za nadzor prometa i biti sposoban primjenjivati ih | - Poznavanje signala; - Sposobnost korištenja dnevnim i noćnim znakovima, kao što su svjetla, za navođenje broda. Poznavanje sustava Inland AIS, sustava Inland ECDIS, elektroničkog izvještavanja ERI i priopćenja brodarstvu ili oglasa za pomorce, RIS te nadziranih i nenadziranih sustava za nadzor plovidbe (VTS) i njihovih sastavnica; - Sposobnost korištenja alatima za prometne informacije. |
| 1.2 Zapovjednik mora biti sposoban primijeniti znanje o važećim pravilima o minimalnom broju članova posade broda za sigurnu plovidbu, uključujući znanje o vremenu odmora te o sastavu posade. |  |
| 1. Osigurati minimalni broj članova posade za sigurnu plovidbu u skladu s važećim pravilima, uključujući znanje o vremenu odmora i sastavu posade palube. | - Poznavanje zahtjeva o minimalnom broju članova i obveznim stručnim kvalifikacijama članova posade i brodskog osoblja; - Poznavanje zahtjeva o zdravstvenoj sposobnosti i zdravstvenim pregledima članova posade; - Poznavanje administrativnog postupka za bilježenje podataka u brodarskim knjižicama; - Poznavanje načina iskorištavanja vremena i minimalnog vremena odmora; - Poznavanje administrativnog postupka za bilježenje podataka u brodskom dnevniku; - Poznavanje pravila o radnom vremenu; - Poznavanje zahtjeva za posebna odobrenja; - Poznavanje posebnih zahtjeva o broju članova posade u pogledu broda obuhvaćenih ADN-om, putničkih broda i LNG broda ako je primjenjivo; - Sposobnost davanja uputa članovima posade o vremenu preuzimanja i završavanja dužnosti. |
| 1.3 Zapovjednik mora biti sposoban ploviti i manevrirati uz osiguravanje sigurnog upravljanja brodom u svim uvjetima na unutarnjim plovnim putovima, među ostalim u situacijama s jako gustim prometom ili kada drugo brod prevozi opasne tvari i zahtijevaja osnovno poznavanje Europskog sporazuma o međunarodnom prijevozu opasnih tvari unutarnjim plovnim putovima (ADN). |  |
| 1. ploviti i manevrirati vodeći računa o zemljopisnim, hidrološkim, meteorološkim i morfološkim karakteristikama glavnih unutarnjih plovnih putova | - Poznavanje hidroloških i morfoloških karakteristika glavnih plovnih putova, npr. područja sliva i vododjelnice, vrsta rijeka po izvoru vode, pada i toka rijeke, brzine protoka i obrasca strujanja te ljudskog djelovanja na tok rijeke; - Poznavanje meteoroloških učinaka na glavne unutarnje plovne putove, npr. vremenskih prognoza i službi za upozoravanje, Beaufortove ljestvice, podjele na područja za upozorenja o vjetru i olujama s čimbenicima kao što su tlak zraka, vjetar, područja visokog i niskog tlaka, oblaci, magla, vrste fronti i njihovo kretanje, upozorenja o ledu i upozorenja o visokom vodostaju; - Sposobnost primjene zemljopisnih, hidroloških, meteoroloških i morfoloških informacija. |
| 2. davati zapovijedi za privezivanje i odvezivanje broda te za operacije tegljenja | - Poznavanje tehničkih zahtjeva i dokumenata za operacije privezivanja i tegljenja; - Sposobnost pokretanja postupaka za manevre privezivanja i odvezivanja te sposobnost osiguravanja usklađenosti opreme na različitim vrstama broda sa zahtjevima iz svjedodžbe o sposobnosti za plovidbu; - Sposobnost komuniciranja s osobljem na palubi, npr. koristiti se komunikacijskim sustavima i ručnim signalima. |
| 3. osigurati siguran pristup brodu | - Poznavanje tehničkih zahtjeva za sredstva za pristup brodu; - Sposobnost organiziranja sigurnog pristupa brodu koje plovi, privezan je ili usidren te sposobnost korištenja npr. stepenica, brodskog mostića, brodskog čamca, zaštite od pada i osvjetljenja. |
| 4. koristiti suvremena elektronička navigacijska pomagala | - Poznavanje funkcija i rada navigacijskih pomagala; - Poznavanje načela rada, ograničenja i izvora pogrešaka navigacijskih pomagala; - Sposobnost korištenja nautičkih senzora i pokazivača kojima se dobivaju informacije za plovidbu, npr. (diferencijalnog) GPS-a, položaja, smjera plovidbe, kursa, brzine, udaljenosti, dubine, sustava Inland ECDIS i radara; - Sposobnost korištenja riječnih informacijskih servisa (RIS) i tehnologija, npr. sustava Inland AIS, sustava Inland ECDIS, elektroničkog izvještavanja ERI i priopćenja brodarstvu, FIS-a (Usluge informacija o plovnom putu), TIS-a (usluge prometnih informacija), TMS-a (usluge upravljanja prometom), CAS-a (služba za ublažavanje posljedica katastrofe), ITL-a (informacije za prometnu logistiku), ILE-a (informacije o izvršavanju zakonodavstva), ST-a (statistike), WCHD-a (naknade za plovne putove i lučke pristojbe), udaljenosti, dubine, isto tako povezano s radarom; - Sposobnost otkrivanja netočno prikazanih informacija i primjene metoda za njihov ispravak. |
| 5. poštovati tehničke zahtjeve za unutarnju plovidbu | - Poznavanje strukture i sadržaja važećih tehničkih zahtjeva te sadržaja svjedodžbe o sposobnosti za plovidbu broda; - Sposobnost pokretanja postupaka za preglede i certifikaciju. |
| 6. voditi računa o učincima struje, valova, vjetra i vodostaja u odnosu na presijecanje smjerova, susretanje i pretjecanje drugog broda te s obzirom na međudjelovanja brod - obala (učinak kanala) | - Poznavanje utjecaja valova, vjetra i struje na plovidbu, manevriranje ili brod koji stoji, uključujući učinak vjetra, npr. učinak bočnog vjetra pri manevriranju, ujedno i na nadgrađa broda ili pri uplovljavanju u luke, prevodnice i sekundarne plovne putove ili isplovljavanju iz njih; - Poznavanje utjecaja struje na plovidbu, manevriranje i brod koje stoji na plovnim putovima za unutarnju plovidbu kao što je učinak struje, primjerice, pri manevriranju uzvodno i nizvodno ili manevriranju s praznim ili natovarenim brodom te, primjerice, pri uplovljavanju u luke, prevodnice i sekundarne plovne putove ili isplovljavanju iz njih; - Poznavanje utjecaja kretanja vode tijekom plovidbe i manevriranja te tijekom stajanja, primjerice, utjecaja kretanja vode s obzirom na gaz, a ovisno o dubini vode, i reakcije na učinke plitke vode, npr. smanjenjem brzine plovidbe - Sposobnost poštovanja učinaka interakcije pri plovidbi i manevriranju te tijekom stajanja u uskim plovnim putovima te sposobnost prepoznavanja učinaka interakcije u odnosu na prazno ili natovareno brod; - Poznavanje učinka rukovanja teretom i slaganja tereta pri plovidbi i manevriranju te tijekom stajanja u pogledu stabiliteta broda; - Sposobnost uzimanja u obzir trima, kuta nagiba, naplavljivanja, načela poluge i težišta sustava. |
| 7. koristiti pogonske sustave i sustave za manevriranje te odgovarajuće komunikacijske sustave i sustave za uzbunjivanje | - Poznavanje pogonskih i kormilarskih sustava te sustava za manevriranje i njihova utjecaja na sposobnost manevriranja; - Sposobnost korištenja pogonskih i kormilarskih sustava te sustava za manevriranje; - Poznavanje uređaja za sidrenje; - Sposobnost korištenja sidra u različitim okolnostima; - Poznavanje komunikacijskih sustava i sustava za uzbunjivanje; - Sposobnost davanja uputa, prema potrebi, u slučaju uzbune. |
| 8. ploviti i manevrirati i u situacijama s jako gustim prometom ili kada druga broda prevoze opasne tvari, koje zahtijevaju osnovno poznavanje Europskog sporazuma o međunarodnom prijevozu opasnih tvari unutarnjim plovnim putovima (ADN) | - Osnovno poznavanje strukture ADN-a, dokumenata i uputa u okviru ADN- a te vizualnih signala koji se zahtijevaju ADN-om; - Sposobnost pronalaženja uputa u ADN-u te identificiranja vizualnih znakova za broda koji podliježu ADN-u. |
| 1.4 Zapovjednik mora biti osposobljen odgovoriti na izvanredne situacije tijekom plovidbe unutarnjim plovnim putovima. |  |
| 1. poduzeti preventivne mjere u izvanrednim situacijama pri namjernom nasukavanju broda radi sprečavanja veće štete | - Poznavanje plitkih mjesta i obala pješčanog karaktera koje se mogu koristiti za namjerno nasukavanje broda; - Sposobnost prikladne upotrebe strojeva ili uređaja za sidrenje ako namjerno nasukavanje postane potrebno. |
| 2. odsukati brod uz pomoć ili bez nje | - Poznavanje mjera koje treba poduzeti u slučaju nasukavanja, uključujući zaustavljanje propuštanja vode te mjera koje treba poduzeti za povratak broda na plovni put; - Sposobnost zaustavljanja propuštanja vode, odsukavanja broda uz pomoć drugih broda, npr. tegljača ili potiskivača. |
| 3. poduzeti odgovarajuće mjere ako je sudar neizbježan | - Poznavanje pravila koja se primjenjuju u slučaju neizbježnog sudara ili nesreće; - Sposobnost upravljanja brodom u situaciji neizbježnog sudara tako da šteta za osobe, primjerice, putnike i članove posade, vlastito brod i drugo brod te za teret i okoliš bude minimalna. |
| 4. poduzeti odgovarajuće mjere nakon sudara i procjene štete | - Poznavanje pravila koja se primjenjuju nakon sudara ili nesreće; - Sposobnost poduzimanja odgovarajućih mjera u slučaju štete, sudara i nasukavanja, uključujući procjenu štete, komunikaciju s nadležnim tijelom i dobivanje dozvole za plovidbu do mjesta popravka. |
| 2. Rad broda |  |
| 2.1 Zapovjednik mora biti osposobljen primjenjivati znanje o brodogradnji i metodama konstrukcije u plovidbi unutarnjim plovnim putovima na rad različitih vrsta broda i posjedovati osnovno znanje o važećim tehničkim pravilima za broda unutarnje plovidbe (npr. Direktiva (EU) 2016/1629). |  |
| 1. poštovati načela brodogradnje i konstrukcije u plovidbi unutarnjim plovnim putovima | - Poznavanje važnosti i utjecaja dimenzija broda i dimenzija unutarnjeg plovnog puta u skladu s važećim pravilima - Sposobnost upravljanja brodom u skladu s njegovim dimenzijama i važećim zakonodavstvom o konstrukciji - Sposobnost nadziranja usklađenosti broda s važećim zakonodavstvom uzimajući u obzir konstrukcijske radove |
| 2. razlikovati metode konstrukcije broda i njegovo ponašanje u vodi, osobito u pogledu stabilnosti i čvrstoće | - Poznavanje značajki broda kako su opisane u konstrukcijskim nacrtima različitih vrsta broda te poznavanje učinka konstrukcije na ponašanje broda i njegovu stabilnost i čvrstoću - Poznavanje ponašanja broda u različitim uvjetima i okruženjima - Sposobnost nadziranja stabilnosti broda i davanja uputa u skladu s time |
| 3. razumjeti konstrukcijske dijelove broda te kontrolu i analizu štete | - Poznavanje ključnih elemenata broda i različitih vrsta broda, uključujući osnovno poznavanje važećih tehničkih pravila za broda unutarnje plovidbe (npr. Direktiva (EU) 2016/1629) - Sposobnost nadziranja ključnih elemenata broda za različite vrste prijevoza i sposobnost davanja uputa u skladu s time - Poznavanje uzdužne i poprečne strukture i lokalnih pojačanja radi sprečavanja i analize štete - Sposobnost razumijevanja i kontrole funkcija opreme i korištenja različitih skladišta i odjeljaka radi sprečavanja i analize štete |
| 4. poduzimati mjere radi zaštite vodonepropusnosti broda | - Poznavanje vodonepropusnosti broda - Sposobnost nadziranja vodonepropusnosti broda i davanja uputa u skladu s time |
| 2.2 Zapovjednik mora biti osposobljen kontrolirati i nadzirati obveznu opremu kako je navedeno u važećoj svjedodžbi o sposobnosti za plovidbu. |  |
| 1. razumjeti funkcije opreme broda | - Poznavanje obvezne opreme broda; - Sposobnost korištenja i kontroliranja sve opreme s obzirom na njezine funkcije u skladu s važećim zakonodavstvom te sposobnost davanja uputa i obavljanja nadzora u skladu s time. |
| 2. poštovati posebne zahtjeve za prijevoz tereta i putnika | - Poznavanje posebnih zahtjeva koji se odnose na konstrukciju broda i opremu potrebnu za prijevoz različitih vrsta tereta i putnika s pomoću različitih vrsta broda u skladu s važećim zakonodavstvom; - Sposobnost davanja uputa i obavljanja nadzora u skladu s time - Sposobnost davanja uputa i nadziranja ispravne primjene zahtjeva iz svjedodžbe o sposobnosti za plovidbu. |
| 3. Rukovanje teretom, skladištenje i prijevoz putnika |  |
| 3.1 Zapovjednik mora biti osposobljen planirati i osigurati siguran utovar, slaganje, pričvršćivanje i istovar tereta te brigu o njemu tijekom putovanja |  |
| 1. razumjeti mjerodavne nacionalne, europske i međunarodne propise, kodekse i standarde o prijevozu tereta | - Poznavanje nacionalnih, europskih i međunarodnih propisa koji se odnose na operacije utovara, istovara i prijevoza; - Primjenjivanje mjerodavnih pravila i normi za logistiku i multimodalni prijevoz. |
| 2. sastavljati planove rasporeda tereta, uključujući poznavanje utovara tereta i balastnih sustava, radi zadržavanja naprezanja trupa unutar prihvatljivih granica | - Poznavanje operativnih i konstrukcijskih ograničenja broda za prijevoz suhih tereta (npr. kontejnera) i tankera (razreda N, C, G); - Sposobnost tumačenja granica za momente savijanja i smične sile - Poznavanje korištenja računalnim programima za slaganje i stabilnost; - Sposobnost sastavljanja planova rasporeda tereta, uključujući korištenje računalnih programa za slaganje i stabilnost. |
| 3. kontrolirati postupke utovara i istovara s obzirom na sigurnost prijevoza | - Poznavanje planova rasporeda tereta i dostupnih brodskih podataka i njihove primjene; - Sposobnost slaganja i pričvršćivanja tereta, uključujući potrebnu opremu za rukovanje teretom te opremu za pričvršćivanje i privezivanje tereta; - Poznavanje različitih metoda utvrđivanja težine tereta na brodovima za prijevoz tereta i tankerima te ostalim brodovima; - Poznavanje utvrđivanja količine utovarenog i istovarenog tereta te izračuna količine suhog i tekućeg tereta; - Poznavanje mogućih štetnih učinaka neprikladnog rukovanja teretom; - Sposobnost primjene tehničkih sredstava za rukovanje teretom pri utovaru na broda i u luke i pri istovaru s broda i iz luka te sposobnost primjene mjera sigurnosti na radu tijekom primjene tih sredstava. |
| 4. razlikovati različite vrste tereta i njihove karakteristike radi nadziranja i osiguravanja sigurnog utovara tereta kako je predviđeno u planu rasporeda tereta | - Sposobnost uspostavljanja postupaka za sigurno rukovanje teretom u skladu s odredbama relevantnih propisa o sigurnosti na radu; - Poznavanje djelotvorne komunikacije i suradnje sa svim partnerima koji su uključeni u postupke utovara i istovara. |
| 3.2 Zapovjednik mora biti osposobljen planirati i osigurati stabilitet broda. |  |
| 1. poštovati učinak tereta i operacija s teretom na trim i stabilitet broda | - Poznavanje vodonepropusnosti i stabiliteta za sve vrste tereta i broda; - Sposobnost korištenja instrumenata za ispravljanje trima i stabiliteta. |
| 2. provjeravati stvarnu tonažu broda, koristiti se dijagramima za stabilnost i trim te opremom za izračunavanje naprezanja, uključujući ADB (automatska baza podataka), za provjeru plana skladištenja | - Poznavanje namjenskih računalnih programa za izračunavanje stabilnosti, trima i naprezanja; - Sposobnost utvrđivanja stabilnosti i trima te sposobnost korištenja tablica i dijagrama za naprezanja te opreme za izračun naprezanja. |
| 3.3 Zapovjednik mora biti osposobljen planirati i osigurati siguran prijevoz putnika i brigu o njima tijekom putovanja, uključujući pružanje izravne pomoći osobama s invaliditetom i osobama smanjene pokretljivosti u skladu sa zahtjevima osposobljavanja i uputama iz važećih pravila (npr. Prilog IV. Uredbi (EU) br. 1177/2010). |  |
| 1. razumjeti mjerodavne nacionalne, europske i međunarodne propise, kodekse i standarde o prijevozu putnika | - Poznavanje važećih pravila i konvencija o putničkom prijevozu; - Sposobnost osiguravanja sigurnog ukrcaja i iskrcaja putnika i brige o njima tijekom putovanja, uz pridavanje posebne pažnje osobama kojima treba pomoć, te sposobnost pružanja izravne pomoći osobama s invaliditetom i osobama smanjene pokretljivosti u skladu sa zahtjevima osposobljavanja i uputama iz važećih pravila (npr. Prilog IV. Uredbi (EU) br. 1177/2010); - Sposobnost kontroliranja postupaka u slučaju prodora vode, požara, pada osobe u vodu, sudara i evakuacije, što uključuje upravljanje kriznim situacijama i velikim brojem ljudi. |
| 2. organizirati i nadzirati redovite vježbe za sigurnost kako je utvrđeno u (sigurnosnom) rasporedu za uzbunu kako bi se zajamčilo sigurno ponašanje u potencijalno opasnim situacijama | - Poznavanje dužnosti na temelju međunarodnih i nacionalnih propisa koji utječu na sigurnost broda, putnika i posade; - Sposobnost upravljanja brodskim osobljem i osposobljavanjem u pogledu sigurnosti; - Pružati medicinsku prvu pomoć na brodu. |
| 3. poštovati učinke na stabilitet putničkog broda koji su povezani s raspodjelom težine putnika, ponašanjem i komunikacijom s putnicima | - Poznavanje pravila i propisa u pogledu stabiliteta; - Sposobnost primjene odgovarajućih mjera u pogledu vodonepropusnosti, uključujući utjecaj na trim i stabilitet putničkih broda; - Poznavanje konstrukcije broda s obzirom na trim i stabilitet te mjera koje treba poduzeti u slučaju da putničko brod djelomično izgubi plovnost (stabilnost broda u oštećenom stanju); - Sposobnost korištenja standardiziranih komunikacijskih izraza. |
| 4. utvrditi i nadzirati analizu rizika na brodu u pogledu ograničenog pristupa putnika te osmisliti djelotvoran sustav zaštite na brodu radi sprečavanja neovlaštenog pristupa | - Poznavanje i pridržavanje ograničenja u pogledu broja putnika u skladu s svjedodžbom o sposobnosti za plovidbu putničkog broda; - Poznavanje sustava za zaštitu i sigurnost kojima se sprečava neovlašteni pristup; - Sposobnost organiziranja sustava za držanje straže (tj. noćne straže) s obzirom na zaštitu i sigurnost. |
| 5. analizirati prijave koje daju putnici (tj. nepredviđene pojave, vrijeđanja, vandalizam) kako bi se moglo primjereno reagirati na njih | - Poznavanje prava putnika i pritužbi putnika te rizika za okoliš povezanih s putničkim prijevozom; - Sposobnost sprečavanja putnika i posade u onečišćavanju okoliša; - Sposobnost rješavanja pritužbi i upravljanja sukobima; - Sposobnost komuniciranja s brodskim osobljem i svim stranama koje sudjeluju u komunikaciji. |
| 4. Brodostrojarstvo, elektrotehnika, elektronika i automatika |  |
| 4.1 Zapovjednik mora biti osposobljen planirati radni proces u područjima brodostrojarstva, elektrotehnike, elektronike i automatike |  |
| 1. koristiti funkcionalnosti glavnih motora i pomoćne opreme te njihove kontrolne sustave | - Poznavanje rada glavnog motora i pomoćne opreme; - Poznavanje svojstava goriva i maziva; - Poznavanje kontrolnih sustava; - Sposobnost korištenja sustava za različite pogonske sustave te pomoćne strojeve i opremu. |
| 2. pratiti i nadzirati članove posade pri radu s glavnim motorima, pomoćnim strojevima i opremom te pri njihovu održavanju | - Sposobnost upravljanja posadom u pogledu rada s tehničkom opremom i njezina održavanja; - Sposobnost upravljanja pokretanjem i gašenjem glavnog pogona, pomoćnih strojeva i opreme. |
| 4.2 Zapovjednik mora biti osposobljen nadzirati glavne i pomoćne motore i opremu. |  |
| 1. davati upute za pripremanje glavnih i pomoćnih motora i opreme | - Sposobnost davanja uputa posadi pri pripremanju glavnih i pomoćnih motora i opreme te u radu s njima; - Sposobnost utvrđivanja i praćenja kontrolnih popisa i davanja uputa za ispravno korištenje tih kontrolnih popisa; - Sposobnost davanja uputa posadi o načelima kojih se treba pridržavati pri nadzoru rada motora. |
| 2. otkriti neispravnosti i najčešće kvarove te poduzeti mjere za sprečavanje štete | - Poznavanje metoda za otkrivanje neispravnosti motora i strojne opreme; - Sposobnost otkrivanja neispravnosti, čestih izvora pogrešaka ili neprimjerenog postupanja te primjerenog reagiranja na njih; - Sposobnost davanja naloga za poduzimanje mjera radi sprečavanja štete ili kontrole štete. |
| 3. razumjeti fizikalna i kemijska svojstva ulja i drugih maziva | - Poznavanje svojstava materijala koji se koriste; - Sposobnost korištenja ulja i drugih maziva u skladu s njihovim specifikacijama; - Sposobnost razumijevanja priručnika za strojeve; - Poznavanje operativnih karakteristika opreme i sustava. |
| 4. evaluirati radni učinak motora | Sposobnost korištenja i tumačenja priručnika radi evaluacije radnog učinka motora i primjerenog upravljanja motorima. |
| 4.3 Zapovjednik mora biti osposobljen planirati i davati upute u vezi s pumpom i sustavom kontrole pumpi na brodu. |  |
| 1. pratiti redovni rad pumpa, balastnog sustava i sustava pumpa za utovar | - Poznavanje sustava pumpi i operacija pumpanja; - Sposobnost osiguravanja praćenja sigurnog rada kaljužnih i balastnih sustava te sustava pumpe za teret uključujući primjerene upute posadi, uzimajući u obzir učinak slobodnih površina na stabilnost. |
| 4.4 Zapovjednik mora biti osposobljen organizirati sigurnu upotrebu i primjenu, održavanje i popravak elektrotehničkih uređaja broda |  |
| 1. spriječiti potencijalnu štetu za električne i elektroničke uređaje na brodu | - Poznavanje elektrotehnologije, elektronike i električne opreme te sigurnosnih uređaja, npr. automatike, instrumenata i kontrolnih sustava za sprečavanje štete; - Sposobnost primjene sigurnih radnih praksi. |
| 2. ispitati kontrolne sustave i instrumente radi otkrivanja kvarova te istodobno poduzimati mjere za popravak i održavanje električne ili elektroničke kontrolne opreme | - Poznavanje elektrotehničkih uređaja za ispitivanje na brodu; - Sposobnost upravljanja, ispitivanja i održavanja kontrolnih sustava te poduzimanja odgovarajućih mjera. |
| 3. davati prethodne upute i provoditi daljnje aktivnosti u pogledu povezivanja s tehničkim objektima na kopnu ili prekidanja veze s njima | - Poznavanje sigurnosnih zahtjeva za rad s električnim sustavima; - Poznavanje konstrukcije i operativnih karakteristika brodskih električnih sustava i opreme u odnosu na objekte na kopnu; - Sposobnost davanja uputa radi jamčenja sigurne povezanosti s kopnom u bilo kojem trenutku i radi prepoznavanja opasnih situacija s obzirom na objekte na kopnu. |
| 4.5 Zapovjednik mora biti osposobljen kontrolirati sigurno održavanje i popravak tehničkih uređaja. |  |
| 1. osigurati primjereno korištenje alata za održavanje i popravak tehničkih uređaja | - Poznavanje postupaka za održavanje i popravak tehničkih uređaja; - Sposobnost organiziranja sigurnog održavanja i popravka primjenom odgovarajućih postupaka (kontrola), opreme i računalnih programa te davanje uputa u pogledu toga. |
| 2. ocijeniti svojstva i ograničenja materijala kao i potrebne postupke koji se primjenjuju za održavanje i popravak tehničkih uređaja | - Poznavanje svojstava materijala za održavanje i popravak tehničkih uređaja; - Sposobnost primjene postupaka za održavanje i popravak na uređaje u skladu s priručnicima. |
| 3. evaluirati tehničku i internu dokumentaciju | - Poznavanje konstrukcijskih specifikacija i tehničke dokumentacije; - Sposobnost utvrđivanja kontrolnih popisa za održavanje i popravak tehničkih uređaja. |
| 5. Održavanje i popravci |  |
| 5.1 Zapovjednik mora biti osposobljen organizirati sigurno održavanje i popravak broda te ugrađene opreme. |  |
| 1. osigurati sigurno ponašanje članova posade u pogledu korištenja materijala i aditiva na brodu | - Poznavanje sigurnih i djelotvornih postupaka za održavanje i popravke; - Sposobnost praćenja i nadziranja posade radi primjene mjera opreza i pridonošenja sprečavanju onečišćenja okoliša; - Sposobnost primjene i pridržavanja važećih propisa o radu i pravila o sigurnosti na radu te osiguravanja njihova poštovanja. |
| 2. utvrditi, pratiti i osigurati radne naloge kako bi članovi posade mogli samostalno obavljati radove održavanja i popravaka | - Poznavanje isplativih i učinkovitih radova održavanja te važećih pravila; - Sposobnost djelotvornog korištenja (digitalnim) programima za planiranje održavanja; - Sposobnost nadziranja održavanja i popravaka unutarnjih i vanjskih dijelova broda vodeći računa o važećim pravilima; - Sposobnost upravljanja higijenom na brodu; - Sposobnost organiziranja gospodarenja otpadom vodeći računa o propisima o okolišu, kao što je CDNI konvencija; - Sposobnost detaljnog objašnjavanja periodičnog programa održavanja broda; - Sposobnost praćenja i nadzora tehničkih dokumenata broda i vođenja dnevnika održavanja. |
| 3. kupovati i nadzirati materijal i alate s obzirom na zdravlje i zaštitu okoliša | - Sposobnost upravljanja zalihama broda; - Sposobnost organiziranja sigurnog sustava rada na brodu, uključujući korištenje opasnih materijala za poslove čišćenja i zaštite; - Sposobnost provjeravanja kvalitete popravaka. |
| 4. osigurati da se čelik-čela i užad koriste u skladu sa specifikacijama proizvođača i predviđenom namjenom | Sposobnost davanja uputa posadi i nadziranja posade u skladu s radnim postupcima i sigurnosnim ograničenjima pri korištenju užadi i čelik-čela u skladu sa svjedodžbom o sposobnosti broda za plovidbu . |
| 6. Komunikacija |  |
| 6.1 Zapovjednik mora biti osposobljen upravljati ljudskim resursima, biti društveno odgovoran te se brinuti o organizaciji radnog procesa i osposobljavanju na brodu. |  |
| 1. organizirati i poticati izgradnju timskog duha te poučavati članove posade o brodskim dužnostima i, prema potrebi, poduzimati stegovne mjere | - Poznavanje upravljanja ljudskim resursima; - Sposobnost davanja uputa posadi na primjeren i profesionalan način; - Sposobnost objašnjavanja danih uputa posadi; - Sposobnost davanja povratnih informacija posadi o profesionalnom i društvenom ponašanju na brodu; - Sposobnost primjene upravljanja zadaćama i radnim opterećenjem, što uključuje planiranje i koordinaciju, dodjeljivanje zadaća osoblju, vremenska i resursna ograničenja te određivanje prioriteta; - Sposobnost prepoznavanja i sprečavanja umora. |
| 2. davati upute posadi o informacijskim i komunikacijskim sustavima | - Poznavanje informacijskih i komunikacijskih sustava dostupnih na brodu; - Sposobnost davanja uputa posadi o korištenju komunikacijskih, medijskih i IT sustava na brodu. |
| 3. prikupljati i pohranjivati podatke te upravljati podacima vodeći računa o propisima o zaštiti podataka | - Poznavanje korištenja svih računalnih sustava na brodu; - Sposobnost prikupljanja i pohranjivanja podataka u skladu s važećim zakonodavstvom. |
| 6.2 Zapovjednik mora biti osposobljen osigurati dobru komunikaciju u svakom trenutku, što uključuje korištenje standardiziranim komunikacijskim izrazima u situacijama s problemima u komunikaciji. |  |
| 1. opisivati okolnosti korištenjem odgovarajuće tehničke i nautičke terminologije | - Poznavanje ispravnog korištenja odgovarajućih tehničkih i nautičkih pojmova; - Sposobnost ovladavanja komunikacijom. |
| 2. prikupljati, evaluirati i koristiti informacije koje su važne za sigurnost na brodu te za nautičko-tehnička pitanja | - Poznavanje postupaka kojih se treba pridržavati u svakoj komunikaciji koja se odvija u nevoljama i izvanrednim situacijama te u komunikaciji koja je sigurnosne prirode; - Sposobnost korištenja standardnim komunikacijskim izrazima. |
| 6.3 Zapovjednik mora biti osposobljen poticati uravnoteženo i druželjubivo radno okruženje na brodu. |  |
| 1. osigurati dobro društveno radno okruženje | - Sposobnost preuzimanja vodstva u organiziranju timskih sastanaka kako bi društveno ozračje na brodu bilo uravnoteženo; - Znanje i svijest o razlikama povezanima sa spolom i kulturnim razlikama; - Poznavanje relevantnih pravila koja se primjenjuju na osposobljavanje i obrazovanje studenata, naučnika i pripravnika; - Sposobnost usmjeravanja studenata, naučnika i pripravnika na različitim razinama; - Sposobnost primjene osnovnih načela timskog rada i prakse, uključujući upravljanje sukobima. |
| 2. primijeniti nacionalnu, europsku i međunarodnu socijalnu legislativu | - Poznavanje različitih nacionalnih, europskih i međunarodnih socijalnih propisa; - Sposobnost davanja uputa članovima posade o primjeni relevantnih dijelova važeće socijalne legislative. |
| 3. pridržavati se stroge zabrane alkohola i droga te primjereno reagirati u slučajevima kršenja te zabrane, preuzimati odgovornost i objašnjavati posljedice neprimjerenog ponašanja | - Poznavanje pravila koja se primjenjuju na alkohol i droge; - Sposobnost komuniciranja i osiguravanja usklađenosti s važećom legislativom te svijest o pravilima poslodavca u pogledu alkohola i droga; - Sposobnost primjerenog reagiranja u slučajevima kršenja legislative ili pravila poslodavca. |
| 4. organizirati opskrbu namirnicama i pripremu obroka na brodu | - Poznavanje načela zdrave prehrane; - Sposobnost davanja uputa članovima posade o planiranju i pripremi obroka; - Sposobnost davanja uputa članovima posade o higijenskim standardima i nadziranja članova posade u pogledu toga - Sposobnost davanja uputa članovima posade o planiranju opskrbe namirnicama. |
| 7. Zdravlje i sigurnost, prava putnika i zaštita okoliša |  |
| 7.1 Zapovjednik mora biti osposobljen pratiti važeće pravne zahtjeve i poduzeti mjere za osiguranje sigurnosti života. |  |
| 1. primijeniti nacionalnu i međunarodnu legislativu te poduzimati odgovarajuće mjere za zaštitu zdravlja i sprečavanje nesreća | - Poznavanje legislative o zaštiti zdravlja i sprečavanju nesreća - Sposobnost primjene sigurnosnih postupaka na temelju važeće legislative u području sigurnosti i radnih uvjeta |
| 2. nadzirati i pratiti valjanost svjedodžbe o sposobnosti broda za plovidbu i drugih dokumenata relevantnih za brod i njegov rad | - Poznavanje legislative o periodičnim provjerama opreme i konstrukcijskih dijelova - Sposobnost provjere valjanosti svjedodžbi i drugih dokumenata relevantnih za brod i njegov rad |
| 3. pridržavati se propisa o sigurnosti tijekom svih radnih postupaka primjenom odgovarajućih sigurnosnih mjera radi izbjegavanja nesreća | - Poznavanje sigurnih radnih praksi i postupaka za sigurnost na radu - Sposobnost organiziranja rada na siguran način te motiviranja i praćenja članova posade u primjeni pravila o sigurnosti na radu |
| 4. nadzirati i pratiti sve sigurnosne mjere koje su potrebne za čišćenje zatvorenih prostora prije nego što osobe otvore te prostore, uđu u njih i očiste ih | - Sposobnost organiziranja kontrole sigurnosti i praćenja sigurnosnih postupaka u slučaju da članovi posade ili druge osobe ulaze u zatvorene prostore (npr. balastne tankove, koferdame, tankove, prostore dvostruke oplate) uključujući držanje straže; - Sposobnost provođenja procjene rizika prije ulaska u zatvorene prostore; - Poznavanje mjera opreza koje treba poduzeti prije ulaska u zatvoreni prostor i tijekom obavljanja rada u zatvorenom prostoru, a to su primjerice: • opasnosti zatvorenih prostora, • ispitivanja atmosfere prije ulaska, • kontrola ulaska u zatvorene prostore, • zaštitne mjere za ulazak u zatvorene prostore, • zaštitna oprema (npr. sigurnosni pojasevi i oprema za disanje), • rad u zatvorenim prostorima; - Sposobnost poduzimanja odgovarajućih mjera u slučaju izvanredne situacije. |
| 7.2 Zapovjednik mora biti osposobljen održavati sigurnost i zaštitu osoba na brodu, uključujući izravnu pomoć osobama s invaliditetom i osobama smanjene pokretljivosti u skladu sa zahtjevima osposobljavanja i uputama iz važećih propisa (npr. Prilog IV. Uredbi (EU) br. 1177/2010). |  |
| 1. koristiti sredstva za spašavanje i primijeniti postupke spašavanja za žrtve i radi osobne sigurnosti | - Poznavanje dostupne opreme za spašavanje; - Sposobnost korištenja sredstvima za spašavanje i primjene postupaka spašavanja za žrtve i radi osobne sigurnosti. |
| 2. organizirati vježbe osposobljavanja za upravljanje krizama u pogledu ponašanja u izvanrednim situacijama, npr. u slučaju požara, upozorenja o prodoru vode, eksplozije, sudara, pada osobe u vodu i evakuacije | - Poznavanje postupaka za izvanredne situacije; - Sposobnost davanja uputa članovima posade o postupcima za izvanredne situacije; - Sposobnost organiziranja periodičnog osposobljavanja posade na brodu kao pripreme za krizne situacije, uključujući organiziranje vježbe gašenja požara i napuštanja broda. |
| 3. davati upute povezane sa sprečavanjem požara, osobnom zaštitnom opremom, metodama, materijalom za gašenje požara, respiratorima i mogućoj primjeni tih uređaja u izvanrednim situacijama | - Poznavanje primjenjivih propisa o sprečavanju požara i pravila o upotrebi duhana i mogućih izvora zapaljenja; - Sposobnost pridržavanja relevantnih propisa o sustavima za otkrivanje požara, stacionarnoj i prenosivoj opremi za gašenje požara i povezanim uređajima, npr. pumpanje, pomoć, spašavanje, osobna zaštitna i komunikacijska oprema; - Sposobnost nadziranja praćenja i održavanja sustava i opreme za otkrivanje i gašenje požara; - Sposobnost davanja uputa posadi i brodskom osoblju o primjeni pravila o sigurnosti na radu i održavanju osobne zaštitne i sigurnosne opreme. |
| 4. pružati prvu pomoć | Sposobnost postupanja u skladu sa standardima i praksama o prvoj pomoći. |
| 5. uspostaviti djelotvoran brodski sustav za nadzor sredstava za spašavanje i ispravnu primjenu osobne zaštitne opreme | - Poznavanje propisa koji se primjenjuju na sredstva za spašavanje i pravila o sigurnim radnim uvjetima; - Sposobnost održavanja i provođenja periodičnih provjera operativnog stanja opreme i sustava za spašavanje, gašenje požara te druge sigurnosne opreme i sustava; - Sposobnost davanja uputa članovima posade i brodskom osoblju o ispravnoj primjeni (osobne) sigurnosne opreme te sposobnost motiviranja i nadziranje posade i osoblja u tome. |
| 6. organizirati pomoć osobama s invaliditetom i osobama smanjene pokretljivosti | - Poznavanje zahtjeva osposobljavanja i uputa iz važećih propisa (npr. Priloga IV. Uredbi (EU) br. 1177/2010); - Sposobnost pružanja i organiziranja izravne pomoći osobama s invaliditetom i osobama smanjene pokretljivosti. |
| 7.3 Zapovjednik mora biti osposobljen uspostaviti planove za izvanredne situacije i kontrolu štete te riješiti izvanredne situacije. |  |
| 1. započeti pripreme za planove spašavanja u različitim vrstama izvanrednih situacija | - Poznavanje različitih vrsta izvanrednih situacija koje se mogu dogoditi, primjerice, sudara, požara, naplavljivanja, potonuća; - Sposobnost organiziranja brodskih kriznih planova za reagiranje na izvanredne situacije te sposobnost dodjeljivanja posebnih dužnosti članovima posade, uključujući praćenje i nadzor. |
| 2. provoditi osposobljavanje o metodama sprečavanja požara, prepoznavanju izvora požara i gašenju požara u skladu s različitim sposobnostima članova posade | - Poznavanje postupaka za gašenje požara s posebnim naglaskom na taktici i zapovijedanju; - Poznavanje upotrebe vode za gašenje požara s obzirom na učinak na stabilitet broda te sposobnost poduzimanja odgovarajućih mjera; - Sposobnost komunikacije i koordinacije tijekom operacija gašenja požara, uključujući komunikaciju s vanjskim organizacijama te sposobnost aktivnog sudjelovanja u operacijama spašavanja i gašenja požara. |
| 3. provoditi osposobljavanje o primjeni sredstava za spašavanje | - Poznavanje konkretnih karakteristika i mogućnosti sredstava za spašavanje; - Sposobnost spuštanja i podizanja brodskog čamca te sposobnost davanja uputa članovima posade i brodskom osoblju o korištenju brodskog čamca. |
| 4. davati upute o planovima spašavanja, putovima za evakuaciju te internim sustavima za komunikaciju i uzbunjivanje | - Poznavanje propisa koji se primjenjuju na planove spašavanja i sigurnosni raspored; - Sposobnost davanja uputa o planovima spašavanja, putovima za evakuaciju te internim sustavima za komunikaciju i uzbunjivanje. |
| 7.4 Zapovjednik mora biti osposobljen osigurati usklađenost sa zahtjevima za zaštitu okoliša. |  |
| 1. poduzimati mjere opreza za sprečavanje onečišćenja okoliša i koristiti odgovarajuću opremu | - Poznavanje postupaka za sprečavanje onečišćenja okoliša; - Sposobnost poduzimanja mjera opreza za sprečavanje onečišćenja okoliša; - Sposobnost primjene postupaka za sigurnu opskrbu gorivom; - Sposobnost poduzimanja mjera i davanja uputa u slučaju oštećenja, sudara i nasukavanja, uključujući zaustavljanje prodora vode. |
| 2. primjenjivati propise o zaštiti okoliša | - Poznavanje propisa o zaštiti okoliša; - Sposobnost motiviranja članova posade i brodskog osoblja da poduzimaju odgovarajuće mjere za ponašanje koje je prihvatljivo za okoliš ili da se ponašaju na način koji je prihvatljiv za okoliš. |
| 3. koristiti opremu i materijale na ekonomičan način koji je prihvatljiv za okoliš | - Poznavanje postupaka za postizanje održivog korištenja resursa; - Sposobnost davanja uputa posadi o korištenju opreme i materijala na ekonomičan način koji je prihvatljiv za okoliš. |
| 4. davati upute o održivom odlaganju otpada te nadzirati to odlaganje | - Poznavanje propisa o odlaganju otpada; - Sposobnost osiguravanja održivog odlaganja otpada i davanja uputa članovima posade i brodskom osoblju u skladu s time. |

I.C – Nacionalne osposobljenosti

I.C.1 – Voditelj skele

| NASTAVNA CJELINA/TEMA | ISHOD UČENJA |
| --- | --- |
| 1. Plovidba |  |
| 1. operacije privezivanja i odvezivanja | - Poznavanje opreme, materijala i postupaka koji se koriste na skeli za privezivanja i odvezivanja; - Sposobnost korištenja potrebne opreme na skeli, npr. bitvi i vitala za privezivanje i odvezivanje; - Sposobnost korištenja materijala na skeli, kao što su užad i čelik-čela, vodeći računa o odgovarajućim sigurnosnim mjerama uključujući korištenje osobne zaštitne opreme i opreme za spašavanje; - Poznavanje učinaka kretanja vode oko skele i lokalnih učinaka na okolnosti plovidbe, uključujući učinke trima i plitke vode u odnosu na gaz skele; - Poznavanje kretanja vode koje utječe na skelu tijekom manevriranja. |
| 2. sidrenje | - Poznavanje opreme, materijala i postupaka za sidrenje u različitim okolnostima; - Poznavanje pravila o sigurnosti na radu uključujući korištenje osobne zaštitne opreme i opreme za spašavanje. |
| 3. kormilarenje | - Poznavanje funkcija i vrsta različitih pogonskih i kormilarskih sustava; - Poznavanje utjecaja vjetra i struje vode na plovidbu i manevriranje; - Sposobnost kormilarenja skelom vodeći računa o utjecaju vjetra i struje vode na plovidbu i manevriranje. |
| 4. korištenje pomoćnog čamca | - Poznavanje različitih vrsta i funkcija čamaca sa i bez porivnm uređajem; - Sposobnost korištenja pomoćnog čamca za pomoć pri plovidbi i manevriranju skelom; |
| 4. radnje za sigurnost plovidbe | - Poznavanje sigurnosnih propisa i postupaka kojih se treba pridržavati u opasnim i izvanrednim situacijama; - Sposobnost prepoznavanja nesigurnih i potencijalno opasnih situacija i reagiranja na njih te provođenja daljnjih mjera u skladu sa sigurnosnim propisima; - Sposobnost korištenja osobne zaštitne opreme i opreme za spašavanje uključujući pomoćnog čamca; - Poznavanje provjere zahtijevane od strane inspekcijskih tijela u pogledu postojanja, upotrebljivosti, vodonepropusnosti i osiguravanja skele i njegove opreme; |
| 5. osnovne o vodnom putu i skelnom prijelazu | - Poznavanje najvažnijih nacionalnih unutarnjih plovnih putova; - Poznavanje vrste skelnih prijelaza kao vrste pristaništa i njihove glavne karakteristike i obilježja u odnosu na konstrukciju, opremu, vrstu prijevoza, pristajanje te utjecaj toka rijeke i vremenskih prilika; - Zabrane i ograničenja u zoni skelnog prijelaza i rada skele te pravila vezana uz zabranu plovidbe skele |
| 6. opće odredbe, signali, znakovi i oznake | - Poznavanje pravila plovidbe, stajanja i područja plovidbe primjenjivih na skele - Poznavanje dnevnih i noćnih sustava oznaka, znakova i zvučnih signala te sposobnost njihova održavanja; - Poznavanje sustava obilježavanja plovnih putova SIGNI (Signalisation de voies de Navigation Intérieure) |
| 7. sustav kontrole prometa i komuikacije | - Poznavanje službi i sustava kontrole prometa; - Pravila opremljenosti i korištenja te postupak komuniciranja radiotelefonskim uređajem; - Sposobnost korištenja radijskom opremom u izvanrednim situacijama; |
| 2. Upravljanje skelom |  |
| 1. vrste skela i ostalih plovila | - Poznavanje definicije i vrste skela i osnovnih vrsta brodova, uključujući plovne sastave i čamaca koji se koriste na unutarnjim plovnim putovima; |
| 2. osnovno znanje o konstrukciji skele i njihovu ponašanju u vodi, osobito u pogledu stabilnosti i čvrstoće | - Poznavanje učinaka kretanja skele u različitim okolnostima prouzročenima uzdužnim i poprečnim naprezanjima te učinaka različitih stupnjeva natovarenosti; - Sposobnost objašnjavanja ponašanja skele u različitim stupnjevima natovarenosti u odnosu na stabilitet i čvrstoću skele. |
| 3. osnovno znanje o konstrukcijskim dijelovima skele i identifikaciji tih dijelova po imenu i funkciji | - Poznavanje konstrukcijskih elemenata skele u pogledu prijevoza različitih vrsta tereta i putnika, uključujući poprečnu i uzdužnu konstrukciju te lokalna ojačanja; - Sposobnost navođenja imena konstrukcijskih dijelova skele i opisivanja njihovih funkcija. |
| 4. osnovno znanje o vodonepropusnosti skele | - Poznavanje vodonepropusnosti skele; - Sposobnost provjeravanja vodonepropusnosti. |
| 5. osnovno znanje o dokumentaciji potrebnoj za rad skele | - Poznavanje obveznih isprava i knjiga skele i posade; - Sposobnost objašnjavanja važnosti te korištenja dokumentacije s obzirom na nacionalne zahtjeve i propise. |
| 6. korištenje sidra i rukovanje sidrenim vitlima | - Poznavanje različitih vrsta sidara i sidrenih vitala na skeli i objašnjavanja njihove konkretne primjene;; - Sposobnost rukovanja sidrima i sidrenim vitalima u različitim situacijama i uvjetima. |
| 7. korištenje palubnom opremom i uređajima | - Poznavanje palubne opreme skele kao što su vitla, uređaji za dizanje i spuštanje ukrcajno-iskrcajnih rampi, rampi za zaštitu putnika i stvari i sl.; - Sposobnost navođenja naziva i prepoznavanja palubne opreme i uređaja te objašnjenja njihove primjene; - Sposobnost sigurnog rukovanja palubnom opremom i uređajima. |
| 8. korištenje čamca u plovidbi | - Poznavanje propisa i pravila koje se odnose na čamce; - Poznavanje opreme čamaca i pravila plovidbe čamaca; - Sposobnost korištenja čamca u plovidbi i manevriranju; |
| 3. Rukovanje teretom, skladištenje i prijevoz putnika |  |
| - raspored putnika, slaganje tereta i stabilnost | - Poznavanje različitih vrsta stvari u prijevozu skelom; - Poznavanje utjecaja rasporeda putnika i stvari na stabilnost i sigurnost uključujući obzir o vrsti stvari koje se prevoze; - Poznavanje ručnih i tehničkih metoda za utvrđivanje težine tereta na skeli; - Opterećenje i stabilitet skele; - Osiguravanje putnika i stvari na skeli. |
| 2. propisi i pravilima o sigurnosti na radu | - Sposobnost pridržavanja pravila i postupaka za sigurnost na radu koji se primjenjuju pri ukrcaju i iskrcaju te korištenja osobne zaštitne opreme i opreme za spašavanje; - Sposobnost uspostavljanja i održavanja djelotvorne verbalne i neverbalne komunikacije sa svima koji su uključeni u postupke ukrcaja i iskrcaja; - Poznavanje tehničkih sredstava pri ukrcaju, iskrcaju i smještaju putnika i stvari. |
| 3. poštovati propise o putničkom prijevozu | - Poznavanje važećih propisa o putničkom prijevozu; - Sposobnost pružanja izravne pomoći osobama s invaliditetom i osobama smanjene pokretljivosti u skladu sa i uputama iz važećih nacionalnih pravila. |
| 4. pomagati u sigurnom kretanju putnika pri ukrcavanju i iskrcavanju | - Poznavanje postupaka koji se primjenjuju prije i tijekom ukrcaja i iskrcaja putnika; - Sposobnost postavljanja opreme za ukrcaj i iskrcaj te sposobnost primjene sigurnosnih mjera. |
| 5. pomagati u nadziranju putnika u izvanrednim situacijama | - Poznavanje postojeće opreme za spašavanje u izvanrednim situacijama, poznavanje postupaka kojih se treba pridržavati u slučaju prodora vode, požara, pada osobe u vodu, evakuacije koja uključuje upravljanje kriznim situacijama i velikim brojem ljudi, te poznavanje pružanja medicinske prve pomoći na skeli; - Sposobnost pomaganja u slučaju propuštanja vode, požara, pada osobe u vodu, sudara i evakuacije, što uključuje upravljanje kriznim situacijama i velikim brojem ljudi, sposobnost korištenja opremom za spašavanje u izvanrednim situacijama i sposobnost pružanja medicinske prve pomoći na skeli. |
| 6. djelotvorno komunicirati s putnicima | - Poznavanje standardiziranih komunikacijskih izraza za evakuaciju putnika u slučaju izvanredne situacije; - Sposobnost ponašanja i korištenja govora usmjerena na pružanje usluga. |
| 4. Motoristika |  |
| 1. korištenje pomoćnih motora i pogonskih motora na čamcu | - Poznavanje vrsta i funkcija pomoćnih motora i pogonskih motora na pomoćnom čamcu; - Osnove o radu, priprema, kontrola i održavanje pomoćnih motora i pogonskih motora na čamcu; - Sposobnost korištenja, kontrole i održavanja pomoćnih motora i pogonskih motora na čamcu; |
| 5. Održavanje i popravci |  |
| 1. postupci za održavanje i popravke | - Poznavanje priručnika i uputa za održavanje i popravke; - Sposobnost provođenja i dokumentiranja postupaka održavanja i popravaka u skladu s primjenjivim priručnicima i uputama i dokumentiranja. |
| 2. štititi zdravlje i okoliš tijekom obavljanja radova održavanja i popravaka | - Poznavanje primjenjivih postupaka za čišćenje i zaštitu te higijenskih pravila; - Sposobnost čišćenja i zaštite vanjskih dijelova, trupa i paluba skele i pomoćnog čamaca na ispravan način korištenjem potrebnih materijala u skladu s pravilima o zaštiti okoliša; - Sposobnost vođenja brige o skeli i odlaganju kućanskog otpada u skladu s pravilima o zaštiti okoliša. |
| 3. vezati čvorove i upletke u skladu s njihovom namjenom te ih održavati | - Poznavanje postupaka kojih se treba pridržavati radi osiguravanja sigurnog povezivanja s pomoću sredstava dostupnih na skeli; - Sposobnost rađenja upletaka na čelik-čelima i užadi; - Sposobnost primjene čvorova u skladu s njihovom namjenom; - Sposobnost održavanja čelik-čela i užadi. |
| 4. koristiti se potrebnim alatima radi osiguravanja opće tehničke sigurnosti | - Poznavanje korištenja materijala za održavanje i opreme za popravke na skeli, uključujući njihova svojstva i ograničenja; - Sposobnost odabira i korištenja materijala za održavanje i opreme za popravke na skeli. |
| 6. Zdravlje, sigurnost i zaštita okoliša |  |
| 1. pravila o sigurnosti na radu i sprečavanju nesreća | - Poznavanje općih pravila o pravima i sigurnosti osoba na skeli; - Poznavanje propisa o radnim uvjetima, sposobnosti, dužnostima i evidenciji članova posade; - Poznavanje prirode opasnosti i rizika u skelnom prijevozu; - Sposobnost sprečavanja opasnosti i nesreća povezanih s rizicima u skelnom prijevozu. a koje se posebice odnose na: • kretanje i manevre skele, • omogućivanje sigurnog ukrcaja na skelu i iskrcaja s nje (npr. s pomoću rampe, mostića, pontona ili čamca), • sigurno smještanje pokretnih predmeta, • rad sa opremom i uređajima, • mjere za sprečavanje požara i gašenje požara, • pridržavanje pravila o radnoj sposobnosti, zdravlju i higijeni • otklanjanje rizika od poskliznuća, pada ili spoticanja; - Poznavanje primjenjivih propisa o sigurnim i održivim radnim uvjetima; |
| 2. korištenje i održavanje osobne zaštitne opreme i opreme za spašavanje | - Poznavanje osobme zaštitne opreme i opreme za spašavanje; - Sposobnost održavanja osobne zaštitne opreme i opreme za spašavanje uključujući brigu o periodičkim pregledima opreme; - Sposobnost korištenja osobne zaštitne opreme i opreme za spašavanje. - Poznavanje funkcija pomoćnog čamca za spašavanje te sposobnost upravljanja njime; |
| 3. postupati u izvanrednim situacijama | - Poznavanje različitih vrsta izvanrednih situacija; - Poznavanje postupaka u slučaju nastale plovidbene nezgode ili nesreće; |
| 4. postupci u slučaju požara | - Poznavanje mogućih uzroka požara; - Poznavanje sredstava i opreme za gašenje požara; - Poznavanje postupaka u slučaju požara; - Sposobnost primjene osnova gašenja i postupaka u slučaju požara. |
| 5. postupanje u postupcima spašavanja | - Sposobnost spašavanja i prijevoza unesrećene osobe; - Sposobnost korištenja plivačkih vještina za operacije spašavanja. |
| 6. pružanje prve pomoći | - Poznavanje općih načela prve pomoći i postupaka pružanja prve pomoći; - Poznavanje izvora i vrste povreda na skeli; - Poznavanje opreme i sredstava za pružanje prve pomoći; - Sposobnost pružanja prve pomoći uključujući sredstva i opremu te priručna sredstva. - Sposobnost prijevoza unesrećene osobe a) stavljanje unesrećene |
| 7. sprečavanje onečišćenja okoliša | - Poznavanje općih mjera za sprečavanje onečišćenja okoliša; - Poznavanje postupaka u slučaju onečišćenja okoliša; - Sposobnost provedbe mjera za sprečavanje i postupanja u slučaju onečišćenja okoliša. |

I.C.2 – Brodovođa

Brodovođa mora biti sposoban davati naloge drugim članovima posade te nadzirati zadaće koje izvršavaju, što podrazumijeva odgovarajuće sposobnosti za izvođenje tih zadaća.

| NASTAVNE CJELINE/TEME | ISHOD UČENJA |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Plovidba |  |  |
| 1.1 Brodovođa mora biti sposoban planirati putovanje i voditi plovidbu najpovoljnijim putem plovidbe do odredišta, uzimajući u obzir važeće prometne propise i pravila koja se primjenjuju na unutarnju plovidbu |  |  |
| 1. ploviti unutarnjim plovnim putovima uključujući korištenje prevodnica, pristaništa i luka | - Poznavanje najvažnijih nacionalnih unutarnjih plovnih putova i njihove hidrološke karakteristike; - Poznavanje vrsta luka i pristaništa i njihove glavne karakteristike i obilježja u odnosu na konstrukciju, opremu te hidrološke i meteorološke utjecaje; - Sposobnost plovidbe na unutarnjim vodama i korištenje luka i pristaništa na unutarnjim vodama; - Sposobnost davanja uputa članovima posade i brodskom osoblju za izvršavanje zadaća na siguran način. - Poznavanje postupaka pri plovidbi kroz prevodnice; - Sposobnost plovidbe na unutarnjim vodama i korištenje luka i pristaništa na unutarnjim vodama. |
| 2. Poštovati i primjenjivati prometne propise koji se primjenjuju na plovidbu unutarnjim plovnim putovima kako bi se izbjegla šteta | - Poznavanje prometnih propisa, primjerice Pravila plovidbe koja se primjenjuju na unutarnjim vodama na kojima se obavlja plovidba kako bi se izbjegla šteta (npr. nesreće i sl.); - Sposobnost primjene odgovarajućih prometnih propisa koji se primjenjuju na plovni put kojim se plovi. |  |
| 3. Koristiti se odgovarajućim alatima za nadzor prometa i prometnih informacija i biti sposoban primjenjivati ih | - Poznavanje signala; - Sposobnost korištenja dnevnim i noćnim znakovima, kao što su svjetla, za navođenje broda. Poznavanje sustava ISUP, RIS, Inland AIS, Inland ECDIS, elektroničkog izvještavanja ERI i priopćenja brodarstvu NtS; - Sposobnost korištenja alatima za prometne informacije. |  |
| 1.2 Brodovođa mora biti sposoban primijeniti znanje o važećim pravilima o minimalnom broju članova posade broda za sigurnu plovidbu, uključujući znanje o vremenu odmora te o sastavu posade |  |  |
| 1. Osigurati minimalni broj članova posade za sigurnu plovidbu u skladu s važećim pravilima, uključujući znanje o vremenu odmora i sastavu posade palube. | - Poznavanje zahtjeva o minimalnom broju članova i obveznim stručnim kvalifikacijama članova posade i brodskog osoblja; - Poznavanje zahtjeva o zdravstvenoj sposobnosti i zdravstvenim pregledima članova posade; - Poznavanje administrativnog postupka za bilježenje podataka u brodarskim knjižicama; - Poznavanje načina iskorištavanja vremena i minimalnog vremena odmora; - Poznavanje administrativnog postupka za bilježenje podataka u brodskom dnevniku ili dnevniku rada; - Poznavanje pravila o radnom vremenu; - Poznavanje zahtjeva za posebna odobrenja; - Sposobnost davanja uputa članovima posade o vremenu preuzimanja i završavanja dužnosti. |  |
| 1.3 Brodovođa mora biti sposoban ploviti i manevrirati uz osiguravanje sigurnog upravljanja brodom u svim uvjetima na unutarnjim plovnim putovima |  |  |
| 1. Ploviti i manevrirati brodom vodeći računa o hidrološkim i meteorološkim karakteristikama vodnih putova | - Poznavanje utjecaja hidroloških i meteoroloških elemenata na plovidbu i manevriranje; - Sposobnost upravljanja i manevriranja brodom vodeći računa o utjecaju hidroloških i meteoroloških elemenata na plovidbu i manevriranje. - Poznavanje učinka slaganja tereta i rasporeda putnika pri plovidbi i manevriranju te tijekom stajanja u pogledu stabiliteta broda; - Sposobnost uzimanja u obzir trima, kuta nagiba, naplavljivanja, načela poluge i težišta sustava. |  |
| 2. Operacije i davanje zapovijedi za privezivanje i odvezivanje broda | - Poznavanje tehničkih zahtjeva za operacije privezivanja i tegljenja; - Sposobnost pokretanja postupaka za manevre privezivanja i odvezivanja te sposobnost osiguravanja usklađenosti opreme na različitim vrstama broda sa zahtjevima iz svjedodžbe o sposobnosti za plovidbu; - Sposobnost komuniciranja s osobljem na palubi, npr. koristiti se komunikacijskim sustavima i ručnim signalima. |  |
| 3. osigurati siguran pristup brodu | - Poznavanje tehničkih zahtjeva za sredstva za pristup brodu; - Sposobnost organiziranja sigurnog pristupa brodu koje plovi, privezan je ili usidren te sposobnost korištenja npr. stepenica, brodskog mostića, brodskog čamca, zaštite od pada i osvjetljenja. |  |
| 4. koristiti navigacijska pomagala | - Poznavanje funkcija i rada navigacijskih pomagala; - Poznavanje načela rada, ograničenja i izvora pogrešaka navigacijskih pomagala; - Sposobnost korištenja nautičkih pomagala uz primjene metoda za ispravak pogrešaka; |
| 5. poštovati tehničke zahtjeve za unutarnju plovidbu | - Poznavanje strukture i sadržaja važećih tehničkih zahtjeva te sadržaja svjedodžbe o sposobnosti za plovidbu broda; - Sposobnost pokretanja postupaka za preglede i certifikaciju. |  |
| 6. koristiti pogonske sustave i sustave za manevriranje te odgovarajuće komunikacijske sustave i sustave za uzbunjivanje | - Poznavanje pogonskih i kormilarskih sustava te sustava za manevriranje i njihova utjecaja na sposobnost manevriranja; - Sposobnost korištenja pogonskih i kormilarskih sustava te sustava za manevriranje; - Poznavanje uređaja za sidrenje; - Sposobnost korištenja sidra u različitim okolnostima; - Poznavanje komunikacijskih sustava i sustava za uzbunjivanje; - Sposobnost davanja uputa, prema potrebi, u slučaju uzbune. |  |
| 1.4 Brodovođa mora biti osposobljen odgovoriti na izvanredne situacije tijekom plovidbe unutarnjim plovnim putovima. |  |
| 1. poduzeti preventivne mjere u izvanrednim situacijama pri namjernom nasukavanju broda radi sprečavanja veće štete | - Poznavanje plitkih mjesta i obala pješčanog karaktera koje se mogu koristiti za namjerno nasukavanje broda; - Sposobnost prikladne upotrebe strojeva ili uređaja za sidrenje ako namjerno nasukavanje postane potrebno. |  |
| 2. odsukati brod uz pomoć ili bez nje | - Poznavanje mjera koje treba poduzeti u slučaju nasukavanja, uključujući zaustavljanje propuštanja vode te mjera koje treba poduzeti za povratak broda na vodni put; - Sposobnost zaustavljanja propuštanja vode, odsukavanja broda uz pomoć drugog broda. |  |
| 3. poduzeti odgovarajuće mjere ako je sudar neizbježan | - Poznavanje pravila koja se primjenjuju u slučaju neizbježnog sudara ili nesreće; - Sposobnost upravljanja brodom u situaciji neizbježnog sudara tako da šteta za osobe, primjerice, putnike i članove posade, vlastiti brod i drugi brod te za teret i okoliš bude minimalna. |  |
| 4. poduzeti odgovarajuće mjere nakon sudara i procjene štete | - Poznavanje pravila koja se primjenjuju nakon sudara ili nesreće; - Sposobnost poduzimanja odgovarajućih mjera u slučaju štete, sudara i nasukavanja, uključujući procjenu štete, komunikaciju s nadležnim tijelom i dobivanje dozvole za plovidbu do mjesta popravka. |  |
| 2. Rad broda |  |  |
| 2.1 Brodovođa mora biti osposobljen primjenjivati znanje o brodogradnji i metodama konstrukcije u plovidbi unutarnjim plovnim putovima na rad različitih vrsta broda i posjedovati osnovno znanje o važećim tehničkim pravilima za brod |  |
| 1. razlikovati metode konstrukcije broda i njegovo ponašanje u vodi i plovidbi, osobito u pogledu stabilnosti i čvrstoće | - Poznavanje značajki različitih vrsta brodova te poznavanje učinka konstrukcije na ponašanje broda, njegovu stabilnost i čvrstoću - Poznavanje ponašanja broda u skladu sa njegovom konstrukcijom u različitim uvjetima i okruženjima - Sposobnost upravljanja brodom u skladu sa njegovom konstrukcijom u različitim uvjetima i okruženjima - Sposobnost nadziranja stabilnosti broda i davanja uputa u skladu s time |  |
| 2. razumjeti konstrukcijske dijelove broda te kontrolu i analizu štete | - Poznavanje ključnih elemenata broda i različitih vrsta broda, uključujući osnovno poznavanje važećih tehničkih pravila za brod - Sposobnost nadziranja ključnih elemenata broda za različite vrste prijevoza i sposobnost davanja uputa u skladu s time - Sposobnost razumijevanja i kontrole funkcija opreme |
| 3. poduzimati mjere radi zaštite vodonepropusnosti broda | - Poznavanje vodonepropusnosti broda - Sposobnost nadziranja vodonepropusnosti broda i davanja uputa u skladu s time |  |
| 2.2 Brodovođa mora biti osposobljen kontrolirati i nadzirati obveznu opremu kako je navedeno u važećoj svjedodžbi o sposobnosti za plovidbu |  |
| 1. razumjeti funkcije opreme broda | - Poznavanje obvezne opreme broda; - Sposobnost korištenja i kontroliranja sve opreme s obzirom na njezine funkcije u skladu s važećim zakonodavstvom te sposobnost davanja uputa i obavljanja nadzora u skladu s time. |  |
| 2. poštovati posebne zahtjeve za prijevoz tereta i putnika | - Poznavanje posebnih zahtjeva koji se odnose na konstrukciju broda i opremu potrebnu za prijevoz različitih vrsta tereta i putnika s pomoću različitih vrsta brodova u skladu s važećim zakonodavstvom; - Sposobnost davanja uputa i obavljanja nadzora u skladu s time - Sposobnost davanja uputa i nadziranja ispravne primjene zahtjeva iz svjedodžbe o sposobnosti za plovidbu. |  |
| 3. Rukovanje teretom, skladištenje i prijevoz putnika |  |  |
| 3.1 Brodovođa mora biti osposobljen planirati i osigurati siguran utovar, slaganje, pričvršćivanje i istovar tereta te brigu o njemu tijekom putovanja |  |
| 1. kontrolirati postupke utovara i istovara s obzirom na sigurnost prijevoza | - Poznavanje planova rasporeda tereta i dostupnih brodskih podataka i njihove primjene; - Sposobnost slaganja i pričvršćivanja tereta, uključujući potrebnu opremu za rukovanje teretom te opremu za pričvršćivanje i privezivanje tereta; - Sposobnost primjene tehničkih sredstava za rukovanje teretom pri utovaru na broda i u luke i pri istovaru s broda i iz luka te sposobnost primjene mjera sigurnosti na radu tijekom primjene tih sredstava. |  |
| 2. razlikovati različite vrste tereta i njihove karakteristike radi nadziranja i osiguravanja sigurnog utovara tereta kako je predviđeno u planu rasporeda tereta | - Sposobnost uspostavljanja postupaka za sigurno rukovanje teretom u skladu s odredbama relevantnih propisa o sigurnosti na radu; - Poznavanje djelotvorne komunikacije i suradnje sa svim partnerima koji su uključeni u postupke utovara i istovara. |
| 3.2 Brodovođa mora biti osposobljen planirati i osigurati stabilitet broda. |  |
| 1. poštovati učinak tereta i operacija s teretom na trim i stabilitet broda | - Poznavanje vodonepropusnosti i stabiliteta za različite vrste tereta i broda; - Sposobnost korištenja instrumenata za ispravljanje trima i stabiliteta. |
| 3.3 Brodovođa mora biti osposobljen planirati i osigurati siguran prijevoz putnika i brigu o njima tijekom putovanja, uključujući pružanje izravne pomoći osobama s invaliditetom i osobama smanjene pokretljivosti |  |
| 1. poštovati propise o putničkom prijevozu | - Poznavanje važećih propisa o putničkom prijevozu; - Sposobnost osiguravanja sigurnog ukrcaja i iskrcaja putnika i brige o njima tijekom putovanja, uz pridavanje posebne pažnje osobama kojima treba pomoć, te sposobnost pružanja izravne pomoći osobama s invaliditetom i osobama smanjene pokretljivosti u skladu sa i uputama iz važećih nacionalnih pravila. - Sposobnost kontroliranja postupaka u slučaju prodora vode, požara, pada osobe u vodu, sudara i evakuacije, što uključuje upravljanje kriznim situacijama i velikim brojem ljudi. |
| 2. organizirati i nadzirati redovite vježbe za sigurnost kako je utvrđeno propisima kako bi se zajamčilo sigurno ponašanje u potencijalno opasnim situacijama | - Poznavanje dužnosti na temelju nacionalnih propisa koji utječu na sigurnost broda, putnika i posade; - Sposobnost upravljanja brodskim osobljem i osposobljavanjem u pogledu sigurnosti; - Pružati medicinsku prvu pomoć na brodu. |  |
| 3. poštovati učinke na stabilitet putničkog broda koji su povezani s raspodjelom težine putnika, ponašanjem i komunikacijom s putnicima | - Poznavanje pravila i propisa u pogledu stabiliteta; - Sposobnost primjene odgovarajućih mjera u pogledu vodonepropusnosti, uključujući utjecaj na trim i stabilitet putničkih broda; - Poznavanje konstrukcije broda s obzirom na trim i stabilitet te mjera koje treba poduzeti u slučaju da putnički brod djelomično izgubi plovnost (stabilnost broda u oštećenom stanju); - Sposobnost korištenja standardiziranih komunikacijskih izraza. |
| 4. utvrditi i nadzirati analizu rizika na brodu u pogledu ograničenog pristupa putnika te osmisliti djelotvoran sustav zaštite na brodu radi sprečavanja neovlaštenog pristupa | - Poznavanje i pridržavanje ograničenja u pogledu broja putnika u skladu s svjedodžbom o sposobnosti za plovidbu putničkog broda; - Poznavanje sustava za zaštitu i sigurnost kojima se sprečava neovlašteni pristup; |
| 5. analizirati prijave koje daju putnici (tj. nepredviđene pojave, vrijeđanja, vandalizam) kako bi se moglo primjereno reagirati na njih | - Poznavanje prava putnika i pritužbi putnika te rizika za okoliš povezanih s putničkim prijevozom; - Sposobnost sprečavanja putnika i posade u onečišćavanju okoliša; - Sposobnost rješavanja pritužbi i upravljanja sukobima; - Sposobnost komuniciranja s brodskim osobljem i svim stranama koje sudjeluju u komunikaciji. |
| 6. nadzirati sigurno kretanje putnika pri ukrcavanju i iskrcavanju | - Poznavanje postupaka koji se primjenjuju prije i tijekom ukrcaja i iskrcaja putnika; - Sposobnost upravljanja brodskim osobljem u pogledu postavljanja opreme za ukrcaj i iskrcaj te nadzora nad postupcima ukrcaja i iskrcaja i sposobnost primjene sigurnosnih mjera. |
| 7. nadzirati putnike u izvanrednim situacijama | - Poznavanje postojeće opreme za spašavanje u izvanrednim situacijama, poznavanje postupaka kojih se treba pridržavati u slučaju prodora vode, požara, pada osobe u vodu, evakuacije koja uključuje upravljanje kriznim situacijama i velikim brojem ljudi, te poznavanje pružanja medicinske prve pomoći na brodu; - Sposobnost organiziranja postupaka u slučaju propuštanja vode, požara, pada osobe u vodu, sudara i evakuacije, što uključuje upravljanje kriznim situacijama i velikim brojem ljudi, sposobnost korištenja opremom za spašavanje u izvanrednim situacijama i sposobnost pružanja medicinske prve pomoći na brodu. |
| 8. djelotvorno komunicirati s putnicima | - Poznavanje standardiziranih komunikacijskih izraza za evakuaciju putnika u slučaju izvanredne situacije; - Sposobnost ponašanja i korištenja govora usmjerena na pružanje usluga. |
| 4. Brodostrojarstvo, elektrotehnika, elektronika i automatika |  |  |
| 4.1 Brodovođa mora biti osposobljen planirati radni proces u područjima brodostrojarstva, elektrotehnike, elektronike i automatike |  |
| 1. koristiti funkcionalnosti glavnih motora i pomoćne opreme te njihove kontrolne sustave | - Poznavanje rada glavnog motora i pomoćne opreme; - Poznavanje svojstava goriva i maziva; - Poznavanje kontrolnih sustava; - Sposobnost korištenja sustava za različite pogonske sustave te pomoćne strojeve i opremu. |
| 2. pratiti i nadzirati članove posade pri radu s glavnim motorima, pomoćnim strojevima i opremom te pri njihovu održavanju | - Sposobnost upravljanja posadom u pogledu rada s tehničkom opremom i njezina održavanja; - Sposobnost upravljanja pokretanjem i gašenjem glavnog pogona, pomoćnih strojeva i opreme. |
| 4.2 Brodovođa mora biti osposobljen nadzirati glavne i pomoćne motore i opremu. |  |
| 1. davati upute za pripremanje glavnih i pomoćnih motora i opreme | - Sposobnost davanja uputa posadi pri pripremanju glavnih i pomoćnih motora i opreme te u radu s njima; - Sposobnost davanja uputa posadi o načelima kojih se treba pridržavati pri nadzoru rada motora. |
| 2. otkriti neispravnosti i najčešće kvarove te poduzeti mjere za sprečavanje štete | - Poznavanje metoda za otkrivanje neispravnosti motora i strojne opreme; - Sposobnost otkrivanja neispravnosti, čestih izvora pogrešaka ili neprimjerenog postupanja te primjerenog reagiranja na njih; - Sposobnost davanja naloga za poduzimanje mjera radi sprečavanja štete ili kontrole štete. |
| 3. razumjeti svojstva ulja i drugih maziva | - Poznavanje svojstava materijala koji se koriste; - Sposobnost korištenja ulja i drugih maziva u skladu s njihovim specifikacijama; - Sposobnost razumijevanja priručnika za strojeve; - Poznavanje operativnih karakteristika opreme i sustava. |
| 4.3 Brodovođa mora biti osposobljen planirati i davati upute u vezi s pumpom i sustavom kontrole pumpi na brodu. |  |
| 1. pratiti redovni rad pumpa, balastnog sustava i sustava pumpa za utovar | - Poznavanje sustava pumpi i operacija pumpanja; - Sposobnost osiguravanja praćenja sigurnog rada kaljužnih i balastnih sustava te sustava pumpe za teret uključujući primjerene upute posadi, uzimajući u obzir učinak slobodnih površina na stabilnost. |
| 4.4 Brodovođa mora biti osposobljen organizirati sigurnu upotrebu i primjenu, održavanje i popravak elektrotehničkih uređaja broda |  |
| 1. spriječiti potencijalnu štetu za električne i elektroničke uređaje na brodu | - Poznavanje elektrotehnologije, elektronike i električne opreme te sigurnosnih uređaja, npr. automatike, instrumenata i kontrolnih sustava za sprečavanje štete; - Sposobnost primjene sigurnih radnih praksi. |
| 2. davati prethodne upute i provoditi daljnje aktivnosti u pogledu povezivanja s tehničkim objektima na kopnu ili prekidanja veze s njima | - Poznavanje sigurnosnih zahtjeva za rad s električnim sustavima; - Poznavanje konstrukcije i operativnih karakteristika brodskih električnih sustava i opreme u odnosu na objekte na kopnu; - Sposobnost davanja uputa radi jamčenja sigurne povezanosti s kopnom u bilo kojem trenutku i radi prepoznavanja opasnih situacija s obzirom na objekte na kopnu. |
| 4.5 Brodovođa mora biti osposobljen kontrolirati sigurno održavanje i popravak tehničkih uređaja. |  |
| 1. osigurati primjereno korištenje alata za održavanje i popravak tehničkih uređaja | - Poznavanje postupaka za održavanje i popravak tehničkih uređaja; - Sposobnost organiziranja sigurnog održavanja i popravka primjenom odgovarajućih postupaka (kontrola) i opreme te davanje uputa u pogledu toga. |
| 5. Održavanje i popravci |  |
| 5.1 Brodovođa mora biti osposobljen organizirati sigurno održavanje i popravak broda te ugrađene opreme. |  |
| 1. osigurati sigurno ponašanje članova posade u pogledu korištenja materijala i aditiva na brodu | - Poznavanje sigurnih i djelotvornih postupaka za održavanje i popravke; - Sposobnost praćenja i nadziranja posade radi primjene mjera opreza i pridonošenja sprečavanju onečišćenja okoliša; - Sposobnost primjene i pridržavanja važećih propisa o radu i pravila o sigurnosti na radu te osiguravanja njihova poštovanja. |
| 2. utvrditi isplativost, organizirati i nadzirati radove održavanja i popravaka | - Poznavanje isplativih i učinkovitih radova održavanja te važećih pravila; - Sposobnost nadziranja održavanja i popravaka unutarnjih i vanjskih dijelova broda vodeći računa o važećim pravilima; - Sposobnost upravljanja higijenom na brodu; - Sposobnost organiziranja gospodarenja otpadom vodeći računa o propisima o okolišu - Sposobnost praćenja i nadzora tehničkih dokumenata broda i vođenja dnevnika održavanja. |
| 3. upravljati opskrbom i nadzirati materijal i alate s obzirom na zdravlje i zaštitu okoliša | - Sposobnost upravljanja zalihama broda; - Sposobnost organiziranja sigurnog sustava rada na brodu, uključujući korištenje opasnih materijala za poslove čišćenja i zaštite; - Sposobnost provjeravanja kvalitete popravaka. |
| 6. Komunikacija |  |
| 6.1 Brodovođa mora biti osposobljen upravljati ljudskim resursima, biti društveno odgovoran te se brinuti o organizaciji radnog procesa i osposobljavanju na brodu. |  |
| 1. organizirati i poticati izgradnju timskog duha te poučavati članove posade o brodskim dužnostima i, prema potrebi, poduzimati stegovne mjere | - Poznavanje upravljanja ljudskim resursima; - Sposobnost davanja uputa posadi na primjeren i profesionalan način; - Sposobnost objašnjavanja danih uputa posadi; - Sposobnost davanja povratnih informacija posadi o profesionalnom i društvenom ponašanju na brodu; - Sposobnost primjene upravljanja zadaćama i radnim opterećenjem, što uključuje planiranje i koordinaciju, dodjeljivanje zadaća osoblju, vremenska i resursna ograničenja te određivanje prioriteta; - Sposobnost prepoznavanja i sprečavanja umora. |
| 6.2 Brodovođa mora biti osposobljen osigurati dobru komunikaciju u svakom trenutku |  |
| 1. opisivati okolnosti korištenjem odgovarajuće tehničke i nautičke terminologije | - Poznavanje ispravnog korištenja odgovarajućih tehničkih i nautičkih pojmova; - Sposobnost ovladavanja komunikacijom. |
| 2. prikupljati, evaluirati i koristiti informacije koje su važne za sigurnost na brodu te za nautičko-tehnička pitanja | - Poznavanje postupaka kojih se treba pridržavati u svakoj komunikaciji koja se odvija u nevoljama i izvanrednim situacijama te u komunikaciji koja je sigurnosne prirode; - Sposobnost korištenja standardnim komunikacijskim izrazima. |
| 6.3 Brodovođa mora biti osposobljen poticati uravnoteženo i druželjubivo radno okruženje na brodu. |  |
| 1. osigurati dobro društveno radno okruženje | - Sposobnost preuzimanja vodstva u organiziranju timskih sastanaka kako bi društveno ozračje na brodu bilo uravnoteženo; - Poznavanje relevantnih pravila koja se primjenjuju na osposobljavanje i obrazovanje studenata, naučnika i pripravnika; - Sposobnost usmjeravanja studenata, naučnika i pripravnika na različitim razinama; - Sposobnost primjene osnovnih načela timskog rada i prakse, uključujući upravljanje sukobima. |
| 2. pridržavati se stroge zabrane alkohola i droga te primjereno reagirati u slučajevima kršenja te zabrane, preuzimati odgovornost i objašnjavati posljedice neprimjerenog ponašanja | - Poznavanje pravila koja se primjenjuju na alkohol i droge; - Sposobnost komuniciranja i osiguravanja usklađenosti s važećom legislativom te svijest o pravilima poslodavca u pogledu alkohola i droga; - Sposobnost primjerenog reagiranja u slučajevima kršenja legislative ili pravila poslodavca. |
| 3. organizirati opskrbu namirnicama i pripremu obroka na brodu | - Sposobnost davanja uputa članovima posade o planiranju i pripremi obroka; - Sposobnost davanja uputa članovima posade o higijenskim standardima i nadziranja članova posade u pogledu toga - Sposobnost davanja uputa članovima posade o planiranju opskrbe namirnicama. |
| 7. Zdravlje i sigurnost, prava putnika i zaštita okoliša |  |
| 7.1 Brodovođa mora biti osposobljen pratiti važeće pravne zahtjeve i poduzeti mjere za osiguranje sigurnosti života. |  |
| 1. primijeniti propise i pravila te poduzimati odgovarajuće mjere za zaštitu zdravlja i sprečavanje nesreća | - Poznavanje propisa o zaštiti zdravlja i sprečavanju nesreća - Sposobnost primjene sigurnosnih postupaka na temelju važećih propisa u području sigurnosti i radnih uvjeta |
| 2. nadzirati i pratiti valjanost svjedodžbe o sposobnosti broda za plovidbu i drugih dokumenata relevantnih za brod i njegov rad | - Poznavanje propisa o periodičnim provjerama opreme i konstrukcijskih dijelova - Sposobnost provjere valjanosti svjedodžbi i drugih dokumenata relevantnih za brod i njegov rad |
| 3. pridržavati se propisa o sigurnosti tijekom svih radnih postupaka primjenom odgovarajućih sigurnosnih mjera radi izbjegavanja nesreća | - Poznavanje sigurnih radnih praksi i postupaka za sigurnost na radu - Sposobnost organiziranja rada na siguran način te motiviranja i praćenja članova posade u primjeni pravila o sigurnosti na radu |
| 7.2 Brodovođa mora biti osposobljen održavati sigurnost i zaštitu osoba na brodu, uključujući izravnu pomoć osobama s invaliditetom i osobama smanjene pokretljivosti |  |
| 1. koristiti sredstva za spašavanje i primijeniti postupke spašavanja za žrtve i radi osobne sigurnosti | - Poznavanje dostupne opreme za spašavanje; - Sposobnost korištenja sredstvima za spašavanje i primjene postupaka spašavanja za žrtve i radi osobne sigurnosti. |
| 2. organizirati vježbe osposobljavanja za upravljanje krizama u pogledu ponašanja u izvanrednim situacijama, npr. u slučaju požara, upozorenja o prodoru vode, eksplozije, sudara, pada osobe u vodu i evakuacije | - Poznavanje postupaka za izvanredne situacije; - Sposobnost davanja uputa članovima posade o postupcima za izvanredne situacije; - Sposobnost organiziranja periodičnog osposobljavanja posade na brodu kao pripreme za krizne situacije, uključujući organiziranje vježbe gašenja požara i napuštanja broda. |
| 3. davati upute povezane sa sprečavanjem požara, osobnom zaštitnom opremom, metodama, materijalom za gašenje požara, respiratorima i mogućoj primjeni tih uređaja u izvanrednim situacijama | - Poznavanje primjenjivih propisa o sprečavanju požara i pravila o upotrebi duhana i mogućih izvora zapaljenja; - Sposobnost pridržavanja relevantnih propisa o sustavima za otkrivanje požara, stacionarnoj i prenosivoj opremi za gašenje požara i povezanim uređajima, npr. pumpanje, pomoć, spašavanje, osobna zaštitna i komunikacijska oprema; - Sposobnost nadziranja praćenja i održavanja sustava i opreme za otkrivanje i gašenje požara; - Sposobnost davanja uputa posadi i brodskom osoblju o primjeni pravila o sigurnosti na radu i održavanju osobne zaštitne i sigurnosne opreme. |
| 4. pružati prvu pomoć | Sposobnost postupanja u skladu sa standardima i praksama o prvoj pomoći. |
| 5. uspostaviti djelotvoran brodski sustav za nadzor sredstava za spašavanje i ispravnu primjenu osobne zaštitne opreme | - Poznavanje propisa koji se primjenjuju na sredstva za spašavanje i pravila o sigurnim radnim uvjetima; - Sposobnost održavanja i provođenja periodičnih provjera operativnog stanja opreme i sustava za spašavanje, gašenje požara te druge sigurnosne opreme i sustava; - Sposobnost davanja uputa članovima posade i brodskom osoblju o ispravnoj primjeni (osobne) sigurnosne opreme te sposobnost motiviranja i nadziranje posade i osoblja u tome. |
| 6. organizirati pomoć osobama s invaliditetom i osobama smanjene pokretljivosti | - Poznavanje zahtjeva i uputa iz važećih propisa - Sposobnost pružanja i organiziranja izravne pomoći osobama s invaliditetom i osobama smanjene pokretljivosti. |
| 7.3 Brodovođa mora biti osposobljen uspostaviti planove za izvanredne situacije te riješiti izvanredne situacije. |  |
| 1. uspostaviti planove za postupanje i spašavanje u različitim vrstama izvanrednih situacija | - Poznavanje različitih vrsta izvanrednih situacija koje se mogu dogoditi, primjerice, sudara, požara, naplavljivanja, potonuća; - Poznavanje postupaka u slučaju nastale izvanredne situacije; - Sposobnost organiziranja, komunikacije i koordinacije postupaka za izvanredne situacije te sposobnost dodjeljivanja posebnih dužnosti članovima posade, uključujući praćenje i nadzor. - Sposobnost komunikacije s vanjskim organizacijama te sposobnost aktivnog sudjelovanja u postupcima nastale izvanredne situacije. |
| 2. provoditi osposobljavanje o primjeni sredstava za spašavanje | - Poznavanje konkretnih karakteristika i mogućnosti sredstava za spašavanje; - Sposobnost spuštanja i podizanja brodskog čamca te sposobnost davanja uputa članovima posade i brodskom osoblju o korištenju brodskog čamca. |
| 4. davati upute o planovima spašavanja, putovima za evakuaciju te internim sustavima za komunikaciju i uzbunjivanje | - Poznavanje propisa koji se primjenjuju na planove spašavanja i sigurnosni raspored; - Sposobnost davanja uputa o planovima spašavanja, putovima za evakuaciju te internim sustavima za komunikaciju i uzbunjivanje. |
| 7.4 Brodovođa mora biti osposobljen osigurati usklađenost sa zahtjevima za zaštitu okoliša. |  |
| 1. poduzimati mjere opreza za sprečavanje onečišćenja okoliša i koristiti odgovarajuću opremu | - Poznavanje postupaka za sprečavanje onečišćenja okoliša; - Sposobnost poduzimanja mjera opreza za sprečavanje onečišćenja okoliša; - Sposobnost primjene postupaka za sigurnu opskrbu gorivom; - Sposobnost poduzimanja mjera i davanja uputa u slučaju oštećenja, sudara i nasukavanja, uključujući zaustavljanje prodora vode. |
| 2. primjenjivati propise o zaštiti okoliša | - Poznavanje propisa o zaštiti okoliša; - Sposobnost motiviranja članova posade i brodskog osoblja da poduzimaju odgovarajuće mjere za ponašanje koje je prihvatljivo za okoliš ili da se ponašaju na način koji je prihvatljiv za okoliš. |
| 3. koristiti opremu i materijale na ekonomičan način koji je prihvatljiv za okoliš | - Poznavanje postupaka za postizanje održivog korištenja resursa; - Sposobnost davanja uputa posadi o korištenju opreme i materijala na ekonomičan način koji je prihvatljiv za okoliš. |
| 4. davati upute o održivom odlaganju otpada te nadzirati to odlaganje | - Poznavanje propisa o odlaganju otpada; - Sposobnost osiguravanja održivog odlaganja otpada i davanja uputa članovima posade i brodskom osoblju u skladu s time. |

I.C.3 – Poseban program za brodovođu – prekvalifikacija pomorskog zapovjednika

| NASTAVNE CJELINE/TEME | ISHOD UČENJA |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Plovidba |  |  |
| 1.1 Brodovođa mora biti sposoban planirati putovanje i voditi plovidbu najpovoljnijim putem plovidbe do odredišta, uzimajući u obzir važeće prometne propise i pravila koja se primjenjuju na unutarnju plovidbu |  |  |
| 1. ploviti unutarnjim plovnim putovima uključujući korištenje prevodnica, pristaništa i luka | - Poznavanje najvažnijih nacionalnih unutarnjih plovnih putova i njihove hidrološke karakteristike; - Poznavanje vrsta luka i pristaništa i njihove glavne karakteristike i obilježja u odnosu na konstrukciju, opremu te hidrološke i meteorološke utjecaje; - Sposobnost plovidbe na unutarnjim vodama i korištenje luka i pristaništa na unutarnjim vodama; - Poznavanje postupaka pri plovidbi kroz prevodnice; - Sposobnost plovidbe na unutarnjim vodama i korištenje luka i pristaništa na unutarnjim vodama. |
| 2. Poštovati i primjenjivati prometne propise koji se primjenjuju na plovidbu unutarnjim plovnim putovima kako bi se izbjegla šteta | - Poznavanje prometnih propisa, primjerice Pravila plovidbe koja se primjenjuju na unutarnjim vodama na kojima se obavlja plovidba kako bi se izbjegla šteta (npr. nesreće i sl.); - Sposobnost primjene odgovarajućih prometnih propisa koji se primjenjuju na plovni put kojim se plovi. |  |
| 3. Koristiti se odgovarajućim alatima za nadzor prometa i prometnih informacija i biti sposoban primjenjivati ih | - Poznavanje signala; - Sposobnost korištenja dnevnim i noćnim znakovima, kao što su svjetla, za navođenje broda. Poznavanje sustava ISUP, RIS, Inland AIS, Inland ECDIS, elektroničkog izvještavanja ERI i priopćenja brodarstvu NtS; - Sposobnost korištenja alatima za prometne informacije. |  |
| 1.2 Brodovođa mora biti sposoban primijeniti znanje o važećim pravilima o minimalnom broju članova posade broda za sigurnu plovidbu, uključujući znanje o vremenu odmora te o sastavu posade |  |  |
| 1. Osigurati minimalni broj članova posade za sigurnu plovidbu u skladu s važećim pravilima, uključujući znanje o vremenu odmora i sastavu posade palube. | - Poznavanje zahtjeva o minimalnom broju članova i obveznim stručnim kvalifikacijama članova posade i brodskog osoblja; - Poznavanje zahtjeva o zdravstvenoj sposobnosti i zdravstvenim pregledima članova posade; - Poznavanje administrativnog postupka za bilježenje podataka u brodarskim knjižicama; - Poznavanje načina iskorištavanja vremena i minimalnog vremena odmora; - Poznavanje administrativnog postupka za bilježenje podataka u brodskom dnevniku ili dnevniku rada; - Poznavanje pravila o radnom vremenu; - Poznavanje zahtjeva za posebna odobrenja; - Sposobnost davanja uputa članovima posade o vremenu preuzimanja i završavanja dužnosti. |  |
| 1.3 Brodovođa mora biti sposoban ploviti i manevrirati uz osiguravanje sigurnog upravljanja brodom u svim uvjetima na unutarnjim plovnim putovima |  |  |
| 1. poštovati tehničke zahtjeve za unutarnju plovidbu | - Poznavanje strukture i sadržaja važećih tehničkih zahtjeva te sadržaja svjedodžbe o sposobnosti za plovidbu broda; - Sposobnost pokretanja postupaka za preglede i certifikaciju. |  |
| 2. Rad broda |  |  |
| 2.2 Brodovođa mora biti osposobljen kontrolirati i nadzirati obveznu opremu kako je navedeno u važećoj svjedodžbi o sposobnosti za plovidbu |  |
| 2. poštovati posebne zahtjeve za prijevoz putnika | - Poznavanje posebnih zahtjeva koji se odnose na konstrukciju broda i opremu potrebnu za prijevoz putnika u skladu s važećim zakonodavstvom; - Sposobnost davanja uputa i obavljanja nadzora u skladu s time - Sposobnost davanja uputa i nadziranja ispravne primjene zahtjeva iz svjedodžbe o sposobnosti za plovidbu. |  |
| 3. Rukovanje teretom, skladištenje i prijevoz putnika |  |  |
| 3.3 Brodovođa mora biti osposobljen planirati i osigurati siguran prijevoz putnika i brigu o njima tijekom putovanja, uključujući pružanje izravne pomoći osobama s invaliditetom i osobama smanjene pokretljivosti |  |
| 1. poštovati propise o putničkom prijevozu | - Poznavanje važećih propisa o putničkom prijevozu; - Sposobnost osiguravanja sigurnog ukrcaja i iskrcaja putnika i brige o njima tijekom putovanja, uz pridavanje posebne pažnje osobama kojima treba pomoć, te sposobnost pružanja izravne pomoći osobama s invaliditetom i osobama smanjene pokretljivosti u skladu sa i uputama iz važećih nacionalnih pravila. - Sposobnost kontroliranja postupaka u slučaju prodora vode, požara, pada osobe u vodu, sudara i evakuacije, što uključuje upravljanje kriznim situacijama i velikim brojem ljudi. |
| 2. organizirati i nadzirati redovite vježbe za sigurnost kako je utvrđeno propisima kako bi se zajamčilo sigurno ponašanje u potencijalno opasnim situacijama | - Poznavanje dužnosti na temelju nacionalnih propisa koji utječu na sigurnost broda, putnika i posade; - Sposobnost upravljanja brodskim osobljem i osposobljavanjem u pogledu sigurnosti; - Pružati medicinsku prvu pomoć na brodu. |  |
| 3. poštovati učinke na stabilitet putničkog broda koji su povezani s raspodjelom težine putnika, ponašanjem i komunikacijom s putnicima | - Poznavanje pravila i propisa u pogledu stabiliteta; - Sposobnost primjene odgovarajućih mjera u pogledu vodonepropusnosti, uključujući utjecaj na trim i stabilitet putničkog broda; - Poznavanje konstrukcije broda s obzirom na trim i stabilitet te mjera koje treba poduzeti u slučaju da putnički brod djelomično izgubi plovnost (stabilnost broda u oštećenom stanju); - Sposobnost korištenja standardiziranih komunikacijskih izraza. |
| 4. utvrditi i nadzirati analizu rizika na brodu u pogledu ograničenog pristupa putnika te osmisliti djelotvoran sustav zaštite na brodu radi sprečavanja neovlaštenog pristupa | - Poznavanje i pridržavanje ograničenja u pogledu broja putnika u skladu s svjedodžbom o sposobnosti za plovidbu putničkog broda; - Poznavanje sustava za zaštitu i sigurnost kojima se sprečava neovlašteni pristup; |
| 5. analizirati prijave koje daju putnici (tj. nepredviđene pojave, vrijeđanja, vandalizam) kako bi se moglo primjereno reagirati na njih | - Poznavanje prava putnika i pritužbi putnika te rizika za okoliš povezanih s putničkim prijevozom; - Sposobnost sprečavanja putnika i posade u onečišćavanju okoliša; - Sposobnost rješavanja pritužbi i upravljanja sukobima; - Sposobnost komuniciranja s brodskim osobljem i svim stranama koje sudjeluju u komunikaciji. |
| 6. nadzirati sigurno kretanje putnika pri ukrcavanju i iskrcavanju | - Poznavanje postupaka koji se primjenjuju prije i tijekom ukrcaja i iskrcaja putnika; - Sposobnost upravljanja brodskim osobljem u pogledu postavljanja opreme za ukrcaj i iskrcaj te nadzora nad postupcima ukrcaja i iskrcaja i sposobnost primjene sigurnosnih mjera. |
| 7. nadzirati putnike u izvanrednim situacijama | - Poznavanje postojeće opreme za spašavanje u izvanrednim situacijama, poznavanje postupaka kojih se treba pridržavati u slučaju prodora vode, požara, pada osobe u vodu, evakuacije koja uključuje upravljanje kriznim situacijama i velikim brojem ljudi, te poznavanje pružanja medicinske prve pomoći na brodu; - Sposobnost organiziranja postupaka u slučaju propuštanja vode, požara, pada osobe u vodu, sudara i evakuacije, što uključuje upravljanje kriznim situacijama i velikim brojem ljudi, sposobnost korištenja opremom za spašavanje u izvanrednim situacijama i sposobnost pružanja medicinske prve pomoći na brodu. |
| 8. djelotvorno komunicirati s putnicima | - Poznavanje standardiziranih komunikacijskih izraza za evakuaciju putnika u slučaju izvanredne situacije; - Sposobnost ponašanja i korištenja govora usmjerena na pružanje usluga. |
| 6. Komunikacija |  |
| 6.3 Brodovođa mora biti osposobljen poticati uravnoteženo i druželjubivo radno okruženje na brodu. |  |
| 1. osigurati dobro društveno radno okruženje | - Poznavanje relevantnih pravila koja se primjenjuju na osposobljavanje i obrazovanje studenata, naučnika i pripravnika; - Sposobnost usmjeravanja studenata, naučnika i pripravnika na različitim razinama; |
| 7. Zdravlje i sigurnost, prava putnika i zaštita okoliša |  |
| 7.2 Brodovođa mora biti osposobljen održavati sigurnost i zaštitu osoba na brodu, uključujući izravnu pomoć osobama s invaliditetom i osobama smanjene pokretljivosti |  |
| 2. organizirati vježbe osposobljavanja za upravljanje krizama u pogledu ponašanja u izvanrednim situacijama, npr. u slučaju požara, upozorenja o prodoru vode, eksplozije, sudara, pada osobe u vodu i evakuacije | - Poznavanje postupaka za izvanredne situacije; - Sposobnost davanja uputa članovima posade o postupcima za izvanredne situacije; - Sposobnost organiziranja periodičnog osposobljavanja posade na brodu kao pripreme za krizne situacije, uključujući organiziranje vježbe gašenja požara i napuštanja broda. |
| 6. organizirati pomoć osobama s invaliditetom i osobama smanjene pokretljivosti | - Poznavanje zahtjeva i uputa iz važećih propisa - Sposobnost pružanja i organiziranja izravne pomoći osobama s invaliditetom i osobama smanjene pokretljivosti. |

I.D – Dopunske osposobljenosti

I.D.1 – Stručnjak za putničku plovidbu

| NASTAVNE CJELINE/TEME | ISHODI UČENJA |
| --- | --- |
| 1. Stručnjak mora biti osposobljen organizirati upotrebu opreme za spašavanje na putničkim brodovima. |  |
| 1. organizirati korištenje opreme za spašavanje | - Poznavanje planova za kontrolu sigurnosti, uključujući: • sigurnosni raspored i sigurnosni plan i • planove i postupke u slučaju izvanrednih situacija; - Poznavanje opreme za spašavanje i njezinih funkcija i sposobnost pokazivanja primjene opreme za spašavanje; - Poznavanje prostora dostupnih putnicima smanjene pokretljivosti - Sposobnost pokazivanja primjene opreme za spašavanje za putnike, uključujući putnike smanjene pokretljivosti. |
| 2. Stručnjak mora biti sposoban primijeniti sigurnosne upute i poduzeti potrebne mjere za zaštitu putnika općenito, posebno u izvanrednim situacijama (npr. evakuacija, šteta, sudar, nasukavanje, požar, eksplozija ili druge situacije u kojima bi moglo doći do panike), uključujući pružanje izravne pomoći osobama s invaliditetom i osobama smanjene pokretljivosti u skladu s važećim zahtjevima osposobljavanja i uputama (npr. Prilog IV. Uredbi (EU) br. 1177/2010). |  |
| 1. primijeniti sigurnosne upute. | - Sposobnost praćenja sigurnosnih sustava i opreme te organiziranja provjera i nadzora sigurnosne opreme putničkog broda, uključujući naprave za disanje; - Sposobnost vođenja vježbi za izvanredne situacije; - Sposobnost davanja uputa članovima posade i brodskom osoblju koji u skladu sa sigurnosnim rasporedom imaju određenu ulogu o korištenju opreme za spašavanje, putova za evakuaciju, zbornih mjesta i prostora za evakuaciju u slučaju izvanredne situacije; - Sposobnost informiranja putnika na početku putovanja o kodeksu ponašanja i sadržaju plana sigurnosti. |
| 2. poduzimati potrebne mjere za zaštitu putnika općenito i u izvanrednim situacijama. | - Sposobnost primjene planiranja sigurnosnog rasporeda za evakuaciju dijelova broda ili cijelog broda, uzimajući u obzir različite krizne situacije (npr. dim, požar, prodor vode, opasnost za stabilitet broda i opasnosti koje proizlaze iz tereta koji se prevozi na brodu); - Poznavanje načela upravljanja kriznim situacijama i velikim brojem ljudi te upravljanja sukobima. |
| 3. pružati pomoć i davati upute kako bi se osobe s invaliditetom i putnici smanjene pokretljivosti mogli ukrcati, boraviti na brodu i sigurno se iskrcati. | - Poznavanje pristupačnosti broda, prostora na brodu koji su prikladni za osobe s invaliditetom i osobe smanjene pokretljivosti, uključujući njihove posebne potrebe s obzirom na npr. putove za evakuaciju i ispravno određivanje tih prostora u planovima sigurnosti; - Sposobnost provedbe pravila o nediskriminirajućem pristupu i planiranju sigurnosnog rasporeda u pogledu osoba s invaliditetom i osoba smanjene pokretljivosti te svih zahtjeva osposobljavanja iz važećih propisa (npr. Prilog IV. Uredbi (EU) br. 1177/2010). |
| 3. Stručnjak mora biti osposobljen komunicirati na osnovnom engleskom jeziku. |  |
| 1. komunicirati u vezi s pitanjima povezanima sa sigurnošću na osnovnom engleskom jeziku. | - Poznavanje osnovnog engleskog rječnika i izgovora izraza prikladnih za usmjeravanje svih osoba na brodu u standardnim situacijama i za uzbunjivanje i usmjeravanje tih osoba u slučaju izvanrednih situacija; - Sposobnost korištenja osnovnog engleskog rječnika i izgovora izraza prikladnih za usmjeravanje svih osoba na brodu u standardnim situacijama i za uzbunjivanje i usmjeravanje tih osoba u slučaju izvanrednih situacija. |
| 4. Stručnjak mora biti osposobljen ispuniti relevantne zahtjeve iz važećih pravila za prijevoz putnika, posebice u pogledu prava putnika (npr. Uredba (EU) br. 1177/2010). |  |
| 1. pružati pomoć putnicima u pogledu prava putnika | - Poznavanje pravila za prijevoz unutarnjim plovnim putovima koja su utvrđena važećim pravilima (npr. Uredbom (EU) br. 1177/2010), osobito u pogledu nediskriminacije među putnicima s obzirom na uvjete prijevoza koje nude prijevoznici, prava putnika u slučajevima otkaza ili kašnjenja, minimalnih informacija koje treba dati putnicima, postupanja s pritužbama i općih pravila o izvršenju; - Sposobnost informiranja putnika o primjenjivim pravima putnika; - Sposobnost provedbe primjenjivih postupaka za pružanje pristupa i profesionalne pomoći. |

I.D.2 – Stručnjak za ukapljeni prirodni plin (LNG)

| NASTAVNE CJELINE/TEME | ISHODI UČENJA |
| --- | --- |
| 1. Stručnjak mora biti osposobljen osigurati usklađenost sa zakonodavstvom i standardima primjenjivima na brod koji kao gorivo upotrebljava ukapljeni prirodni plin te s ostalim relevantnim zdravstvenim i sigurnosnim propisima. |  |
| 1. osigurati usklađenost s relevantnim zakonodavstvom i standardima primjenjivima na brod koji kao gorivo upotrebljava LNG | - Poznavanje propisa koji se odnose na broda koji kao gorivo upotrebljavaju LNG, primjerice, relevantnih pravila plovidbe, relevantnih propisa i tehničkih zahtjeva te Europskog sporazuma o međunarodnom prijevozu opasnih tvari unutarnjim plovnim putovima (ADN); - Poznavanje pravila klasifikacijskog društva; - Sposobnost nalaganja i praćenja operacija koje provode članovi posade kako bi se na broda osigurala usklađenost sa zakonodavstvom i standardima koji se primjenjuju na broda koji kao gorivo upotrebljavaju LNG, a osobito u slučaju postupka opskrbe broda LNG-om. |
| 2. osigurati uskla-đenost s drugim relevantnim zdravstvenim i sigurnosnim propisima pri plovidbi i kad je brod privezano. | - Poznavanje relevantnih zdravstvenih i sigurnosnih propisa, uključujući relevantne lokalne zahtjeve i odobrenja, osobito u područjima luka; - Sposobnost nalaganja i praćenja operacija koje provode članovi posade kako bi se osigurala usklađenost s drugim relevantnim zdravstvenim i sigurnosnim propisima. |
| 2. Stručnjak mora biti osposobljen biti svjestan posebnih aspekata koje treba uzeti u obzir pri upotrebi LNG-a, prepoznati rizike i upravljati njima. |  |
| 1. prepoznati određene aspekte koje treba uzeti u obzir, a koji se odnose na posebne karakteristike LNG-a. | - Poznavanje definicije, sastava i kvalitativnih svojstava LNG-a iz sigurnosno- tehničkog lista (SDS): fizikalna svojstva i karakteristike proizvoda te njegove karakteristike koje se odnose na okoliš; - Poznavanje odgovarajuće temperature skladištenja, plamišta, graničnih vrijednosti eksplozivnosti i karakteristika tlaka, kritičnih temperatura, povezanih opasnosti, atmosferskih uvjeta, kriogeničnih svojstava, ponašanja LNG-a u zraku, isparavanja i inertnog plina, npr. dušika. |
| 2. prepoznati rizike i upravljati njima. | - Poznavanje planova sigurnosti, opasnosti i rizika, uključujući poznavanje rasporeda za uzbunu i sigurnosnih zadaća povezanih s njim; - Sposobnost provođenja upravljanja rizikom, dokumentiranja sigurnosti na brodu (uključujući plan sigurnosti i sigurnosne upute), procjenjivanja i nadziranja opasnih prostora i zaštite od požara te sposobnost korištenja osobne zaštitne opreme. |
| 3. Stručnjak mora biti osposobljen upravljati sustavima koji se odnose na ukapljeni prirodni plin na siguran način. |  |
| 1. upravljati na siguran način sustavima na brodu koji se odnose na LNG, a koji su povezani sa sustavima na brodu. | - Poznavanje tehničkih aspekata sustava za LNG kao što su: • opća konfiguracija i priručnik za upotrebu, • sustav za opskrbu broda LNG-om, • oprema za kontrolu izlijevanja, • sustav za sprečavanje širenja LNG-a, • sustav za pripremanje plina, • sustav cijevi za LNG, • sustav za opskrbu plinom, • koncept strojarnice, • sustav za ventilaciju, • temperatura i tlak (kako čitati dijagram distribucije tlaka i temperature), • ventili (osobito glavni ventil za plinsko gorivo), pretlačni ventili • kontrolni, nadzorni i sigurnosni sustavi, znakovi za uzbunu otkrivanje plina i suhe kočne spojke; - Sposobnost prikazivanja načina djelovanja LNG-a, očitavanja tlaka i temperature, upravljanja stripiranjem, sprečavanjem širenja, opskrbom plinom, ventilacijom, cjevovodnim i sigurnosnim sustavima, ventilima te sposobnost upravljanja isparavanjem LNG-a. |
| 4. Stručnjak mora biti osposobljen osigurati redovitu provjeru sustava za LNG. |  |
| 1. obavljati i pratiti redovite provjere sustava za LNG. | - Poznavanje održavanja i praćenja sustava za LNG; - Poznavanje mogućih neispravnosti i znakova za uzbunu; - Sposobnost obavljanja svakodnevnog održavanja, tjednog održavanja, redovitog periodičnog održavanja, otklanjanja neispravnosti i dokumentiranja radova na održavanju. |
| 5. Stručnjak mora biti osposobljen poduzimati radnje za opskrbu LNG-om na siguran i kontroliran način. |  |
| 1. obavljati i pratiti postupke opskrbe ukapljenim prirodnim plinom na siguran način. | - Poznavanje: • identifikacijskih oznaka u skladu s relevantnim pravilima plovidbe i lučkim propisima, • uvjeta za pristajanje i privezivanje za potrebe opskrbe ukapljenim prirodnim plinom, • postupka opskrbe LNG-om, • ispiranja sustava za LNG, • relevantnih kontrolnih popisa i potvrde o isporuci, • sigurnosnih mjera pri opskrbi ukapljenim prirodnim plinom i postupaka evakuacije; - Sposobnost započinjanja i praćenja postupaka opskrbe LNG-om, uključujući mjere za jamčenje sigurnog privezivanja, ispravnog položaja kablova i cijevi kako bi se izbjeglo curenje te sposobnost poduzimanja mjera za sigurno odspajanje spoja za opskrbu LNG-om ako je to u bilo kojem trenutku potrebno; - Sposobnost osiguravanja usklađenosti s relevantnim propisima o sigurnosnom području; - Sposobnost prijavljivanja započinjanja postupka opskrbe LNG-om i obavljanja sigurne opskrbe u skladu s priručnikom, uključujući sposobnost praćenja tlaka, temperature i razine LNG-a u tankovima; - Sposobnost ispiranja sustava cijevi, zatvaranja ventila i odspajanja broda od postrojenja za opskrbu ukapljenim prirodnim plinom te sposobnost prijavljivanja završetka postupka nakon završetka opskrbe ukapljenim prirodnim plinom. |
| 6. Stručnjak mora biti osposobljen pripremiti sustav za LNG za održavanje broda. |  |
| 1. pripremiti sustav za LNG za održavanje broda i za ponovnu upotrebu. | - Poznavanje ispravnih postupaka ispiranja kao što je primjena ispuštanja plina i ispiranja sustava za LNG prije boravka u brodogradilištu; - Sposobnost obavljanja: • inertiranja sustava za LNG, • postupka za pražnjenje tanka za LNG gorivo, • prvog punjenja tanka za LNG gorivo (sušenje i hlađenje), • stavljanja u upotrebu nakon boravka u brodogradilištu. |
| 7. Stručnjak mora biti osposobljen snaći se u izvanrednim situacijama povezanima s LNG-om. |  |
| 1. primjereno reagirati u izvanrednim situacijama (kao što su izlijevanje i propuštanje LNG-a, dodir kože s tvari niske temperature, požar, nesreće povezane s prijevozom opasnih tvari s posebnim rizicima ili nasukavanje broda). | - Poznavanje hitnih mjera i sigurnosne dokumentacije na brodu (uključujući plan sigurnosti i sigurnosne upute); - Sposobnost primjerenog reagiranja u izvanrednim situacijama kao što su: • izlijevanje LNG-a na palubi, • dodir kože s LNG-om, • izlijevanja LNG-a u zatvorenim prostorima (npr. u strojarnicama), • izlijevanja LNG-a ili curenja prirodnog plina u prostorima između pregrada (npr. u tankovima za gorivo s dvostrukom stijenkom, cijevima s dvostrukom stijenkom), • požar u blizini tankova za LNG gorivo ili u strojarnicama, • porast tlaka u sustavima cijevi nakon aktivacije isključivanja u slučaju nužde u slučaju neminovnog ispuštanja ili ispuhivanja plina; - Poznavanje posebnih rizika povezanih s prijevozom opasnih tvari i nasukavanjem ili sudarom broda; - Sposobnost poduzimanja hitnih mjera i hitnih mjera za nadzor na daljinu, npr. kako bi se ispravno nadzirao požar povezan s LNG-om, požar lokve, požar mlaza i bukteći požar. |

I.D.3 – Radiooperater

| NASTAVNA CJELINA/TEMA | ISHOD UČENJA |
| --- | --- |
| 1. Član posade mora imati znanje o osnovnim značajkama usluge radiotelefonije na unutarnjim plovnim putovima |  |
| 1. Vrste kategorija usluge | - Komunikacija s broda na brod; - Nautičke informacije; - Komunikacija s broda u lučku kapetaniju; - Komunikacija na brodu. |
| 2. Vrste komunikacija | - Nezgoda, hitni slučaj i sigurnosna komunikacija; - Rutinska komunikacija; - Digitalni selektivni poziv (DSC). |
| 3. Vrste stanica | - Brodske stanice; - Kopnene stanice; - Ručna oprema za radiotelefoniju. |
| 4. Osnovno poznavanje frekvencija i pojasa frekvencija | - Koncept frekvencije i radiokanala; simpleks, poludupleks i dupleks; - Prenošenje VHF frekvencija. |
| 5. Osnovno poznavanje ATIS šifre | 1. Svrha i kreiranje ATIS šifre 2. Povezanost šifre s pozivnim znakom |
| 6. Smještaj kanala | - Razmještaj kanala za VHF telefoniju; - Dvostruka straža; - Ograničenja napajanja. - Kanali i frekvencije koje se koriste na unutarnjim plovnim putovima u Republici Hrvatskoj. |
| 7. Osnovno znanje postojećih regulativa i publikacija: | - Odgovornost pri upotrebi radioopreme; - Povjerljivost komunikacije; - Obavezna dokumentacija; - „Vodič vezan uz usluge radiotelefonije na unutarnjim plovnim putovima“ ; - Nacionalne i internacionalne regulative i sporazuma koji određuju uslugu radiotelefonije; - Ostale nacionalne publikacije. |
| 2. Član posade mora imati praktično znanje i sposobnost upotrebljavanja osnovne opreme brodske stanice |  |
| 1. Radiooprema | - Odgovornost pri upotrebi radioopreme; - Pvjerljivost komunikacije; - Obavezna dokumentacija; - „Vodič vezan uz usluge radiotelefonije na unutarnjim plovnim putovima“ ; - Nacionalne i internacionalne regulative i sporazuma koji određuju uslugu radiotelefonije; - Ostale nacionalne publikacije. |
| 2. Antene | - Tipovi; - Pozicioniranje; - Instalacije; - Konektori i napajači; - Održavanje. |
| 3. Opskrba energijom | - Različite vrste opskrbe energijom; - Karakteristike; - Zamjena baterija; - Održavanje. |
| 3. Detaljno znanje komunikacijskih procedura |  |
| 1. Komunikacijske procedure | - Poredak prioriteta; - Nesreća; - Hitni slučaj; - Sigurnost; - Rutina; - Metode zvanja stanice uslugom radiotelefonije; - Potvrda primitka poruke; - Posebna procedura za pozive; - Standardni izrazi za komunikaciju i metode međunarodnog izražavanja kako je određeno u „Vodiču vezanom uz usluge radiotelefonije na unutarnjim plovnim putovima“ (CCNR / DC). |

I.D.4 – Posebno odobrenje za plovidbu uz pomoć radara

| NASTAVNE CJELINE/TEME | ISHOD UČENJA |
| --- | --- |
| 1. Zapovjednik koji plovi uz pomoć radara mora biti osposobljen poduzeti odgovarajuće radnje u vezi s plovidbom uz pomoć radara prije isplovljavanja. |  |
| 1. pripremiti početak putovanja i korištenje radarskog uređaja i pokazivača brzine okretanja za plovidbu, osobito u uvjetima smanjene vidljivosti | - Opće poznavanje radijskih valova i poznavanje načela rada radara, posebice: • brzine širenja radijskih valova, • odbijanja radijskih valova, • ključnih parametara radarskih uređaja (radno frekvencijsko područje, snaga odašiljanja, trajanje pulsa, brzina okretanja antene, karakteristike antene, dimenzije zaslona i ljestvice dometa, minimalni domet, radijalna razlučivost i azimutska razlučivost itd.); - Opće poznavanje načela rada pokazivača brzine okretanja i njihove primjene; - Sposobnost uključivanja i prilagodbe radarskih uređaja te upravljanja njima, primjerice funkcijama ugađanja, pojačanja, svjetline, uključivanja/stanja pripravnosti i dometa, te sposobnost korištenja pokazivačima brzine okretanja u unutarnjoj plovidbi te osiguravanja ispravnog korištenja. |
| 2. Zapovjednik koji plovi uz pomoć radara mora biti osposobljen tumačiti informacije sa zaslona radara i analizirati ih. |  |
| 1. tumačiti informacije sa zaslona radara s obzirom na vlastiti položaj i položaj drugih broda | - Sposobnost tumačenja informacija sa zaslona rada ispravnim utvrđivanjem: • položaja antene na zaslonu i pramčanice, • postavljanja pozicije, kursa i smjera kretanja vlastitog broda, • određivanja udaljenosti i dometa; - Sposobnost tumačenja ponašanja drugih sudionika u prometu (stacionarnog broda, broda koji dolazi iz suprotnog smjera i broda koji se kreće u istom smjeru). |
| 2. analizirati druge informacije dobivene radarom | - Sposobnost analiziranja informacija dobivenih radarom, primjerice pramčanice (HL), elektroničke azimutne linije (EBL), daljinskih kružnica i promjenjive daljinske kružnice (VRM), tragova radarskog cilja, decentriranja i usporednih linija (P-linije), te sposobnost objašnjavanja radarske slike; - Poznavanje ograničenja informacija dobivenih radarskim uređajima; - Sposobnost tumačenja nepomičnih objekata i objekata u kretanju koji su prikazani na zaslonu radara. |
| 3. Zapovjednik koji plovi uz pomoć radara mora biti osposobljen umanjiti smetnje različitog porijekla. |  |
| 1. utvrditi i smanjiti smetnje koje dolaze s vlastitog broda | - Poznavanje smetnji koje se mogu prouzročiti razdvajanjem ili podjelom snopa zraka antene, učincima stvaranja sjene (slijepi sektori) ili višestrukim odrazima (npr. u području prostora za teret); - Sposobnost poduzimanja mjera kako bi se smanjile smetnje koje dolaze s vlastitog broda. |
| 2. utvrditi i smanjiti smetnje koje dolaze iz okoline | - Poznavanje smetnji koje nastaju zbog kiše ili valova, raspršenih polja (npr. mostova), višestrukih odraza, lažnih/prividnih jeka, dalekovoda, stvaranja radarskih sjena i učinaka višestaznog širenja; - Sposobnost poduzimanja mjera za smanjenje smetnji koje dolaze iz okoline (korištenjem prigušivača šuma uzrokovanog kišom Anti-Rain Clutter/FTC i prigušivača šuma uzrokovanog valovima Anti-Sea Clutter/STC). |
| 3. utvrditi i smanjiti smetnje koje dolaze s drugih radarskih uređaja | - Poznavanje pojave smetnji koje su prouzročili drugi radarski uređaji; - Sposobnost poduzimanja mjera kako bi se uklonile smetnje koje dolaze s drugih radarskih uređaja (interference rejection/ IR). |
| 4. Zapovjednik koji plovi uz pomoć radara mora biti osposobljen ploviti uz pomoć radara uzimajući u obzir važeća pravila koja se primjenjuju na unutarnju plovidbu te u skladu s pravilima kojima se utvrđuju zahtjevi za plovidbu uz pomoć radara (kao što su zahtjevi o broju članova osoblja ili tehnički zahtjevi za broda). |  |
| 1. primijeniti pravila kojima se uređuje korištenje radara | - Poznavanje posebnih pravila o korištenju radara iz važećih pravila koja se primjenjuju na unutarnju plovidbu i iz važećih pravila plovidbe (npr. plovidba u situacijama smanjene vidljivosti, korištenje radara kad vidljivost nije smanjena i obvezno korištenje radara pri plovidbi) te poznavanje korištenja VHF radio veze, zvučnih signala i dogovora o smjeru plovidbe; - Poznavanje tehničkih zahtjeva za brod koji koristi radarski uređaj u skladu s važećim tehničkim zahtjevima kao što su ES-TRIN (europski standard kojim se utvrđuju tehnička pravila za broda unutarnje plovidbe); - Sposobnost ispravnog korištenja radarskog uređaja, pokazivača brzine okretanja i sustava Inland ECDIS u kombinaciji s radarom - Poznavanje zahtjeva u pogledu posade u situacijama smanjene vidljivosti i dobre vidljivosti; - Sposobnost primjerenog dodjeljivanja zadaća članovima posade i davanja odgovarajućih uputa. |
| 5. Zapovjednik koji plovi uz pomoć radara mora biti osposobljen snaći se u posebnim okolnostima kao što su gust promet, otkazivanje uređaja, opasne situacije. |  |
| 1. primjereno reagirati u iznimnim okolnostima kao što su gust promet, otkazivanje uređaja i druge nejasne ili opasne prometne situacije | - Poznavanje mogućnosti reagiranja u situacijama s jako gustim prometom; - Sposobnost poduzimanja odgovarajućih mjera u situacijama s jako gustim prometom; - Poznavanje mjera ublažavanja posljedica i primjerenih obrazaca reakcije u slučaju otkazivanja uređaja; - Sposobnost reagiranja u slučaju otkazivanja uređaja; - Poznavanje mogućih mjera koje treba poduzeti u slučaju bilo kakvih nejasnih ili opasnih prometnih situacija; - Sposobnost reagiranja u slučaju bilo kakve nejasne ili opasne prometne situacije. |

I.D.5 – Posebno odobrenje za plovidbu vodnim putovima pomorskog karaktera

| NASTAVNA CJELINA/TEMA | ISHOD UČENJA |
| --- | --- |
| 1. Zapovjednik koji plovi na unutarnjim plovnim putovima pomorskog karaktera mora biti sposoban raditi s aktualnim kartama i mapama, obavijestima za zapovjednike brodica i pomorce te drugim publikacijama koje se odnose na plovne putove pomorskog karaktera. |  |
| 1. koristiti informacije dobivene iz posebnih izvora nautičkih informacija i pravila primjenjiva na unutarnje plovne putove pomorskog karaktera | 1. Poznavanje primjene nautičkih karata i mapa unutarnjih plovnih putova pomorskog karaktera 2. Sposobnost korištenja nautičkim kartama i mapama unutarnjih plovnih putova pomorskog karaktera i njihove ispravne primjene za uzimanje u obzir čimbenika koji se odnose na preciznost očitavanja karte, primjerice, datum karte, simboli, mjerenja dubine, opis dna, ucrtane dubine i hidrografske nule te sposobnost korištenja međunarodnim standardima za karte kao što je ECDIS 3. Poznavanje zemaljske i satelitske navigacije za određivanje zbrojene plovidbe, peljarenja, koordinata, geodetske širine i duljine, horizontalnog geodetskog datuma, razlike geografske širine i duljine, prijeđenog puta i brzine preko dna, strana svijeta, kursa, kursa preko dna, kompasnog kursa korigiranog za zanošenje broda koje je posljedica smjera i jačine vjetra, pramčanog i horizontalnog kuta, određivanje kursa, određivanje kursa uz učinak vjetra i struje, određivanje kursa uz učinak struje te ucrtavanja položaja plovidbe na liniji i azimuta; 4. Sposobnost korištenja obavijestima za zapovjednike brodica i pomorce te drugim uslugama informacija kao što su peljari, vodiči za planiranje, popisi svjetala, pomorske sigurnosne informacije (MSI); 5. Poznavanje prometnih propisa koji se primjenjuju na unutarnjim plovnim putovima pomorskog karaktera, uključujući relevantne dijelove Međunarodnih propisa za izbjegavanje sudara na moru; 6. Poznavanje pravila koja se primjenjuju u izvanrednim situacijama na unutarnjim plovnim putovima pomorskog karaktera; 7. Sposobnost korištenja pomorskom opremom koja je predviđena posebnim propisom. |
| 2. Zapovjednik koji plovi na unutarnjim plovnim putovima pomorskog karaktera mora biti sposoban služiti se podacima o razini morskih mijena, plimnim strujama, razdobljima i ciklusima morskih mijena, vremenima plimnih struja i morskih mijena te varijacijama u estuariju |  |
| 1. poštovati morske mijene, plimne struje, vremensku prognozu i uvjete prije isplovljavanja i pri plovidbi | 1. Poznavanje publikacija i informacija za predviđanje morskih mijena i struja, primjerice, tablica morskih mijena, predviđanja plime za podređene stanice, informacija o ledu, visokom/niskom vodostaju, privezištima i imenika luka, radi utvrđivanja vodostaja, smjera i jačine struja te raspoložive dubine 2. Poznavanje učinaka vremenskih uvjeta, oblika kopna i drugih čimbenika na plimne struje 3. Sposobnost utvrđivanja učinka razine morskih mijena, struje, vremenskih uvjeta i valova na planirano putovanje radi sigurne plovidbe |
| 3. Zapovjednik koji plovi na unutarnjim plovnim putovima pomorskog karaktera mora biti sposoban služiti se sustavom SIGNI (Signalisation de voies de Navigation Intérieure) i uslugama IALA-e (International Association of Marine Aids to Navigation and Lighthouse Authorities) za sigurnu plovidbu unutarnjim plovnim putovima pomorskog karaktera |  |
| 1. koristiti se sustavom SIGNI (Signalisation de voies de Navigation Intérieure), uslugama IALA-e (International Association of Marine Aids to Navigation and Lighthouse Authorities) ili drugim lokalnim sustavima oznaka i signala | 1. Poznavanje sustava plutačâ u regiji A sustava IALA-e, sustavâ oznakâ i signalâ kao što su smjer i brojčana oznaka plutače, oznake objekata i nadgrađa, bočne i glavne oznake, plutače na mjestu račvanja, dopunske oznake, oznake opasnih točaka i prepreka, oznake kursa plovnog puta, kanala i ulazâ u luke, svjetleće plutače i karakteristike njihova svjetla 2. Sposobnost korištenja sustava oznaka i signala za utvrđivanje položaja odgovarajućeg plovnog objekta u plovnom putu s obzirom na lokalne okolnosti i uvjete |

I.D.6 – Rukovatelj plutajućeg postrojenja

| NASTAVNE CJELINE/TEME | ISHOD UČENJA |
| --- | --- |
| Upravljanje plutajućim postrojenjem i izvođenje radova na plovnom putu | Manevriranje plovećom napravom za vrijeme rada; |
|  | Dnevni i noćni znaci broda, te zvučni signali u plovidbi i stajanju; |
|  | Rukovanje palubnim uređajima tehničkog broda; |
|  | Preventivne mjere prilikom postavljanja tehničkih broda; |
|  | Izvođenje radova bagerima; |
|  | Erozija, vrste erozije, riječna erozija; |
|  | Redukcija vodostaja na uvjetni nivo, relativna i apsolutna kota vode; |
|  | Pad rijeke (relativni i apsolutni), orijentacijske vrijednosti padova na pojedinim dijelovima unutarnjih plovnih putova; |
|  | Opći pojmovi o regulacijama rijeka; |
|  | Regulacioni radovi na plovnom putu, vrste, materijali i način izvođenja. |

I.D.7 – Poseban program za radiooperatera – prekvalifikacija pomorske osposobljenosti

| NASTAVNA CJELINA/TEMA | ISHOD UČENJA |
| --- | --- |
| 1. Član posade mora imati znanje o osnovnim značajkama usluge radiotelefonije na unutarnjim plovnim putovima |  |
| 1. Vrste komunikacija | 1. Digitalni selektivni poziv (DSC). |
| 2. Osnovno poznavanje ATIS šifre | 1. Svrha i kreiranje ATIS šifre 2. Povezanost šifre s pozivnim znakom |
| 3. Smještaj kanala | 1. Razmještaj kanala za VHF telefoniju; 2. Dvostruka straža; 3. Kanali i frekvencije koje se koriste na unutarnjim plovnim putovima u Republici Hrvatskoj. |
| 4. Osnovno znanje postojećih regulativa i publikacija: | 1. „Vodič vezan uz usluge radiotelefonije na unutarnjim plovnim putovima“ ; 2. Nacionalne i internacionalne regulative i sporazuma koji određuju uslugu radiotelefonije; 3. Ostale nacionalne publikacije. |
| 2. Član posade mora imati praktično znanje i sposobnost upotrebljavanja osnovne opreme brodske stanice |  |
| 1. Radiooprema | 1. „Vodič vezan uz usluge radiotelefonije na unutarnjim plovnim putovima“ ; 2. Nacionalne i internacionalne regulative i sporazuma koji određuju uslugu radiotelefonije; 3. Ostale nacionalne publikacije. |
| 2. Komunikacijske procedure | 1. Standardni izrazi za komunikaciju i metode međunarodnog izražavanja kako je određeno u „Vodiču vezanom uz usluge radiotelefonije na unutarnjim plovnim putovima“ (CCNR / DC). |

I.E – Osnove sigurnosti na brodu

Izvođenje programa izobrazbe iz ovog priloga, mora osigurati veći broj sati za praktičnu nastavu, dok teorijska nastava treba nadopuniti praktičnu.

Izvođenje programa izobrazbe iz ovog priloga mora trajati najmanje tri dana, a najviše pet dana.

| NASTAVNE CJELINE/TEME |  | ISHOD UČENJA | BROJ SATI |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | PREDAVANJA | VJEŽBE |
| - Upotreba opreme za spašavanje života |  |  |  |  |
| Oprema za spašavanje života na brodu |  | sažeto prikazati moguću opremu za spašavanje života na brodu i njenih funkcija |  |  |
| Opasnosti nakon pada u vodu |  | Identificirati sljedeće: o opasnosti za osobe u vodi koji nastaju kao posljedica struje i temperature vode te broda u okolini; o opasnost od podhlađivanja; o opasnosti od hladnog šoka; Identificirati probleme pri vađenju osoba iz vode; Demonstrirati mjere prve pomoći u slučajevima pothlađivanja |  |  |
| Prsluk za spašavanje |  | Objasniti sastav i funkciju prsluka za spašavanje, demonstrirati provjeru ispravnosti i ispravno oblačenje prsluka za spašavanje Izvesti praktične vježbe za razvijanje i naknadno ponovno pakiranje prsluka za spašavanje; uključujući, ako je moguće, aktiviranje prsluka za spašavanje u vodi |  |  |
| Minimalan broj sati |  |  | 6 sati |  |
| - Posebno radno okruženje na brodu |  |  |  |  |
| Sigurno kretanje na brodu |  | nabrojiti i objasniti osobnu zaštitnu opremu: identificirati ispravan izbor zaštitne obuće, demonstrirati korištenje strmih stepeništa/ljestava, identificirati prostorna ograničenja na brodu, opasnosti pri kretanju bočnim palubama, opasnosti pri ulasku u zatvorene prostore (npr. dvobok), opasnosti koje predstavljaju pokretni dijelovi (npr. u strojarnici, kormilarnica ili radarska antena) |  |  |
| Situacije hitnosti na brodu |  | opisati i organizirati raspored straže, odabrati rute za izlaz u nuždi, objasniti ponašanje u uvjetima skučenog prostora pri operacijama spašavanja; rješavanje gubitka osoblja: identificirati hitne mjere zapovjednika broda; opisati načine obavljanje poziva u slučaju opasnosti i ostale komunikacije u slučaju hitnosti upotrebom standardnih fraza na engleskom jeziku danih u prilogu ovog programa |  |  |
| Rad sa užadima na brodu |  | Prepoznati opasnosti pri radu sa vitlima, navesti osobnu zaštitnu opremu: identificirati pravilne rukavice Demonstrirati praktične vježbe rada sa užadima |  |  |
| Minimalan broj sati |  |  | 3 sata |  |
| - Protupožarna zaštita na brodu |  |  |  |  |
| Protupožarna oprema na brodu |  | navesti i opisati protupožarnu opremu na brodu i demonstrirati način upotrebe |  |  |
| Upotreba ručnih protupožarnih aparata |  | Demonstrirati upotrebu protupožarnih aparata za lokalno gašenje |  |  |
| Minimalan broj sati |  |  | 2 sata |  |
| Rizici uzrokovani bukom |  |  |  |  |
| Izvori buke na brodu |  | Poznavati izvore buke na brodu i klasifikacija nivoa glasnoće |  |  |
| Rizici od izlaganja buci |  | Identificirati štetne učinke na zdravlje kratkog ili dugotrajnog izlaganja buci (npr. u strojarnici, crpkama za teret) |  |  |
| Zaštita sluha |  | Navesti vrste zaštite sluha; demonstrirati ispravno stavljanje aparata za zaštitu sluha |  |  |
| Minimalan broj sati |  |  | 2 sata |  |
| Rukovanje opasnim tvarima na brodu |  |  |  |  |
| Vrste opasnih tvari na brodu i rad s njima | Objasniti način pregleda opasnih tvari na brodu: rad, skladištenje i zbrinjavanje boja i lakova, sredstva za čišćenje, opasnih tvari (kao teret) |  |  |  |
| Zdravstveni rizici pri rukovanju opasnim tvarima | Objasniti utjecaji opasnih tvari na brodu na ljudsko tijelo |  |  |  |
| Zaštita od navedenih opasnosti | Primjeniti moguće mjere zaštite od opasnosti: načine ventilacije, odgovarajuću zaštitu disanja, odgovarajuću zaštitu kože sa zaštitnim odijelima i rukavicama demonstracija vježbi kao što je umjetno disanje i masaža srca ili bandažiranje |  |  |  |
| Minimalan broj sati |  |  | 3,5 sati |  |
| Standardne fraze za komunikaciju naznačene |  |  |  |  |
| Standardne fraze za komunikaciju naznačene | Osoba mora biti sposobna upotrijebiti slijedeće rečenice na engleskom jeziku: There is a dangerous situation. The ship is on fire. The ship is aground. The ship has collided. The ship is flooding. Someone has fallen overboard. I need assistance. There is a medical emergency. |  |  |  |
| UKUPNO |  |  | 16,5 sati |  |

I.F – Rekreacijska plovidba

| PRILOG | I.F.1 | I.F.2 | I.F.3 | I.F.4 | I.F.5 | I.F.6 | I.F.7 | I.F.8 | I.F.9 | I.F.10 | I.F.11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. PLOVIDBA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| POMAGALA ZA NAVIGACIJU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NAVIGACIJSKE KARTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Papirnate navigacijske karte |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Elektronske navigacijeske karte |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sadržaj navigacijske karte |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vrste elektronskih karata |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Korištenje navigacijskih karti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Inland ECDIS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PRIRUČNICI ZA NAVIGACIJU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Daljinar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Popis mostova |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ostali priručnici |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PLOVNI PUTOVI I BALISAŽA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Plovni putovi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Balisaža |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SVJETLA I OZNAKE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Oznake lateralnog sustava |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Oznake za račvanje plovnog puta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Oznake usamljenih opasnosti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Oznake sigurnih voda |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Oznake kardinalnog sustava |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ostale oznake |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Znakovi za reguliranje plovidbe (CEVNI) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| KOMPAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podjela kompasa po konstrukciji i namjeni |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Svojstva magnetskih kompasa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pogreške magnetskih kompasa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SATELITSKI NAVIGACIJSKI SUSTAVI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GPS, Glonass |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Određivanje položaja GPS sustavom |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RADAR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Princip rada radara |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mjerenje udaljenosti i kuta radarom |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Karakteristike radarskog sustava |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Radarske smetnje i lažni odjeci |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Svojstva objekta i jačina odjeka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Oblici radarskih slika |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Analiza i tumačenje radarske slike |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DUBINOMJER |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Princip rada |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Registriranje dubine, profil dna |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BRZINOMJER |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vrste brzinomjera |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Princip rada |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RIS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AIS sustav |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NtS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| METEOROLOGIJA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| METEOROLOŠKI ELEMENTI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Temperatura zraka, atmosferski tlak, vlažnost zraka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zračna strujanja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Oblaci i oborine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Magla i vidljivost |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opće atmosfersko kruženje, fronte, ciklone i anticiklone |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mjesni vjetrovi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stanje vode na rijekama |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vodostaji na rijekama |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sektori - posebne dionice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pojave leda |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ograničenja i zabrane plovidbe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zimovnici i skloništa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PLANIRANJE PLOVIDBE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Priprema i izbor plovnog puta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Elementi plana plovidbe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Analiza utjecajnih čimbenika na plovilo u plovidbi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Provedba putovanja i nadzor provedbe plana putovanja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NESREĆE I NEZGODE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vrste, obilježja, načelni postupci |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sudar – neposredni postupci |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nasukanje – namjerno i slučajno |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Procjena i ograničavanje oštećenja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sprečavanje prevrtanja i/ili potonuća |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Postupak odsukanja vlastitim strojevima i tegljačima |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SREDSTVA ZA SPAŠAVANJE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vrste, količina, oprema i obilježja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Čamci i splavi za spašavanje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Osobna sredstava za spašavanje (prsluci, pojasi) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PREŽIVLJAVANJE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Postupci u čamcima i splavima za spašavanje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pružanje prve pomoći u slučaju hipotermije, smrzavanja i visokih atmosferskih temperatura |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Korištenje hrane i vode |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PRUŽANJE POMOĆI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obveza pružanja pomoći |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Suradnja sa SAR službama |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Prihvat i pružanje pomoći ljudima u vodi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. MANEVRIRANJE I IZBJEGAVANJE SUDARA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MANEVARSKA SVOJSTVA PLOVILA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vrste pogona i sredstava za usmjeravanje plovila |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Utjecaj veličine plovila |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Privezna sredstva |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VANJSKI UVJETI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vjetar, valovi, riječne struje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PLOVIDBA I MANEVRIRANJE U RAZLIČITIM UVJETIMA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Prilaz obali i plovnim objektima |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Manevriranje u rijekama i ušćima |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Plovidba u lukama i pristaništima |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Plovidba u prevodnicama |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Manevriranje i rukovanje u nevremenu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mimoilaženje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Privez i odvez |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Izbor sidrišta i sidrenje s jednim ili dva sidra, oslobađanje zamršenog sidra |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MEĐUNARODNA PRAVILA O IZBJEGAVANJU SUDARA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ciljevi i primjena pravila u svim uvjetima |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Praktičan prikaz s modelima |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Svijetla na brodovima |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dnevni znakovi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zvučni signali |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Znakovi za reguliranje plovidbe (CEVNI) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. POZNAVANJE PLOVILA I SUSTAVA NA PLOVILU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ELEMENTI KONSTRUKCIJE I KONSTRUKCIJSKA OBILJEŽJA PLOVILA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vrste i tipovi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dimenzije |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Elementi konstrukcije |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stabilitet i nosivost |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SUSTAVI NA PLOVILU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SUSTAV PROPULZIJE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vrste propulzora |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Prijenosnici snage |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vrste pogonskih uređaja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MOTORI S UNUTARNJIM IZGARANJEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vrste motora |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dijelovi motora |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sustav goriva motora |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sustav hlađenja motora |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sustav podmazivanja motora |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Usis zraka i ispuh motora |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Instrumenti za kontrolu rada |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Baterije starta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Priprema za upućivanje motora |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dijagnostika kvarova i njihovo uklanjanje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SUSTAV KALJUŽE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kaljužne pumpe, broj, ugradnja i održavanje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cjevovodi i armatura |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Alarm visokog nivoa kaljuže |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kaljužni tank |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pražnjenje kaljuže |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SUSTAV PITKE I TOPLE VODE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tank i cjevovod pitke vode |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pumpa pitke vode |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bojler |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SUSTAV SIVE I CRNE VODE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tank sive i crne vode |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Međunarodna priključnica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SUSTAV VENTILACIJE I KLIMATIZACIJE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Prirodna ventilacija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Prisilna ventilacija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Klimatizacijski uređaji |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SUSTAV GAŠENJA POŽARA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Protupožarni aparati |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ugrađeni sustavi za gašenje požara |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Detektori temperature i dima |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Protupožarna deka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Protupožarni priključak |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Detektori sadržaja plina u atmosferi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SUSTAV SIDRENJA I VEZA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sidra, sidreni lanci i užad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Užad za vez i tegalj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sidrena i pritezna vitla |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ELEKTRO SUSTAV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Baterije opće službe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Generatori |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Priključak s kopna |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OSTALA OPREMA PLOVILA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rakete |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Buktinje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dimni signali |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Radar reflektor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. RADIO-TELEFONSKA SLUŽBA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Isprave radijske telefonske postaje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Identifikacija i pozivni znak |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Radijska postaja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VHF |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opći postupak za uspostavljanje veze |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Signal za pogibelj, poziv i poruka o pogibelji (DISTRESS) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Signali i poruke o hitnosti (URGENCY) i signali i poruke o sigurnosti (SECURITE) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Red prvenstva u radio prometu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Upotreba međunarodne tablice za sricanje slova i brojeva |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Osnovna načela „Svjetskog pomorskog sustava za pogibelj i sigurnost“ – GMDSS sustava |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vodič vezan uz usluge radiotelefonije na unutarnjim plovnim putovima |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nacionalne i internacionalne regulative i sporazumi koji određuju uslugu radiotelefonije |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dvostruka straža (Dual watch), DSC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kanali i frekvencije koje se koriste na unutarnjim plovnim putovima u Republici Hrvatskoj, nautičke informacije |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ATIS šifra |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. PLOVIDBENI PROPISI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Propisi vezani uz sigurnost plovidbe red u lukama |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Poznavanje posebnih propisa i pravila plovidbe koja se primjenjuju unutarnjim vodama |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lokalna pravila |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pravila plovidbe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pravila stajanja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Isprave na rekreacijskom plovilu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Upis rereacijskog plovila u upisnik |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tehnički pregledi i osiguranje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vlasništvo i založna prava |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Unutarnje vode, vodni i plovni put |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Područje plovidbe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Posada rekreacijskog plovila |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Voditelj rekreacijskog plovila - obveze i odgovornosti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nadležnost lučkih kapetanija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Javne službe na unutarnjim vodama |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gospodarstvo na unutarnjim vodama, djelatnosti, uvjeti za obavljanje, upis plovila i obveze |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Prijava nezgode i nesreće |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Plovidbeni prekršaji |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. POMORSKA PLOVIDBA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| POMAGALA ZA NAVIGACIJU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NAVIGACIJSKE KARTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Osnovne o navigacijskim kartama oznake i sadržaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Osnovne vrste kartografskih projekcija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mercatorova karta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sadržaj navigacijske karte |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Glavni i djelomični razmjer karte |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Oznake i kratice na karti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rad na pomorskoj navigacijskoj karti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Određivanje pozicije |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Unošenje koordinata |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mjerenje i ucrtavanje kursa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mjerenje i unošenje udaljenosti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mjerenje brzine i prevaljenog puta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ELEKTRONSKE KARTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vrste elektronskih karata |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ažuriranje elektronskih karata |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PRIRUČNICI ZA NAVIGACIJU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Peljar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Popis svjetionika |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ostali priručnici |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ažuriranje navigacijskih priručnika |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Navigacijske publikacije za mijene i morske struje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PLOVNI PUTOVI I BALISAŽA, IALA SUSTAV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IALA sustav |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SVJETLA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Karakteristike pomorskih svjetala |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Posebne oznake |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Oznake novih opasnosti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| KOMPAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Magnetizam |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Korekcije magnetskih kompasa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AIS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sastavni dijelovi sustava |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Princip rada |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| METEOROLOGIJA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| METEOROLOŠKI ELEMENTI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mjesni vjetrovi na moru |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Čitanje meteoroloških karata |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VREMENSKA ANALIZA I PROGNOZA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Izvješća i upozorenja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GIBANJA MORA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Morska razina |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Morski vjetrovni valovi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mrtvo more, stojni val i križanje valova |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Utjecaj plitke vode |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Morska doba |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PLANIRANJE PLOVIDBE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podjela pomorske plovidbe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Elementi plana plovidbe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Analiza utjecajnih čimbenika na plovilo u plovidbi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Priprema i izbor plovnog puta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Provedba putovanja i nadzor provedbe plana putovanja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. MANEVRIRANJE I IZBJEGAVANJE SUDARA NA MORU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MANEVARSKA SVOJSTVA BRODA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vrste pogona i sredstava za usmjeravanje plovila - za jedrilice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VANJSKI UVJETI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vjetar, valovi, struje, morske mijene |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MEĐUNARODNA PRAVILA O IZBJEGAVANJU SUDARA NA MORU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ciljevi i primjena pravila u svim uvjetima - za jedriice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Praktičan prikaz s modelima - za jedriice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Svijetla na brodovi - pomorski brodovi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. POZNAVANJE POMORSKIH PLOVILA I SUSTAVA NA PLOVILU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vrste i tipovi brodica i jahti i njihova konstrukcijska obilježja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. POMORSKA RADIO-TELEFONSKA SLUŽBA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Osnovna načela „Svjetskog pomorskog sustava za pogibelj i sigurnost“ – GMDSS sustava |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. POMORSKI PROPISI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Relevantno pomorsko zakonodavstvo vezano uz sigurnost plovidbe brodica i jahti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| KONVENCIJA UN-A O PRAVU MORA, 1982 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Režim plovidbe i slobode otvorenog mora |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Unutrašnje morske vode, polazne crte, zaljevi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Teritorijalno more, vanjski pojas, gospodarski pojas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pravni položaj broda u stranoj luci |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IME I OZNAKA BRODA/JAHTE, POZIVNI ZNAK, LUKA UPISA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Državna pripadnost i identifikacija broda/jahte |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Upisnici brodova/jahti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uloga i pravni položaj zapovjednika broda/jahte |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ovlasti zapovjednika glede sigurnosti broda i plovidbe, te zaštite mora od onečišćenja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| STVARNA PRAVA NA BRODU/JAHTI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vlasništvo broda/jahte |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pojam i vrste založnih prava na brodu/jahti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| POMORSKO OSIGURANJE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pojam i podjela |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vrste i podjela rizika |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pojavni oblici štete i naknade |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Premija osiguranja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Franšize i jamstva |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Polica pomorskog osiguranja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Značenje oznaka priloga u tablici: I.F.1 – Program za upravljanje rekreacijskim plovilom do 7 metara i snage porivnog uređaja do 15 kW I.F.2 – Program za upravljanje rekreacijskim plovilom do 15 metara i snage porivnog uređaja do 60 kW I.F.3 – Program za upravljanje rekreacijskim plovilom do 24 metra bez ograničenja snage porivnog uređaja I.F.4 – Modul za upravljanje rekreacijskim plovilom do 7 metara bez ograničenja snage porivnog uređaja I.F.5 – Modul za upravljanje rekreacijskim plovilom do 15 metara bez ograničenja snage porivnog uređaja I.F.6 – Modul za upravljanje upravljanje rekreacijskim plovilom sa radiotelefonskim uređajem I.F.7 – Modul za upravljanje upravljanje rekreacijskim plovilom upisanom za gospodarske namjene I.F.8 – Modul za upravljanje rekreacijskim plovilom do 7 metara s pravom upravljanja na morskim vodama I.F.9 – Modul za upravljanje rekreacijskim plovilom do 15 metara s pravom upravljanja na morskim vodama I.F.10 – Modul za upravljanje rekreacijskim plovilom s pravom upravljanja na unutarnjim vodama I.F.11– Modul za voditelje čamca B kategorije radi stjecanja svjedodžbe upravljanje rekreacijskim plovilom do 24 metra bez ograničenja snage porivnog uređaja Oznake primjejivosti kriterija: - zahtjevan kriterij znanja - zahtjevan kriterij naprednog znanja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

PRILOG II. – PROGRAMI STRUČNIH ISPITA

II.A – Operativna razina

II.A.1 – Mornar

Ispitna pitanja sukladno standardu iz Priloga I.A.1 ovog Pravilnika.

Vrsta ispita:

računalni ispit – prag prolaznosti 80%

pismeni ispit –  prag prolaznosti 80%

usmeni ispit – prag prolaznosti 80%

II.A.2 – Strojar

Ispitna pitanja sukladno standardu iz Priloga I.A.2 ovog Pravilnika.

Vrsta ispita:

računalni ispit – prag prolaznosti 80%

pismeni ispit –  prag prolaznosti 80%

usmeni ispit – prag prolaznosti 80%

II. B – Upravljačka razina

II.B.1 – Dodatni modul za zapovjednika - nadzor oprativne razine

Ispitna pitanja sukladno programu iz Priloga I.B.1 ovog Pravilnika.

Praktični ispit sukladno programu iz Priloga III.A.1 ovog Pravilnika.

Vrsta ispita:

računalni ispit – prag prolaznosti 80%

pismeni ispit – prag prolaznosti 80%

praktični ispit – prag prolaznosti u skladu sa programom iz Priloga III.A.1 ovog Pravilnika

usmeni ispit – prag prolaznosti 80%

II.B.2 – Zapovjednik

Napomena: Osobe koje nisu kao dio srednjoškolskog ili visokoškolskog obrazovanja završile odobreni program osposobljavanja u trajanju od najmanje dvije godine u kojem su obuhvaćeni najmanje standardi za osposobljenost na operativnoj razini iz Priloga I.A.1 ovog Pravilnika, niti su položile stručni ispit sukladno zahtjevima iz Priloga II.A.1., moraju položiti stručni ispit sukladno zahtjevima iz Priloga II.B.1 ovoga Pravilnika.

Ispitna pitanja sukladno programu iz Priloga I.B.2 ovog Pravilnika.

Praktični ispit sukladno programu iz Priloga III.A.2 ovog Pravilnika.

Vrsta ispita:

računalni ispit – prag prolaznosti 80%

pismeni ispit – prag prolaznosti 80%

praktični ispit – prag prolaznosti u skladu sa programom iz Priloga III.A.2 ovog Pravilnika

usmeni ispit – prag prolaznosti 80%

II.C –  Nacionalne osposobljenosti

II.C.1	– Voditelj skele

Ispitna pitanja sukladno programu iz Priloga I.C.1 ovog Pravilnika.

Praktični ispit sukladno programu iz Priloga III.B.1 ovog Pravilnika.

Vrsta ispita:

računalni ispit – prag prolaznosti 80%

pismeni ispit – prag prolaznosti 80%

praktični ispit – prag prolaznosti u skladu sa programom iz Priloga III.B.1 ovog Pravilnika

usmeni ispit – prag prolaznosti 80%

II.C.2	– Brodovođa

Ispitna pitanja sukladno programu iz Priloga I.C.2 ovog Pravilnika.

Praktični ispit sukladno programu iz Priloga III.B.2 ovog Pravilnika.

Vrsta ispita:

računalni ispit – prag prolaznosti 80%

pismeni ispit – prag prolaznosti 80%

praktični ispit – prag prolaznosti u skladu sa programom iz Priloga III.B.2 ovog Pravilnika

usmeni ispit – prag prolaznosti 80%

II.C.3	– Poseban program za brodovođu – prekvalifikacija pomorskog zapovjednika

Ispitna pitanja sukladno programu iz Priloga I.C.3ovog Pravilnika.

Vrsta ispita:

računalni ispit – prag prolaznosti 80%

pismeni ispit – prag prolaznosti 80%

usmeni ispit – prag prolaznosti 80%

II.D – Dopunske osposobljenosti

II.D.1 – Stručnjak za putničku plovidbu

Ispitna pitanja sukladno programu iz Priloga I.D.1. ovog Pravilnika.

Praktični ispit sukladno programu iz Priloga III.C.1 ovog Pravilnika.

Vrsta ispita:

računalni ispit – prag prolaznosti 80%

pismeni ispit – prag prolaznosti 80%

Praktični ispit sukladno programu iz Priloga III.C.1 ovog Pravilnika.

usmeni ispit – prag prolaznosti 80%

II.D.2 – Stručnjak za ukapljeni prirodni plin (LNG)

Ispitna pitanja sukladno programu iz Priloga I.D.2 ovog Pravilnika.

Praktični ispit sukladno programu iz Priloga III.C.2 ovog Pravilnika.

Vrsta ispita:

računalni ispit – prag prolaznosti 80%

pismeni ispit – prag prolaznosti 80%

Praktični ispit sukladno programu iz Priloga III.C.2 ovog Pravilnika.

usmeni ispit – prag prolaznosti 80%

II.D.3 – Radiooperater

Ispitna pitanja sukladno programu iz Priloga I.D.3. ovog Pravilnika.

Vrsta ispita:

računalni ispit – prag prolaznosti 80%

pismeni ispit – prag prolaznosti 80%

usmeni ispit – prag prolaznosti 80%

II.D.4 – Posebno odobrenje za plovidbu uz pomoć radara

Ispitna pitanja sukladno programu iz Priloga I.D.4. ovog Pravilnika.

Praktični ispit sukladno programu iz Priloga III.C.3 ovog Pravilnika.

Vrsta ispita:

računalni ispit – prag prolaznosti 80%

pismeni ispit – prag prolaznosti 80%

Praktični ispit sukladno programu iz Priloga III.C.3 ovog Pravilnika.

usmeni ispit – prag prolaznosti 80%

II.D.5 – Posebno odobrenje za plovidbu vodnim putovima pomorskog karaktera

Ispitna pitanja sukladno programu iz Priloga I.D.5. ovog Pravilnika.

Vrsta ispita:

računalni ispit – prag prolaznosti 80%

pismeni ispit – prag prolaznosti 80%

usmeni ispit – prag prolaznosti 80%

II.D.6 – Rukovoditelj plutajućeg postrojenja

Ispitna pitanja sukladno programu iz Priloga I.D.6. ovog Pravilnika.

Vrsta ispita:

računalni ispit – prag prolaznosti 80%

pismeni ispit – prag prolaznosti 80%

usmeni ispit – prag prolaznosti 80%

II.D.7	– Poseban program za radiooperatera – prekvalifikacija pomorskog zapovjednika

Ispitna pitanja sukladno programu iz Priloga I.D.7 ovog Pravilnika.

Vrsta ispita:

računalni ispit – prag prolaznosti 80%

pismeni ispit – prag prolaznosti 80%

usmeni ispit – prag prolaznosti 80%

II. E – Rekreacijska plovidba

Opća pravila

- Ispitna pitanja sukladno programu za pojedinu osposobljenost u prilozima od I.F.1 do I.F.11.

- Praktični ispit sukladno programu iz Priloga III.D ovog Pravilnika.

Vrsta ispita:

računalni ispit – prag prolaznosti 80%

usmeni ispit – prag prolaznosti 80%

praktični ispit (gdje je primjenjivo) – prag prolaznosti 100%

PRILOG III. PROGRAM PRAKTIČNIH ISPITA

III.A – Upravljačka razina

III.A.1 – Dodatni modul za zapovjednika - nadzor oprativne razine

Ovaj modul moraju položiti kandidati koji nisu završili odobreni obrazovni program, u kojem su obuhvaćeni najmanje standardi za osposobljenost na operativnoj razini iz Priloga I.A ovoga Pravilnika, niti su položili stručni ispit u skladu sa programom ispita na operativnoj razini iz Priloga II.A.

1.	Posebne kompetencije i situacije za ocjenu

Ispitivači mogu slobodno odlučiti o sadržaju pojedinačnih elemenata ispita. Ispitivači moraju ispitati 20 od 25 elemenata iz kategorije I.

Ispitivači moraju ispitati 8 od 12 elemenata iz kategorije II.

Podnositelji zahtjeva mogu kao najviši rezultat ostvariti 10 bodova u svakom elementu.

Za kategoriju I. podnositelji zahtjeva moraju ostvariti najmanje 7 od 10 bodova u svakom elementu. Za kategoriju II. podnositelji zahtjeva moraju ukupno ostvariti najmanje 40 bodova.

| Broj | Osposobljenosti | Element ispita | Elementi ispita I.-II. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 0.1.1. | korištenje materijalâ na brodu kao što su vitla, bitve, užad i čelik-čela vodeći računa o odgovarajućim mjerama sigurnosti na radu, uključujući korištenje osobne zaštitne opreme i opreme za spašavanje | I. |
| 2. | 0.1.2. | formiranje i rastavljanje potiskivanih/tegljenih sastava korištenjem potrebne opreme i materijala | I. |
| 3. | 0.1.2. | korištenje opreme i materijala koji su dostupni na brodu za operacije formiranja sastava vodeći računa o odgovarajućim mjerama sigurnosti na radu, uključujući korištenje osobne zaštitne opreme i opreme za spašavanje | I. |
| 4. | 0.1.3. | pokazivanje obavljanja operacija sidrenja | I. |
| 5. | 0.1.3. | korištenje opreme i materijala koji su dostupni na brodu za operacije sidrenja vodeći računa o odgovarajućim mjerama sigurnosti na radu, uključujući korištenje osobne zaštitne opreme i opreme za spašavanje | I. |
| 6. | 0.1.4. | osiguravanje vodonepropusnosti broda | I. |
| 7. | 0.1.4. | izvršavanje radnih zadataka u skladu s kontrolnim popisom na palubi i u stambenim prostorijama kao što su osiguravanje vodonepropusnosti i osiguravanje otvora i skladišta | I. |
| 8. | 0.1.5. | objašnjavanje i pokazivanje članovima posade postupaka koji se primjenjuju pri prolasku kroz prevodnice, brane i mostove | II. |
| 9. | 0.1.6. | rukovanje dnevnim i noćnim sustavom oznaka te znakovima i zvučnim signalima broda te njihovo održavanje | I. |
| 10. | 0.3.3. | korištenje metoda za utvrđivanje količine utovarenog ili istovarenog tereta | II. |
| 11. | 0.3.3. | izračun količine tekućeg tereta primjenom mjerenja (sondiranja) količine tekućine u tanku i/ili tablica za tank | II. |
| 12. | 0.4.1. | upravljanje strojevima u strojarnici i kontrola tih strojeva uz pridržavanje odgovarajućih postupaka | I. |
| 13. | 0.4.1. | objašnjavanje sigurnog funkcioniranja, rada i održavanja kaljužnog i balastnog sustava, uključujući prijavljivanje incidenata povezanih s operacijama prijenosa te sposobnost ispravnog mjerenja i prijavljivanja razina u tankovima | II. |
| 14. | 0.4.1. | pripremanje operacija gašenja motora nakon završetka rada i upravljanje tim postupcima | I. |
| 15. | 0.4.1. | upravljanje pumpnim sustavima za kaljužu, balast i teret | I. |
| 16. | 0.4.1. | korištenje hidrauličkih i pneumatskih sustava | I. |
| 17. | 0.4.2. | korištenje razvodnom pločom | I. |
| 18. | 0.4.2. | korištenje obalnog napajanja električnom energijom | I. |
| 19. | 0.4.3. | primjenjivanje postupaka o sigurnosti na radu pri održavanju i popravku motora i opreme | I. |
| 20. | 0.4.5. | održavanje pumpi, sustava cijevi te kaljužnih i balastnih sustava te vođenje brige o njima | II. |
| 21. | 0.5.1 | čišćenje svih stambenih prostora i kormilarnice te ispravno održavanje kućanstva u skladu s higijenskim pravilima, uključujući odgovornost za vlastiti stambeni prostor | II. |
| 22. | 0.5.1 | čišćenje strojarnice i motora korištenjem odgovarajućih materijala za čišćenje | I. |
| 23. | 0.5.1 | čišćenje i očuvanje vanjskih dijelova, trupa i paluba broda na ispravan način korištenjem odgovarajućih materijala u skladu s pravilima o zaštiti okoliša | II. |
| 24. | 0.5.1 | vođenje brige o brodu i odlaganje kućanskog otpada u skladu s pravilima o zaštiti okoliša | II. |
| 25. | 0.5.2. | održavanje sve tehničke opreme i vođenje brige o njoj u skladu s tehničkim uputama i korištenje programa održavanja (uključujući digitalne programe) | I. |
| 26. | 0.5.3. | korištenje i pohranjivanje užadi i čelik-čela u skladu s praksama i pravilima o sigurnosti na radu | II. |
| 27. | 0.5.4. | upletanje čelik-čela i užadi, vezanje čvorova u skladu s njihovom namjenom i održavanje čelik-čela i užadi | I. |
| 28. | 0.6.1. | korištenje potrebnih tehničkih i nautičkih pojmova te pojmova povezanih s društvenim aspektima u standardiziranim komunikacijskim izrazima | I. |
| 29. | 0.7.1. | sprečavanje opasnosti povezanih s rizicima na brodu | I. |
| 30. | 0.7.1. | sprečavanje aktivnosti koje bi mogle biti opasne za osoblje ili brod | I. |
| 31. | 0.7.2. | korištenje osobne zaštitne opreme | I. |
| 32. | 0.7.3. | korištenje plivačkih vještina za operacije spašavanja | II. |
| 33. | 0.7.3. | korištenje opreme za spašavanje u slučaju operacija spašavanja te spašavanje i prijevoz unesrećene osobe | II. |
| 34. | 0.7.4. | održavanje putova za evakuaciju slobodnima | II. |
| 35. | 0.7.5. | korištenje sustavima i opremom za komunikaciju i uzbunjivanje u slučaju opasnosti | I. |
| 36. | 0.7.6., 0.7.7. | primjenjivanje različitih metoda gašenja požara te opreme i nepokretnih uređaja za gašenje požara | I. |
| 37. | 0.7.8. | pružanje medicinske prve pomoći | I. |

2.	Minimalni zahtjevi za brod na kojemu će se odvijati praktični ispit

Brod koji se koristi za praktični ispit mora imati važeću svjedodžbu za plovidbu.

3.	Minimalni zahtjevi za simulator na kojemu će se odvijati praktični ispit

Simulator koji se koristi za praktični ispit mora biti odobren u skladu sa standardima iz Priloga IV.C.

III.A.2 – Zapovjednik

1.	Posebne kompetencije i situacije za ocjenu

Ispit se sastoji od dva dijela: dijela o planiranju putovanja i dijela o izvršenju putovanja. Ocjenjivanje izvršenja putovanja mora se provesti u jednom ispitnom terminu. Svaki dio ispita sastoji se od nekoliko elemenata.

Za zapovjednike koji nisu završili odobreni program za osposobljavanje temeljen na standardima osposobljenosti za operativnu razinu niti su prošli ocjenjivanje osposobljenosti koje provodi ministarstvo, a koje je usmjereno na provjeru jesu li ispunjeni standardi osposobljenosti za operativnu razinu, zahtjevi se dopunjuju posebnim elementima propisanima u standardima utvrđenima u odjeljku V. (dodatni modul za nadzor u kontekstu praktičnog ispita za dobivanje svjedodžbe o stručnoj osposobljenosti zapovjednika).

Kad je riječ o sadržaju, ispit mora biti usklađen sa sljedećim zahtjevima:

Planiranje putovanja

Dio ispita o planiranju putovanja sastoji se od elemenata navedenih u tablici u Dodatku 1. Elementi su razvrstani u kategorije I. i II. u skladu sa svojom važnošću. Iz svake se kategorije mora odabrati 10 elemenata koji se moraju ispitati u okviru ispita.

Izvršenje putovanja

Od podnositeljâ zahtjeva zahtijeva se da pokažu da su sposobni izvršiti putovanje. Nužan uvjet za to jest da podnositelji zahtjeva sami upravljaju brodom. Pojedinačni elementi koje treba ispitati nalaze se u tablici u Dodatku 2. i, za razliku od dijela o planiranju putovanja, oni se svi moraju uvijek ispitati.

Ispitivači mogu slobodno odlučiti o sadržaju svakog pojedinačnog elementa ispita.

Dodatak 1.

Sadržaj dijela ispita o planiranju putovanja

U svakoj se kategoriji mora ispitati 10 elemenata. Podnositelj zahtjeva može kao najviši rezultat ostvariti 10 bodova u svakom elementu.

Za kategoriju I. podnositelji zahtjeva moraju ostvariti najmanje 7 od 10 bodova u svakom ispitanom elementu. Za kategoriju II. podnositelji zahtjeva moraju ukupno ostvariti najmanje 60 bodova.

| Broj | Osposobljenosti | Element ispita | Elementi ispita I.-II. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1.1.1. | plovidba europskim unutarnjim plovnim putovima, uključujući prevodnice i dizala za brodove, u skladu sa sporazumom o plovidbi s agentom | I. |
| 2. | 1.1.3. | vođenje računa o ekonomskim i ekološkim aspektima upravljanja brodom kako bi se brod koristilo učinkovito uz uvažavanje zahtjeva prema okolišu | II. |
| 3. | 1.1.4. | vođenje računa o tehničkim strukturama i profilima plovnih putova te poduzimanje mjera opreza | I. |
| 4. | 1.2.1. | osiguravanje sigurnog broja članova posade u skladu s važećim pravilima | I. |
| 5. | 1.3.3. | osiguravanje sigurnog pristupa brodu | II. |
| 6. | 2.1.1. | poštovanje načela brodogradnje i konstrukcije u plovidbi unutarnjim plovnim putovima | II. |
| 7. | 2.1.2. | razlikovanje metoda konstrukcije broda i njegovog ponašanja u vodi, osobito u pogledu stabiliteta i čvrstoće | II. |
| 8. | 2.1.3. | razumijevanje konstrukcijskih dijelova broda te kontrola i analiza štete | II. |
| 9. | 2.1.4. | poduzimanje mjera radi zaštite vodonepropusnosti broda | I. |
| 10. | 2.2.1. | razumijevanje funkcija opreme broda | II. |
| 11. | 2.2.2. | poštovanje posebnih zahtjeva za prijevoz tereta i putnika | I. |
| 12. | 3.1.1. | razumijevanje mjerodavnih nacionalnih, europskih i međunarodnih propisa, kodeksa i standarda o prijevozu tereta | II. |
| 13. | 3.1.2. | sastavljanje planova rasporeda tereta, uključujući poznavanje utovara tereta i balastnih sustava, radi zadržavanja naprezanja trupa unutar prihvatljivih granica | I |
| 14. | 3.1.3. | kontroliranje postupka utovara i istovara s obzirom na sigurnost prijevoza | I. |
| 15. | 3.1.4. | razlikovanje različitih vrsta tereta i njihovih karakteristika radi nadziranja i osiguravanja sigurnog utovara tereta kako je predviđeno u planu rasporeda terete | II. |
| 16. | 3.2.1. | poštovanje učinka tereta i operacija s teretom na trim i stabilitet broda | I. |
| 17. | 3.2.2. | provjeravanje stvarne tonaže tereta, korištenje dijagramima za stabilitet i trim te opremom za izračunavanje naprezanja, uključujući ADB (automatska baza podataka), radi provjere plana rasporeda terete | I. |
| 18. | 3.3.1. | razumjeti mjerodavne nacionalne, europske i međunarodne propise, kodekse i standarde o prijevozu putnika | II. |
| 19. | 3.3.2. | organiziranje i nadziranje redovitih vježbi za sigurnost kako je utvrđeno u (sigurnosnom) rasporedu kako bi se zajamčilo sigurno ponašanje u potencijalnim opasnim situacijama | II. |
| 20. | 3.3.3. | komuniciranje s putnicima u izvanrednim situacijama | I. |
| 21. | 3.3.4. | utvrđivanje i nadziranje analize rizika na brodu u pogledu ograničenog pristupa putnika te osmišljavanje djelotvornog sustava zaštite na brodu radi sprečavanja neovlaštenog pristupa | II. |
| 22. | 3.3.5. | analiziranje prijava koje daju putnici (tj. nepredviđenih pojava, vrijeđanja, vandalizma) kako bi se moglo primjereno reagirati na njih | II. |
| 23. | 4.4.1. | sprečavanje potencijalne štete za električne i elektroničke uređaje na brodu | II. |
| 24. | 4.5.3. | evaluacija tehničke i interne dokumentacije | II. |
| 25. | 5.1.1. | osiguravanje sigurnog ponašanja članova posade u pogledu korištenja materijala i aditiva na brodu | II. |
| 26. | 5.1.2. | utvrđivanje, praćenje i osiguravanje radnih naloga kako bi članovi posade mogli samostalno obavljati radove održavanja i popravaka | II. |
| 27. | 5.1.3. | kupovanje i nadzor materijala i alata s obzirom na zdravlje i zaštitu okoliša | II. |
| 28. | 5.1.4. | osiguravanje da se čelik-čela i užad koriste u skladu sa specifikacijama proizvođača i predviđenom namjenom | II. |
| 29. | 6.3.2. | primjenjivanje nacionalnog, europskog i međunarodnog socijalnog zakonodavstva | II. |
| 30. | 6.3.3. | pridržavanje stroge zabrane alkohola i droga te primjereno reagiranje u slučajevima kršenja te zabrane, preuzimanje odgovornosti i objašnjavanje posljedica neprimjerenog ponašanja | II. |
| 31. | 6.3.4. | organiziranje opskrbe hranom i pripreme obroka na brodu | II. |
| 32. | 7.1.1. | primjenjivanje nacionalnog i međunarodnog zakonodavstva te poduzimanje odgovarajućih mjera za zaštitu zdravlja i sprečavanje nesreća | II. |
| 33. | 7.1.2. | nadziranje i praćenje valjanosti svjedodžbe o sposobnosti za plovidbu i drugih dokumenata relevantnih za brod i njegov rad | I. |
| 34. | 7.1.3. | pridržavanje propisa o sigurnosti tijekom svih radnih postupaka primjenom odgovarajućih sigurnosnih mjera radi izbjegavanja nesreća | I. |
| 35. | 7.1.4. | nadziranje i praćenje svih sigurnosnih mjera koje su potrebne za čišćenje zatvorenih prostora prije nego što osobe otvore te prostore, uđu u njih i očiste ih | II. |
| 36. | 7.2.5. | nadziranje sredstava za spašavanje i ispravne primjene osobne zaštitne opreme | II. |
| 37. | 7.3.1. | započinjanje priprema za planove spašavanja u različitim vrstama izvanrednih situacija | II. |
| 38. | 7.4.1. | poduzimanje mjera opreza za sprečavanje onečišćenja okoliša i korištenje odgovarajuće opreme | II. |
| 39. | 7.4.2. | primjenjivanje propisa o zaštiti okoliša | II. |
| 40. | 7.4.3. | korištenje opreme i materijala na ekonomičan način koji je prihvatljiv za okoliš | II. |

Dodatak 2.

Sadržaj dijela ispita o izvršenju putovanja

Moraju se ispitati svi elementi navedeni u ovom dijelu ispita. U svakom elementu podnositelj zahtjeva mora ostvariti najmanje 7 od najviše 10 bodova.

| Broj | Osposobljenosti | Element ispita |
| --- | --- | --- |
| 1. | 1.1.1 | plovidba i manevriranje brodom primjereno situaciji i u skladu sa propisima koji se primjenjuju na plovidbu (u odnosu na brzinu i smjer struje, provjeravanja dubine vode i teretnog gaza, dubine ispod kobilice, gustoće prometa, interakcije s drugim brodom itd.) |
| 2. | 1.1.4. | uplovljavanje i isplovljavanje brodom unutarnje plovidbe na pravilan i ispravan način te u skladu sa zakonskim zahtjevima i/ili zahtjevima povezanima sa sigurnošću |
| 3. | 1.1.5. | prilagođavanje ili podešavanje navigacijskih pomagala, prema potrebi |
| 4. | 1.1.5. | prikupljanje svih informacija relevantnih za plovidbu, a dobivenih navigacijskim pomagalima, te njihovo korištenje radi prilagođavanja upravljanja brodom |
| 5. | 1.1.6. | uključivanje potrebnih uređaja na kormilarskom mjestu (navigacijskih pomagala kao što su sustavi Inland AIS i Inland ECDIS) i njihovo podešavanje |
| 6. | 2.2.2. | provjeravanje da je brod spremno za putovanje u skladu s propisima i da su teret i drugi predmeti sigurno složeni u skladu s propisima |
| 7. | 4.2.2. | primjereno reagiranje na neispravnosti (koje treba simulirati, prema potrebi) tijekom plovidbe (npr. povećanje temperature vode za hlađenje, pad tlaka ulja motora, kvar glavnog stroja/strojeva, kvar kormila, poremećene radijske komunikacije, kvar radiotelefonskog uređaja, nesiguran smjer drugog broda), odlučivanje o sljedećim koracima i pripremanje ili poduzimanje odgovarajućih koraka u pogledu radova na održavanju kako bi se osigurala sigurna plovidba |
| 8. | 5.1.2. | upravljanje brodom na način da je moguće predvidjeti potencijalnu nesreću i izbjeći nepotrebno trošenje i habanje, često provjeravanje dostupnih pokazivača |
| 9. | 6.1.1. | uspostavljanje posebne komunikacije s članovima posade (komunikacija na brodu) o različitim manevrima i u okviru sastanaka osoblja (primjerice, radi upoznavanja sa situacijom) ili s osobama s kojima je potrebno surađivati (korištenjem svih radio komunikacijskih mreža) |
| 10. | 6.2.2. | komuniciranje s relevantnim osobama (na brodu) i drugim sudionicima (centar za regulaciju prometa u određenom sektoru, drugo brod itd.) tijekom tih aktivnosti u skladu s propisima (mreža, plovni putovi na ruti kojom se plovi): korištenje radio telefonskog uređaja i telefona |
| 11. | 7.3.3. | postupanje u kriznoj situaciji (koju treba simulirati, prema potrebi, npr. pad osobe u vodu, nezgoda s kvarom, požar na brodu, istjecanje opasnih tvari, prodor vode) s pomoću brzih i opreznih manevara ili mjera za spašavanje i/ili ograničavanje štete; obavješćivanje i informiranje relevantnih osoba i nadležnih tijela u slučaju izvanredne situacije |
| 12. | 7.3.4. | komuniciranje s relevantnim osobama u slučaju neispravnosti (na brodu) i s drugim sudionicima (korištenje radiotelefonskog uređaja i telefona) kako bi se problemi riješili |

2.	Tehnički zahtjevi za brod koje se koristi za praktični ispit

Brod koji se koristi za praktični ispit mora imati važeću svjedodžbu za plovidbu.3.	Minimalni zahtjevi za simulator na kojemu će se odvijati praktični ispit

Simulator koji se koristi za praktični ispit mora biti odobren u skladu sa standardima iz Priloga IV.C.

III.B – Nacionalne osposobljenosti

III.B.1 – Voditelj skele

Moraju se ispitati svi elementi navedeni u ovom dijelu ispita. U svakom elementu podnositelj zahtjeva mora ostvariti najmanje 7 od najviše 10 bodova.

| Broj | Osposobljenosti | Element ispita |
| --- | --- | --- |
| 1. | 1.1. | Sposobnost privezivanja i odvezivanja skele uz korištenje potrebne opreme na skeli, npr. bitvi i vitala za privezivanje i odvezivanje i sl |
| 2. | 1.3. | Sposobnost upravljanja i manevriranja skelom uz utjecaj vjetra i struje vode na plovidbu i manevriranje te uz pomoć pomoćnog čamca. |
| 5. | 1.4 | Postupanje sa opremom za spašavanje - demonstriranje |
| 6. | 3.1, 3.4 | Postupanje i korištenje raspoložive opreme u ukrcaju i iskrcaju, raspoređivanju i osiguravanju putnika u odnosu na stabilnost skele |
| 7. | 6.3. | postupanje u izvanrednoj situaciji (koju treba simulirati, prema potrebi, npr. pad osobe u vodu, nezgoda s kvarom, požar, prodor vode) s pomoću brzih i opreznih manevara ili mjera za spašavanje i/ili ograničavanje štete; obavješćivanje i informiranje nadležnih tijela u slučaju izvanredne situacije |

2.	Tehnički zahtjevi za skelu koja se koristi za praktični ispit

Skela bez vlastitog pogona koja se koristi za praktični ispit mora imati važeću svjedodžbu za plovidbu i biti opremljena u skadu sa tehničkim zahtjevima.

III.B.2 – Brodovođa

Moraju se ispitati svi elementi navedeni u ovom dijelu ispita. U svakom elementu podnositelj zahtjeva mora ostvariti najmanje 7 od najviše 10 bodova.

| Broj | Osposobljenosti | Element ispita |
| --- | --- | --- |
| 1. | 1.1.1 | plovidba i manevriranje brodom primjereno situaciji i u skladu sa propisima koji se primjenjuju na plovidbu (u odnosu na brzinu i smjer struje, provjeravanja dubine vode i gaza, dubine ispod kobilice, gustoće prometa, interakcije s drugim brodom itd.) |
| 2. | 1.1.1. | uplovljavanje i isplovljavanje brodom unutarnje plovidbe u i iza praistaništa na pravilan i ispravan način te u skladu sa pravila vezanim uz sigurnosti plovidbe |
| 5. | 1.1.3. | uključivanje potrebnih uređaja i navigacijskih pomagala na kormilarskom mjestu (RIS, Inland AIS, Inland ECDIS, ERI, NtS i njihovo korištenje). |
| 6. | 2.2.2. | provjeravanje da je brod spreman za plovidbu u skladu s propisima i da su putnici i teret osigurani na pravilan način |
| 7. | 4.2.2. | primjereno reagiranje na neispravnosti (koje treba simulirati, prema potrebi) tijekom plovidbe (npr. povećanje temperature vode za hlađenje, pad tlaka ulja motora, kvar glavnog stroja/strojeva, kvar kormila, poremećene radijske komunikacije, kvar radiotelefonskog uređaja, nesiguran smjer drugog broda), odlučivanje o sljedećim koracima i pripremanje ili poduzimanje odgovarajućih koraka u pogledu radova na održavanju kako bi se osigurala sigurna plovidba |
| 8. | 5.1.2. | upravljanje brodom na način da je moguće predvidjeti potencijalnu nesreću i izbjeći nepotrebno trošenje i habanje, često provjeravanje dostupnih pokazivača |
| 9. | 6.1.1. | uspostavljanje posebne komunikacije s članovima posade (komunikacija na brodu) o različitim manevrima i u okviru sastanaka osoblja (primjerice, radi upoznavanja sa situacijom) ili s osobama s kojima je potrebno surađivati (korištenjem radio komunikacijskih mreža) |
| 10. | 6.2.2. | komuniciranje s relevantnim osobama (na brodu) i drugim sudionicima (stručne službe i drugi brodovi) tijekom tih aktivnosti u skladu s propisima |
| 11. | 7.3.3. | postupanje u kriznoj situaciji (koju treba simulirati, prema potrebi, npr. pad osobe u vodu, nezgoda s kvarom, požar na brodu, prodor vode) s pomoću brzih i opreznih manevara ili mjera za spašavanje i/ili ograničavanje štete; obavješćivanje i informiranje relevantnih osoba i nadležnih tijela u slučaju izvanredne situacije |
| 12. | 7.3.4. | komuniciranje s relevantnim osobama u slučaju neispravnosti (na brodu) i s drugim sudionicima (korištenje radiotelefonskog uređaja i telefona) kako bi se problemi riješili |

2.	Tehnički zahtjevi za brod koje se koristi za praktični ispit

Brod koji se koristi za praktični ispit mora imati važeću svjedodžbu za plovidbu i bit opremljeno u skadu sa zahtjevima ES-TRIN standarda ovino o vrsti plovila.

3.	Minimalni zahtjevi za simulator na kojemu će se odvijati praktični ispit

Simulator koji se koristi za praktični ispit mora biti odobren u skladu sa standardima iz Priloga IV.C.

III.C – Dopunske osposobljenosti

III.C.1 – Stručnjak za putničku plovidbu

1.	Posebne kompetencije i situacije za ocjenu

Ispitivači mogu slobodno odlučiti o sadržaju pojedinačnih elemenata ispita.

Ispitivači moraju ispitati 11 od 14 elemenata iz kategorije I., pod uvjetom da ispitivači moraju ispitati element 16. i 20.

Ispitivači moraju ispitati 7 od 8 elemenata iz kategorije II.

Podnositelji zahtjeva mogu kao najviši rezultat ostvariti 10 bodova u svakom elementu.

Za kategoriju „Elementi ispita I.“ podnositelji zahtjeva moraju ostvariti najmanje 7 od 10 bodova u svakom elementu. Za kategoriju „Elementi ispita II.“ podnositelji zahtjeva moraju ukupno ostvariti najmanje 45 bodova.

| Broj | Osposobljenosti | Element ispita | Elementi ispita I.-II. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1.1 | pokazivanje kako se koristi kolut za spašavanje za putnike | I. |
| 2. | 1.1 | pokazivanje kako se koristi prsluk za spašavanje za putnike te članove posade i brodsko osoblje, uključujući posebnu osobnu opremu za spašavanje za osobe koje nemaju dužnosti u okviru sigurnosnog rasporeda | I. |
| 3. | 1.1 | pokazivanje kako se koristi odgovarajuća oprema za evakuaciju do plitke vode, obale ili drugog broda | I. |
| 4. | 1.1 | pokazivanje kako se koriste brodski čamci, uključujući njihov motor i reflektor, ili platforma u skladu s člankom 19.15. standarda ES-TRIN 2017/1 koja zamjenjuje brodski čamac ili zajednička sredstva za spašavanje u skladu s člankom 19.09. stavcima od 5. do 7. standarda ES-TRIN 2017/1 | I. |
| 5. | 1.1 | pokazivanje kako se koristi prikladno nosilo | I. |
| 6. | 1.1 | pokazivanje kako se koristi komplet za prvu pomoć | I. |
| 7. | 1.1 | pokazivanje kako se koriste samostalne naprave za disanje i kompleti opreme te kapuljača za dim u skladu s člankom 19.12. stavkom 10. standarda ES-TRIN 2017/1 ili njihove kombinacije | I. |
| 8. | 2.1 | provjeravanje i praćenje intervala pregleda za opremu navedenu u stavkama br. 1– 7 ove tablice | II. |
| 9. | 2.1 | provjeravanje i praćenje potrebnih kvalifikacija osoba koje koriste komplete za prvu pomoć, samostalne naprave za disanje i komplete opreme te kapuljače za dim | II: |
| 10. | 2.1 | primjereno skladištenje i distribuiranje sredstava za spašavanje | I. |
| 11. | 2.3 | utvrđivanje prostora pristupačnih putnicima smanjene pokretljivosti | II. |
| 12. | 1.1 | pokazivanje kako se koristi oprema za spašavanje za putnike smanjene pokretljivosti | I. |
| 13. | 2.1 | objašnjavanje elemenata sigurnosnog rasporeda i plana sigurnosti | II. |
| 14. | 2.1 | dodjeljivanje zadaća brodskom osoblju u skladu sa sigurnosnim rasporedom i planom sigurnosti | II. |
| 15. | 2.3 | dodjeljivanje zadaća brodskom osoblju uzimajući u obzir nediskriminirajući pristup i planiranje sigurnosnog rasporeda za osobe smanjene pokretljivosti | II. |
| 16. | 2.3 | organiziranje osposobljavanja i pružanje uputa osobama smanjene pokretljivosti (npr. u skladu s Prilogom IV. Uredbi (EU) br. 1177/2010) | I. |
| 17. | 2.2 | organiziranje evakuacije putničkog prostora uz objašnjavanje konkretnih mjera koje treba poduzeti u slučaju sudara, nasukavanja, dima i požara | I. |
| 18. | 2.2 | gašenje požara koji je započeo te rukovanje vodonepropusnim i protupožarnim vratima | I. |
| 19. | 2.2 | pružanje potrebnih informacija zapovjedniku, putnicima i vanjskim spasilačkim snagama u simuliranoj izvanrednoj situaciji | II. |
| 20. | 3.1 | korištenje osnovnog engleskog rječnika i izgovaranje izraza prikladnih za usmjeravanje putnika i brodskog osoblja u standardnim situacijama i za uzbunjivanje te usmjeravanje tih osoba u slučaju izvanrednih situacija | I. |
| 21. | 4.1 | objašnjavanje toga koja su prava putnika primjenjiva | I. |
| 22. | 4.1 | provođenje primjenjivih postupaka za pružanje pristupa i profesionalne pomoći putnicima (npr. u skladu s Uredbom (EU) br. 1177/2010) | II. |

2.	Tehnički zahtjevi za brod i objekte na kopnu koji se koriste za praktični ispit

2.1. Mjesto na kojem se odvija ocjenjivanje mora biti opremljeno opremom za spašavanje za putnička broda koja je potrebna za pokazivanje ispitnog elementa br. 2, uključujući posebnu opremu za spašavanje za brod s kabinama u skladu s važećim ES-TRIN standardom. Ono mora biti opremljeno sigurnosnim rasporedom i planom sigurnosti u skladu sa važećim ES-TRIN standardom te prikladnim prostorima i opremom za ocjenjivanje sposobnosti organiziranja evakuacije i ponašanja radi gašenja požara i reagiranja u slučaju požara.

2.2. Brod koje se koristi za praktični ispit mora imati važeću svjedodžbu za plovidbu.

III.C.2 – Stručnjak za ukapljeni prirodni plin (LNG)

1.	Posebne kompetencije i situacije za ocjenu

Ispitivači mogu slobodno odlučiti o sadržaju pojedinačnih elemenata ispita.

Ispitivači moraju ispitati 9 od 11 elemenata iz kategorije I.

Ispitivači moraju ispitati 5 od 7 elemenata iz kategorije II.

Podnositelji zahtjeva mogu ostvariti najviše 10 bodova u svakom elementu.

Za kategoriju I. podnositelji zahtjeva moraju ostvariti najmanje 7 od 10 bodova u svakom ispitanom elementu. Za kategoriju II. podnositelji zahtjeva moraju ukupno ostvariti najmanje 30 bodova.

| Broj | Osposobljenosti | Element ispita | Elementi ispita I.-II. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1.1 | nalaganje i praćenje operacija koje provode članovi posade kako bi se na plovilu osigurala usklađenost sa zakonodavstvom i standardima koji se primjenjuju na plovila koja kao gorivo upotrebljavaju LNG, a osobito u slučaju postupka opskrbe plovila LNG-om | II. |
| 2. | 1.2 | nalaganje i praćenje operacija koje provode članovi posade kako bi se osigurala usklađenost s drugim relevantnim zdravstvenim i sigurnosnim propisima | II. |
| 3. | 2.2 | provođenje upravljanja rizikom, dokumentiranje sigurnosti na plovilu (uključujući plan sigurnosti i sigurnosne upute), procjenjivanje i nadziranje opasnih prostora i zaštite od požara te korištenje osobne zaštitne opreme | II. |
| 4. | 3.1 | prikazivanje načina djelovanja LNG-a | II. |
| 5. | 3.1 | očitavanje tlaka i temperature, upravljanje stripiranjem, sprečavanjem širenja, opskrbom plinom, ventilacijom, cjevovodnim i sigurnosnim sustavima, ventilima te upravljanje isparavanjem LNG-a | I. |
| 6. | 4.1 | obavljanje svakodnevnog, tjednog i redovitog periodičnog održavanja | I. |
| 7. | 4.1 | otklanjanje neispravnosti otkrivenih tijekom održavanja | I. |
| 8. | 4.1 | dokumentiranje radova na održavanju | II. |
| 9. | 5.1 | započinjanje i praćenje postupaka opskrbe LNG-om, uključujući mjere za jamčenje sigurnog privezivanja, ispravnog položaja kablova i cijevi kako bi se izbjeglo curenje te poduzimanje mjera za sigurno odspajanje spoja za opskrbu LNG-om ako je to u bilo kojem trenutku potrebno | I. |
| 10. | 5.1 | osiguravanje usklađenosti s relevantnim propisima o sigurnosnom području | II. |
| 11. | 5.1 | prijavljivanje započinjanja postupka opskrbe LNG-om | II. |
| 12. | 5.1 | obavljanje sigurne opskrbe LNG-om u skladu s priručnikom, uključujući sposobnost praćenja tlaka, temperature i razine LNG-a u tankovima | I. |
| 13. | 5.1 | ispiranje sustava cijevi, zatvaranje ventila i odspajanje plovila od postrojenja za opskrbu LNG-om te prijavljivanje završetka postupka nakon završetka opskrbe LNG-om | I. |
| 14. | 6.1 | obavljanje: • inertiranja sustava za LNG • postupka za pražnjenje tanka za LNG gorivo • prvog punjenja tanka za LNG gorivo (sušenje i hlađenje) • stavljanja u upotrebu nakon boravka u brodogradilištu | I. |
| 15. | 7.1 | - primjereno reagiranje u izvanrednim situacijama kao što su: - izlijevanje LNG-a na palubi - dodir kože s LNG-om - izlijevanja LNG-a u zatvorenim prostorima (npr. u strojarnicama) - izlijevanja LNG-a ili curenja prirodnog plina u prostorima između pregrada (npr. u tankovima za gorivo s dvostrukom stijenkom, cijevima s dvostrukom stijenkom) | I. |
| 16. | 7.1 | primjereno reagiranje u slučaju požara u blizini tankova za LNG gorivo ili u strojarnicama | I. |
| 17. | 7.1 | primjereno reagiranje u slučaju porasta tlaka u sustavima cijevi nakon aktivacije isključivanja u slučaju nužde u slučaju neminovnog ispuštanja ili ispuhivanja plina | I. |
| 18. | 7.1 | poduzimanje hitnih mjera i hitnih mjera za nadzor na daljinu, npr. kako bi se ispravno nadzirao požar povezan s LNG-om, požar lokve, požar mlaza i bukteći požar | I. |

2.	Tehnički zahtjevi za plovilo i objekte na kopnu koji se koriste za praktični ispit

2.1. Plovilo koje se koristi za praktični ispit mora važeću svjedodžbu za plovidbu.

2.2. Plovilo i objekti na kopnu moraju biti opremljeni:

1.	dokumentacijom koja se koristi za ocjenjivanje, kao što su:

1.1.	sigurnosni raspored (uključujući plan sigurnosti i sigurnosne upute) u skladu s člankom 30.03. standarda ES-TRIN 2017/1;

1.2.	procjena rizika u skladu s odjeljkom I.1.3. Priloga 8. standardu ES-TRIN 2017/1;

1.3.	svi drugi dokumenti koji se zahtijevaju u članku 30.01. stavku 5. standarda ES-TRIN 2017/1, uključujući detaljni priručnik s uputama za rad u skladu s odjeljkom I.1.4.9. Priloga 8. standardu ES-TRIN 2017/1;

2.	posebnim sustavima za korištenje LNG-a:

2.1.	sustavom za opskrbu LNG-om, uključujući stanicu za opskrbu LNG-om;

2.2.	sustavom za sprečavanje širenja LNG-a;

2.3.	sustavom cijevi za LNG;

2.4.	sustavom za opskrbu plinom;

2.5.	sustavom za pripremanje plina;

3.	prikladnom strojarnicom;

3.1.	sustavom za ventilaciju;

3.2.	sustavom za sprečavanje i nadzor curenja;

3.3.	sustavom za praćenje i sigurnosnim sustavom i

3.4.	dodatnim sustavima za gašenje požara.

III.C.3 – Posebno odobrenje za plovidbu uz pomoć radara

1.	Posebne kompetencije i situacije za ocjenu

Ispitivači mogu slobodno odlučiti o sadržaju pojedinačnih elemenata ispita.

Ispitivači moraju ispitati elemente od 1. do 16. i barem jedan od elemenata od 17. do 19. Podnositelji zahtjeva moraju ostvariti najmanje 7 od 10 bodova u svakom elementu.

| Broj | Osposobljenosti | Element ispita |
| --- | --- | --- |
| 1. | 1.1 | uključivanje i podešavanje navigacijskih radarskih uređaja te upravljanje njihovim radom |
| 2. | 1.1 | uključivanje i podešavanje pokazivača brzine okretanja te upravljanje njegovim radom |
| 3. | 1.1 | ispravno tumačenje prikaza na zaslonu radara postavljanjem funkcija dometa, razlučivosti, svjetline, pojačanja, kontrasta, drugih povezanih uređaja, središta i podešavanja |
| 4. | 1.1 | korištenje pokazivačem brzine okretanja, npr. postavljanjem brzine okretanja u skladu s maksimalnom brzinom okretanja broda |
| 5. | 2.1 | utvrđivanje položaja antene na zaslonu i pramčanice, postavljanje položaja, kursa i smjera okretanja vlastitog broda te određivanje udaljenosti i dosega |
| 6. | 2.1 | tumačenje ponašanja drugih sudionika u prometu (broda u stanju mirovanja, broda koji dolazi iz suprotnog smjera i broda koji se kreće u istom smjeru) |
| 7. | 2.2 | analiziranje informacija dobivenih radarom, primjerice pramčanice, elektroničke azimutne linije, daljinskih kružnica i promjenjive daljinske kružnice, tragova radarskog cilja, decentriranja i usporednih linija, te objašnjavanje radarske slike |
| 8. | 3.1 | smanjivanje smetnji koje dolaze s vlastitog broda provjeravanjem antene, smanjivanjem sjena i višestrukih odraza, npr. u prostoru skladišta |
| 9. | 3.2 | poduzimanje mjera za smanjenje smetnji iz okoliša smanjivanjem utjecaja kiše i valova, ispravnim postupanjem s raspršenim poljima (npr. s mostova), lažnim/prividnim jekama s dalekovoda i kabela te s učincima stvaranja sjena i višestaznog širenja |
| 10. | 3.3 | uklanjanje smetnji koje dolaze s drugih navigacijskih radarskih uređaja korištenjem sprečavanja smetnji |
| 11. | 4.1 | ispravno dodjeljivanje zadaća članovima posade palube |
| 12. | 4.1 | osiguravanje suradnje između kormilara i osobe koja koristi navigacijske radarske uređaje u skladu s vidljivošću i značajkama kormilarnice |
| 13. | 4.1 | korištenje pokazivača brzine okretanja i sustava Inland ECDIS ili sličnih prikaza u kombinaciji s radarom |
| 14. | 4.1 | postupanje u skladu s pravilima plovidbe u slučaju smanjene vidljivosti i u slučaju dobre vidljivosti |
| 15. | 4.1 | korištenje radijskog uređaja i zvučnih signala te dogovaranje o kursu korištenjem informacija dobivenih radarom |
| 16. | 4.1 | davanje zapovijedi kormilaru uključujući provjeru njegovih potrebnih znanja i vještina |
| 17. | 5.1 | poduzimanje odgovarajućih mjera u situacijama s jako gustim prometom |
| 18. | 5.1 | poduzimanje odgovarajućih mjera u slučaju otkazivanja uređaja |
| 19. | 5.1 | primjereno reagiranje u nejasnim ili opasnim prometnim situacijama |

2.	Tehnički zahtjevi za brod koji se koristi za praktični ispit

2.1. Brod koje se koristi za praktični ispit mora imati važeću svjedodžbu.

2.2. Brod koje se koristi za praktične ispite za ocjenjivanje kompetencije zapovjednika koji plovi uz pomoć radara mora ispunjavati tehničke zahtjeve utvrđene u članku 7.06. važećeg ES-TRIN standarda.

2.3. Brod mora biti opremljen funkcionalnim sustavom Inland ECDIS ili usporedivim uređajem za prikazivanje elektroničkih karti.

3.	Minimalni zahtjevi za simulator na kojemu će se odvijati praktični ispit

Simulator koji se koristi za praktični ispit mora biti odobren u skladu sa standardima iz Priloga IV.C.

III. D – Rekreacijska plovidba

Opća pravila

- Praktični ispit sadrži minimalno ocjenu vještina isplovljenja, uplovljenja, pristajanja i manevriranja, sidrenja, veslanja i vezivanja

PRILOG IV. TEHNIČKA OPREMLJENOST OBRAZOVNIH USTANOVA I UČILIŠTA

IV.A – Minimalni sadržaj zahtjeva za izdavanje dopusnice za održavanje programa obrazovanja i izobrazbe

IV.A.1 – Zahtjev za izdavanje suglasnosti na izvođenje programa obrazovanja

Zahtjev koji podnosi obrazovna ustanova za izdavanje suglasnosti na izvođenje programa obrazovanja mora sadržavati najmanje:

- dopusnicu izdanu od strane ministarstva nadležnog za znanost i obrazovanje sukladno posebnim propisima za pojedini program obrazovanja;

- cjeloviti program obrazovanja (sadržaj, broj sati, potrebna nastavna sredstva, literatura, posebni uvjeti) za koje se zahtjeva izdavanje suglasnosti;

- popis programa izobrazbe obuhvaćenih programom obrazovanja s raščlambom predmeta programa izobrazbe prema predmetima programa obrazovanja

- popis nastavnika koji izvode nastavu i/ili uvježbavanje uključujući: ime i prezime, dob, školsku spremu, osnovnu i dopunsku osposobljenost sukladno ovom Pravilniku, nastavno i/ili znanstveno zvanje i radno iskustvo, te razdoblje za koje je pojedini nastavnik zaposlen;

- broj, veličina i opis prostora te namjenske opreme koja će se koristiti u izvođenju nastave;

- popis obveznih i dopunskih uređaja i opreme s njihovim opisom;

- popis plovila ili drugih odgovarajućih objekata ili prostora s kratkim opisom (ako je primjenjivo);

- opis brodarskih vježbališta s njihovom opremom i uređajima (ako je raspoloživo);

- važeća svjedodžba sustava upravljanja kvalitetom.

IV.A.2 – Zahtjev za izdavanje rješenja o povjeravanju izobrazbe

Zahtjev koji podnosi učilište za izdavanje rješenja o povjeravanju izobrazbe mora sadržavati najmanje:

- naziv programa izobrazbe koji učilište namjerava provoditi;

- cjeloviti izvedbeni program

- popis predavača koji će izvoditi program izobrazbe uključujući dokaze o njihovom radno-pravnom statutu, sukladno posebnim propisima i dokaze o ispunjavanju uvjeta iz ovog Pravilnika

- popis i odgovarajuća dokumentacija o opremi koja će se koristiti u izvođenju programa izobrazbe;

- popis obveznih i dopunskih uređaja i opreme s njihovim opisom;

- popis plovila ili drugih odgovarajućih objekata ili prostora s kratkim opisom (ako je primjenjivo);

- opis brodarskih vježbališta s njihovom opremom i uređajima (ako je raspoloživo);

- važeća svjedodžba sustava upravljanja kvalitetom.

IV.B – Uvjeti u pogledu tehničke opremljenosti i osoblja

IV.B.1 – Uvjeti za provedbu programa obrazovanja

1.	Opći uvjeti za provedbu programa obrazovanja

1.1 Nastavni prostori omogućuju obrazovanje predviđenoga broja pristupnika.

1.2. Za svaki program obrazovanja obrazovna ustanova mora posjedovati autoriziranu i originalnu literaturu (priručnik, skripta, udžbenik i dr.) izrađen u skladu sa zahtjevima pojedinog programa obrazovanja odnosno u skladu sa kurikulumom.

1.3. Obrazovna ustanova mora posjedovati u svom vlasništvu uređaje, plovilo ili drugi odgovarajući objekt ili prostor i drugu obveznu opremu potrebnu za izvođenje pojedinog programa obrazovanja odnosno izobrazbe. Iznimno, opremu koja je izričito navedena u popisu minimalnih tehničkih uvjeta za izvođenje pojedinog programa obrazovanja odnosno izobrazbe, obrazovna ustanova može osigurati valjanim ugovorom zaključenim sa vlasnikom takve opreme.

1.4. Referentni video materijal koji se koristi u izvođenju programa obrazovanja mora biti autoriziran i originalan i mora biti u vlasništvu obrazovne ustanove koji izvodi program obrazovanja ili mora posjedovati odgovarajuće odobrenje za korištenje istoga od vlasnika.

2.	Nastavni prostor

Sve učionice u kojima će se obavljati obrazovanje moraju biti u skladu sa standardima definiranim posebnim propisima, te moraju imati:

    - nastavnu ploču ili prikazni blok

    - projektor

    - opremu za prikazivanje video programa

    - odgovarajuća računala (za programe obrazovanja koji zahtijevaju rad na računalu)

    - audio opremu (za programe koji zahtijevaju takvu opremu);

    - odgovarajući broj radnih stolova obzirom na broj polaznika obrazovanja.

3.	Nastavnici

3.1.	Obrazovna ustanova mora raspolagati dovoljnim brojem nastavnika za predviđeni plan i program obrazovanja i predviđeni broj polaznika, sukladno s pedagoškim mjerilima.

3.2.	Obrazovna ustanova mora osigurati da svi nastavnici:

    - posjeduju potrebno iskustvo u svojoj struci i predmetu;

    - da svi nastavnici poznaju cjelokupan program obrazovanja i/ili izobrazbe u kojoj sudjeluju;

    - da svi nastavnici koji sudjeluju u pojedinačnim vrstama obrazovanja i/ili izobrazbe poznaju posebne ciljeve odnosnog obrazovanja i/ili izobrazbe;

    - da svi nastavnici poznaju nastavne metode, njihovu primjenu i učinke;

    - da se svi nastavnici u svom nastavnom djelovanju savjesno i dosljedno prilagođuju tehnološkim i drugim izmjenama u brodarstvu;

    - da svi nastavnici realno ocjenjuju i povoljno utječu na formiranje stručne i ljudske ličnosti polaznika, kao budućih brodaraca.

4.	Minimalni uvjeti u pogledu opreme za izvođenje programa obrazovanja

4.1. Srednjoškolsko ili visokoškolsko obrazovanje za operativnu razinu

- Bitve

- Užad, čelik čelo uže

- Vitka siderna

- Interfon

- Zaštitna oprema

- Oprema za spašavanje

- Sidrena oprema

- Kormilarenje – uređaj za kormilarenje, pokazivač otklona kormila

- Svjetla,

- Znakovi

- Karte

- Kompas brodski

- Pokazivač brzine okretanja

- Brzinomjer

- Literatura (Važeći propisi koji se odnose na sigurnost plovidbe, AGN, CEVNI, SIGNI, IALA, ADN, Daljinar, Popis mostova),

- kontrolni popisi – strojarnica, paluba

- Isprave i knjige broda

- evidencije na brodu

- Tankovi i zračnici

- Uređaj za zvučne signale

- VHF brodska radio stanica

- Inlad AIS

- Računalni sustavi (Inland ECDIS – elektroniče karte, NtS)

- Zagaznica i ljestvica gaza

- Brodski motor – glavni i pomoćni sa instrumentima za kontrolu

- Alat motora i materijal za popravke i održavanje

- Električni sustav motora - maketa

- Razvodna ploča

- Obalni priključak

- Pumpe

- Ukrcajnji mostić

- CPR oprema

- Protupožarna oprema

- Uredba 1177/2010

Napomena: Navedena oprema se može osigurati temeljem valjanog ugovora zaključenog sa vlasnikom takve opreme

4.2. Srednjoškolsko ili visokoškolsko obrazovanje za upravljačku razinu

Dodatna oprema u odnosu na minimalne uvjete u pogledu opreme za izvođenje programa obrazovanja za operativnu razinu:

- Računalo

- Računalni sustavi (RIS, ERI, ISUP)

- CEMT klasifikacija

- Pravila plovidbe

- GPS uređaj

- Direktiva EU 2016/1629

- CDNI Konvencija

IV.B.2 – Uvjeti za provedbu programa izobrazbe

1.	Uvjeti za provedbu programa izobrazbe

  - Najveći broj polaznika pojedinog programa ne smije prijeći 20, dok omjer predavača i polaznika u grupnim aktivnostima ne smije prijeći omjer 1:10.

  - Za svaki program izobrazbe obrazovna ostanova odnosno učilište mora posjedovati autoriziranu i originalnu literaturu (priručnik, skripta, udžbenik i dr.) izrađenu u skladu sa zahtjevima pojedinog programa izobrazbe.

  - Obrazovna ustanova odnosno učilište može posjedovati ili osigurati valjanim ugovorom zaključenim sa vlasnikom opremu potrebnu za izvođenje pojedinog programa izobrazbe.

2.	Nastavni prostor

Sve učionice u kojima će se obavljati izobrazba moraju biti odgovarajuće veličine za prihvat najviše 20 polaznika, te moraju imati:

    - nastavnu ploču ili prikazni blok

    - projektor

    - odgovarajuća računala(za programe izobrazbe koji zahtijevaju rad na računalu)

    - audio opremu (za programe koji zahtijevaju takvu opremu);

    - odgovarajući broj radnih stolova obzirom na broj polaznika izobrazbe.

3.	Predavači

3.1.	Opći uvjeti

Učilište mora osigurati da svi predavači:

- posjeduju potrebno iskustvo u svojoj struci i predmetu,

- koji sudjeluju u pojedinačnim vrstama izobrazbe poznaju posebne ciljeve odnosnog programa izobrazbe,

- poznaju nastavne metode, njihovu primjenu i učinke,

- u svom nastavnom djelovanju savjesno i dosljedno prilagođuju tehnološkim i drugim izmjenama u brodarstvu,

- da svi nastavnici realno ocjenjuju i povoljno utječu na formiranje stručne i ljudske ličnosti polaznika, kao budućih brodaraca.

4.	Minimalni uvjeti u pogledu opreme za izvođenje programa izobrazbe osnove sigurnosti na brodu

1. Plovilo ili drugi odgovarajući objekt ili prostor na kopnu

2. Namjenska oprema koja će se koristiti u izođenju nastave, a koja osigurava obrazovanje praktičnim elementima u realnim uvjetima.

Napomena: Navedena oprema se može osigurati temeljem valjanog ugovora zaključenog sa vlasnikom takve opreme

IV.C – Standard za odobravanje simulatora

Tehnički i funkcionalni zahtjevi za simulatore za upravljanje brodom i radarske simulatore u unutarnjoj plovidbi

| Br. | Element | Kvalitativna razina tehničkog zahtjeva | Postupak ispitivanja | Simulator za upravljanje brodom | Simulator za radar |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Navigacijski radarski uređaj unutarnje plovidbe | Na simulatoru mora biti ugrađen najmanje jedan navigacijski radarski uređaj unutarnje plovidbe s istim funkcijama kao i tipsko odobreni navigacijski uređaj unutarnje plovidbe u skladu sa standardom ES-TRIN. | Mora se provjeriti ima li uređaj iste funkcije kao i tipsko odobreni navigacijski radarski uređaj unutarnje plovidbe. | X | X |
| 2. | Komunikacijski sustav | Simulator mora biti opremljen komunikacijskim sustavom koji se sastoji od: — alternativne interne telefonske veze i — dvaju neovisnih radio komunikacijskih sustava unutarnje plovidbe. | Mora se provjeriti je li simulator opremljen komunikacijskim sustavima. | X | X |
| 3. | Sustav Inland ECDIS | Na simulator mora biti ugrađen najmanje jedan sustav Inland ECDIS. | Mora se provjeriti ima li uređaj iste funkcije kao sustav Inland ECDIS. | X |  |
| 4. | Područje vježbe | Područje vježbe sadržava barem jednu reprezentativnu rijeku s rukavcima ili kanalima i lukama. | Vizualni pregled područja. | X | X |
| 5. | Zvučni signali | Zvučni signali mogu se davati korištenjem nožne pedale ili gumba . | Mora se provjeriti ispravno funkcioniranje nožnih pedala ili gumba. | X | X |
| 6. | Ploča za svjetla za noćnu plovidbu | Na simulator je ugrađena ploča za svjetla za noćnu plovidbu. | Mora se provjeriti ispravno funkcioniranje ploče za svjetla za noćnu plovidbu. | X | X |
| 7. | Matematički modeli za brodove | Najmanje tri matematička modela reprezentativnih vrsta brodova s različitim metodama propulzije i uvjetima nakrcanosti, uključujući jedan mali brod koji može biti tegljač, jedan srednje veliki brod (npr. duljine 86 m) i jedan veliki brod (npr. duljine 110 m ili 135 m). | Mora se provjeriti jesu li dostupna tri obvezna modela. | X |  |
| 8. | Matematički model za brod | Najmanje jedan matematički model reprezentativne vrste broda (npr. duljine 86 m). | Mora se provjeriti je li obvezni model dostupan. |  | X |
| 9. | Broj dostupnih ciljanih brodova | Simulator mora sadržavati određene brodove karakteristične za najmanje pet klasa plovnih putova iz klasifikacije Europske konferencije ministara prijevoza (CEMT). | Mora se provjeriti jesu li dostupni potreban broj i potrebna raznolikost ciljnih brodova. | X | X |
| 10. | Operaterova postaja | Operater mora biti u stanju komunicirati na svim VHF kanalima. Operater mora moći pratiti korištenje tih kanala. | Mora se potvrditi može li operater komunicirati na svim VHF kanalima i može li operater pratiti korištenje svih kanala. | X | X |
| 11. | Različite vježbe | Mora postojati mogućnost izrade, pohranjivanja i izvođenja različitih vježbi, koje moraju biti podesive tijekom izvođenja. | Moraju se obaviti različite operacije. | X | X |
| 12. | Odvojive vježbe | Tijekom ispitivanja više od jednog kandidata, vježbe jednog kandidata ne smiju ometati ispitivanje drugog kandidata. | Vježba se ponavlja za svakog kandidata ponaosob. | X | X |
| 13. | Komandni most-funkcionalnost i raspored | Kormilarnica mora biti konstruirana za radarsku plovidbu koju obavlja jedna osoba kako je utvrđeno u standardu ES-TRIN 2017/1. | Mora se provjeriti odgovaraju li raspored i funkcije opreme mosta važećim tehničkim zahtjevima za broda unutarnje plovidbe. Mora se provjeriti je li kormilarnica konstruirana za kormilarenje koje obavlja jedna osoba. | X | X |
| 14. | Kormilarska postaja (most/kabina) | Kormilarske postaje moraju sličiti onima na brodovima unutarnje plovidbe u pogledu oblika i dimenzija. | Vizualni pregled. | X | X |
| 15. | Operaterova postaja | - Mora postojati posebna prostorija u kojoj mogu sjediti operater (i) i ispitivač(i), pri čemu ispitivač mora biti u stanju vidjeti radarsku sliku kandidata, odnosno operatera. - Prostori kormilarnice i operater moraju biti odvojeni. Moraju biti što je više moguće zvučno izolirani. - Operater mora biti u stanju raditi s najmanje dva VHF kanala istodobno. - Operater mora biti u stanju jasno utvrditi koji radijski komunikacijski kanal kandidat koristi. | Vizualni pregled operaterove postaje i provjera funkcija. | X | X |
| 16. | Postaja za brifiranje /debrifiranje | Mogućnost reprodukcije vježbe na operaterovoj postaji ili postaji za debrifiranje. | Aktivnosti ocjenjivanja moraju se pratiti. | X | X |

Vlastiti brod

| 17. | Stupnjevi slobode | Simulator mora biti u stanju vizualizirati kretanje u šest stupnjeva slobode. | Stupnjevi slobode primijenjeni u simulatoru mogu se evaluirati promatranjem sustava za vizualni prikaz ili s pomoću instrumenata. Stoga se sljedeći manevri izvode korištenjem malog broda koji se obično kreće na mnogo posebniji i brži način od većih brodova. — Ako se obzor njiše kad se gleda naprijed tijekom plovidbe u krivinama, primjenjuje se valjanje. — Ako se pramac broda podiže i spušta s jakim uzdužnim ubrzanjima, primjenjuje se posrtanje. — Ako dubinomjer pokazuje promjene pri kretanju većim brzinama pri stalnoj dubini vode, primjenjuje se podizanje/spuštanje. To ispitivanje podrazumijeva modeliranje efekta brzinskog utonuća. | X |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18. | Stupnjevi slobode | Simulator mora biti u stanju simulirati kretanje u tri stupnja slobode. | Stupnjevi slobode primijenjeni u simulatoru moraju se evaluirati. |  | X |
| 19. | Pogonski sustav | Simulacija svih komponenti pogonskog sustava mora se izvoditi na vrlo realističan način te se pritom vodi računa o svim relevantnim utjecajima. | Pogonski sustav mora se ispitati manevrima ubrzanja i zaustavljanja tijekom kojih se može promatrati radni učinak motora (u smislu reakcije na dodavanje snage) i broda (u smislu maksimalne brzine i ponašanja tijekom vremena). | X | X |
| 20. | Kontrolni uređaji | Kontrolni uređaj ponaša se na vrlo realističan način s obzirom na brzinu okretanja kormila te se pritom vodi računa o najvažnijim utjecajima. | Kako bi se ispitala kvaliteta simulacije kontrolnih uređaja, mogu se provesti različita ispitivanja. Ograničenja su dana ako nije moguće evaluirati ponašanje bez protokola varijabli stanja. — Reakcija: kontrolni uređaj koristi se pri kretanju unaprijed i unatrag. Promatra se počinje li dolaziti do promjena u smjeru broda. — Brzina okretanja kormila: koristi se kontrolni uređaj, a brzina okretanja promatra se na zaslonu. Može se mjeriti da li je brzina realistična. | X | X |
| 21. | Učinci plitke vode | Učinak ograničene dubine vode na potrebnu snagu i ponašanje pri manevriranju modelira se ispravno u smislu kvalitete simulacije. | Predlažu se dvije vrste ispitivanja koje omogućuju prosuđivanje kvalitete u pogledu uzimanja u obzir utjecaja plitke vode. Kretanje ravno naprijed: u različitim dubinama vode mjeri se postignuta maksimalna brzina, standardizirana s brzinom u dubokoj vodi i ucrtana u odnosu na parametar gaz po dubini vode (T/h). Usporedbom s postojećim podacima iz ispitivanja modela dobivaju se informacije o tome koliko utjecaj plitke vode u simulaciji odgovara stvarnosti. Radijus okretanja: kretanjem broda stalnom snagom i pod kutom kormila od 20° u vodama bez prepreka po bokovima mogu se zabilježiti vrijednosti brzine, kuta zanošenja, brzine okretanja i radijusa okretanja broda na mjestu pri postupnom smanjenju dubine vode. Ucrtavanjem tih podataka u odnosu na T/h može se utvrditi kako se kut zanošenja, brzina okretanja, brzina i radijus mijenjaju s promjenom dubine vode. | X |  |
| 22. | Utjecaj struje | Na brodu postoje najmanje dvije točke za mjerenje struje kako bi se mogao izračunati moment zakretanja broda uslijed struje. | Planiraju se ispitivanja kako bi se provjerilo postojanje karakteristika radnog učinka i njihovo uzimanje u obzir u simulaciji: — vlastito brod bez pogona stavlja se u rijeku s postojećom strujom. Promatra se je li brod nošeno strujom. Osim toga, provjerava se ubrzava li se on do brzine struje. Ako struja slijedi smjer rijeke, dodatno će se provjeriti da li se brod blago zaokreće. — u ispitivanju s ulaskom u luku iz rijeke sa strujom pokazuje se do koje mjere simulator realistično izračunava moment zakretanja koji stvara nehomogena struja. | X | X |
| 23. | Utjecaj vjetra | Utjecaj vjetra stvara sile na horizontalnoj ravnini u skladu sa stvarnom brzinom i smjerom vjetra. Vjetar stvara i momente zakretanja i valjanja. | Mogu se provesti različita ispitivanja kako bi se provjerila kvalitativna razina utjecaja vjetra. Kako bi se ti učinci mogli lako otkriti, potrebno je odabrati relativno velike brzine vjetra. Provesti ispitivanje kako slijedi: provesti ispitivanje i za pramčani vjetar i za bočni vjetar s dvije različite brzine vjetra u području bez ikakvog drugog utjecaja osim vjetra. Pokrenuti vjetar i promatrati ponašanje. Zaustaviti vjetar i ponovo promatrati ponašanje. Započeti s brodom koji se ne kreće. | X |  |
| 24. | Utjecaj obale | Bočna sila i moment zakretanja obično se mijenjaju s udaljenošću od obale i brzinom na odgovarajući način. | Za provjeravanje učinka obale u simulatoru potrebno je područje vježbe na kojem se s jedne strane nalazi obalo-utvrda ili zid. Potrebno je provesti sljedeća ispitivanja: —brod se kreće usporedno uza zid. Provjerava se ima li to utjecaja na pravocrtno kretanje, privlači li zid brod prema sebi te da li se pramac okreće od zida. — udaljenost od obale ili zida i brzina broda mijenjaju se te se promatra kako se mijenjaju učinci | X |  |
| 25. | Interakcija dvaju brodova | Brodovi međusobno djeluju jedan na drugoga, a realistični se učinci izračunavaju. | Za potpunu provjeru interakcije između dvaju brodova u simulatoru se započinje vježba s dva vlastita broda u vodama bez bočnih ograničenja. Ako to nije moguće, ispitivanje se može provesti i korištenjem ciljanog broda kao drugog broda. Radi dobre procjene rezultata brod započinje kretanje na usporednim kursevima na relativno maloj bočnoj udaljenosti. — i za pretjecanje i za susretanje provjerit će se u kojoj mjeri vlastiti brod pokazuje znakove privlačenja i zakretanja. — Smanjuje se dubina vode. Provjerava se povećavaju li se učinci interakcije. — Udaljenost između brodova povećava se kako bi se provjerilo smanjuju li se time ti učinci. — Brzina drugog broda povećava se. Provjerava se funkcionalni odnos između učinka broda koji prolazi i brzine susretanja drugog broda. | X |  |
| 26. | Brzinsko utonuće | I dinamičko utonuće i trim modeliraju se u ovisnosti o brzini, dubini vode i gazu. | Ta značajka najbolje se može ispitati na području s vodama bez ograničenja po bokovima i stalnom dubinom vode. — Probnom vožnjom mora se pokazati može li se značajka „brzinsko utonuće” provjeriti korištenjem dubinomjera. — Različite vrijednosti dubine ispod kobilice na pramcu i krmi pokazuju da na brodu dolazi do pojave trima — S povećanjem brzine provjerava se funkcionalni odnos između brzinskog utonuća (razlike između dubine ispod kobilice u stanju mirovanja i u kretanju) i brzine broda. — Provjerava se povećava li se brzinsko utonuće kad je brzina stalna, ali se dubina vode smanjuje. | X |  |
| 27. | Učinak kanala | Uzimanje u obzir povratnog toka. Povratni tok nije u linearnom odnosu s brzinom broda. | Povratni tok fizikalni je učinak koji se unosi u simulator kao sila otpora koja djeluje na brod. Kako bi se to ispitalo, brod se stavlja u uski kanal te se kreće stalnom snagom. Tada se mjeri brzina. Snaga se povećava i mjeri se brzina. Ispitivanje se ponavlja u otvorenim vodama, pri čemu se primjenjuje ista stalna snaga (dvije razine). Očekivani je učinak sljedeći: — brzina u uskom kanalu manja je nego na otvorenim vodama pri istoj postavci snage, — pri većoj snazi razlika u brzini veća je nego pri manjoj snazi. | X |  |
| 28. | Učinak prevodnice | U prevodnici su učinci na brod isti kao i u kanalu. Prevodnica uzrokuje dodatni učinak zbog ististinskog strujanja koji je prouzročen ulaskom u prevodnicu broda s velikim faktorom blokiranja (učinak klipa). | Ispitivanje učinka kanala pokazuje povratni tok. To se ispitivanje ne mora ponavljati. Učinak klipa može se pokazati na sljedeći način: — Brod se uvodi u prevodnicu relativno velikom brzinom. Na brod djeluje dodatan otpor nakon ulaska u prevodnicu (usporavanje). Kad se pogon zaustavi, sile za kretanje unatrag još uvijek su prisutne te se brod blago kreće unatrag. — Brod se pokreće u prevodnici, a pogon se postavlja na fiksne postavke. Brod će napustiti prevodnicu, a na njega će djelovati sila otpora zbog učinka klipa. Nakon napuštanja prevodnice (brod je izašao iz prevodnice) sila otpora prestaje, što se pokazuje naglim porastom brzine koji se može zabilježiti. | X |  |
| 29. | Nasukavanje | Nasukavanje usporava brod i može se čuti njegov zvuk, ali ono ne dovodi u svim slučajevima do zaustavljanja broda. Nasukavanje se priopćuje operateru. | Za provjeru nasukavanja potrebno je područje vježbe s ravnim dnom kao i s dnom koje se blago podiže. Ovdje se rješava problem samog postojanja odgovarajućih informacija o dubini u simulatoru, a ne prikaz toga u sustavu za vizualni prikaz. Pri nasukavanju na pijesak/šljunak mora se ispitati da li se brod stvarno zaustavlja te, ako je tako, zaustavlja li se naglo ili usporava. Tijekom nasukavanja sustavom za vizualni prikaz mora se provjeriti promjena horizontalne ravnine broda. Pri prelasku preko ravnog dna u izrazito plitkim vodama mora se ispitati dolazi li do nasukavanja broda zbog brzinskog utonuća dok se brzina kontinuirano povećava. Kod svih se nasukavanja mora provjeriti je li taj događaj popraćen zvukom. | X |  |
| 30. | Nasukavanje Sudar brodova s obalom, Sudar brodova međusobno, Sudar brodova s mostom | Kandidata i operatera obavješćuje se u simulaciji o nasukavanju, sudaru broda s obalom, sudaru brodova međusobno ili sudaru brodova s mostom. | Vizualni pregled |  | X |
| 31. | Sudar brodova s obalom | U simulaciji se o sudarima brodova s obalom obavješćuje barem s pomoću zvučnog signala. Simulacija usporava brod. Izračun sudara provodi se korištenjem dvodimenzionalnog oblika broda. | Simulacija sudara broda i obale može se ispitivati samo za područja vježbe s različitim objektima na obali. Plovidbom u smjeru različitih objekata može se ispitati može li ih simulator otkriti i reagirati na njih. Za različite se objekte mora ispitati postoje li određene vrste objekata kod kojih nema nikakve reakcije na sudar. Zvučni signal za sudar može se ispitati zvučnim sustavom simulatora, ako je dostupan. Promatranje sudara u sustavu za vizualni prikaz pokazuje dolazi li do sudara naglo ili se simulira zona gužvanja. Sudar pod tupim kutom i pri niskoj brzini može pokazati izračunava li se elastični udarac. | X |  |
| 32. | Međusobni sudar brodova | U simulaciji se o međusobnom sudaru brodova obavješćuje barem s pomoću zvučnog signala. Simulacija usporava brod. Izračun sudara provodi se korištenjem dvodimenzionalnog oblika broda. | Mogu se izvesti različiti sudari uz preduvjet da nema nikakve razlike za vlastite brodove sudara li se on s drugim vlastitim brodom ili s drugim brodovima. Provjerava se koja reakcija nastaje za vlastiti brod na simulatoru tijekom sudara dvaju brodova te može li se čuti zvučni signal. Na instruktorovoj postaji provjerava se, uz dostatno povećanje, koriste li se obrisi brodova za otkrivanje sudara. Ispituje se dolazi li do sudara točno u tom trenutku, kada se obrisi međusobno dodirnu. Postojanje preciznog otkrivanja sudara provjerava se i za različite brodove različitih oblika. | X |  |
| 33. | Sudar broda s mostom | Sudari brodova i mosta otkrivaju se korištenjem vrijednosti statične visine (koja odgovara visini sa spuštenom kormilarnicom i spuštenim jarbolom). U simulaciji se o tim sudarima obavješćuje barem s pomoću zvučnog signala. Simulacija usporava brod. | Kako bi se ispitalo to ostvarenje, na području vježbe mora postojati most te se koristi elektronička navigacijska karta za unutarnju plovidbu. Provjerava se dolazi li do sudara tijekom prolaska ispod mosta bez dovoljno slobodnog prostora te koji je ishod za daljnju simulaciju. Provjerava se je li moguć siguran prolaz uz dovoljno smanjenje vodostaja ili povećanje gaza. To se mora provjeriti i u sustavu za vizualni prikaz. Potrebne su različite vožnje kako bi se provjerila točka sudara na brodu ako postoji samo jedna. U tom se slučaju može i lokalizirati to uzrokuje li most sudar na središnjoj liniji ili na vanjskim omeđenjima. | X |  |
| 34. | Pomična kormilarnica | Visina sudara i točka oka moraju se moći prilagoditi položaju mosta. Mora biti dostupno stalno pomicanje pomične kormilarnice. | Preduvjet za ispitivanje ove značajke radnog učinka dostupnost je tipičnog broda unutarnje plovidbe, npr. broda duljine 110 m Osnovna dostupnost ove funkcije može se provjeriti na temelju toga postoji li upravljački uređaj za promjenu položaj mosta (kormilarnice). Ta se funkcija može ispitati na mostu, (kormilarnici). a mora se provjeriti mogu li se odabirati proizvoljni položaji te je li to pomicanje naglo ili realistične brzine. Postavljanjem drugog vlastitog broda u blizini može se ispitati je li ta funkcija dostupna i za drugi brod u sustavu za vizualni prikaz. Može se promatrati i to pomiču li se navigacijska svjetla i dnevni znakovi u skladu s pomicanjem pomične kormilarnice drugog vlastitog broda u sustavu za vizualni prikaz. | X |  |
| 35. | Užad | Sustav za vizualni prikaz mora prikazivati i dinamiku brodova i dinamiku užeta (npr. labavost, elastičnost, težinu i pucanje te povezanost s točkama bitvi). | Na području vježbe s obalnim zidovima mora se ispitati privezivanje s pomoću užeta. Pri korištenju užeta mora se provjeriti je li uže povezano s određenim točkama bitvi. Pucanje užeta mora se provjeriti pokušavanjem zaustavljanja broda s pomoću užeta pri punoj brzini broda. Labavost užeta mora se provjeriti smanjivanjem sile i udaljenosti. | X |  |
| 36. | Sidra | Sidra mogu biti spuštena i uvučena. Uzimaju se u obzir dubina vode i dinamika lanca. | Funkcija sidra može se ispitati na području vježbe s ograničenom dubinom vode i vlastitim brodom s jednim sidrom ili nekoliko njih. Razumno je da bude dostupna stalna struja promjenjive brzine. Spuštanje i uvlačenje sidra moguće je jedino ako postoje odgovarajući operativni elementi. Mora se provjeriti i postoje li instrumenti koji pokazuju duljinu lanca. Provjerava se razlikuju li se brzine pri spuštanju i uvlačenju. Osim toga, mora se provjeriti i može li se čuti odgovarajući zvuk. Promjenom dubine vode mora se provjeriti ima li dubina vode utjecaj na funkciju sidra. Pri nižim brzinama struje mora se ispitati da li se brod njiše i da li se potpuno zaustavlja nakon sidrenja. Pri stalnom pojačavanju struje mora se ispitati drži li sidro brod. Ako jedno sidro ne drži brod, mora se provjeriti zaustavlja li se brod u potpunosti kad se koriste dva sidra. | X |  |
| 37. | Tegljenje (operacija između dvaju brodova) | Pri tegljenju se u obzir uzima dinamika oba broda i njihova povezanost užetom. | Područje vježbe za provjeravanje funkcije tegljenja može biti područje otvorenog mora. Osim vlastitog broda koji tegli ili ga se tegli potrebno je još jedan brod (vlastiti brod ili ciljani brod). Osnovni uvjet za tegljenje može se ispitati izvlačenjem užeta za tegljenje između vlastitog broda i drugog broda. Ako to nije moguće, mora se provjeriti je li barem dana alternativna metoda za utvrđivanje sile koja nastaje virtualnim tegljenjem. Provjerava se može li drugi brod, koji se koristi kao pomoć pri tegljenju, ubrzati vlastiti tegljeni brod te započeti skretanje bočnim povlačenjem. Provjerava se može li vlastiti brod koji tegli pokrenuti drugi brod odgovarajućim manevrima i zaustaviti ga te može li se drugi brod i zaokrenuti bočnim povlačenjem. | X |  |

Brod u prometu

| 38. | Broj brodova koji prometuju | Mora biti dostupno najmanje deset brodova u prometu. | Ispitivanje mora pokazati može li najmanje deset brodova biti dio vježbe. | X | X |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 39. | Kontrola ciljanog broda | Ciljano brod može slijediti rute promjenom kursa i brzine na realističan način. | Dostupnost kontrolnih funkcija mora se provjeriti izradom nove vježbe koja uključuje ciljano brod. | X | X |
| 40. | Način kretanja | Relativno miran način kretanja. | Primjenjuje se ispitni postupak za kontrolu ciljanih brodova. | X | X |
| 41. | Utjecaj vjetra | Brod reagira na zadani vjetar pokazivanjem kuta zanošenja. | Primjenom vjetra u vježbi mora se pokazati da se kut zanošenja broda mijenja s brzinom i smjerom vjetra. | X |  |
| 42. | Utjecaj struje | Brod reagira na zadanu struju pokazivanjem kuta zanošenja. | Primjenom struje u vježbi mora se pokazati da se kut zanošenja brodova mijenja s brzinom i smjerom struje. | X | X |
| 43. | Profil i veličina slike | Sustav za vizualni prikaz omogućuje pogled oko obzora (360 stupnjeva). Horizontalno polje pogleda može se dobiti stalnim pogledom od najmanje 210 stupnjeva i dodatnim pogledom na ostatak obzora koji se može uključiti. Vertikalni pogled omogućuje pogled dolje do vode i gore do neba kao što bi se vidjelo i na uobičajenom položaju za kormilarenje u kormilarnici. | Vizualni pregled simulatora u radu. | X |  |
| 44. | Razlučivost slike | Razlučivost doseže razlučivost ljudskog oka. Brzina slike (idealno > 50 slika u sekundi, barem prikaz realistične glatke slike) ne pokazuje nikakva trzanja. | Razlučivost se mora provjeriti vizualnim pregledom. | X |  |
| 45. | Dodatni detalji i kvaliteta prikaza | Razina detalja sustava za prikaz nadilazi pojednostavnjeni prikaz. Prikazuje dobar pogled na područje plovidbe u svim okolnostima. | Vizualni model mora se provjeriti vizualnim pregledom. | X |  |
| 46. | Površina vode | Valovi nastali djelovanjem broda ovise o brzini broda. Vodi se računa o dubini vode. Valovi nastali djelovanjem vjetra u skladu su sa smjerom i brzinom vjetra. | U vizualnom pregledu mora se pokazati mijenjaju li se valovi nastali djelovanjem broda s brzinom broda i mijenjaju li se valovi nastali djelovanjem vjetra sa smjerom i brzinom vjetra. | X |  |
| 47. | Sunce, Mjesec, nebeska tijela | Sunce i Mjesec slijede 24-satni interval. Njihovi položaji ne odgovaraju u potpunosti mjestu i datumu simulacije. Noćno nebo može se sastojati od proizvoljno postavljenih zvijezda. | U vizualnom pregledu mora se pokazati mogu li se Sunce, Mjesec i nebeska tijela prilagođavati danju te noću i u okolnostima sumraka. | X |  |
| 48. | Vrijeme | Prikazani su nepomični visoki slojevi oblaka. Osim toga, može se prikazati i kiša, izmaglica i magla. | U vizualnom pregledu pokazuje se potrebna razina detalja. | X |  |
| 49. | Buka okoline | Buka motora reproducira se na realističan način. | Buka motora mora se ispitati u mirnim vremenskim uvjetima i mirnim uvjetima na vodi ocjenjivanjem buke pri svim brzinama motora. Mora se utvrditi može li se čuti zvuk motora te jesu li razina glasnoće i zvuk prikladni. | X | X |
| 50. | Vanjski izvori buke (npr. buka motora, zvučni signali upozorenja i sidro). | Pojedini zvučni signali reproduciraju se na realističan način, ali se ne mogu locirati s pomoću zvuka. | Kao prvi korak, na kormilarnici broda u mirovanju aktiviraju se svi dostupni zvučni signali jedan za drugim. Ocjenjuje se jesu li zvučni signali realistični s obzirom na zvuk i razine glasnoće. U drugom koraku, isti zvučni signali aktiviraju se na drugom brodu, pri čemu se mijenja udaljenost do tog broda. Mora se ispitati reproduciraju li se ispravni zvučni signali i jesu li njihove razine glasnoće zadovoljavajuće. Sve funkcionalne pomoćne jedinice s napajanjem (npr. sidra) u kormilarnici broda aktiviraju se zasebno. Mora se provjeriti može li se čuti njihov rad. | X |  |
| 51. | Vanjska buka (zvučni signali) | Zvučni signali s broda moraju se moći čuti. | Tijekom vježbe mora se davati zvučni signal s broda. |  | X |
| 52. | Unutarnje zvučne informacije | Zvučni signali s uređaja na mostu zvuče realistično, ali ih reproduciraju zvučnici smješteni na kontrolnoj ploči simulatora. | Svi zvučni signali svih raspoloživih uređaja u kormilarnici aktiviraju se jedan za drugim. Ispituje se emitiraju li signale sami uređaji ili ih emitiraju zvučnici simulatora te koliko zvuče realistično. | X |  |
| 53. | Slušanje | Operater može čuti svu buku iz kormilarnice broda. | U simulaciji se mora ispitati prenose li se zvukovi iz kormilarnice broda jasno i razumljivo te može li se razina glasnoće podešavati. | X |  |
| 54. | Snimanje | Zvukovi iz kormilarnice broda snimaju se sinkronizirano sa simulacijom. | Vježba se izvodi uključujući radijsku komunikaciju i zvukove. Pri reprodukciji vježbe mora se čuti ispravna zvučna snimka sinkronizirana sa snimkom simulacije. | X |  |
| 55. | Usklađenost radara | Kutna točnost za horizontalni smjer mora biti u skladu s europskom tehničkom specifikacijom (ETSI) EN 302 194. Učinci povezani s vertikalno ograničenim kutom otvaranja mogu se utvrditi, npr. pri prolasku ispod mostova. | „Vertikalna” usklađenost: simulacija prolaska ispod mosta uzimajući u obzir: — visinu antene iznad površine vode pri trenutačnom gazu, — kut zračenja u skladu s radarskim snopom i trimom broda, — visinu mosta između donjeg ruba mosta i površine vode. | X | X |
| 56. | Razlučivost | Radarska simulacija mora stvarati realističnu radarsku sliku. Radarska simulacija mora ispunjavati zahtjeve iz europske tehničke specifikacije ETSI EN 302 194 [1]. | Ispravna razlučivost mora se pokazati na udaljenosti od 1 200 m: dva objekta s azimutskom udaljenošću od 30 m moraju se identificirati kao dva zasebna objekta. Dva objekta na udaljenosti od 1 200 m u istom smjeru, na međusobnoj udaljenosti od 15 m, moraju se identificirati kao dva različita objekta. | X | X |
| 57. | Stvaranje sjena uzrokovano vlastitim ili drugim brodom | Stvaranje sjena odgovara trigonometrijskim odnosima, ali se ne uzimaju u obzir promjene dinamičnog položaja broda. | Stvaranje sjena prouzročeno vlastitim brodom mora se ispitati prilaženjem plutači i utvrđivanjem udaljenosti kad je plutača skrivena iza pramca broda. Ta udaljenost mora biti realistična. Stvaranje sjena prouzročeno drugim brodom mora se ispitati stavljanjem dvaju broda u isti smjer. Kad se manje brod stavi iza većeg broda, manje brodne smije se pojavljivati na radarskom zaslonu. | X | X |
| 58. | Šum uzrokovan valovima i kišom | Prilagođavanje filtera i njihova učinka odgovara veličini iz stvarnih odobrenih uređaja. | Ocjenjivanje se provodi uključivanjem i prilagođavanjem filtera. | X | X |
| 59. | Lažne jeke | Stvaraju se lažne jeke. Osim toga, frekvencija višestrukih jeka mijenja se s udaljenošću na realističan način. | U vježbi s više brodova lažne jeke moraju biti vidljive. Tijekom ispitivanja promatrač mora tražiti smetnje i višestruke jeke. | X | X |
| 60. | Dubina vode | Topografija dna podrobno je opisana izobatama i izmjerenim dubinama ili u bilo kojem drugom obliku u visokoj razlučivosti, u onoj mjeri u kojoj postoje dostupni podaci. | Pri plovidbi kroz područje koje treba pregledati, mora se provjeriti pokazuje li dubinomjer realistične vrijednosti. | X |  |
| 61. | Strujanje vode | Strujanje se može proizvoljno definirati barem s pomoću dvodimenzionalnih vektorskih polja visoke razlučivosti prilagođenih veličini broda i području. | Učinak strujanja potrebno je ispitati puštanjem da vlastiti brod nosi struja na rijeci. Brod se mora kretati sa strujom na realističan način. | X | X |
| 62. | Plima | Podaci o plimi daju se u gruboj prostornoj i/ili vremenskoj razlučivosti. | Učinak plime na objekte koji plutaju može se evaluirati simuliranjem, po mogućnosti, malog plutajućeg objekta bez ikakvog pogona ili drugih sila (npr. od vjetra ili užadi). Promjenom doba dana može se provjeriti jesu li plimna struja i nivo vode ovisni o vremenu i realistični. Nivo vode se može izravno vidjeti na dubinomjeru te se može bilježiti tijekom cijelog dana kako bi ga se usporedilo s izmjerenim ili izračunanim podacima. | X |  |
| 63. | Vjetar | Oscilacije i vektorska polja vjetra mogu se utvrditi i mogu se dopustiti lokalne prilagodbe. | Ako je na brodu „ugrađen” anemometar, instrument na mostu mora prikazivati relativnu brzinu i smjer vjetra. Mora se ispitati utjecaj različitih polja vjetra na dinamiku broda. | X |  |
| 64. | 2D/3D modeli nepokretnih objekata | Dvodimenzionalne zamjene za objekte dozvoljene su samo za jako udaljene objekte i ne prepoznaju se. | Nepokretni objekti promatraju se dok se brod kreće u cijelom području simulacije čiju valjanost treba potvrditi. Može se utvrditi na kojoj je udaljenosti i na koji način smanjena razina detalja te koriste li se dvodimenzionalni modeli. | X |  |
| 65. | Razina detalja nepokretnih objekata | Dobrom razinom detalja mogu se prikazati realistični objekti iako se u obliku i na površini mogu prepoznati pojednostavnjenja. | Učitat će se područje osposobljavanja koje treba ocijeniti te postaviti vlastiti brod. Prvo je potrebno ispitati jesu li utvrđeni svi objekti važni za plovidbu. Krajolik na prvi pogled mora izgledati realistično. | X |  |
| 66. | Dnevni/noćni modeli pokretnih objekata | U mraku se svaki objekt može osvijetliti. Izvori svjetlosti važni za plovidbu mogu emitirati svjetlost na prethodno utvrđena obilježja. | Učitat će se područje osposobljavanja koje treba ocijeniti te postaviti vlastiti brod. Vrijeme simulacije postavlja se na ponoć. Mora se ispitati jesu li svi objekti koji su važni za plovidbu osvijetljeni u simulaciji kao i u stvarnosti. Nadalje, mora se ispitati jesu li i drugi objekti osvijetljeni. Ako računalni program simulatora ima tu značajku, instruktor uključuje i isključuje osvjetljenje predviđenih elemenata. | X |  |
| 67. | 2D/3D modeli pokretnih objekata | Dvodimenzionalni objekti koriste se jedino u pozadini (na velikoj udaljenosti) tako da su jedva uočljivi. U svim drugim slučajevima uzimaju se trodimenzionalni modeli. | Učitava se područje osposobljavanja koje treba ocijeniti te se odabire vlastiti brod. Plovi se cijelim područjem osposobljavanja; istodobno se dostupni pokretni objekti koriste, promatraju i evaluiraju kako bi se utvrdilo imaju li ravne površine okrenute prema promatraču. | X |  |
| 68. | Razina detalja | U slučaju poboljšane razine detalja prikazuju se realistični objekti iako se oblici i površine prikazuju na pojednostavnjen način. | Vlastiti brod okreće se unutar proizvoljno odabranog operativnog područja. Koriste se pokretni objekti koji se mogu ocjenjivati. Oni se prikazuju na realističan način. | X |  |
| 69. | Postavljanje svjetala i dnevnih signala | Prikazana svjetla i signali mogu se uključiti pojedinačno, tj. sva svjetla i signali zasebno su pohranjeni u bazi podataka te su postavljeni u skladu sa zahtjevima stvarnog broda i u skladu s primjenjivim propisima za brod koje se koristi. | U neposrednoj blizini drugog broda koristi se vlastiti brod u svakom području simulacije. U mjeri u kojoj je to moguće, operater postavlja sve vrste dnevnih signala i prometnih svjetala na drugi brod. Ako to simulator omogućuje, umjesto drugog broda koristi se vlastiti brod. Sve vrste svjetala i dnevnih signala postavljaju se i na drugi brod. Na kormilarskoj postaji prvog broda provjerit će se koja su svjetla i dnevni signali vidljivi na oba broda. | X |  |
| 70. | Dnevni/noćni modeli | Izvori svjetlosti mogu bljeskati u skladu s određenim karakteristikama. | Vlastiti brod plovi unutar operativnog područja. Vrijeme simulacije postavlja se na 24 sata. Koriste se svi pokretni objekti koji se mogu ocjenjivati. Ako je to moguće, operater uključuje sve dostupne izvore svjetlosti ugrađene na objekte radi vizualnog pregleda. | X |  |
| 71. | Radarska reflektivnost | Jeka na radarskoj slici mora biti realistična i ovisna o kutu gledanja. | Mora se provjeriti pokazuju li reflektirani objekti reali-stičnu jeku. | X | X |
| 72. | Jeke uzrokovane valovima i oborinama | Jeke valova pohranjuju se za tipičan obrazac vala, a obuhvaćaju i raspon razina stanja vode. Jeke uzrokovane padalinama prikazuju se na realističan način. | Jeke valova moraju se ispitati uvođenjem različitih visina i smjerova valova. Provjeravaju se jeke uzrokovane padalinama. | X | X |
| 73. | Valovi | Stanje vode i smjer vala mogu se prilagoditi; brod se kreće realistično. | Mora se ispitati mijenja li se kretanje broda ovisno o stanju vode. Smjerovi i visine valova moraju biti vidljivi. | X |  |
| 74. | Padaline | Dostupni su svi vremenski uvjeti (ograničenje vidljivosti, padaline, uz iznimku munja i formacija oblaka), što rezultira skladnom slikom. | Mora se provesti vizualni pregled kako bi se provjerilo može li se smanjiti vidljivost. | X |  |
| 75. | Prikaz karata | Sustav Inland ECDIS u informacijskom načinu rada mora ispunjavati zahtjeve najnovijeg standarda koji je objavila Europska unija ili Središnja komisija za plovidbu Rajnom (Provedbena uredba Komisije (EU) br. 909/2013 ili CCNR-ov standard Inland ECDIS, izdanje 2.3. ili njegova ažurirana verzija). | Mora se provjeriti je li računalni program sustava ECDIS certificiran i koristi li se elektronička navigacijska karta za unutarnju plovidbu. | X |  |
| 76. | Mjerne jedinice | Simulator koristi jedinice za plovidbu europskim unutarnjim plovnim putovima (km, km/h). | Prikazane jedinice moraju se evaluirati. | X | X |
| 77. | Jezične mogućnosti | Mora se primjenjivati jezik ispitivanja i/ili engleski jezik. | Mora se provjeriti jezik na instrumentima. | X | X |
| 78. | Količina vježbi | Mora postojati mogućnost izrade, pohranjivanja i izvođenja različitih vježbi, koje se moraju moći podešavati tijekom izvođenja. | Moraju se obaviti različite operacije. | X | X |
| 79. | Broj brodova | Za svaki se most može učitati drugi brod. | Pokazivanje zasebnih vježbi na više mostova (ako je primjenjivo). | X |  |
| 80. | Pohranjivanje podataka | Moraju se pohranjivati sve vrijednosti iz simulacije koje su potrebne za reprodukciju simulacije, uključujući video snimku i zvučni zapis izvedbe podnositelja zahtjeva. | Pokreće se izvođenje simulacije i provodi se pohranjivanje podataka. Simulacija se ponovo učitava i pregledava kako bi se utvrdilo jesu li dostupni svi relevantni podaci iz snimljenog izvođenja simulacije. | X | X |
| 81. | Pohranjivanje prikazanog ispitivanja | Mora postojati mogućnost reprodukcije vježbe u operaterovoj sobi ili na postaji za debrifinge. Radijska komunikacija mora se moći snimati. | Vježba se reproducira. | X | X |

PRILOG V. – OBRASCI

V.A – Obrasci za svjedodžbe unije o stručnoj osposobljenosti zapovjednika, stručnjaka za ukapljeni prirodni plin (LNG) i stručnjaka za putničku plovidbu

Ovim Prilogom se primjenjuju obrasci iz Priloga I. Provedbene Uredbe Komisije (EU) 2020/182 od 14. siječnja 2020. o obrascima u području stručnih kvalifikacija u unutarnjoj plovidbi (SL L 38, 11.2. 2020.)

V.A.1 – Elektronički oblik svjedodžbi o osposobljenosti za zapovjednika, stručnjaka za ukapljeni prirodni plin (LNG) i stručnjaka za putničku plovidbu

V.A.2 – Svjedodžba Unije o stručnoj osposobljenosti zapovjednika u papirnatom obliku

V.A.3  – Svjedodžba Unije o stručnoj osposobljenosti stručnjaka za LNG ili stručnjaka za putničku plovidbu u papirnatom obliku

V.B – Jedinstveni dokument kojim se kombiniraju svjedodžbe o osposobljenosti i brodarska knjižica

Ovim Prilogom se primjenjuje obrazac iz Priloga II. Provedbene Uredbe Komisije (EU) 2020/182 od 14. siječnja 2020. o obrascima u području stručnih kvalifikacija u unutarnjoj plovidbi (SL L 38, 11.2. 2020.)

V.C – Uvjerenje o praktičnom ispitu (na simulatoru)

Ovim Prilogom se primjenjuje obrazac iz Priloga III. Provedbene Uredbe Komisije (EU) 2020/182 od 14. siječnja 2020. o obrascima u području stručnih kvalifikacija u unutarnjoj plovidbi (SL L 38, 11.2. 2020.)

V.D – Brodarska knjižica

Ovim Prilogom se primjenjuje obrazac iz Priloga IV. Provedbene Uredbe Komisije (EU) 2020/182 od 14. siječnja 2020. o obrascima u području stručnih kvalifikacija u unutarnjoj plovidbi (SL L 38, 11.2. 2020.)

V.E – Brodski dnevnik

Ovim Prilogom se primjenjuje obrazac iz Priloga V. Provedbene Uredbe Komisije (EU) 2020/182 od 14. siječnja 2020. o obrascima u području stručnih kvalifikacija u unutarnjoj plovidbi (SL L 38, 11.2. 2020.)

## V.F – Uvjerenje o položenom  ispitu

Naziv ispitnog tijela, ovim dokumentom broj ……………………. potvrđuje da je

1. Sadašnje prezime (prezimena) nositelja 2. Sadašnje ime (imena) nositelja 3.a. Datum rođenja (dd/mm/gggg) 3.b. Mjesto rođenja (grad) uspješno položio/položila ispit za dobivanje [svjedodžbe o stručnoj osposobljenosti ……..] [svjedodžbe o dopunskoj osposobljenosti ……..] [posebnog odobrenja ……..]

Mjesto i datum izdavanja Potpis i pečat ispitnog tijela

Upute

Upisuju se imena i prezimena navedena na osobnoj iskaznici ili u putovnici osobe u standardu UNICODE.

Ako se ime ili prezime u standardu UNICODE ispisuje drukčije nego u ASCII kodu, mora se ispisati i u ASCII kodu u zagradama.

Upisati odgovarajući ispit koji je osoba položila u skladu sa prijedlogom u uglatim zagradama te izbrisati ostali tekst koji nije primjenjiv.

Fizička obilježja

Boja: bijela pozadina.

Format A4 u skladu s normom ISO 216.

V.G – Elektronički oblik svjedodžbi o dopunskoj osposobljenosti za radiooperatera

Izgled obrazca za elektronički oblik svjedodžbi o dopunskoj osposobljenosti za rediooperatera

| Republika Hrvatska |  |  |
| --- | --- | --- |
| SVJEDODŽBA O DOPUNSKOJ OSPOSOBLJENOSTI ZA UNUTARNJU PLOVIDBU RADIOOPERATER |  |  |
| 1. Prezime (na) | 5. Fotografija |  |
| 2. Ime (na) |  |  |
| 3.a Datum rođenja |  |  |
| 3.b Mjesto rođenja |  |  |
| 4. Identifikacijski broj člana posade (CID) |  |  |
| 6. Serijski broj |  |  |
| 7. Datum izdavanja |  |  |
| 8. Datum isteka |  |  |
| 9. Naziv tijela izdavatelja |  |  |
|  | 2D crtični kod |  |

Upute za tijela izdavatelje:

1.	Sadašnje prezime/na nositelja

2.	Sadašnje ime/na nositelja

Upisuju se imena i prezimena navedena na osobnoj iskaznici ili u putovnici osobe u standardu UNICODE. Ako se ime ili prezime u standardu UNICODE ispisuje drukčije nego u ASCII kodu, mora se ispisati i u ASCII kodu u zagradama.

3.a	Datum rođenja (dd/mm/gggg)

3.b	Mjesto rođenja (grad)

4.	Identifikacijski broj člana posade nositelja (CID) koji je jednak broju u bazi podataka iz članka 25. stavka 2. Direktive (EU) 2017/2397.

5.	Fotografija nositelja

6.	Serijski broj svjedodžbe

Serijski broj svjedodžbe sastoji se od:

—	CID-a člana posade,

—	četveroznamenkastog broja dokumenta.

7.	Datum izdavanja svjedodžbe

8.	Datum isteka

9.	Nadležno tijelo koje je izdalo svjedodžbu

Fizička obilježja svjedodžbe o dopunskoj osposobljenosti za radiooperatera:

Pozadina je sive boje Pantone 537C, može se ispisati u formatu A4.

V.H – Svjedodžba o dopunskoj osposobljenosti za radiooperatera

(prednja strana)

| Republika Hrvatska |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SVJEDODŽBA O DOPUNSKOJ OSPOSOBLJENOSTI ZA UNUTARNJU PLOVIDBU RADIOOPERATER |  |  |  |  |
| 1. Prezime (na) |  |  | 5. Fotografija |  |
| 2. Ime (na) |  |  |  |  |
| 3.a Datum rođenja |  | 3.b Mjesto rođenja |  |  |
| 4. Identifikacijski broj člana posade (CID) |  |  |  |  |
| 7. Datum izdavanja | 8. Datum isteka |  | 6. Serijski broj |  |
| 9. Naziv tijela izdavatelja |  |  |  |  |

(poleđina)

|  |  |  | 2D crtični kod |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Upute za tijela izdavatelje:

1.	Sadašnje prezime/na nositelja

2.	Sadašnje ime/na nositelja

Upisuju se imena i prezimena navedena na osobnoj iskaznici ili u putovnici osobe u standardu UNICODE. Ako se ime ili prezime u standardu UNICODE ispisuje drukčije nego u ASCII kodu, mora se ispisati i u ASCII kodu u zagradama.

3.a	Datum rođenja (dd/mm/gggg)

3.b	Mjesto rođenja (grad)

4.	Identifikacijski broj člana posade nositelja (CID) koji je jednak broju u bazi podataka iz članka 25. stavka 2. Direktive (EU) 2017/2397.

5.	Fotografija nositelja

6.	Serijski broj svjedodžbe

Serijski broj svjedodžbe sastoji se od:

—	CID-a člana posade,

—	četveroznamenkastog broja dokumenta.

7.	Datum izdavanja svjedodžbe

8.	Datum isteka

9.	Nadležno tijelo koje je izdalo svjedodžbu

Fizička obilježja svjedodžbe o dopunskoj osposobljenosti za radiooperatera:

Pozadina je sive boje Pantone 537C.

Format dokumenta je ID-1 u skladu s normom ISO/IEC 7810.

V.I – Dnevnik rada

Stranica 1. obrasca

Republika Hrvatska

Dnevnik rada

Serijski broj dnevnika rada:

Datum izdavanja:

Ime plovila:

Oznaka plovila:

Jedinstveni europski identifikacijski broj plovila:

Nadležno tijelo koje je izdalo dnevnika rada:

Potpis i pečat nadležnog tijelakoje je izdalo dnevnika rada:

DRXXXXSSSS

Stranica 2. obrasca

Upute za vođenje dnevnika rada

Ovaj dnevnik rada sadrži 200 stranica, označenih brojevima od 1. do 200. Unosi moraju biti čitljivi i ispisani tintom (npr. tiskanim slovima).

Dnevnik rada ispunjava se u skladu s ovim Pravilnikom. U slučaju nacionalnih unutarnjih plovnih putova, u obzir se uzima plovidbena služba i razdoblje odmora na tim plovnim putovima.

Ako aktivnosti utovara i istovara zahtijevaju i obavljanje navigacijskih aktivnosti, poput jaružanja ili manevara između točaka utovara ili istovara, vrijeme koje je potrebno za obavljanje takvih aktivnosti smatra se plovidbenom službom.

Aktivnosti članova posade unose se u skladu s njihovim funkcijama koristeći odgovarajući broj:

1 Zapovjednik

2 Kormilar

3 Vođa palube

4 Mornar

5 Mornar pripravnik

6 Vježbenik palube

7 Strojar

8 Strojar pripravnik

9 Vježbenik stroja

10 Brodovođa

11 Voditelj skele

12 Rukovatelj plutajućeg postrojenja

Na svakoj stranici potrebno je unjeti sljedeće:

1.	stupac - datum početka plovidbe/rada u trenutku kada započne s plovidbom/radom u formatu (dd.mm.gggg)

2.	stupac – dani prekida plovidbe/rada – broj dana za vrijeme kojih plovilo nije obavljalo aktivnosti plovidbe/radova. Ukoliko nema prekida plovidbe/rada unosi se „0 (nula)“

3.	stupac – datum završetka plovidbe/rada u trenutku kada završi s plovidbom/radom u formatu (dd.mm.gggg)

4.	stupac – područje plovidbe/rada - vodni put / relacija plovidbe (mjesto polaska i odredišta) / lokacija / rkm rijeke

5.	stupac – vrsta / opis poslova koje obavlja plovilo (prijevoz, radovi, plovidba)

6. stupac - popunjava se pri prvom ukrcaju posade i pri svakoj promjeni sastava posade (funkcija, prezime(na), ime(na), serijski broj brodarske knjižice člana posade ili serijski broj svjedodžbe o stručnoj osposobljenosti za zapovjednika).

7. i 8. stupac - upisuje se svaka promjena posade uz navođenje ukrcaja i iskrcaja svakog člana posade.

DRXXXXSSSS

Stranica 3. obrasca

Bez sadržaja

| PLOVILO I PLOVIDBA / RAD |  |  |  |  | POSADA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  | 7 | 8 |
| Početak plovidbe/rada | Prekid plovidbe/ rada | Završetak plovidbe/rada | Područje plovidbe/rada | Vrsta / opis poslova (plovidbe/rada/prijevoza) | Funkcija | Ime i prezime | Brodarska knjižica broj | Ukrcaj | Iskrcaj |

Stranica 4. obrasca

DRXXXXSSSS

Upute za izdavanje dnevnika rada

Identifikacija dnevnika rada

Serijski broj dnevnika rada je peteroznamnkasti broj dokumenta.

Serijski broj dnevnika rada mora se navesti na donjem dijelu svake stranice.

Fizička obilježja dokumenta

Boja: korice plave boje Pantone 287C, bijela pozadina unutarnjih stranica.

Format A4 vodoravnog usmjerenja u skladu s normom ISO 216.

V.J – Evidencija o dnevnom radnom vremenu ili vremenu odmora člana posade

| Mjesečna evidencija o dnevnom radnom vremenu i vremenu odmora |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ime/oznaka/ENI broj plovila: |  |  |  |  |  |  |
| Ime i prezime zapovjednika: |  |  |  |  |  |  |
| Ime i prezime člana posade: |  |  |  |  |  |  |
| Identifikacijski broj člana posade (CID) ili serijski broj brodarske knjižice (precrtati nepotrebno): |  |  |  |  |  |  |
| Datum: | Radni dan ili dan odmora | Početak radnog vremena | Kraj radnog vremena | Početak vremena odmora | Kraj vremena odmora | Zapovjednik |
| Napomena: Evidencija o dnevnom radnom vremenu ili vremenu odmora se mora čuvati na brodu do kraja godine, a nakon toga najmanje 12 mjeseci u sjedištu brodara. Svakom članu posade broda se mora uručiti preslika potvrđenih evidencija koje se odnose na njega te ih član posade mora čuvati najmanje 12 mjeseci. |  |  |  |  |  |  |

V.K– Vježbenički dnevnik

| Vježbenički dnevnik |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ime/oznaka/ENI broj plovila: |  |  |  |  |  |
| Ime i prezime stručno osposobljenog i ovlaštenog člana posade za nadzor i praćenje vježbenika (mentor): |  |  |  |  |  |
| Ime i prezime vježbenika: |  |  |  |  |  |
| Identifikacijski broj člana posade (CID) ili serijski broj brodarske knjižice vježbenika (precrtati nepotrebno): |  |  |  |  |  |
| Datum: | Osposobljenosti u skladu sa nastavnom cjelinom / temom iz odobrenog programa | Opis uvježbavanja osposobljenosti / izvođenje zadataka | Zadatak izvršen | Ispunjava mentor |  |
|  |  |  |  | Napomena | Potpis mentora |

Primjer za ispunjavanje vježbeničkog dnevnika

| Vježbenički dnevnik |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ime/oznaka/ENI broj plovila: TAPIR |  |  |  |  |  |
| Ime i prezime stručno osposobljenog i ovlaštenog člana posade za nadzor i praćenje vježbenika (mentor): Pero Perić |  |  |  |  |  |
| Ime i prezime vježbenika: Kruno Krunić |  |  |  |  |  |
| Identifikacijski broj člana posade (CID) ili serijski broj brodarske knjižice vježbenika (precrtati nepotrebno): 00004050 |  |  |  |  |  |
| Datum: | Osposobljenosti u skladu sa nastavnom cjelinom / temom iz odobrenog programa | Opis uvježbavanja osposobljenosti / izvođenje zadataka | Zadatak izvršen | Ispunjava mentor |  |
|  |  |  |  | Napomena | Potpis mentora |
| 18.01.2022. | 1.1.1 pomaganje u opreacijama privezivanja, odvezivanja i tegljenje | -Korištenje opreme i uređaja na brodu za privez, bitava, vitala -Korištenje i privezivanje sa užadima i čelik čelima -Svi zadaci obavljani uz korištenje zaštitne opreme i opreme za spašavanje | Djelomično | Dodatno ponoviti zadatke radi utvrđivanja sposobnosti i samostalnosti u radu | Pero Perić |
| 28.01.2022. | 2.2.1 korištenje sidara i rukovanje sidrenim vitlima | -Korištenje sidara i vitala različitih vrsta u sidrenju u različitim stuacijama i uvjetima | U potpunosti | Vježbenik vješto i samostalno obavlja zadatke | Pero Perić |

V.L – Elektronički oblik Svjedodžbi za upravljanje rekreacijskim plovilom i Međunarodnih svjedodžbi za upravljanje rekreacijskim plovilom

Izgled obrazca za elektronički oblik Svjedodžbi za upravljanje rekreacijskim plovilom i Međunarodnih svjedodžbbi za upravljanje rekreacijskim plovilom

[INTERNATIONAL] CERTIFICATE FOR OPERATORS OF [PLEASURE] [RECREATIONAL] CRAFT

[Resolution No. 40 of the UN/ECE WP IWT]

1. Prezime nositelja - Surname of the Holder

2. Ime nositelja - Name/Other Name(s) of the Holder

3. Datum i mjesto rođenja - Date and Place of Birth

4. Datum izdavanja - Date of Issue

5. Broj svjedodžbe - Number of the Certificate

6. Fotografija nositelja - Photograph of the Holder

7. Potpis nositelja - Signature of the Holder

8. Adresa nositelja - Address of the Holder

9. Nacionalnost nositelja - Nationality of the Holder

10. Vrijedi za - Valid for:

I  (Unutarnje vode - Inlands waters), C (Obalno more - Coastal waters)

M (Motorna plovila - Motorized craft), S (Plovila na jedra - Sailing craft)

R (Raditelefonija – Radio operator)  , G (Gospodarska plovila – commercial craft)

11. Rekreacijsko plovilo ne prelazi: (duljina, nosivost, snaga)

Pleasure craft not exceeding (length, deadweight, power)

12. Vrijedi do - Date of Expiry

13. Izdano od - Issued by

14. Odobreno od - Authorised by

15. Posebni uvjeti – Conditions

| Republika Hrvatska Republic of Croatia | HR |  |
| --- | --- | --- |
| [MEĐUNARODNA] SVJEDODŽBA ZA UPRAVLJANJE REKREACIJSKIM PLOVILOM [Rezolucija Br. 40 UN/ECE RS PUV] |  |  |
| 1. Prezime (na) |  |  |
| 2. Ime (na) | 6. Fotografija |  |
| 3. Datum i mjesto rođenja |  |  |
| 4. Datum izdavanja |  |  |
| 5. Broj svjedodžbe |  |  |
| 7. Potpis nositelja |  |  |
| 8. Adresa nositelja |  |  |
| 9. Nacionalnost nositelja | 2D crtični kod |  |
| 10. Vrijedi za 11. Rekreacijsko plovilo ne prelazi 12. Vrijedi do 13. Izdano od 14. Odobreno od 15. Posebni uvjeti |  |  |

Upute za tijela izdavatelje:

MEĐUNARODNA SVJEDODŽBA ZA UPRAVLJANJE REKREACIJSKIM PLOVILOM

(Rezolucija Br. 40 UN/ECE Radne skupine za promet unutarnjim vodama)

INTERNATIONAL CERTIFICATE FOR OPERATORS OF PLEASURE CRAFT

(Resolution No. 40 of the UN/ECE Working Party on Inland Water Transport)

1. Prezime nositelja - Surname of the Holder

2. Ime nositelja - Name/Other Name(s) of the Holder

Upisuju se imena i prezimena navedena na osobnoj iskaznici ili u putovnici osobe u standardu UNICODE. Ako se ime ili prezime u standardu UNICODE ispisuje drukčije nego u ASCII kodu, mora se ispisati i u ASCII kodu u zagradama

3. Datum i mjesto rođenja - Date and Place of Birth

4. Datum izdavanja - Date of Issue

5. Broj svjedodžbe - Number of the Certificate

6. Fotografija nositelja - Photograph of the Holder

7. Potpis nositelja - Signature of the Holder

8. Adresa nositelja - Address of the Holder

9. Nacionalnost nositelja - Nationality of the Holder

10. Vrjedi za - Valid for: I (Unutarnje vode - Inlands waters), C (Obalno more - Coastal waters)

M (Motorna plovila - Motorized craft), S (Plovila na jedra - Sailing craft)

R (Raditelefonija – Radio operator)

Imatelj je ovlašten rukovati VHF radiotelefonskom postajom na plovilu

11. Rekreacijsko plovilo ne prelazi: (duljina, nosivost, snaga)

Pleasure craft not exceeding (length, deadweight, power)

12. Vrijedi do - Date of Expiry

13. Izdano od - Issued by

14. Odobreno od - Authorised by

15. Posebni uvjeti – Conditions

Fizička obilježja Svjedodžbe za upravljanje rekreacijskim plovilom i Međunarodne svjedodžbe za upravljanje rekreacijskim plovilom:

Pozadina je sive boje Pantone 537C, može se ispisati u formatu A4.

V.M –Svjedodžba za upravljanje rekreacijskim plovilom i Međunarodnih svjedodžbi za upravljanje rekreacijskim plovilom

Izgled obrazca za elektronički oblik Svjedodžbi za upravljanje rekreacijskim plovilom i Međunarodnih svjedodžbbi za upravljanje rekreacijskim plovilom

(prednja strana)

| HR | Republika Hrvatska Republic of Croatia [MEĐUNARODNA] SVJEDODŽBA ZA UPRAVLJANJE REKREACIJSKIM PLOVILOM [Rezolucija Br. 40 UN/ECE RS PUV] 1. Prezime nositelja 2. Ime nositelja 3. Datum i mjesto rođenja 4. Datum izdavanja 5. Broj svjedodžbe 7. Potpis nositelja 8. Adresa nositelja 9. Nacionalnost nositelja 10. Vrijedi za 11. Rekreacijsko plovilo ne prelazi 12. Vrijedi do 13. Izdano od 2D crtični kod 14. Odobreno od 15. Posebni uvjeti |
| --- | --- |

6. Fotografija

(poleđina)

[INTERNATIONAL] CERTIFICATE FOR OPERATORS OF [PLEASURE] [RECREATIONAL] CRAFT

[Resolution No. 40 of the UN/ECE WP IWT]

1. Prezime nositelja - Surname of the Holder

2. Ime nositelja - Name/Other Name(s) of the Holder

3. Datum i mjesto rođenja - Date and Place of Birth

4. Datum izdavanja - Date of Issue

5. Broj svjedodžbe - Number of the Certificate

6. Fotografija nositelja - Photograph of the Holder

7. Potpis nositelja - Signature of the Holder

8. Adresa nositelja - Address of the Holder

9. Nacionalnost nositelja - Nationality of the Holder

10. Vrijedi za - Valid for:

I  (Unutarnje vode - Inlands waters), C (Obalno more - Coastal waters)

M (Motorna plovila - Motorized craft), S (Plovila na jedra - Sailing craft)

R (Raditelefonija – Radio operator), G (Gospodarska plovila – commercial craft)

11. Rekreacijsko plovilo ne prelazi: (duljina, nosivost, snaga)

Pleasure craft not exceeding (length, deadweight, power)

12. Vrijedi do - Date of Expiry

13. Izdano od - Issued by

14. Odobreno od - Authorised by

15. Posebni uvjeti – Conditions

Upute za tijela izdavatelje:

[ MEĐUNARODNA SVJEDODŽBA ZA UPRAVLJANJE REKREACIJSKIM PLOVILOM ]

(Rezolucija Br. 40 UN/ECE Radne skupine za promet unutarnjim vodama)

1. Prezime nositelja - Surname of the Holder

2. Ime nositelja - Name/Other Name(s) of the Holder

Upisuju se imena i prezimena navedena na osobnoj iskaznici ili u putovnici osobe u standardu UNICODE. Ako se ime ili prezime u standardu UNICODE ispisuje drukčije nego u ASCII kodu, mora se ispisati i u ASCII kodu u zagradama

3. Datum i mjesto rođenja - Date and Place of Birth

4. Datum izdavanja - Date of Issue

5. Broj svjedodžbe - Number of the Certificate

6. Fotografija nositelja - Photograph of the Holder

7. Potpis nositelja - Signature of the Holder

8. Adresa nositelja - Address of the Holder

9. Nacionalnost nositelja - Nationality of the Holder

10. Vrjedi za - Valid for: I (Unutarnje vode - Inlands waters), C (Obalno more - Coastal waters)

M (Motorna plovila - Motorized craft), S (Plovila na jedra - Sailing craft)

R (Raditelefonija – Radio operator)

Imatelj je ovlašten rukovati VHF radiotelefonskom postajom na plovilu

11. Rekreacijsko plovilo ne prelazi: (duljina, nosivost, snaga)

Pleasure craft not exceeding (length, deadweight, power)

12. Vrijedi do - Date of Expiry

13. Izdano od - Issued by

14. Odobreno od - Authorised by

15. Posebni uvjeti – Conditions

Fizička obilježja Svjedodžbe za upravljanje rekreacijskim plovilom i Međunarodne svjedodžbe za upravljanje rekreacijskim plovilom:

Pozadina je sive boje Pantone 537C

Format dokumenta je ID-1 u skladu s normom ISO/IEC 7810.

PRILOG VI. – NAKNADE ZA OBRASCE, ISPRAVE, KNJIGE, ISPITE I PREGLEDE

| NAZIV NAKNADE | IZNOS U KN |
| --- | --- |
| OSNOVNA OSPOSOBLJENOST - MEĐUNARODNA |  |
| Operativna razina - teorijski ispit | 1.070,00 |
| Zapovjednik - teorijski ispit | 800,00 |
| Zapovjednik - dodatni modul za nadzor operativne razine - teorijski ispit | 300,00 |
| Zapovjednik - dodatni modul za nadzor operativne razine - praktični ispit | 1.000,00 |
| Zapovjednik - planiranje putovanja (plovilo li simulator) - praktični ispit | 1.000,00 |
| Zapovjednik - izvršenje putovanja (plovilo ili simulator) - praktični ispit | 1.000,00 |
| OSNOVNA OSPOSOBLJENOST - NACIONALNA |  |
| Brodovođa - teorijski ispit | 700,00 |
| Brodovođa - praktični ispit | 800,00 |
| Voditelj skele - teorijski ispit | 400,00 |
| Voditelj skele - prektični ispit | 600,00 |
| Brodovođa - prekvalifikacija pomorskog zapovjednika - teorijski ispit | 800,00 |
| Strojar | 900,00 |
| DOPUNSKA OSPOSOBLJENOST |  |
| Stručnjak za putničku plovidbu - teorijski ispit | 700,00 |
| Stručnjak za putničku plovidbu - praktični ispit | 900,00 |
| Stručnjak za ukapljeni prirodni plin - teorijski ispit | 600,00 |
| Stručnjak za ukapljeni prirodni plin - praktični ispit | 700,00 |
| Rukovatelj tehničkog plovila - teorijski ispit | 1.000,00 |
| Radar - teorijski ispit | 200,00 |
| Radar - praktični ispit | 700,00 |
| Plovni putevi pomorskog karaktera - teorijski ispit | 800,00 |
| VODITELJI ČAMACA |  |
| Upravljanje rekreacijskim plovilom duljine do 7 metara i snage porivnog stroja do 15 kW - teorijski ispit | 155,00 |
| Upravljanje rekreacijskim plovilom duljine do 7 metara i bez ograničenja snage porivnog stroja - teorijski ispit | 250,00 |
| Upravljanje rekreacijskim plovilom duljine od 7 metara do 15 metara i snage porivnog stroja do 60kW - teorijski ispit | 350,00 |
| Upravljanje rekreacijskim plovilom duljine od 7 metara do 15 metara i bez ograničenja snage porivnog stroja - teorijski ispit | 350,00 |
| Upravljanje rekreacijskim plovilom od 15 do 24 metra i bez ograničenja snage porivnog stroja | 420,00 |
| Modul A - teorijski ispit | 100,00 |
| Modul B - teorijski ispit | 100,00 |
| Modul C - teorijski ispit | 100,00 |
| OBRASCI |  |
| Svjedodžba zapovjednika, stručnjaka za putničku plovidbu i stručnjaka za ukapljeni prirodni plin, raditelefonija - elektronička | 50,00 |
| Svjedodžba zapovjednika, stručnjaka za putničku plovidbu i stručnjaka za ukapljeni prirodni plin, raditelefonija - fizička | 50,00 |
| Svjedodžba o osposobljenosti i brodarska knjižica | 320,00 |
| Brodarska knjižica | 320,00 |
| Brodski dnevnik | 150,00 |
| Dnevnik rada | 140,00 |
| Svjedodžba za upravljanje rekreacijskim plovilom | 50,00 |
| Međunarodna svjedodžba za upravljanje rekreacijskim plovilom | 50,00 |
| POPRAVNI ISPITI |  |
| Operativna razina - teorijski ispit | 400,00 |
| Zapovjednik - teorijski ispit | 400,00 |
| Zapovjednik - dodatni modul za nadzor operativne razine - teorijski ispit | 450,00 |
| Zapovjednik - dodatni modul za nadzor operativne razine - praktični ispit | 500,00 |
| Zapovjednik - planiranje putovanja (plovilo li simulator) - praktični ispit | 500,00 |
| Zapovjednik - izvršenje putovanja (plovilo ili simulator) - praktični ispit | 500,00 |
| Brodovođa | 700,00 |
| Voditelj skele | 400,00 |
| Brodovođa - prekvalifikacija pomorskog zapovjednika | 400,00 |
| Stručnjak za putničku plovidbu - teorijski ispit | 350,00 |
| Stručnjak za putničku plovidbu - praktični ispit | 400,00 |
| Stručnjak za ukapljeni prirodni plin - teorijski ispit | 400,00 |
| Stručnjak za ukapljeni prirodni plin - praktični ispit | 450,00 |
| Rukovatelj tehničkog plovila | 500,00 |
| Radar - teorijski ispit | 100,00 |
| Radar - praktični ispit | 350,00 |
| Plovni putevi pomorskog karaktera | 450,00 |
| PREGLEDI OBRAZOVNIH USTANOVA I UČILIŠTA |  |
| Povjeravanje izobrazbe i/ili obrazovanja brodaraca | 500,00 |
| Odobravanje simulatora | 500,00 |

PRILOG VII. STANDARDI ZDRAVSTVENE SPOSOBNOSTI

KRITERIJI ZA ZDRAVSTVENU SPOSOBNOST (OPĆA SPOSOBNOST, VID I SLUH)

Uvod

Liječnik koji procjenjuje zdravstvenu sposobnost trebao bi imati na umu da nije moguće izraditi sveobuhvatni popis kriterija sposobnosti koji bi obuhvaćao sva moguća stanja i varijacije njihovih manifestacija i prognoza. Načela na kojima se temelji pristup koji je primijenjen u tablici često se mogu ekstrapolirati na stanja koja njome nisu obuhvaćena. Odluka o sposobnosti u slučaju postojanja nekog zdravstvenog stanja ovisi o pažljivoj kliničkoj procjeni i analizi te je u obzir potrebno uzeti sljedeće točke prilikom donošenja svake odluke o sposobnosti:

•	Zdravstvena sposobnost, koja se sastoji od fizičke i psihološke sposobnosti, podrazumijeva stanje bez bolesti ili invaliditeta zbog kojih osoba koja radi na brodu unutarnje plovidbe ne bi mogla raditi bilo što od sljedećeg:

a)	izvršavati zadaće potrebne za upravljanje brodom;

b)	u bilo kojem trenutku izvršavati dodijeljene zadaće;

c)	pravilno zapažati svoje okruženje.

•	Navedena zdravstvena stanja uobičajeni su primjeri stanja zbog kojih članovi posade mogu postati nesposobni. Popis se može koristiti i za određivanje odgovarajućih ograničenja sposobnosti. Navedeni kriteriji mogu služiti samo kao smjernice za liječnike i ne smiju zamijeniti ispravno liječničko prosuđivanje.

- Posljedice za rad i život na unutarnjim vodama jako se razlikuju, ovisno o povijesti svakog stanja i mogućnostima liječenja. Znanje o zdravstvenom stanju i procjena njegovih značajki kod pojedinca koji dolazi na pregled koriste se za donošenje odluke o sposobnosti.

- Ako se zdravstvena sposobnost ne može u potpunosti dokazati, mogu se uvesti mjere ublažavanja i ograničenja pod uvjetom da se njima osigurava jednaka sigurnost plovidbe. Popis mjera ublažavanja i ograničenja dodan je u bilješke ovog teksta. Na te se mjere ublažavanja i ograničenja prema potrebi upućuje u opisima kriterija zdravstvene sposobnosti.

Tablica je strukturirana kako slijedi:

Stupac 1: Međunarodna klasifikacija bolesti Svjetske zdravstvene organizacije (WHO), 10. revizija (MKB-10). Šifre su navedene kao pomagalo u analizi te osobito kao pomagalo u međunarodnom prikupljanju podataka.

Stupac 2: uobičajeni naziv stanja ili skupine stanja s kratkim navođenjem njihove relevantnosti za rad na unutarnjim plovnim putovima.

Stupac 3: kriteriji zdravstvene sposobnosti koji dovode do odluke: nesposobnost.

Stupac 4.: kriteriji zdravstvene sposobnosti koji dovode do odluke: sposoban u bilo kojem trenutku izvršavati dodijeljene zadaće.

Postoje dva dodatka:

Dodatak 1. Relevantni kriteriji za vid kako su obuhvaćeni dijagnostičkom šifrom H 00-59,

Dodatak 2. Relevantni kriteriji za sluh kako su obuhvaćeni dijagnostičkom šifrom H 68-95.

| Dijagnostičke šifre iz MKB 10 | Stanje Obrazloženje kriterija | Nesposobnost izvršavanja dodijeljenih zadaća u bilo kojem trenutku - očekuje se da će biti privremena (P) - očekuje se da će biti trajna (T) | Sposoban u bilo kojem trenutku izvršavati dodijeljene zadaće |
| --- | --- | --- | --- |
| A 00-B 99 | INFEKCIJE/ZARAZE |  |  |
| A 00–09 | Gastrointestinalne infekcije Prenošenje drugima, recidiv. | P – ako je otkriveno tijekom boravka na obali (postojeći simptomi ili se čekaju rezultati pretrage za status nositelja) ili je potvrđen status nositelja sve dok se ne do-kaže uklanjanje uzročnika. | Nema simptoma koji utječu na siguran rad. |
| A 15–16 | Plućna tuberkuloza Prenošenje drugima, recidiv. | P – pozitivan test probira ili povijest bolesti, dok se ne ispita. Ako je zaražen, dok se liječenje ne stabilizira i potvrdi nezaraznost. T – recidiv ili teško trajno oštećenje. | Uspješan dovršetak ciklusa liječenja. |
| A 50-64 | Spolno prenosive bolesti Akutno smanjenje sposobnosti, recidiv. | P – ako je otkriveno tijekom boravka na obali: do potvrde dijagnoze, početka liječenja i uspješnog dovršetka liječenja. T – kasnije komplikacije koje dovode do oštećenja, a koje se ne mogu liječiti. | Nema simptoma koji utječu na siguran rad. |
| B 15 | Hepatitis A Prenosiv kontaminiranom hranom ili vodom. | P – dok ne prođe žutica ili se ne vrati sposobnost za fizički napor. | Nema simptoma koji utječu na siguran rad. |
| B 16–19 | Hepatitis B Prenosiv kontaktom s krvi ili drugim tjelesnim tekućinama. Mogućnost trajnog oštećenja jetre i raka jetre. Hepatitis C Prenosiv kontaktom s krvi ili drugim tjelesnim tekućinama. Mogućnost trajnog ošteće-nja jetre. | P – dok ne prođe žutica ili se ne vrati sposobnost za fizički napor. T – trajno oštećenje jetre sa simptomima koji utječu na siguran rad ili s vjerojatnošću komplikacija. P – dok ne prođe žutica ili se ne vrati sposobnost za fizički napor. T – trajno oštećenje jetre sa simptomima koji utječu na siguran rad ili s vjerojatnošću komplikacija. | Nema simptoma koji utječu na siguran rad. Sposoban s vremenskim ograničenjem do najviše dvije godine. Nema simptoma koji utječu na siguran rad. |
| B 20-24 | HIV+ Prenosiv kontaktom s krvi ili drugim tjelesnim tekućina-ma. Progresija do bolesti po-vezanih s HIV-om ili AIDS-a. | P – dobra senzibiliziranost o stanju i potpuno pridržavanje preporuka o liječenju. T – bolesti povezane s HIV-om koje dovode do nepovratnog oštećenja. Trajno oštećenje zbog nuspojava lijekova. | Nema simptoma koji utječu na siguran rad. Sposoban s vremenskim ograničenjem do najviše dvije godine. |
| A 00–B 99 nisu navedene zasebno | Ostale infekcije Osobna onesposobljenost, zaraza drugih. | P – u slučaju teške infekcije i ozbiljnog rizika od prenošenja zaraze. T – ako i dalje postoji vjerojatnost ponovnog oštećivanja ili recidiva infekcije. | Nema simptoma koji utječu na siguran rad. |
| C00–48 | KARCINOMI |  |  |
| C 00–48 | Zloćudne novotvorine – uključujući limfom, leukemiju i povezana stanja. Recidiv – osobito akutnih komplikacija, na primjer ugrožavanje zbog krvarenja. | P – do ispitivanja, liječenja i procjene prognoze. T – trajno smanjenje sposobnosti sa simptomima koji utječu na siguran rad ili s velikom vjerojatnošću recidiva. | Nema simptoma koji utječu na siguran rad. Treba potvrditi formalnom procjenom specijalista. |
| D 50–89 | POREMEĆAJI KRVI |  |  |
| D 50–59 | Anemija/hemoglobinopatije Smanjena sposobnost za fizički napor. Epizodne anomalije crvenih krvnih stanica. | P – dok hemoglobin ne bude normalan ili stabilan. T – teška anemija koja se ponavlja ili je trajna ili simptomi koji dovode do oštećenja uzrokovani propadanjem crvenih krvnih stanica, a koji se ne mogu liječiti. | Nema simptoma koji utječu na siguran rad. |
| D 73 | Splenektomija (operacija u povijesti bolesti) Povećana podložnost određenim zarazama | P – do dovršetka kliničkog liječenja i vraćanja sposobnosti za fizički napor. | Nema simptoma koji utječu na siguran rad. |
| D 50-89 nisu navedene zasebno | Ostale bolesti krvi i krvotvornih organa Različita – recidiv abnormalnog krvarenja, a i moguće smanjena sposobnost za fizički napor ili niska otpornost na infekcije. | P – za vrijeme trajanja ispitivanja. T – kronični poremećaji koagulacije. | Ocjena od slučaja do slučaja. |
| E 00–90 | ENDOKRINE BOLESTI I BOLESTI METABOLIZMA |  |  |
| E 10 | Šećerna bolest ovisna o inzulinu Akutno smanjenje sposobnosti zbog hipoglikemije. Komplikacije zbog gubitka kontrole glukoze u krvi. Povećana vjerojatnost problema s vidom te neuroloških i kardioloških problema. | P – ako ne postoji: 1. dobra kontrola; 2. pridržavanje liječenja ili 3. osviještenost o hipoglikemiji T – ako se bolest loše kontrolira ili se pacijent ne pridržava liječenja. Povijest hipoglikemije ili gubitak osviještenosti o hipoglikemiji. Komplikacije šećerne bolesti koje dovode do oštećenja. | Ocjena od slučaja do slučaja s vremenskim ograničenjem do najviše pet godina. Ako postoje dokazi o dobroj kontroli, potpunom pridržavanju preporuka o liječenju i dobroj osviještenosti o hipoglikemiji. Može biti indicirano ograničenje 04***. |
| E 11-14 | Šećerna bolest koja se ne liječi inzulinom. Na drugim lijekovima Progresija do korištenja inzulina, povećana vjerojatnost problema s vidom te neuroloških i kardioloških problema. | P – ako ne postoji: 1. dobra kontrola; 2. pridržavanje liječenja ili 3. osviještenost o hipoglikemiji. | Kad se stabilizira, ako nema oštećenja zbog komplikacija: sposoban s vremenskim ograničenjem do najviše pet godina. |
|  | Šećerna bolest koja se ne liječi inzulinom; liječi se samo dijetom. Progresija do korištenja inzulina, povećana vjerojatnost problema s vidom te neuroloških i kardioloških problema. | P – ako ne postoji: 1. dobra kontrola; 2. pridržavanje liječenja ili 3. osviještenost o hipoglikemiji. | Kad se stabilizira, ako nema oštećenja zbog komplikacija: sposoban s vremenskim ograničenjem do najviše pet godina. |
| E 65-68 | Pretilost/abnormalna tjelesna težina – visoka ili niska. Opasnost od nesreće, smanjena pokretljivost i smanjena sposobnost za fizički napor pri redovnim i hitnim zadaćama. Povećana vjerojatnost šećerne bolesti, arterijske bolesti i artritisa. | P – ako se ne mogu izvršavati zadaće ključne za sigurnost, ako su rezultati provjere tjelesne sposobnosti loši, ako je indeks tjelesne mase (BMI) ≥ 40 (pretilost 3. stupnja). T – ako se ne mogu izvršavati zadaće ključne za sigurnost; ako su rezultati provjere tjelesne sposobnosti loši i bez uspjeha u postizanju poboljšanja. | Sposobnost ispunjavanja zahtjeva o sposobnosti za obavljanje redovnih i hitnih zadaća za dodijeljene zadaće ključne za sigurnost. Mogu biti indicirana ograničenja 07*** ili/i 09***. |
| E 00–90 nisu navedene zasebno | Ostale endokrine bolesti i bolesti metabolizma (bolesti štitnjače, nadbubrež-ne žlijezde, uključujući Addisonovu bolest, hipofize, jajnika, testisa). Vjerojatnost recidiva ili kom-plikacija. | P – dok se ne ispita, uz dobru kontrolu i pridržavanje liječenja. Do jedne godine nakon početne dijagnoze ili recidiva u kojoj je provedena redovna kontrola. T – ako postoji trajno smanjenje sposobnosti, potreba za čestom prilagodbom lijekova ili povećana vjerojatnost teških komplikacija. | Ocjena od slučaja do slučaja: ako je liječenje lijekovima stabilno, kontrole bolesti nisu učestale, sposobnost nije narušena i postoji vrlo mala vjerojatnost komplikacija. |
| F 00–99 | MENTALNI i KOGNITIVNI POREMEĆAJI TE |  |  |
| F10 | Zloupotreba alkohola (ovisnost) Recidiv, nesreće, nepredvidljivo ponašanje/nepredvidljivi rezultati u području sigurnosti. | P – dok se ne ispita, uz dobru kontrolu i pridržavanje liječenja. Do jedne godine nakon početne dijagnoze ili recidiva u kojoj je provedena redovna kontrola. T – ako je trajna ili postoji komorbiditet, vjerojatnost progresije ili recidiva tijekom rada. | Za tri uzastopne godine: sposoban s vremenskim ograničenjem od jedne godine, s ograničenjima 04*** i 05***. Nakon toga: sposoban s vremenskim ograničenjem od tri godine, s ograničenjima 04*** i 05***. Nakon toga: sposoban bez ograničenja na uzastopna razdoblja od dvije, tri i pet godina, bez recidiva i bez komorbiditeta, ako se u krvnoj slici na kraju svakog razdoblja pokaže da nema problema. |
| F 11-19 | Ovisnost o drogi/ stalna zloupotreba psihoaktivnih tvari, uključujući i upotrebu droga i ovisnost o lijekovima na recept. Recidiv, nesreće, nepredvidljivo ponašanje/nepredvidljivi rezultati u području sigurnosti. | P – dok se ne ispita, uz dobru kontrolu i pridržavanje liječenja. Do jedne godine nakon početne dijagnoze ili recidiva u kojoj je provedena redovna kontrola. T – ako je trajna ili postoji komorbiditet, vjerojatnost progresije ili recidiva tijekom rada. | Za tri uzastopne godi-ne: sposoban s vremenskim ograničenjem od jedne godine, s ograničenjima 04*** i 05***. Nakon toga: sposoban s vremenskim ograničenjem od tri godine, s ograničenjima 04*** i 05***. Nakon toga: sposoban bez ograničenja na uzastopna razdoblja od dvije, tri i pet godina, bez recidiva i bez komorbiditeta, ako se u krvnoj slici na kraju svakog razdoblja pokaže da nema problema. |
| F 20-31 | Psihoza (akutna) – organske, shizofrenične ili iz druge kategorije navedene u MKB-u. Bipolarni (manično-depresivni) poremećaji Recidiv koji dovodi do promjena u opažanju/kognitivnim funkcijama, nesreća, nepredvidljivog i rizičnog ponašanja. | Nakon jedne epizode s provocirajućim čimbenicima: P – dok se ne ispita, uz dobru kontrolu i pridržavanje liječenja. Do tri mjeseca nakon početne dijagnoze. | Ako član posade palube ima moć spoznaje, pridržava se liječenja i nema štetnih nuspojava od lijekova: sposoban s ograniče-njem 04***. Može biti indicirano ograničenje 05***. Sposoban bez ograničenja: jedna godina nakon epizode pod uvjetom da se provocirajući čimbenici mogu izbjegavati te da će ih se stalno izbjegavati. Vremensko ograniče-nje: šest mjeseci u prve dvije godine. Jedna godina u sljedećih pet godina. |
|  |  | Nakon jedne epizode bez provocirajućih čimbenika ili više od jedne epizode s provocirajućim čimbenicima ili bez njih: P – dok se ne ispita, uz dobru kontrolu i pridržavanje liječenja. Do dvije godina nakon posljednje epizode. T – više od jedne epizode ili trajna vjerojatnost recidiva. Nisu ispunjeni kriteriji za sposobnost s ograničenjima ili bez njih. | Ako u razdoblju od dvije godine nije bilo recidiva ni korištenja lijekova: sposoban, ako je liječnik specijalist utvrdio da se može nedvojbeno smatrati da je uzrok bio prolazan te da je vjerojatnost recidiva vrlo mala. |
| F 32-38 | Poremećaji raspoloženja/ afektivni poremećaji. Stanje teške anksioznosti, depresija ili bilo koji drugi mentalni poremećaj za koji je vjerojatno da će narušiti radni učinak Recidiv, smanjeni radni učinak, osobito u iz-vanrednim situacijama. | P – dok je stanje akutno, za vrijeme trajanja ispitivanja ili ako su postoje simptomi koji dovode do smanjenja sposobnosti ili nuspojave lijekova. T – trajni ili opetovani simptomi koji dovode do smanjenja sposobnosti. | Nakon potpunog oporavka i nakon potpunog razmatranja pojedinačnog slučaja. Može biti indicirana pozitivna ocjena sposobnosti ovisno o obilježjima i težini poremećaja raspoloženja. Vremensko ograniče-nje: šest mjeseci u prve dvije godine. Mogu biti indicirana organičenja 04*** i/ili 07***. Jedna godina u sljedećih pet godina. |
|  | Poremećaji raspoloženja/ afektivni poremećaji. Blagi ili reaktivni simptomi anksioznosti/depresije. Reci-div, smanjeni radni učinak, osobito u izvanrednim situa-cijama. | P – do nestanka simptoma i pres-tanka korištenja lijekova T – trajni ili opetovani simptomi koji dovode do smanjenja spo-sobnosti. | Ako nema simptoma ili nuspojava lijekova koji dovode do smanjenja sposobnosti. Mogu biti indicirana ograničenja 04*** i/ili 07***. |
| F 00-99 nisu navedene zasebno | Ostali poremećaji npr. poremećaji osobnosti, pozornosti (ADHD), razvoja (npr. autizam) Narušavanje radnog učinka i pouzdanosti te utjecaj na odnose s ljudima | T – ako se smatra da to ima kritične posljedice za sigurnost. | Nema očekivanih štetnih učinaka tijekom rada. Incidenti tijekom prethodnih razdoblja službe. Mogu biti indicirana ograničenja 04*** i/ili 07***. |
| G 00–99 | BOLESTI ŽIVČANOG SUSTAVA |  |  |
| G 40-41 | Jedan napad Ugrožavanje broda, drugih i sebe zbog napada | Jedan napad P – za vrijeme trajanja ispitivanja i jednu godinu nakon napada. | Jednu godinu nakon napada, pri čemu je liječenje lijekovima stabilno: sposoban s ograniče-njem 04***. Sposoban bez ograničenja: jednu godinu nakon napada i jednu godinu nakon kraja liječenja. |
|  | Epilepsija – bez provocirajućih čimbenika (višestruki napadi) Ugrožavanje broda, drugih i sebe zbog napada | P – za vrijeme trajanja ispitivanja i dvije godine nakon posljednjeg napada. T – ponavljajući napadi, ne kontroliraju se lijekovima. | Nije na lijekovima ili je liječenje lijekovima stabilno, a pacijent se pridržava liječenja: sposoban s ograničenjem 04***. Sposoban bez ograničenja kad najmanje deset godina nema napade i ne koristi lijekove. |
|  | Epilepsija – izazvana alko-holom, lijekovima, ozlje-dom glave (višestruki napadi) Ugrožavanje broda, drugih i sebe zbog napada | P – za vrijeme trajanja ispitivanja i dvije godine nakon posljednjeg napada. T – opetovani napadi, ne kontroliraju se lijekovima. | Nije na lijekovima ili je liječenje lijekovima stabilno, a pacijent se pridržava liječenja: sposoban s ograničenjem 04***. Sposoban bez ograničenja kad najmanje pet godina nema napade i ne koristi lijekove. |
| G 43 | Migrena (česti napadi koji uzrokuju onesposobljenost) Vjerojatnost recidiva koji dovode do onesposobljenosti. | T – česti napadi koji dovode do onesposobljenosti. | Nema očekivanih onesposobljavajućih štetnih učinaka tijekom rada. Nije bilo incidenata tijekom prethodnih razdoblja službe. |
| G 47 | Apneja pri spavanju Umor i epizode spavanja tijekom rada. | P – do početka liječenja i tri mjeseca uspješnog liječenja. T – liječenje je neuspješno ili se pacijent ne pridržava liječenja. | Nakon tri mjeseca dokazivo uspješnog liječenja. Ocjene pridržavanja liječenja svakih šest mjeseci. Može biti indicirano ograničenje 05***. |
|  | Narkolepsija Umor i epizode spavanja ti-jekom rada. | P – dok nije pod kontrolom liječenjem tijekom najmanje dvije godine. T – liječenje je neuspješno ili se pacijent ne pridržava liječenja. | Ako specijalist potvrdi da je stanje pod kontrolom liječenjem tijekom najmanje dvije godine: sposoban s ograničenjem 04***. |
| G 00-99 nisu navedene zasebno | Ostale organske bolesti živ-čanog sustava npr. multipla skleroza, Parkinsonova bolest. Recidiv/ progresija. Ograničenja u pogledu mišićne snage, održavanja ravnoteže, koordinacije i pokretljivosti. | P – dok se ne ispita, uz dobru kontrolu i pridržavanje liječenja. T – ako ograničenja utječu na siguran rad ili pacijent ne može ispuniti zahtjeve za tjelesnu sposobnost. | Ocjena od slučaja do slučaja na temelju zahtjeva posla i hitnosti koja se temelji na mišljenju specijalista neurologije i psihijatrije. |
| R 55 | Sinkopa i ostali poremećaji svijesti Recidivi koji uzroku-ju ozljedu ili gubitak kontrole | P – dok se ne ispita radi utvrđivanja uzroka i dokazivanja kontrole osnovne bolesti. Epizoda je: |  |
|  |  | (a) jednostavno onesvješćivanje/ idiopatska sinkopa. | Ocjena od slučaja do slučaja. Može biti indicirano ograničenje 04***. |
|  |  | (b) onesvješćivanje koje nije jednostavno/ idiopatska sinkopa. Neobjašnjiv poremećaj: ne ponavlja se i nema nikakav temeljni kardiološki, metabolički ili neurološki uzrok. P – četiri tjedna. | Ocjena od slučaja do slučaja. Može biti indicirano ograničenje 04***. |
|  |  | (c) poremećaj: ponavlja se i moguće je da postoji temeljni kardiološki, metabolički ili neurološki uzrok. P – s mogućim temeljnim uzrokom koji nije otkriven ili se ne može liječiti: šest mjeseci nakon epizode ako nema recidiva P – s mogućim temeljnim uzro-kom ili uzrokom koji je otkriven i liječen: mjesec dana nakon uspješnog liječenja |  |
|  |  | (d) Poremećaj svijesti s obilježjima koji upućuju na napad. Vidjeti G 40–41. T – za sve prethodno navedeno ako se ponavljajući incidenti nastave unatoč potpunom ispitivanju i odgovarajućem liječenju. |  |
| T 90 | Intrakranijalna operacija/ ozljeda, uključujući liječenje vaskularnih anomalija ili teške ozljede glave s ozljedom mozga. Ugrožavanje broda, drugih i sebe zbog napada. Defekti u kognitivnoj, sensornoj ili motoričkoj funkciji. Recidiv ili komplikacije temeljnog stanja. | P – jednu godinu ili dulje dok vjerojatnost pojave napada ne bude niska* na temelju mišljenja specijalista. T – trajno smanjenje sposobnosti zbog temeljnog stanja ili ozljede ili ponavljajućih napada. | Nakon najmanje jedne godine, ako vjerojatnost pojave napada bude niska* i ako nema nikakvog smanjenja sposobnosti zbog temeljnog stanja ili ozljede: sposoban s ograničenjem 04***. Sposoban bez ograničenja ako nema nikakvog smanjenja sposobnosti zbog temeljnog stanja ili ozljede i ako ne uzima lijekove protiv epilepsije. Vjerojatnost napada je vrlo niska*. |
| H00-99 | BOLESTI OKA I UHA |  |  |
| H00-59 | Poremećaji oka: progresivni ili opetovani (npr. glaukom, makulopatija, dijabetička re-tinopatija, retinitis pigmento-sa, keratokonus, diplopija, blefarospazam, uveitis, ulcer-acija rožnice, odignuće mre-žnice) Nesposobnost da se u budućnosti ispune kriteriji za vid, rizik od recidiva. | P – privremena nesposobnost ispunjavanja relevantnih kriterija za vid (vidjeti Dodatak 1.) i mala vjerojatnost kasnijeg pogoršanja ili recidiva koji dovodi do sma-njenja sposobnosti nakon liječenja ili oporavka. T – nesposobnost ispunjavanja relevantnih kriterija za vid (vidjeti Dodatak 1.) ili, ako je pacijent liječen, povećana vjerojatnost kas-nijeg pogoršanja ili recidiva koji dovodi do smanjenja sposobnosti. | Vrlo mala vjerojatnost recidiva. Vrlo mala vjerojatnost progresije do razine na kojoj kri-teriji za vid nisu ispu-njeni tijekom razdoblja valjanosti svjedodžbe. |
| H65-67 | Upala uha – vanjskog ili srednjeg Recidiv, rizik kao izvor zaraze kod osoba koje rade s hranom, problemi pri korištenju naprava za zaštitu sluha. | P – ako simptomi utječu na sigu-ran rad. T – ako postoji kronični iscjedak iz uha kod osoba koje rade s hranom. | Uspješno liječenje i bez vjerojatnosti reci-diva. |
| H68-95 | Poremećaji uha: progresivni (npr. otoskleroza). | P – privremena nesposobnost ispunjavanja relevantnih kriterija za sluh (vidjeti Dodatak 2.) i mala vjerojatnost kasnijeg pogoršanja ili recidiva koji dovodi do oštećenja nakon liječenja ili oporavka. T – nesposobnost ispunjavanja relevantnih kriterija za sluh (vidjeti Dodatak 2.) ili, ako je pacijent liječen, povećana vjerojatnost kasnijeg pogoršanja ili recidiva koji dovodi do oštećenja. | Vrlo niska stopa recidiva*. Vrlo mala vjerojatnost progresije do razine na kojoj kriteriji za sluh nisu ispunjeni tijekom razdoblja valjanosti svjedodžbe. |
| H81 | Ménièreova bolest i ostali oblici kronične ili opetovane vrtoglavice koja dovodi do onesposobljenosti Nesposobnost održavanja ravnoteže, što uzrokuje gubitak pokretljivosti i mučninu. | P – tijekom akutne faze T – česti napadi koji dovode do onesposobljenosti. | Niska vjerojatnost* učinaka koji narušavaju sposobnost tijekom rada. |
| I00-99 | KARDIOVASKULARNI SUSTAV |  |  |
| I 05–08 I 34–39 | Prirođena bolest srca i bolest srčanih zalistaka (uključujući operaciju za ta stanja). Šumovi na srcu koji nisu prethodno ispitivani Vjeroja-tnost progresije, ograničenja u fizičkoj aktivnost. | P – dok se ne ispita i, ako je potrebno, uspješno liječi. T – ako je sposobnost za fizički napor ograničena ili se javljaju epizode onesposobljenosti ili pacijent uzima antikoagulanse ili postoji trajna velika vjerojatnost od epizode koja dovodi do oštećenja. | Ocjena od slučaja do slučaja na temelju miš-ljenja kardiologa. |
| I 10-15 | Povišeni krvni talk Povećana vjerojatnost od ishemijske bolesti srca, oštećenja oka i bubrega te moždanog udara. Mogućnost akutne hipertenzivne epizode. | P – obično ako je sistolički krvni tlak > 160 mmHg ili dijastolički > 100 mmHg, dok se ne ispita te, prema potrebi, uspješno liječi. T – ako je sistolički krvni tlak stalno > 160 mmHg ili dijastolički stalno > 100 mmHg, s liječenjem ili bez njega. | Ako se liječi i nestanu učinci koji dovode do smanjenja sposobnosti zbog bolesti ili lijekova |
| I 20–25 | Srčani udar, tj. infarkt miokarda, EKG dokazi o prethodnim infarktima ili novo-otkriveni blok lijeve grane, angina, srčani zastoj, ugradnja aortokoronarne premosnice, koronarna angioplastika Nagli gubitak sposobnosti, ograničenje sposobnosti za fizički napor. Problemi s tretiranjem ponovljenog srčanog udara na poslu. | P – tri mjeseca nakon početnog ispitivanja i liječenja, dulje ako simptomi nisu prestali i u slučaju povećane vjerojatnosti recidiva na temelju patoloških nalaza. T – ako kriteriji za izdavanje svjedodžbe nisu ispunjeni, a daljnje smanjenje vjerojatnosti recidiva nije vjerojatno. | Vrlo niska stopa recidiva*, a pacijent se u potpunosti pridržava preporuka o smanjenju rizika te nema nikakvog relevantnog komorbiditeta: prvo se izdaje svjedodžba na šest mjeseci, a nakon toga na godinu dana. Niska stopa recidiva*: sposoban s ograničenjem 04***. Sposoban s vremenskim ograničenjem od godinu dana. |
| I 44-49 | Srčane aritmije i defekti provođenja (uključujući one s elektrostimulatorima srca i ugradbenim kardioverter defibrilatorima (UKD)) Vjerojatnost smanjenja sposobnosti zbog recidiva, nagli gubitak sposobnosti, ograničenje fizičke aktivnosti Na rad elektrostimulatora srca/UKD-a mogu utjecati jaka električna polja. | P – do ispitivanja, liječenja i potvrde adekvatnosti liječenja. T – ako su prisutni simptomi koji dovode do smanjenja sposobnosti ili postoji povećana vjerojatnost smanjenja sposobnosti zbog reci-diva, uključujući UKD implantat. | Niska stopa recidiva*: sposoban s ograničenjem 04***. Sposoban s vremenskim ograničenjem od godinu dana. |
| I 61-69 G 46 | Ishemijska cerebrovascul-arna bolest (moždani udar ili prolazni ishemijski napad) Povećana vjerojatnost recidiva, nagli gubitak sposobnosti, ograničenje pokretljivosti. Moguć razvoj drugih bolesti krvožilnog sustava koje uzrokuju nagli gubitak sposobnosti. | P – dok se ne ispita, uz dobru kontrolu i pridržavanje liječenja. Do tri mjeseca nakon početne dijagnoze T – ako preostali simptomi ometaju obavljanje zadaća ili postoji znatno povećana vjerojatnost recidiva. | Ocjena od slučaja do slučaja u pogledu sposobnosti za obavljanje zadaća; indicirano je ograničenje 04***. Ocjena uključuje vjerojatnost srčanih udara u budućnosti. Sposoban ispuniti zahtjev o sposobnosti obavljanja redovnih i hitnih zadaća za dodijeljene zadaće ključne za sigurnost. Sposoban s vremenskim ograničenjem od godinu dana. |
| I 73 | Arterijska klaudikacija Vjerojatnost pojave drugih bolesti krvožilnog sustava koje uzrokuju nagli gubitak sposobnosti. Ograničenja sposobnosti za fizičku aktivnost. | P – dok se ne ocijeni T – ako je nesposoban za izvršavanje zadaća. | Sposoban s ograničenjem 04*** pod uvjetom da su simptomi blagi i da ne dovode do smanjenja sposobnosti izvršavanja bitnih zadaća ili ako se uklone operacijom ili drugim liječenjem. Ocijeniti vjerojatnost srčanih udara u budućnosti. Sposoban s vremenskim ograničenjem od godinu dana. |
| I 83 | Varikozne vene Mogućnost krvarenja u slučaju ozljede, promjena na koži i ulceracija. | P – do liječenja ako postoje simptomi koji dovode do smanjenja sposobnosti. Nakon operacije do mjesec dana. | Nema simptoma ili komplikacija koji do-vode do smanjenja sposobnosti. |
| I 80,2-3 | Duboka venska tromboza/ plućna embolija Vjerojatnost recidiva i teške plućne embolije. Vjerojatnost krvarenja zbog liječenja antikoagulansima. | P – dok se ne ispita i liječi te obično dok pacijent uzima antikoagulanse za kratkoročnu primjenu. T – uzima se u obzir je li riječ o opetovanim epizodama ili pacijent trajno uzima antikoagulanse. | Može se smatrati sposobnim za rad s malom vjerojatnošću ozljede nakon što mu se stanje stabilizira uzimanjem antikoagulansa uz redovito praćenje razine koagulacije. |
| I 00-99 nisu navedene zasebno | Ostale bolesti srca, npr. kardiomiopatija, perikarditis, zatajenje srca Vjerojatnost recidiva, nagli gubitak sposobnosti, ograničenje fizičke aktivnosti. | P – do ispitivanja, liječenja i potvrde adekvatnosti liječenja T – ako postoje simptomi koji dovode do smanjenja sposobnosti ili postoji vjerojatnost smanjenja sposobnosti zbog recidiva. | Ocjena od slučaja do slučaja na temelju izvješća specijalista. |
| J 00–99 | DIŠNI SUSTAV |  |  |
| J 02-04 J 30-39 | Bolesti nosa, ždrijela i sinu-sa Dovode do smanjenja sposobnosti osobe. Kod nekih bolesti prenošenje zaraze na hranu/druge članove posade | P – dok ne prestanu simptomi koji utječu na siguran rad. T – ako dovode do smanjenja sposobnosti i recidiva. | Kad se dovrši liječenje, ako nema čimbenika zbog kojih je osoba podložnija recidivu. |
| J 40-44 | Kronični bronhitis i/ili em-fizem Smanjena sposobnost za fizički napor i simptomi koji dovode do smanjenja sposobnosti. | P – ako je riječ o akutnoj epizodi T – ako postoje česti teški recidivi ili ako se ne mogu ispuniti standardi za opću sposobnost ili ako postoji kratak dah koji dovodi do smanjenja sposobnosti. | Uzima se u obzir sposobnost za izvanredne situacije. Sposobnost ispunjavanja zahtjeva o sposobnosti obavljanja redovnih i hitnih zadaća za dodijeljene zadaće ključne za sigurnost. Sposoban s vremenskim ograničenjem od godinu dana. |
| J 45-46 | Astma (detaljna ocjena s informacijama dobivenima od specijalista za sve nove kandidate). Nepredvidljive epizode teškog otežanog disanja. | P – do prestanka epizode, ispitivanja uzroka (uključujući bilo kakvu profesionalnu povezanost) i uspostavljanja uspješnog liječenja. Kod osoba mlađih od 20 godina koje su u posljednje tri godine bile na bolničkom liječenju ili su uzimale oralne steroide. T – ako postoji predvidiva vjerojatnost naglog, po život opasnog, napada astme tijekom rada; ili ako postoji povijest nekontrolirane astme tj. povijest višestrukih bolničkih liječenja. | Sposoban za dužnost ako ima povijest astme u odraslih**, s dobrom kontrolom s pomoću inhalatora i bez epizoda koje zahtijevaju bolničko liječenje ili korištenje oralnih steroida u posljednje dvije godine ili bez povijesti astme izazvane fizičkom aktivnošću koja zahtijeva redovito liječenje. |
| J 93 | Pneumotoraks (spontani ili traumatični) Akutno smanjenje sposobnosti zbog recidiva | P – obično 12 mjeseci nakon početne epizode. T – nakon opetovanih epizoda osim ako je izvedena pleurektomija ili pleurodeza. | Obično 12 mjeseci nakon epizode ili kraće razdoblje u skladu s mišljenjem specijalista. |
| K 00–99 | PROBAVNI SUSTAV |  |  |
| K 01-06 | Oralno zdravlje Akutna bol zbog zubobolje. Ponavljajuće infekcije usta i desni. | P – dok ne prestanu simptomi koji utječu na siguran rad. | Ako se čini da su zubi i desni (samo desni kod osoba bez zubi i s odgovarajućom zubnom protezom u dobrom stanju) u dobrom stanju. Nema složenu protezu; ili ako je u posljednjoj godini obavio pregled zubi s naknadnom kontrolom te od tada nije imao problema. |
| K 25-28 | Peptički vrijed Recidiv koji uključuje bol, krvarenje ili perforaciju. | P – do zacjeljivanja ili izlječenja operacijom ili kontroliranjem helikobakterija i na normalnoj prehrani tijekom tri mjeseca T – ako vrijed i dalje postoji unatoč operaciji i liječenju lije-kovima. | Ako je izliječen i na normalnoj prehrani tijekom tri mjeseca. |
| K 40-41 | Kile – preponska i bedrena Vjerojatnost strangulacije. | P – dok se ispitivanjem ne potvrdi da ne postoji vjerojatnost strangulacije i, ako je potrebno, dok se ne provede liječenje. | Ako je na zadovoljavajući način liječen ili ako kirurg potvrdi da ne postoji vjerojatnost strangulacije. |
| K 42-43 | Kile – pupčana, trbušna Nestabilnost trbušnog zida pri saginjanju i podizanju. | Ocjena od slučaja do slučaja ovisno o težini simptoma ili smanjenju sposobnosti. Uzeti u obzir posljedice redovitog teškog fizičkog napora koji se obavlja cijelim tijelom. | Ocjena od slučaja do slučaja ovisno o težini simptoma ili smanjenju sposobnosti. Uzeti u obzir posljedice redovitog teškog fizičkog napora koji se obavlja cijelim tijelom. |
| K 44 | Kile – ošitna (hijatalna) Vraćanje sadržaja i kiseline iz želuca, što uzrokuje žga-ravicu itd. | Ocjena od slučaja do slučaja ovisno o težini simptoma u ležećem položaju i o bilo kakvom poremećaju spavanja koji ti simptomi uzrokuju. | Ocjena od slučaja do slučaja ovisno o težini simptoma u ležećem položaju i o bilo kakvom poremećaju spavanja koji ti simptomi uzrokuju. |
| K 50, 51, 57, 58, 90 | Neinfektivni enteritis, kolitis, Chronova bolest, divertikulitis itd. Oštećenje i bol. | P – dok se ne ispita i ne liječi. T – ako je bolest teška ili opetovana. | Ocjena od slučaja do slučaja koju provodi specijalist. Niska vjerojatnost recidiva. |
| K 60 I 84 | Analna stanja: hemoroidi, fisure, fistule Vjerojatnost epizode koja uzrokuje bol i ograničava aktivnost. | P – ako simptomi utječu na siguran rad. T – uzeti u obzir ako stanje nije izlječivo ili je ponavljajuće. | Ocjena od slučaja do slučaja. |
| K 70, 72 | Ciroza jetre Zatajenje jetre. Krvarenje iz varikoziteta jednjaka. | P – dok se u potpunosti ne ispita. T – ako je težak ili otežan ascitesom ili varikozitetima jednjaka. | Ocjena od slučaja do slučaja na temelju mišljenja specijalista. Sposoban s vremenskim ograničenjem od godinu dana. |
| K 80–83 | Bolesti žučnog sustava Žučna kolika zbog žučnih kamenaca, žutice, zatajenja jetre. | P– žučna kolika dok se konačno ne izliječi. T – uznapredovala bolest jetre, opetovani ili trajni simptomi zbog kojih dolazi do smanjenja sposobnosti. | Ocjena od slučaja do slučaja koju provodi specijalist. Nagli napad žučnih kolika nije vjerojatan. |
| K 85-86 | Upala gušterače Vjerojatnost recidiva. | P – dok se ne riješi T – ako je opetovana ili povezana s alkoholom, osim ako je potvrđena apstinencija od alkohola. | Ocjena od slučaja do slučaja na temelju izvješća specijalista. |
| Y 83 | Stoma (ileostomija, kolostomija) Smanjenje sposobnosti u slučaju gubitka kontrole – potreba za vrećicama itd. Potencijalni problemi tijekom produljene izvanredne situacije. | P – dok se ne ispita, uz dobru kontrolu i pridržavanje liječenja. T – loše kontrolirana. | Ocjena od slučaja do slučaja. |
| N 00–99 | GENITOURINARNA STANJA |  |  |
| N 00, N 17 | Akutni nefritis Zatajenje bubrega, povišeni krvni tlak. | P – dok se ne riješi. | Ocjena od slučaja do slučaja ako postoje trajni učinci. |
| N 03–05, N 18-19 | Subakutni ili kronični nefritis ili nefroza Zatajenje bubrega, povišeni krvni tlak. | P – dok se ne ispita. | Ocjena od slučaja do slučaja koju provodi specijalist na temelju funkcije bubrega i vjerojatnosti komplikacija |
| N 20–23 | Kamenac bubrega ili uretera Bol zbog bubrežnih kolika. | P – dok se ispitivanjem ne potvrdi da ne postoji vjerojatnost pojave simptoma koji utječu na siguran rad. T – u teškim slučajevima opetovanog stvaranja kamenaca. | Ocjena od slučaja do slučaja. |
| N 33, N 40 | Povećanje prostate/začepljenje mokraćovoda Akutno zadržavanje urina. | P – dok se ne ispita i ne liječi. T – ako se ne može liječiti. | Ocjena od slučaja do slučaja. |
| N 70-98 | Ginekološka stanja – teško vaginalno krvarenje, teška menstrualna bol, endometrioza, prolaps genitalnih organa ili drugo Oštećenje zbog boli ili krvarenja. | P – ako dovodi do smanjene sposobnosti ili je potrebno ispitivanje kako bi se utvrdio i otklonio uzrok. | Ocjena od slučaja do slučaja ako je vjerojatno da će to stanje trebati liječiti na putovanju ili će utjecati na radnu sposobnost. |
| R 31, 80, 81, 82 | Proteinurija, hematurija, glikozurija ili druge abnormalnosti mokraćnog sustava Indikator bolesti bubrega ili drugih bolesti. | P – ako su početni nalazi klinički značajni. T – težak i neizlječiv temeljni uzrok – npr. oštećenje funkcije bubrega. | Vrlo mala vjerojatnost teškog temeljnog stanja. |
| Z 90.5 | Uklanjanje bubrega ili jednog nefunkcionalnog bubrega Ograničenja za regulaciju tekućina u ekstremnim uvjetima ako preostali bubreg nije u potpunosti funkcionalan. | T – bilo kakvo smanjenje funkcije preostalog bubrega kod novog člana posade palube. Znatna disfunkcija preostalog bubrega kod aktivnog člana posade palube. | Preostali bubreg mora biti potpuno funkcionalan i ne smije biti podložan progresivnoj bolesti, što se utvrđuje na temelju ispitivanja bubrega i izvješća specijalista. |
| O 00–99 | TRUDNOĆA |  |  |
| O 00–99 | Trudnoća Komplikacije, kasnija ograničenja pokretljivosti. Potencijal za ugrožavanje majke i djeteta u slučaju prijevremenog porođaja tijekom rada. | T – odluka da se postupa u skladu s nacionalnim zakonodavstvom Abnormalnost u trudnoći koja zahtijeva visoku razinu nadzora. | Trudnoća bez komplikacija koja nema nikakvih učinaka koji dovode do smanjenja sposobnosti: odluke da se postupa u skladu s nacionalnom praksom i zakonodavstvom. |
| L00–99 | KOŽA |  |  |
| L 00–08 | Infekcije kože Recidiv, prenošenje drugima. | P – ako simptomi utječu na sigu-ran rad. T – uzeti u obzir za članove po-sade palube s opetovanim problemima. | Na osnovi prirode i težine infekcije. |
| L10–99 | Ostale bolesti kože, npr. ekcem, dermatitis, psorijaza Recidiv, ponekad imaju profesionalni uzrok. | P – ako simptomi utječu na sigu-ran rad. | Odlučivanje od slučaja do slučaja, ograničava se prema potrebi ako se stanje pogoršava zbog topline ili tvari na radnome mjestu. |
| M00–99 | MIŠIĆNO-KOŠTANI POREMEĆAJI |  |  |
| M 10–23 | Osteoartritis, druge bolesti zglobova i kasnija zamjena zgloba Bol i ograničenje pokretljivosti koji utječu na redovne ili izvanredne zada-će. Mogućnost infekcije ili dislokacije i ograničeni vijek trajanja zamjenskih zglobova. | P – potpuni oporavak funkcije i potvrda na temelju formalne ocjene koju provodi specijalist potrebni su za povratak na posao nakon zamjene kuka ili koljena T – za uznapredovale i teške slučajeve. | Ocjena od slučaja do slučaja. Sposoban u potpunosti ispuniti zahtjeve za obavljanje redovnih i hitnih zadaća s vrlo malom vjerojatnošću pogoršanja na način da se te zadaće ne bi mogle poduzimati. |
| M 24.4 | Opetovana nestabilnost zglobova ramena i koljena Naglo ograničenje pokretljivosti, s bolovima. | P – do dovoljnog oporavka i stabilnosti funkcije zgloba. | Ocjena od slučaja do slučaja u pogledu povremene nestabilnosti. |
| M 54.5 | Bol u leđima Bol i ograničenje pokretljivosti koji utječu na redovne ili izvanredne zadaće. Pogoršanje smanjenja sposobnosti. | P – tijekom akutne faze T – ako je opetovana ili dovodi do onesposobljenosti. | Ocjena od slučaja do slučaja. |
| Y 83,4 Z 97.1 | Proteza za udove Ograničenje pokretljivosti koje utječe na redovne ili izvanredne zadaće. | T – ako se ne mogu izvršavati osnovne zadaće. | Ako se mogu izvršava-ti redovne i hitne za-daće, dozvoljeno je obavljanje aktivnosti koje nisu osnovne, pri čemu se poštuju ograničenja. Može biti indicirano ograničenje 03***. |
|  | OPĆENITO |  |  |
| R 47, F 80 | Poremećaji govora Ograničenja sposobnosti komuniciranja. | T – nespojivo s pouzdanim izvršavanjem redovnih i hitnih zadaća na siguran i učinkovit način. | Nema smanjene sposobnosti u osnovnoj govornoj komunikaciji. |
| T 78 Z 88 | Alergije (osim alergijskog dermatitisa i astme). Vjerojatnost recidiva i povećanja težine reakcije. Smanjena sposobnost za izvršavanje zadaća. | P – dok ne prestanu simptomi koji utječu na siguran rad. T – ako je u razumnoj mjeri pred-vidljiva reakcija opasna po život. | Ako reakcija dovodi do smanjenja sposobnosti, umjesto do opasnosti po život, te ako se nje-zini učinci mogu u potpunosti kontrolirati dugoročnim samoliječenjem nesteroidnim lijekovima ili promjenama načina života koje su izvedive na radnome mjestu bez negativnih kritičnih učinaka na sigurnost. |
| Z 94 | Transplantati – bubrezi, srce, pluća, jetra (za proteze, tj. zglobove, udove, leće, slušna pomagala, srčane za-liske itd., vidjeti odjeljke koji se odnose na to stanje). Mogućnost odbacivanja. Nuspojave lijekova. | P – dok učinci operacije i lijekova protiv odbacivanja organa ne postanu stabilni. T – ocjena od slučaja do slučaja i potvrda formalnom ocjenom specijalista. | Ocjena od slučaja do slučaja s mišljenjem specijalista. Sposoban s vremenskim ograničenjem od godinu dana. |
| Razvrstati po stanju | Progresivna stanja koja se trenutačno nalaze unutar kriterija, npr. Huntingtonova korea (uključujući obiteljsku povijest bolesti), keratokonus | P – dok se ne ispita i ne liječi ako je to indicirano. T – ako je vjerojatna štetna pro-gresija. | Ocjena od slučaja do slučaja s mišljenjem specijalista. Takvi su uvjeti prihvatljivi ako se ne smatra vjerojatnim da bi štetna progresija nastupila prije sljedećeg zdravstvenog pregleda. |
| Razvrstati po stanju | Stanja koja nisu posebno navedena | P – dok se ne ispita i ne liječi ako je to indicirano. T – ako dovodi do trajnog ošte-ćenja. | Kao smjernice koristiti analogiju s povezanim stanjima. Razmotriti povećanu vjerojatnost naglog nastupa nesposobnosti, recidiva ili progresije te ograničenja za obavljanje redovnih i hitnih zadaća. U slučaju dvojbe potražiti savjet ili razmotriti za-branu i upućivanje na arbitražu. |

Dodatak 1.

Relevantni kriteriji za vid kako su obuhvaćeni dijagnostičkom šifrom H 00-59

Minimalni kriteriji za vid:

1. Dnevna oštrina vida

Oštrina oba oka zajedno ili boljeg oka s korekcijom većom od 0,8 ili jednakom 0,8 ili bez korekcije. Prihvaća se monokularan vid.

Očit dvostruki vid (motilitet) koji se ne može korigirati ne prihvaća se. U slučaju monokularnog vida: normalan motilitet dobrog oka.

Može biti indicirano ograničenje 01***.

2.	Vid u zoru i u sumrak

Potrebno je ispitati u slučaju glaukoma, poremećaja mrežnice ili zamućenosti oka (npr. katarakta). Osjetljivost na kontrast ispituje se na 0,032 cd/m2 u okolnostima bez odsjaja; rezultati ispitivanja trebaju iznositi 1:2,7 ili bolje od toga, a ispituju se mezotestom.

- Vidno polje

Vodoravno vidno polje mora biti najmanje 120 stupnjeva. Proširenja moraju biti najmanje 50 stupnjeva lijevo i desno te 20 stupnjeva gore i dolje. U radijusu središnjih 20 stupnjeva ne smije biti poremećaja.

Barem jedno oko mora ispunjavati standard za oštrinu vida i imati vidno polje bez patoloških slijepih točaka. Formalno ispitivanje koje provodi oftalmolog obvezno je ako se utvrde bilo kakve anomalije tijekom prvog ispitivanja ili u slučaju glaukoma ili retinalne distrofije.

4.	Raspoznavanje boja za članove posade palube s navigacijskim zadaćama

Raspoznavanje boja smatra se adekvatnim ako kandidat prođe Ishihara test u izdanju s 24 ploče pri čemu smije imati najviše dvije pogreške. Ako kandidat ne prođe taj test, mora se provesti jedno od navedenih odobrenih alternativnih testiranja. Ako postoji sumnja, mora se provesti testiranje s anomaloskopom. Količnik anomaloskopa mora biti od 0,7 do 1,4, čime se pokazuje normalni trikromatizam.

Odobreni testovi koji su alternativa Ishihara pločama sljedeći su:

a)	Velhagen-Broschmannov test (rezultat s maksimalno dvije pogreške);

b)	Kuchenbecker-Broschmannov test (maksimalno dvije pogreške);

c)	test autora Hardy, Rand i Rittler (HRR) (minimalni rezultat „blago”);

d)	test Medicinskog fakulteta u Tokiju (TMC) (minimalni rezultat „drugi stupanj”);

e)	Holmes-Wrightov test tipa B (rezultat s maksimalno osam pogrešaka za mali test);

f)	Farnsworthov test Panel D-15 (minimalni rezultat: maksimalno jedan dijametralan prijelaz na shemi rasporeda boja);

g)	test za procjenu i dijagnozu boja (Colour Assessment and Diagnosis, CAD) (rezultat s maksimalno četiri jedinice CAD- a).

Nije dopušteno korištenje filtarskog stakla kao optičke korekcije za raspoznavanje boja, primjerice, toniranih kontaktnih leća i naočala.

Dodatak 2.

Relevantni kriteriji za sluh kako su obuhvaćeni dijagnostičkom šifrom H 68-95

Minimalni kriteriji za sluh

Smatra se da je sluh adekvatan ako prosječna vrijednost gubitka sluha u oba uha, sa slušnim pomagalom ili bez njega, ne premašuje 40 dB na frekvencijama od 500, 1 000, 2 000 i 3 000 Hz. Ako se premaši vrijednost od 40 dB, sluh se, unatoč tomu, smatra adekvatnim ako se prođe test sluha s pomoću audiometra koji je u skladu s normom ISO 8253-1:2010 ili jednakovrijednom normom.

Može biti indicirano ograničenje 02***.

Bilješke uz tablicu i dodatke:

* Stope recidiva:

Ako se za povećanu vjerojatnost recidiva koriste pojmovi vrlo niska i niska. To su u osnovi kliničke prosudbe, ali su za neka stanja dostupni kvantitativni dokazi o vjerojatnosti recidiva. Ako je to dostupno, npr. za napade i srčane napade, može biti indicirana potreba za dodatnim ispitivanjima kako bi se kod osobe utvrdila povećana vjerojatnost recidiva. Kvantitativne razine recidiva približno su:

vrlo niske: stopa recidiva manja od 2 posto godišnje,

niske: stopa recidiva iznosi 2–5 posto godišnje.

** Astma u odraslih:

Astma može kontinuirano postojati od djetinjstva ili početi nakon dobi od 16 godina. Postoji velik raspon unutarnjih i vanjskih uzroka razvoja astme u odrasloj dobi. Kod starijih kandidata koji imaju povijest astme koja je počela u odrasloj dobi mora se ispitati uloga specifičnih alergena, uključujući one koji uzrokuju profesionalnu astmu. Potrebno je uzeti u obzir i manje specifične uzročnike kao što su prehlada, fizička aktivnost i infekcije dišnih organa. Svi oni mogu utjecati na sposobnost za rad na unutarnjim vodama.

Blaga povremena astma – rijetke epizode blagog hroptanja koje se pojavljuje manje od jednom svaka dva tjedna i koje se lako i brzo otklanja s pomoću inhalatora s beta agonistima.

Blaga astma: česte epizode hroptanja koje zahtijeva korištenje inhalatora s beta agonistima ili uvođenje inhalatora s kortikosteroidima. Redovitim inhaliranjem steroida (ili steroida/beta agonista dugog djelovanja) mogu se djelotvorno ukloniti simptomi i potreba za liječenjem beta agonistima.

Astma izazvana fizičkom aktivnošću: epizode hroptanja i otežanog disanja koje su izazvane fizičkim naporom, osobito na hladnoći. Epizode se mogu djelotvorno liječiti inhaliranjem steroida (ili steroida/beta agonista dugog djelovanja) ili drugih oralnih lijekova.

Umjerena astma: česte epizode hroptanja unatoč redovitom korištenju liječenja inhaliranjem steroida (ili steroida/beta agonista dugog djelovanja) koje zahtijeva stalno korištenje čestih liječenja inhaliranjem beta agonista, ili dodavanje drugih lijekova, te povremeno zahtijeva korištenje oralnih steroida.

Teška astma: česte epizode hroptanja i otežanog disanja, česte hospitalizacije, često korištenje liječenja oralnim steroidima

*** Mjere ublažavanja i ograničenja

01	potrebno ispravljanje vida (naočale ili kontaktne leće ili oboje)

02	potrebno slušno pomagalo

03	potrebna proteza za udove

04	ne smije biti sam na dužnosti u kormilarnici

05	samo danju

06	nisu dozvoljene nikakve navigacijske dužnosti

07	ograničen na jedno brod, naziva.................................................................................

08	ograničeno područje, to jest........................................................................................

09	ograničena zadaća, to jest...........................................................................................

Mjere ublažavanja i ograničenja mogu se kombinirati. One se moraju kombinirati ako je to potrebno.

__________________________

Ciljani brod je brod u potpunosti pod kontrolom simulatora te može imati mnogo jednostavniji način kretanja nego vlastiti brod.

Vlastiti brod je objekt u simulatoru kojim u potpunosti upravlja čovjek (operater) te pruža vizualni prikaz scenarija.