MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I ENERGETIKE

Na temelju članka 41. stavka 5. Zakona o zaštiti zraka (»Narodne novine«, br. 127/19) i članka 24., stavka 8. Uredbe o nacionalnim obvezama smanjenja emisija određenih onečišćujućih tvari u zraku u Republici Hrvatskoj (»Narodne novine«, broj 76/18) (u daljnjem tekstu: Uredba), ministar zaštite okoliša i energetike donosi

NACRT PRIJEDLOGA PROGRAMA

PRAĆENJA UČINAKA ONEČIŠĆENJA ZRAKA NA EKOSUSTAVE

Članak 1.

Program praćenja učinaka onečišćenja zraka na ekosustave (u daljnjem tekstu: Program praćenja) sadrži:

- popis i položaj lokacija u mreži lokacija

- popis pokazatelja

- učestalost mjerenja

- mjerno razdoblje

- pripadajuće nositelje pojedinih aktivnosti

Članak 2.

Pojmovi u smislu Programa praćenja imaju jednako značenje kao pojmovi u Uredbi.

Članak 3.

- Praćenje negativnih učinaka onečišćenja zraka na ekosustave obavlja se u mreži lokacija za praćenje koja je reprezentativna za slatkovodna, prirodna i poluprirodna staništa i šumske vrste ekosustava na području Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: mreža lokacija) primjenjujući troškovno učinkovit pristup i pristup procjene rizika.

- Mreža lokacija iz stavka 1. ovog članka sastoji se od:

- mjernih mjesta za praćenje slatkovodnih ekosustava

- mjernih mjesta za praćenje kopnenih ekosustava

- mjernih mjesta za praćenje učinaka onečišćenja zraka na kopnene ekosustave mjerenjima određenih pokazatelja kvalitete zraka i oborine

## praćenje SlATKOVODNIH ekosustava

Članak 4.

Praćenje slatkovodnih ekosustava provodi se na mjernim mjestima Nacionalne mreže i na mjernim mjestima (u daljnjem tekstu: Mreža ODV) uspostavljenim u skladu s Direktivom 2000/60/EK Europskog parlamenta i vijeća kojom se uspostavlja okvir za djelovanje Zajednice na području politike voda, od 23. listopada 2000. (Okvirna direktiva EU o vodama):

- NACIONALNA MREŽA

| HR16560 - Žumberačka rijeka, Japetić |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Sustav praćenja: Nacionalna mreža | Biografska regija: kontinentalna | Koordinate lokacije |  |
|  |  | dužina | širina |
|  |  | 15,58193 | 45,74171 |
| Pokazatelji | Parametri | Učestalost mjerenja (početna godina mjerenja) |  |
| Kapacitet neutralizacije kiselina (ANC) - Osjetljivost sliva rijeke ili potoka i hidrokemijski učinci onečišćenja zraka (zakiseljavanje) | - kiselost pH - Alkalitet, sulfati, nitrati, kloridi, kalcij, magnezij, natrij, kalij - otopljeni organski ugljik i specifična vodljivost | Jednokratno uzorkovanje (jednom u mjesecu) (početna godina mjerenja 2015.) |  |
| Biološki pokazatelji za određivanje omjera ekološke kakvoće u površinskim vodama. Bentički beskralježnjaci i fitobentos u rijekama. | Prisutnost/odsutnost ili relativno obilje određenih skupina/vrsta | Sezonski – svake 4 godine (početna godina mjerenja 2016.) |  |

| HR16850 - Crna Rijeka, prije utoka u Maticu |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Sustav praćenja: Nacionalna mreža | Biografska regija: alpinska | Koordinate lokacije |  |
|  |  | dužina | širina |
|  |  | 15,60143 | 44,84336 |
| Pokazatelji | Parametri | Učestalost mjerenja (početna godina mjerenja) |  |
| Kapacitet neutralizacije kiselina (ANC) - Osjetljivost sliva rijeke ili potoka i hidrokemijski učinci onečišćenja zraka (zakiseljavanje) | - kiselost pH - Alkalitet, sulfati, nitrati, kloridi, kalcij, magnezij, natrij, kalij - otopljeni organski ugljik i specifična vodljivost | Jednokratno uzorkovanje (jednom u mjesecu) (početna godina mjerenja 2015.) |  |
| Biološki pokazatelji za određivanje omjera ekološke kakvoće u površinskim vodama. Bentički beskralježnjaci i fitobentos u rijekama. | Prisutnost/odsutnost ili relativno obilje određenih skupina/vrsta | Sezonski – svake 4 godine (početna godina mjerenja 2016.) |  |

| HR19000 - Plitvička jezera, Prošćansko jezero |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Sustav praćenja: Nacionalna mreža | Biografska regija: alpinska | Koordinate lokacije |  |
|  |  | dužina | širina |
|  |  | 15,60044 | 44,86167 |
| Pokazatelji | Parametri | Učestalost mjerenja (početna godina mjerenja) |  |
| Kapacitet neutralizacije kiselina (ANC) - Osjetljivost sliva rijeke ili potoka i hidrokemijski učinci onečišćenja zraka (zakiseljavanje) | - kiselost pH - Alkalitet, sulfati, nitrati, kloridi, kalcij, magnezij, natrij, kalij - otopljeni organski ugljik i specifična vodljivost | Sezonski/tromjesečno do jednom godišnje, ovisno o stopi ispiranja (početna godina mjerenja 2010.) |  |
| Biološki pokazatelji za određivanje omjera ekološke kakvoće u površinskim vodama. Fitoplankton u jezerima. | Prisutnost/odsutnost ili relativno obilje određenih skupina/vrsta | Sezonski – svake 3 godine (početna godina mjerenja 2013.) |  |

| HR31008 - Mufrin, Valenti |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Sustav praćenja: Nacionalna mreža | Biografska regija: mediteranska | Koordinate lokacije |  |
|  |  | dužina | širina |
|  |  | 13,84844 | 45,33676 |
| Pokazatelji | Parametri | Učestalost mjerenja (početna godina mjerenja) |  |
| Kapacitet neutralizacije kiselina (ANC) - Osjetljivost sliva rijeke ili potoka i hidrokemijski učinci onečišćenja zraka (zakiseljavanje) | - kiselost pH - Alkalitet, sulfati, nitrati, kloridi, kalcij, magnezij, natrij, kalij - otopljeni organski ugljik i specifična vodljivost | Jednokratno uzorkovanje (jednom u mjesecu) (početna godina mjerenja 2015./2019.) |  |
| Biološki pokazatelji za određivanje omjera ekološke kakvoće u površinskim vodama. Fitobentos i Bentički beskralježnjaci u rijekama. | Prisutnost/odsutnost ili relativno obilje određenih skupina/vrsta | Sezonski Fitobentos 2017., 2020. Benetički beskralješnjaci 2018., 2020. |  |

| HR40218 - Krupa, selo Mandići |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Sustav praćenja: Nacionalna mreža | Biografska regija: mediteranska | Koordinate lokacije |  |
|  |  | dužina | širina |
|  |  | 15,90938 | 44,19275 |
| Pokazatelji | Parametri | Učestalost mjerenja (početna godina mjerenja) |  |
| Kapacitet neutralizacije kiselina (ANC) - Osjetljivost sliva rijeke ili potoka i hidrokemijski učinci onečišćenja zraka (zakiseljavanje) | - kiselost pH - Alkalitet, sulfati, nitrati, kloridi, kalcij, magnezij, natrij, kalij - otopljeni organski ugljik i specifična vodljivost | Jednokratno uzorkovanje (jednom u mjesecu) (početna godina mjerenja 2015.) |  |
| Biološki pokazatelji za određivanje omjera ekološke kakvoće u površinskim vodama. Fitobentos i bentički beskralježnjaci u rijekama. | Prisutnost/odsutnost ili relativno obilje određenih skupina/vrsta | Sezonski – svake 3 godine (početna godina mjerenja 2017.) |  |

| HR40418 - Krčić, izvor |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Sustav praćenja: Nacionalna mreža | Biografska regija: alpinska | Koordinate lokacije |  |
|  |  | dužina | širina |
|  |  | 16,31900 | 44,02737 |
| Pokazatelji | Parametri | Učestalost mjerenja (početna godina mjerenja) |  |
| Kapacitet neutralizacije kiselina (ANC) - Osjetljivost sliva rijeke ili potoka i hidrokemijski učinci onečišćenja zraka (zakiseljavanje) | - kiselost pH - Alkalitet, sulfati, nitrati, kloridi, kalcij, magnezij, natrij, kalij - otopljeni organski ugljik i specifična vodljivost | Jednokratno uzorkovanje (jednom u mjesecu) (početna godina mjerenja 2015.) |  |
| Biološki pokazatelji za određivanje omjera ekološke kakvoće u površinskim vodama. Fitobentos u rijekama. | Prisutnost/odsutnost ili relativno obilje određenih skupina/vrsta | Sezonski – svake 3 godine (početna godina mjerenja 2017.) |  |

| HR40506 - Matica, Crni vir |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Sustav praćenja: Nacionalna mreža | Biografska regija: mediteranska | Koordinate lokacije |  |
|  |  | dužina | širina |
|  |  | 17,48776 | 43,11809 |
| Pokazatelji | Parametri | Učestalost mjerenja (početna godina mjerenja) |  |
| Kapacitet neutralizacije kiselina (ANC) - Osjetljivost sliva rijeke ili potoka i hidrokemijski učinci onečišćenja zraka (zakiseljavanje) | - kiselost pH - Alkalitet, sulfati, nitrati, kloridi, kalcij, magnezij, natrij, kalij - otopljeni organski ugljik i specifična vodljivost | Jednokratno uzorkovanje (jednom u mjesecu) (početna godina mjerenja 2013./2019.) |  |
| Biološki pokazatelji za određivanje omjera ekološke kakvoće u površinskim vodama. Fitobentos i bentički beskralježnjaci u rijekama i jezerima. | Prisutnost/odsutnost ili relativno obilje određenih skupina/vrsta | Sezonski Fitobentos 2013., 2017., 2020. Benetički beskralješnjaci 2013., 2020. |  |

- MREŽA ODV

| HR10100 - Sava, Račinovci |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Sustav praćenja: ODV* | Biografska regija: kontinentalna | Koordinate lokacije |  |
|  |  | dužina | širina |
|  |  | 18,95954 | 44,85133 |
| Pokazatelji | Parametri | Učestalost mjerenja (početna godina mjerenja) |  |
| Kapacitet neutralizacije kiselina (ANC) - Osjetljivost sliva rijeke ili potoka i hidrokemijski učinci onečišćenja zraka (zakiseljavanje) | - kiselost pH - Alkalitet, sulfati, nitrati, kloridi, kalcij, magnezij, natrij, kalij - otopljeni organski ugljik i specifična vodljivost | Jednokratno uzorkovanje (jednom u mjesecu) (početna godina mjerenja 2010.) |  |
| Biološki pokazatelji za određivanje omjera ekološke kakvoće u površinskim vodama. Fitobentos i ribe u rijekama. | Prisutnost/odsutnost ili relativno obilje određenih skupina/vrsta | Fitobentos 2011., 2015., 2020. Ribe 2013., 2019. |  |

| HR30011 - Kupa, izvor Kupari |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Sustav praćenja: ODV* | Biografska regija: alpinska | Koordinate lokacije |  |
|  |  | dužina | širina |
|  |  | 14,70061 | 45,50496 |
| Pokazatelji | Parametri | Učestalost mjerenja (početna godina mjerenja) |  |
| Kapacitet neutralizacije kiselina (ANC) - Osjetljivost sliva rijeke ili potoka i hidrokemijski učinci onečišćenja zraka (zakiseljavanje) | - kiselost pH - Alkalitet, sulfati, nitrati, kloridi, kalcij, magnezij, natrij, kalij - otopljeni organski ugljik i specifična vodljivost | Jednokratno uzorkovanje (jednom u mjesecu) (početna godina mjerenja 2010.) |  |
| Biološki pokazatelji za određivanje omjera ekološke kakvoće u površinskim vodama. Fitobentos i ribe u rijekama. | Prisutnost/odsutnost ili relativno obilje određenih skupina/vrsta | Fitobentos 2010., 2013., 2016., 2020. Ribe 2018. |  |

| Lokacija: HR30120 - Vransko jezero, Cres |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Sustav praćenja: ODV* | Biografska regija: mediteranska | Koordinate lokacije |  |
|  |  | dužina | širina |
|  |  | 14,39290 | 44,85502 |
| Pokazatelji | Parametri | Učestalost mjerenja (početna godina mjerenja) |  |
| Kapacitet neutralizacije kiselina (ANC) - Osjetljivost sliva jezera i hidrokemijski učinci onečišćenja zraka (zakiseljavanje) | - kiselost pH - Alkalitet, sulfati, nitrati, kloridi, kalcij, magnezij, natrij, kalij - otopljeni organski ugljik i specifična vodljivost | Sezonski/tromjesečno do jednom godišnje, ovisno o stopi ispiranja (početna godina mjerenja 2010.) |  |
| Biološki pokazatelji za određivanje omjera ekološke kakvoće u površinskim vodama. Fitoplankton u jezerima. | Prisutnost/odsutnost ili relativno obilje određenih skupina/vrsta | Sezonski – 2014., 2016., 2019. |  |

| HR40520 - Baćinska jezera, Crniševo jezero |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Sustav praćenja: ODV* | Biografska regija: mediteranska | Koordinate lokacije |  |
|  |  | dužina | širina |
|  |  | 17,40870 | 43,07424 |
| Pokazatelji | Parametri | Učestalost mjerenja (početna godina mjerenja) |  |
| Kapacitet neutralizacije kiselina (ANC) - Osjetljivost sliva jezera i hidrokemijski učinci onečišćenja zraka (zakiseljavanje) | - kiselost pH - Alkalitet, sulfati, nitrati, kloridi, kalcij, magnezij, natrij, kalij - otopljeni organski ugljik i specifična vodljivost | Sezonski/tromjesečno do jednom godišnje, ovisno o stopi ispiranja (početna godina mjerenja 2010.) |  |
| Biološki pokazatelji za određivanje omjera ekološke kakvoće u površinskim vodama. Fitoplankton i ribe u jezerima. | Prisutnost/odsutnost ili relativno obilje određenih skupina/vrsta | Sezonski Fitoplankton 2014., 2017., 2019. Ribe 2016., 2019. |  |

| Lokacija: HR51138 - Bistra potok, Donja Bistra |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Sustav praćenja: ODV* | Biografska regija: kontinentalna | Koordinate lokacije |  |
|  |  | dužina | širina |
|  |  | 15,85354 | 45,90441 |
| Pokazatelji | Parametri | Učestalost mjerenja (početna godina mjerenja) |  |
| Kapacitet neutralizacije kiselina (ANC) - Osjetljivost sliva rijeke ili potoka i hidrokemijski učinci onečišćenja zraka (zakiseljavanje) | - kiselost pH - Alkalitet, sulfati, nitrati, kloridi, kalcij, magnezij, natrij, kalij otopljeni organski ugljik i specifična vodljivost | Jednokratno uzorkovanje (jednom u mjesecu) (početna godina mjerenja 2010./2019.) |  |
| Biološki pokazatelji za određivanje omjera ekološke kakvoće u površinskim vodama. Fitobentos i bentički beskralježnjaci u rijekama i jezerima. | Prisutnost/odsutnost ili relativno obilje određenih skupina/vrsta | Sezonski Fitobentos 2012., 2016., 2019. Benetički beskralješnjaci 2012., 2020. |  |

praćenje kopnenih ekosustavA

Članak 5.

Praćenje kopnenih ekosustava provodi se na mjernim mjestima uspostavljenim za potrebe ICP Forests - Razina II.

| 103 - Sljeme |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Sustav praćenja: ICP Forests Razina II | Biografska regija: kontinentalna | Koordinate lokacije |  |
|  |  | dužina | širina |
|  |  | 15,95611 | 45,90083 |
| Pokazatelji | Parametri | Učestalost mjerenja |  |
| Kiselost i eutrofikacija - tekuća faza tla | pH, provodljivost, kationi (Ca, Mg, Na, K, NH4-N), anioni (NO3-N, SO4-S, Cl), alkalinitet, procjeđivanje nitrata | Svaka 2-4 tjedna (početna godina mjerenja 2017.) |  |
| Atmosferska depozicija | pH, provodljivost, kationi (Ca, Mg, Na, K, NH4-N), anioni (NO3-N, SO4-S, Cl), alkalinitet | Svaka 2-4 tjedna (početna godina mjerenja 2017.) |  |
| Biomasa (lišće/iglice, otpad sa stabala) | Masa suhe tvari, ukupni ugljik (Ctot), ukupni dušik (Ntot), S, P, Ca, Mg, K | Svake (početna godina mjerenja 2017.) |  |
| Kiselost i eutrofikacija - tekuća faza tla | pH, provodljivost, kationi (Ca, Mg, Na, K, NH4-N), anioni (NO3-N, SO4-S, Cl), alkalinitet, procjeđivanje nitrata | Svaka 2-4 tjedna (početna godina mjerenja 2017.) |  |

| 105 - Zavižan |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Sustav praćenja: ICP Forests Razina II | Biografska regija: alpinska | Koordinate lokacije |  |
|  |  | dužina | širina |
|  |  | 14,98111 | 44,81639 |
| Pokazatelji | Parametri | Učestalost mjerenja |  |
| Biomasa (lišće) | Masa suhe tvari, ukupni ugljik (Ctot), ukupni dušik (Ntot), S, P, Ca, Mg, K | Svake (početna godina mjerenja 2017.) |  |

| 106 - Lividraga |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Sustav praćenja: ICP Forests Razina II | Biografska regija: alpinska | Koordinate lokacije |  |
|  |  | dužina | širina |
|  |  | 14,59139 | 45,48139 |
| Pokazatelji | Parametri | Učestalost mjerenja |  |
| Biomasa (iglice) | Masa suhe tvari, ukupni ugljik (Ctot), ukupni dušik (Ntot), S, P, Ca, Mg, K | Svake (početna godina mjerenja 2017.) |  |

| Lokacija 108 - Poreč |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Sustav praćenja: ICP Forests Razina II | Biografska regija: mediteranska | Koordinate lokacije |  |
|  |  | dužina | širina |
|  |  | 13,73167 | 45,24972 |
| Pokazatelji | Parametri | Učestalost mjerenja |  |
| Kiselost i eutrofikacija - tekuća faza tla | pH, provodljivost, kationi (Ca, Mg, Na, K, NH4-N), anioni (NO3-N, SO4-S, Cl), alkalinitet, procjeđivanje nitrata | Svaka 2-4 tjedna (početna godina mjerenja 2017.) |  |
| Atmosferska depozicija | pH, provodljivost, kationi (Ca, Mg, Na, K, NH4-N), anioni (NO3-N, SO4-S, Cl), alkalinitet | Svaka 2-4 tjedna (početna godina mjerenja 2017.) |  |
| Biomasa (lišće, otpad sa stabala) | Masa suhe tvari, ukupni ugljik (Ctot), ukupni dušik (Ntot), S, P, Ca, Mg, K | Svake (početna godina mjerenja 2017.) |  |
| Oštećenja lišća/iglica od ozona | Prisutnost oštećenja | Svake (početna godina mjerenja 2017.) |  |

| 109 - Vrbanja |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Sustav praćenja: ICP Forests Razina II | Biografska regija: kontinentalna | Koordinate lokacije |  |
|  |  | dužina | širina |
|  |  | 18,92722 | 45,02278 |
| Pokazatelji | Parametri | Učestalost mjerenja |  |
| Atmosferska depozicija | pH, provodljivost, kationi (Ca, Mg, Na, K, NH4-N), anioni (NO3-N, SO4-S, Cl), alkalinitet | Svaka 2-4 tjedna (početna godina mjerenja 2017.) |  |
| Biomasa (lišće, otpad sa stabala) | Masa suhe tvari, ukupni ugljik (Ctot), ukupni dušik (Ntot), S, P, Ca, Mg, K | Svake (početna godina mjerenja 2017.) |  |

| 110 - Jastrebarski lugovi |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Sustav praćenja: ICP Forests Razina II | Biografska regija: kontinentalna | Koordinate lokacije |  |
|  |  | dužina | širina |
|  |  | 15,69278 | 45,64500 |
| Pokazatelji | Parametri | Učestalost mjerenja |  |
| Kiselost i eutrofikacija - tekuća faza tla | pH, provodljivost, kationi (Ca, Mg, Na, K, NH4-N), anioni (NO3-N, SO4-S, Cl), alkalinitet, procjeđivanje nitrata | Svaka 2-4 tjedna (početna godina mjerenja 2017.) |  |
| Atmosferska depozicija | pH, provodljivost, kationi (Ca, Mg, Na, K, NH4-N), anioni (NO3-N, SO4-S, Cl), alkalinitet | Svaka 2-4 tjedna (početna godina mjerenja 2017.) |  |
| Biomasa (lišće, otpad sa stabala) | Masa suhe tvari, ukupni ugljik (Ctot), ukupni dušik (Ntot), S, P, Ca, Mg, K | Svake (početna godina mjerenja 2017.) |  |

| 111 - Vrana |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Sustav praćenja: ICP Forests Razina II | Biografska regija: kontinentalna | Koordinate lokacije |  |
|  |  | dužina | širina |
|  |  | 15,69278 | 45,64500 |
| Pokazatelji | Parametri | Učestalost mjerenja |  |
| Biomasa (iglice, otpad sa stabala) | Masa suhe tvari, ukupni ugljik (Ctot), ukupni dušik (Ntot), S, P, Ca, Mg, K | Svake (početna godina mjerenja 2017.) |  |
| Oštećenja lišća/iglica od ozona | Prisutnost oštećenja | Svake (početna godina mjerenja 2017.) |  |

PRAĆENJE UČINAKA ONEČIŠĆENJA ZRAKA NA KOPNENE EKOSUSTAVE

Članak 6.

- Za praćenje učinaka onečišćenja zraka na kopnene ekosustave mjerenja određenih pokazatelja kvalitete zraka i oborine provode se na mjernim postajama državne mreže za trajno praćenje kvalitete zraka.

- Mjerenja na postajama iz stavka 1. ovoga članka provode se sukladno Programu mjerenja razine onečišćenosti u državnoj mreži za trajno praćenje kvalitete zraka („Narodne novine“, broj 73/16).

- Mjerne postaje iz stavka 1. ovoga članka  su:

| HR 01 – Postaja Desinić |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Sustav praćenja: Državna mreža | Biografska regija: kontinentalna | Koordinate lokacije |  |
|  | Klasifikacija mjernog mjesta: ruralna | dužina | širina |
|  |  | 15.663 | 46.157 |
| Pokazatelji | Parametri | Učestalost mjerenja | Mjerno razdoblje |
| Plinoviti sastojci | Sumporov dioksid (SO2) | 1 sat | kontinuirano |
|  | Dušikovi oksidi izraženi kao NO2 | 1 sat | kontinuirano |
|  | Benzen (C6H6) | 1 sat | kontinuirano |
|  | Prizemni ozon (O3) | 1 sat | kontinuirano |
|  | Zrak anorganske komponente (SO2, SO42-, NO3-, NH4+, NH3 (sNO3, sNH4+), HCl, Na +, K +, Ca 2+, Mg 2+) | 7 dana | tjedno |
|  | Policiklički aromatski ugljikovodici | 7 dana | tjedno |
| Lebdeće čestice | PM10 – analizator | 1 sat | kontinuirano |
|  | PM2,5 – analizator | 1 sat | kontinuirano |
| Oborinsko taloženje | Koncentracije (SO42-, NO3-, NH4+, H + (pH), Na +, K +, Ca 2+, Mg 2+, Cl –) | 24 sata | dnevno |
|  | Koncentracije Cd, Pb, As, Ni | 24 sata | dnevno |
|  | Policiklički aromatski ugljikovodici | 7 dana | tjedno |
| Meteorologija | Smjer i brzina vjetra, temperatura zraka, relativna vlažnost zraka, količina i tip oborine, tlak zraka | 1 sat | kontinuirano |

| HR 01 – Postaja Kopački rit |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Sustav praćenja: Državna mreža | Biografska regija: kontinentalna | Koordinate lokacije |  |
|  | Klasifikacija mjernog mjesta: ruralna pozadinska | dužina | širina |
|  |  | 18.833 | 45.697 |
| Pokazatelji | Parametri | Učestalost mjerenja | Mjerno razdoblje |
| Plinoviti sastojci | Benzen (C6H6) | 1 sat | kontinuirano |
|  | Prizemni ozon (O3) | 1 sat | kontinuirano |
|  | Zrak anorganske komponente (SO2, SO42-, NO3-, NH4+, NH3 (sNO3, sNH4+), HCl, Na +, K +, Ca 2+, Mg 2+) | 7 dana | tjedno |
| Lebdeće čestice | PM10 – analizator | 1 sat | kontinuirano |
|  | PM2,5 – analizator | 1 sat | kontinuirano |
|  | Crni ugljik (BC) | 1 sat | kontinuirano |
| Oborinsko taloženje | Koncentracije (SO42-, NO3-, NH4+, H + (pH), Na +, K +, Ca 2+, Mg 2+, Cl –) | 24 sata | dnevno |
|  | Koncentracije Cd, Pb, As, Ni | 24 sata | dnevno |
| Meteorologija | Smjer i brzina vjetra, temperatura zraka, relativna vlažnost zraka, količina i tip oborine, tlak zraka | 1 sat | kontinuirano |

| HR 01 – Postaja Varaždin |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Sustav praćenja: Državna mreža | Biografska regija: kontinentalna | Koordinate lokacije |  |
|  | Klasifikacija mjernog mjesta: prigradska | dužina | širina |
|  |  | 16.364 | 46.282 |
| Pokazatelji | Parametri | Učestalost mjerenja | Mjerno razdoblje |
| Prizemni ozon (O3) | Koncentracija prizemnog ozona (O3) | 1 sat | kontinuirano |
| Meteorologija | Smjer i brzina vjetra, temperatura zraka, relativna vlažnost zraka, količina i tip oborine, tlak zraka | 1 sat | kontinuirano |

| HR 03 – Postaja Plitvička jezera |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Sustav praćenja: Državna mreža | Biografska regija: planinska | Koordinate lokacije |  |
|  | Klasifikacija mjernog mjesta: ruralna pozadinska | dužina | širina |
|  |  | 15.664 | 44.832 |
| Pokazatelji | Parametri | Učestalost mjerenja | Mjerno razdoblje |
| Prizemni ozon (O3) | Koncentracija prizemnog ozona (O3) | 1 sat | kontinuirano |
| Plinoviti sastojci | Sumporov dioksid (SO2) | 1 sat | kontinuirano |
|  | Dušikovi oksidi izraženi kao NO2 | 1 sat | kontinuirano |
|  | Prizemni ozon (O3) | 1 sat | kontinuirano |
|  | Hlapivi organski spojevi | 1 sat | kontinuirano |
|  | CO/CO2/CH4 | 1 sat | kontinuirano |
|  | Zrak anorganske komponente (SO2, SO42-, NO3-, NH4+, NH3 (sNO3, sNH4+), HCl, Na +, K +, Ca 2+, Mg 2+) | 7 dana | tjedno |
| Lebdeće čestice | PM10 – analizator | 1 sat | kontinuirano |
|  | PM2,5 – analizator | 1 sat | kontinuirano |
|  | PM2,5 gravimetrijsko određivanje masenih koncentracija | 24 sata | dnevno |
|  | Određivanje kemijskog sastava uzoraka PM2,5 : – Kationi i anioni (SO42-, Na +, NH4+, Ca 2+, NO3-, K +, Cl -, Mg 2+) – Organski (OC) i elementarni ugljik (EC) | 24 sata | dnevno |
| Oborinsko taloženje | Koncentracije (SO42-, NO3-, NH4+, H + (pH), Na +, K +, Ca 2+, Mg 2+, Cl –) | 24 sata | dnevno |
|  | Koncentracije Cd, Pb, As, Ni | 24 sata | dnevno |
| Meteorologija | Smjer i brzina vjetra, temperatura zraka, relativna vlažnost zraka, količina i tip oborine, tlak zraka | 1 sat | kontinuirano |

| HR 03 – Postaja Parg |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Sustav praćenja: Državna mreža | Biografska regija: planinska | Koordinate lokacije |  |
|  | Klasifikacija mjernog mjesta: ruralna pozadinska | dužina | širina |
|  |  | 14.630 | 45.593 |
| Pokazatelji | Parametri | Učestalost mjerenja | Mjerno razdoblje |
| Prizemni ozon (O3) | Koncentracija prizemnog ozona (O3) | 1 sat | kontinuirano |
| Meteorologija | Smjer i brzina vjetra, temperatura zraka, relativna vlažnost zraka, količina i tip oborine, tlak zraka | 1 sat | kontinuirano |

| HR 03 – Postaja Karlovac |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Sustav praćenja: Državna mreža | Biografska regija: kontinentalna | Koordinate lokacije |  |
|  | Klasifikacija mjernog mjesta: prigradska | dužina | širina |
|  |  | 15.565 | 45.494 |
| Pokazatelji | Parametri | Učestalost mjerenja | Mjerno razdoblje |
| Prizemni ozon (O3) | Koncentracija prizemnog ozona (O3) | 1 sat | kontinuirano |
| Meteorologija | Smjer i brzina vjetra, temperatura zraka, relativna vlažnost zraka, količina i tip oborine, tlak zraka | 1 sat | kontinuirano |

| HR 04 – Postaja Višnjan |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Sustav praćenja: Državna mreža | Biografska regija: kontinentalna/mediteranska | Koordinate lokacije |  |
|  | Klasifikacija mjernog mjesta: ruralna pozadinska | dužina | širina |
|  |  | 13.750 | 45.291 |
| Pokazatelji | Parametri | Učestalost mjerenja | Mjerno razdoblje |
| Prizemni ozon (O3) | Koncentracija prizemnog ozona (O3) | 1 sat | kontinuirano |
| Oborinsko taloženje | Koncentracije (SO42-, NO3-, NH4+, H + (pH), Na +, K +, Ca 2+, Mg 2+, Cl –) | 24 sata | dnevno |
|  | Koncentracije Cd, Pb, As, Ni | 24 sata | dnevno |
| Meteorologija | Smjer i brzina vjetra, temperatura zraka, relativna vlažnost zraka, količina i tip oborine, tlak zraka | 1 sat | kontinuirano |

| HR 04 – Postaja Pula Fižela |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Sustav praćenja: Državna mreža | Biografska regija: mediteranska | Koordinate lokacije |  |
|  | Klasifikacija mjernog mjesta: prigradska | dužina | dužina |
|  |  | 13.817 | 44.862 |
| Pokazatelji | Parametri | Učestalost mjerenja | Mjerno razdoblje |
| Prizemni ozon (O3) | Koncentracija prizemnog ozona (O3) | 1 sat | kontinuirano |
| Meteorologija | Smjer i brzina vjetra, temperatura zraka, relativna vlažnost zraka, količina i tip oborine, tlak zraka | 1 sat | kontinuirano |

| HR 05 – Postaja Polača |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Sustav praćenja: Državna mreža EMEP 2 | Biografska regija: kontinentalna | Koordinate lokacije |  |
|  | Klasifikacija mjernog mjesta: ruralna pozadinska | dužina | dužina |
|  |  | 15.516 | 44.021 |
| Pokazatelji | Parametri | Učestalost mjerenja | Mjerno razdoblje |
| Plinoviti sastojci | Sumporov dioksid (SO2) | 1 sat | kontinuirano |
|  | Dušikovi oksidi izraženi kao NO2 | 1 sat | kontinuirano |
|  | Prizemni ozon (O3) | 1 sat | kontinuirano |
|  | Hlapivi organski spojevi | 1 sat | kontinuirano |
|  | Policiklički aromatrski ugljikovodici | 7 dana | tjedno |
|  | Zrak anorganske komponente (SO2, SO42-, NO3-, NH 4+, NH3 (sNO3, sNH4+), HCl, Na +, K +, Ca 2+, Mg 2+) | 7 dana | tjedno |
| Lebdeće čestice | PM10 – analizator | 1 sat | kontinuirano |
|  | PM2,5 – analizator | 1 sat | kontinuirano |
|  | Crni ugljik (BC) | 1 sat | kontinuirano |
|  | PM10 gravimetrijsko određivanje masenih koncentracija | 24 sata | dnevno |
|  | PM10 (Si, Al, Fe) | 24 sata | dnevno |
|  | PM2,5 gravimetrijsko određivanje masenih koncentracija | 24 sata | dnevno |
|  | Određivanje kemijskog sastava uzoraka PM2,5 : – Kationi i anioni (SO42-, Na+, NH4+, Ca 2+, NO3-, K +, Cl -, Mg 2+) – Organski (OC) i elementarni ugljik (EC) | 24 sata | dnevno |
| Oborinsko taloženje | Koncentracije (SO42-, NO3-, NH4+, H + (pH), Na +, K +, Ca 2+, Mg 2+, Cl –) | 24 sata | dnevno |
|  | Koncentracije Cd, Pb, As, Ni | 24 sata | dnevno |
|  | Policiklički aromatski ugljikovodici | 7 dana | tjedno |
| Meteorologija | Smjer i brzina vjetra, temperatura zraka, relativna vlažnost zraka, količina i tip oborine, tlak zraka | 1 sat | kontinuirano |

| HR 05 – Postaja Hum (otok Vis) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Sustav praćenja: Državna mreža | Biografska regija: mediteranska (otoci) | Koordinate lokacije |  |
|  | Klasifikacija mjernog mjesta: ruralna pozadinska | dužina | dužina |
|  |  | 16.113 | 43.029 |
| Pokazatelji | Parametri | Učestalost mjerenja | Mjerno razdoblje |
| Prizemni ozon (O3) | Koncentracija prizemnog ozona (O3) | 1 sat | kontinuirano |
| Meteorologija | Smjer i brzina vjetra, temperatura zraka, relativna vlažnost zraka, količina i tip oborine, tlak zraka | 1 sat | kontinuirano |

| HR 05 – Postaja Opuzen |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Sustav praćenja: Državna mreža | Biografska regija: kontinentalna/mediteranska | Koordinate lokacije |  |
|  | Klasifikacija mjernog mjesta: prigradska | dužina | dužina |
|  |  | 17.566 | 43.008 |
| Pokazatelji | Parametri | Učestalost mjerenja | Mjerno razdoblje |
| Prizemni ozon (O3) | Koncentracija prizemnog ozona (O3) | 1 sat | kontinuirano |
| Oborinsko taloženje | Koncentracije (SO42-, NO3-, NH4+, H + (pH), Na +, K +, Ca 2+, Mg 2+, Cl –) | 24 sata | dnevno |
|  | Koncentracije Cd, Pb, As, Ni | 24 sata | dnevno |
| Meteorologija | Smjer i brzina vjetra, temperatura zraka, relativna vlažnost zraka, količina i tip oborine, tlak zraka | 1 sat | kontinuirano |

| HR 05 – Postaja Žarkovica |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Sustav praćenja: Državna mreža | Biografska regija: mediteranska | Koordinate lokacije |  |
|  | Klasifikacija mjernog mjesta: prigradska | dužina | dužina |
|  |  | 18.139 | 42.636 |
| Pokazatelji | Parametri | Učestalost mjerenja | Mjerno razdoblje |
| Prizemni ozon (O3) | Koncentracija prizemnog ozona (O3) | 1 sat | kontinuirano |
| Meteorologija | Smjer i brzina vjetra, temperatura zraka, relativna vlažnost zraka, količina i tip oborine, tlak zraka | 1 sat | kontinuirano |

| HR ZG – Postaja Velika Gorica |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Sustav praćenja: Državna mreža | Biografska regija: kontinentalna | Koordinate lokacije |  |
|  | Klasifikacija mjernog mjesta: prigradska | dužina | dužina |
|  |  | 16.068 | 45.715 |
| Pokazatelji | Parametri | Učestalost mjerenja | Mjerno razdoblje |
| Prizemni ozon (O3) | Koncentracija prizemnog ozona (O3) | 1 sat | kontinuirano |
| Meteorologija | Smjer i brzina vjetra, temperatura zraka, relativna vlažnost zraka, količina i tip oborine, tlak zraka | 1 sat | kontinuirano |

| HR ZG – Postaja Putijarka |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Sustav praćenja: Državna mreža EMEP – Razina 1 | Biografska regija: planinska | Koordinate lokacije |  |
|  | Klasifikacija mjernog mjesta: prigradska | dužina | širina |
|  |  | 15.968 | 45.908 |
| Pokazatelji | Parametri | Učestalost mjerenja | Mjerno razdoblje |
| Oborinsko taloženje | Koncentracije (SO42-, NO3-, NH4+, H + (pH), Na +, K +, Ca 2+, Mg 2+, Cl –) | 24 sata | dnevno |
|  | Koncentracije Cd, Pb, As, Ni | 24 sata | dnevno |
| Meteorologija * | Smjer i brzina vjetra, temperatura zraka, relativna vlažnost zraka, količina i tip oborine, tlak zraka | 1 sat | kontinuirano |

*meteorološka mjerna postaja Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ) na kojoj se provodi program mjerenja kemijskog sastava oborine i određuje taloženje

| HR 03 – Postaja Zavižan |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Sustav praćenja: Državna mreža EMEP – Razina 1 | Biografska regija: planinska | Koordinate lokacije |  |
|  | Klasifikacija mjernog mjesta: ruralna pozadinska | dužina | širina |
|  |  | 14.975 | 44.815 |
| Pokazatelji | Parametri | Učestalost mjerenja | Mjerno razdoblje |
| Oborinsko taloženje | Koncentracije (SO42-, NO3-, NH4+, H + (pH), Na +, K +, Ca 2+, Mg 2+, Cl –) | 24 sata | dnevno |
|  | Koncentracije Cd, Pb, As, Ni | 24 sata | dnevno |
| Meteorologija * | Smjer i brzina vjetra, temperatura zraka, relativna vlažnost zraka, količina i tip oborine, tlak zraka | 1 sat | kontinuirano |

*meteorološka mjerna postaja Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ) na kojoj se provodi program mjerenja kemijskog sastava oborine i određuje taloženje

- Dodatno uz postaje iz stavka 3. ovoga članka za potrebe Programa praćenja koriste se i meterološke mjerne postaje Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ)  na kojima se provode mjerenja ozona, meteoroloških parametara te kemijskog sastava oborine i određuje oborinsko taloženje s obzirom na pokazatelje u donjim tablicama.

| DHMZ - Postaja Gradište |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Sustav praćenja: Meteorološka mreža | Biografska regija: kontinentalna | Koordinate lokacije |  |
|  |  | dužina | širina |
|  |  | 18.704 | 45.159 |
| Pokazatelji | Parametri | Učestalost mjerenja | Mjerno razdoblje |
| Prizemni ozon (O3) | Koncentracija prizemnog ozona (O3) | 1 sat | kontinuirano |
| Meteorologija | Smjer i brzina vjetra, temperatura zraka, relativna vlažnost zraka, količina i tip oborine, tlak zraka | 1 sat | kontinuirano |

| DHMZ - Postaja Makarska |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Sustav praćenja: Meteorološka mreža | Biografska regija: mediteranska | Koordinate lokacije |  |
|  |  | dužina | širina |
|  |  | 17.023 | 43.287 |
| Pokazatelji | Parametri | Učestalost mjerenja | Mjerno razdoblje |
| Prizemni ozon (O3) | Koncentracija prizemnog ozona (O3) | 1 sat | kontinuirano |
| Meteorologija | Smjer i brzina vjetra, temperatura zraka, relativna vlažnost zraka, količina i tip oborine, tlak zraka | 1 sat | kontinuirano |

| DHMZ – Postaja Osijek |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Sustav praćenja: Meteorološka mreža | Biografska regija: kontinentalna | Koordinate lokacije |  |
|  |  | dužina | širina |
|  |  | 18.570 | 45.518 |
| Pokazatelji | Parametri | Učestalost mjerenja | Mjerno razdoblje |
| Oborinsko taloženje | Koncentracije (SO42-, NO3-, NH4+, H + (pH), Na +, K +, Ca 2+, Mg 2+, Cl –) | 24 sata | dnevno |
|  | Koncentracije Cd, Pb, As, Ni | 24 sata | dnevno |
| Meteorologija | Smjer i brzina vjetra, temperatura zraka, relativna vlažnost zraka, količina i tip oborine, tlak zraka | 1 sat | kontinuirano |

| DHMZ – Postaja Bilogora |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Sustav praćenja: Meteorološka mreža | Biografska regija: kontinentalna | Koordinate lokacije |  |
|  |  | dužina | širina |
|  |  | 17.201 | 45.884 |
| Pokazatelji | Parametri | Učestalost mjerenja | Mjerno razdoblje |
| Oborinsko taloženje | Koncentracije (SO42-, NO3-, NH4+, H + (pH), Na +, K +, Ca 2+, Mg 2+, Cl –) | 24 sata | dnevno |
|  | Koncentracije Cd, Pb, As, Ni | 24 sata | dnevno |
| Meteorologija | Smjer i brzina vjetra, temperatura zraka, relativna vlažnost zraka, količina i tip oborine, tlak zraka | 1 sat | kontinuirano |

| DHMZ – Postaja Krapina |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Sustav praćenja: Meteorološka mreža | Biografska regija: kontinentalna | Koordinate lokacije |  |
|  |  | dužina | širina |
|  |  | 15.900 | 46.139 |
| Pokazatelji | Parametri | Učestalost mjerenja | Mjerno razdoblje |
| Oborinsko taloženje | Koncentracije (SO42-, NO3-, NH4+, H + (pH), Na +, K +, Ca 2+, Mg 2+, Cl –) | 24 sata | dnevno |
|  | Koncentracije Cd, Pb, As, Ni | 24 sata | dnevno |
| Meteorologija | Smjer i brzina vjetra, temperatura zraka, relativna vlažnost zraka, količina i tip oborine, tlak zraka | 1 sat | kontinuirano |

| DHMZ – Postaja Zagreb Maksimir |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Sustav praćenja: Meteorološka mreža | Biografska regija: kontinentalna | Koordinate lokacije |  |
|  |  | dužina | širina |
|  |  | 16.034 | 45.882 |
| Pokazatelji | Parametri | Učestalost mjerenja | Mjerno razdoblje |
| Oborinsko taloženje | Koncentracije (SO42-, NO3-, NH4+, H + (pH), Na +, K +, Ca 2+, Mg 2+, Cl –) | 24 sata | dnevno |
|  | Koncentracije Cd, Pb, As, Ni | 24 sata | dnevno |
| Meteorologija | Smjer i brzina vjetra, temperatura zraka, relativna vlažnost zraka, količina i tip oborine, tlak zraka | 1 sat | kontinuirano |

| DHMZ – Postaja Slavonski Brod |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Sustav praćenja: Meteorološka mreža | Biografska regija: kontinentalna | Koordinate lokacije |  |
|  |  | dužina | širina |
|  |  | 17.996 | 45.162 |
| Pokazatelji | Parametri | Učestalost mjerenja | Mjerno razdoblje |
| Oborinsko taloženje | Koncentracije (SO42-, NO3-, NH4+, H + (pH), Na +, K +, Ca 2+, Mg 2+, Cl –) | 24 sata | dnevno |
|  | Koncentracije Cd, Pb, As, Ni | 24 sata | dnevno |
| Meteorologija | Smjer i brzina vjetra, temperatura zraka, relativna vlažnost zraka, količina i tip oborine, tlak zraka | 1 sat | kontinuirano |

| DHMZ – Postaja Karlovac |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Sustav praćenja: Meteorološka mreža | Biografska regija: kontinentalna | Koordinate lokacije |  |
|  |  | dužina | širina |
|  |  | 15.565 | 45.494 |
| Pokazatelji | Parametri | Učestalost mjerenja | Mjerno razdoblje |
| Oborinsko taloženje | Koncentracije (SO42-, NO3-, NH4+, H + (pH), Na +, K +, Ca 2+, Mg 2+, Cl –) | 24 sata | dnevno |
|  | Koncentracije Cd, Pb, As, Ni | 24 sata | dnevno |
| Meteorologija | Smjer i brzina vjetra, temperatura zraka, relativna vlažnost zraka, količina i tip oborine, tlak zraka | 1 sat | kontinuirano |

| DHMZ – Postaja Ogulin |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Sustav praćenja: Meteorološka mreža | Biografska regija: kontinentalna | Koordinate lokacije |  |
|  |  | dužina | širina |
|  |  | 15.233 | 45.267 |
| Pokazatelji | Parametri | Učestalost mjerenja | Mjerno razdoblje |
| Oborinsko taloženje | Koncentracije (SO42-, NO3-, NH4+, H + (pH), Na +, K +, Ca 2+, Mg 2+, Cl –) | 24 sata | dnevno |
|  | Koncentracije Cd, Pb, As, Ni | 24 sata | dnevno |
| Meteorologija | Smjer i brzina vjetra, temperatura zraka, relativna vlažnost zraka, količina i tip oborine, tlak zraka | 1 sat | kontinuirano |

| DHMZ – Postaja Rijeka |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Sustav praćenja: Meteorološka mreža | Biografska regija: mediteranska | Koordinate lokacije |  |
|  |  | dužina | širina |
|  |  | 14.443 | 45.337 |
| Pokazatelji | Parametri | Učestalost mjerenja | Mjerno razdoblje |
| Oborinsko taloženje | Koncentracije (SO42-, NO3-, NH4+, H + (pH), Na +, K +, Ca 2+, Mg 2+, Cl –) | 24 sata | dnevno |
|  | Koncentracije Cd, Pb, As, Ni | 24 sata | dnevno |
| Meteorologija | Smjer i brzina vjetra, temperatura zraka, relativna vlažnost zraka, količina i tip oborine, tlak zraka | 1 sat | kontinuirano |

| DHMZ – Postaja Zadar |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Sustav praćenja: Meteorološka mreža | Biografska regija: mediteranska | Koordinate lokacije |  |
|  |  | dužina | širina |
|  |  | 15.217 | 44.133 |
| Pokazatelji | Parametri | Učestalost mjerenja | Mjerno razdoblje |
| Oborinsko taloženje | Koncentracije (SO42-, NO3-, NH4+, H + (pH), Na +, K +, Ca 2+, Mg 2+, Cl –) | 24 sata | dnevno |
|  | Koncentracije Cd, Pb, As, Ni | 24 sata | dnevno |
| Meteorologija | Smjer i brzina vjetra, temperatura zraka, relativna vlažnost zraka, količina i tip oborine, tlak zraka | 1 sat | kontinuirano |

| DHMZ – Postaja Split Marijan |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Sustav praćenja: Meteorološka mreža | Biografska regija: mediteranska | Koordinate lokacije |  |
|  |  | dužina | širina |
|  |  | 16.426 | 43.508 |
| Pokazatelji | Parametri | Učestalost mjerenja | Mjerno razdoblje |
| Oborinsko taloženje | Koncentracije (SO42-, NO3-, NH4+, H + (pH), Na +, K +, Ca 2+, Mg 2+, Cl –) | 24 sata | dnevno |
|  | Koncentracije Cd, Pb, As, Ni | 24 sata | dnevno |
| Meteorologija | Smjer i brzina vjetra, temperatura zraka, relativna vlažnost zraka, količina i tip oborine, tlak zraka | 1 sat | kontinuirano |

| DHMZ – Postaja Dubrovnik |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Sustav praćenja: Meteorološka mreža | Biografska regija: mediteranska | Koordinate lokacije |  |
|  |  | dužina | širina |
|  |  | 18.085 | 42.645 |
| Pokazatelji | Parametri | Učestalost mjerenja | Mjerno razdoblje |
| Oborinsko taloženje | Koncentracije (SO42-, NO3-, NH4+, H + (pH), Na +, K +, Ca 2+, Mg 2+, Cl –) | 24 sata | dnevno |
|  | Koncentracije Cd, Pb, As, Ni | 24 sata | dnevno |
| Meteorologija | Smjer i brzina vjetra, temperatura zraka, relativna vlažnost zraka, količina i tip oborine, tlak zraka | 1 sat | kontinuirano |

| DHMZ – Postaja Komiža |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Sustav praćenja: Meteorološka mreža | Biografska regija: mediteranska/otoci | Koordinate lokacije |  |
|  |  | dužina | širina |
|  |  | 16.093 | 43.048 |
| Pokazatelji | Parametri | Učestalost mjerenja | Mjerno razdoblje |
| Oborinsko taloženje | Koncentracije (SO42-, NO3-, NH4+, H + (pH), Na +, K +, Ca 2+, Mg 2+, Cl –) | 24 sata | dnevno |
|  | Koncentracije Cd, Pb, As, Ni | 24 sata | dnevno |
| Meteorologija | Smjer i brzina vjetra, temperatura zraka, relativna vlažnost zraka, količina i tip oborine, tlak zraka | 1 sat | kontinuirano |

Članak 7.

Mjerna mjesta iz članaka 4., 5. i 6. Programa praćenja sastavni su dio informacijskog sustava zaštite okoliša i koriste se potrebe izvješćivanja EEA i Europske komisije.

NOSITELJI AKTIVNOSTI PROGRAMA

Članak 8.

- Informacije i podatke za praćenje učinaka onečišćenja zraka osiguravaju nadležna tijela državne uprave/pravne osobe s javnim ovlastima:

| Naziv nadležnog tijela državne uprave/pravne osobe s javnim ovlastima | Postaje/podaci |
| --- | --- |
| Hrvatske vode | Postaje za praćenje vodenih ekosustava |
| Hrvatski šumarski institut | Postaje za praćenje kopnenih ekosustava |
| Državni hidrometeorološki zavod | Postaje za trajno praćenje kvalitete zraka Meteorološke mjerne postaje na kojima se provode mjerenja ozona, meteoroloških parametara te kemijskog sastava oborine i određuje taloženje |

- Nadležna tijela iz stavka 1. ovoga članka informacije i podatke dostavljaju ministarstvu nadležnom za poslove zraka u elektroničkom obliku koristeći odgovarajuće formate.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 9.

Program praćenja učinaka onečišćenja zraka na ekosustave stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Narodnim novinama“.

Klasa:

Urbroj:

Zagreb,