NACRT

Na temelju članka 50. stavka 2. Zakona o prijevozu opasnih tvari (»Narodne novine«, broj 79/07 i 70/17), ministar mora, prometa i infrastrukture, donosi

PRAVILNIK

O UVJETIMA I NAČINU PRIJEVOZA OPASNIH ROBA ZRAKOM

DIO PRVI

OPĆE ODREDBE

Područje primjene

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom propisuju se uvjeti za prijevoz opasnih roba zrakom, odgovornosti i obaveze osoba uključenih u prijevoz te uvjeti za provođenje osposobljavanja za opasne robe.

(2) Ovaj Pravilnik primjenjuje se na pravne i fizičke osobe koje sudjeluju u organizaciji, pripremi, prihvaćanju i slanju na prijevoz tereta, pošte i prtljage povezane s opasnim robama u zračnom prometu.

(3) Odredbe ovoga Pravilnika ne primjenjuju se na opasne robe koje udovoljavaju propisanim zahtjevima u Tehničkim instrukcijama i definirane su kao iznimke (Exceptions), a odnose se na opasne robe:

a) 	koje su potrebne da bi se tijekom leta pružila medicinska pomoć pacijentima

b) 	koje su potrebne da bi se tijekom leta pružila veterinarska pomoć ili humano usmrćivanje životinja

c) 	koje se izbacuju u vezi s poljoprivredom, hortikulturom, šumarstvom, kontrolom nakupina leda i zaštite od klizanja terena ili aktivnostima nadzora i smanjenja onečišćenja

d) 	koje se izbacuju ili koje izazivaju aktivnosti povezane s kontrolom lavine

e) 	koje su potrebne zbog pružanja pomoći u operacijama potrage i spašavanja

f) 	koje su u vozilima koja se prevoze u zrakoplovima dizajniranim ili prilagođenim za prijevoz vozila

g) 	koje su potrebne za pogon prijevoznih sredstava ili za pogon njihove specijalizirane opreme tijekom leta (npr. rashladnih jedinica) ili onih koji se zahtijevaju zbog operativnih razloga (npr. aparati za gašenje požara)

h) 	koje su sadržane u predmetima koji se nalaze u prekomjernoj prtljazi koja se šalje kao teret.

(4) Odredbe ovoga Pravilnika ne primjenjuju se na opasne robe koje su u posjedu operatora, a nalaze se u zrakoplovu:

a) 	u skladu s primjenjivim plovidbenim i operativnim zahtjevima

b) 	u svrhu upotrebe ili prodaje tijekom leta ili serije letova

c) 	kao suhi led namijenjen za hlađenje hrane i pića koje se poslužuje u zrakoplovu i

d) 	kao elektronički uređaji, poput računala s podacima za let, osobnih uređaja za zabavu i čitača kreditnih kartica, koji sadrže litijeve metalne ili litijeve ionske ćelije ili baterije koje operator koristi tijekom leta ili serije letova.

(5) Odredbe ovoga Pravilnika, osim onih koje se odnose na izvještavanje o događajima, ne primjenjuju se na opasnu robu:

a) 	koju nose putnici ili članovi posade i

b) 	koja se nalaze u prtljazi koja je tijekom tranzita odvojena od njenog vlasnika.

(6) Predmeti i tvari namijenjeni kao zamjena za one opisane u stavku 4. točki a) ovoga članka ili predmeti i tvari koji su zamijenjeni, a prevoze se u zrakoplovu, moraju se prevoziti u skladu s Tehničkim instrukcijama.

(7) Izrazi koji se koriste u ovome Pravilniku, a imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod.

Pojmovi i kratice

Članak 2.

Pojmovi i kratice koji se upotrebljavaju u ovom Pravilniku imaju sljedeće značenje:

- ambalaža (Packaging): Jedna ili više spremnica (posuda, kutija i sl.) i sve druge komponente ili materijali koji su potrebni da bi se u njima na siguran način sačuvao sadržaj

- bolesnički uzorci (Patient specimens): Uzorci koji su prikupljeni izravno od ljudi ili životinja uključujući,ali ne ograničavajući se na izvantjelesne i tjelesne izlučevine, krv i njene komponente, tkiva, brisove tkivnih tekućina, te na dijelove tijela koji se prevoze za potrebe istraživanja, dijagnoza, provođenja istrage, liječenja i prevencije bolesti

- član letačke posade (Flight crew member): Član posade zrakoplova koji posjeduje odgovarajuću dozvolu i zadužen je za obavljanje dužnosti bitnih za operiranje zrakoplova za vrijeme letačke dužnosti

- član posade (Crew member): Osoba kojoj je operator dodijelio dužnost na zrakoplovu za vrijeme letačke dužnosti

- dobro definirane funkcije (Well-defined functions): dužnosti osoblja koje sudjeluju u prijevozu opasnih roba zrakom kako su određene u Dodatku 1

- dokument za prijevoz opasne robe (Dangerous goods transport document): Dokument koji je specificiran u Tehničkim instrukcijama i sadrži informacije o opasnoj robi

- država operatora (State of operator): Država u kojoj se nalazi glavno mjesto poslovanja operatora ili ako ne postoji, stalno sjedište operatora

- država podrijetla (State of origin): Država na čijem se teritoriju pošiljka prvi put utovara u zrakoplov

- E-učenje (E-learning): vrsta učenja u kojem se koriste računalne tehnologije i elektronički mediji u svrhu poboljšanja kvalitete učenja

- IATA (International Air Transport Association): Međunarodna udruga za zračni prijevoz

- ICAO (International Civil Aviation Organization): Organizacija međunarodnog civilnog zrakoplovstva

- ID broj (ID number): Privremeni identifikacijski broj (ID) za opasne robe kojima nije dodijeljen UN broj

- imenovani poštanski operator (Designated postal operator – DPO): Vladino ili nevladino tijelo koje je službeno imenovano od strane države članice za pružanje poštanske usluge i ispunjava obveze na teritoriju države članice koje proizlaze iz odredaba Svjetske poštanske Konvencije

- iznimka (Exception): Odredba u ovom Pravilniku i Tehničkim instrukcijama koja isključuje pojedinu opasnu robu od zahtjeva koji se primjenjuje

- izuzeće (Exemption): Dopuštenje različito od odobrenja koje izdaje odgovarajuće nacionalno nadležno tijelo, a koje omogućava odstupanje od odredaba propisanih u Tehničkim instrukcijama

- jedinično sredstvo utovara (Unit load device – ULD): Tip kontejnera za teret, zrakoplovnog kontejnera, zrakoplovne palete s mrežom ili zrakoplovne palete s mrežom iznad pokrova u obliku iglua. Zbirno pakovanje (Overpack) i teretni kontejner za prijevoz radioaktivnog materijala nisu uključeni u ovaj pojam

- kontrolna lista za prihvaćanje (Acceptance checklist): Dokument koji se koristi kao pomoć pri pregledu vanjskog izgleda pakovanja s opasnom robom i pripadajućih dokumenata kako bi se utvrdilo jesu li ispunjeni svi odgovarajući zahtjevi

- kombinirana ambalaža (Combination packagings): Kombinacija od jedne ili više unutarnjih ambalaža koje su smještene u vanjsku ambalažu

- kompetencija (Competency): Dimenzija ljudske izvedbe koja se koristi za pouzdano predviđanje uspješnog obavljanja posla. Kompetencija se manifestira i promatra kroz ponašanja koja mobiliziraju odgovarajuće znanje, vještine i stavove za obavljanje aktivnosti ili zadataka pod određenim uvjetima

- litijeva baterija ili litijeva ćelija (Lithium battery or lithium cell): Baterija koja se sastoji od jedne ili više ćelija koje su međusobno nerazdvojivo električki povezane. Ćelija je jedinstven elektromehanički uređaj koji stvara razliku napona između svoja dva pola

- nadležno tijelo (Competent authority): Tijelo priznato sukladno Tehničkim instrukcijama

- neprijavljena opasna roba (Undeclared dangerous goods): Opasna roba koja je ponuđena za prijevoz zrakom, a nije popraćena dokumentom za prijevoz opasne robe ili kada je to dopušteno, nekom drugom dokumentacijom i informacijom u elektroničkoj formi koja se odnosi na pošiljku

- nesreća s opasnom robom (Dangerous goods accident): Događaj povezan s prijevozom opasne robe zrakom koji ima za posljedicu smrt, težu ozljedu, veću materijalnu štetu ili štetu za okoliš

- nezgoda s opasnom robom (Dangerous goods incident): Događaj povezan s prijevozom opasne robe zrakom koji nije nesreća s opasnom robom i ne mora se dogoditi u zrakoplovu, a koji ima za posljedicu ozljedu osobe, materijalnu štetu ili štetu za okoliš, požar, lom, prolijevanje, curenje tekućine, radijaciju ili drugi trag koji ukazuju na to da nije sačuvana cjelovitost ambalaže. Svaki događaj povezan s prijevozom opasne robe koji ozbiljno ugrozi zrakoplov i osobe u zrakoplovu također se smatra nezgodom s opasnom robom

- odredišna država (State of destination): Država na čijem će teritoriju pošiljka konačno biti istovarena iz zrakoplova

- opasna roba (Dangerous goods): Predmeti ili tvari koje mogu predstavljati opasnost po zdravlje, sigurnost, imovinu ili okoliš i koje su navedene u popisu opasnih roba u Tehničkim instrukcijama ili su klasificirane u skladu s Tehničkim instrukcijama

- operator (Operator): Osoba, organizacija ili poduzeće koje se bavi ili nudi usluge letačkih operacija zrakoplovom

- otpremnik (Freight forwarder): Fizička ili pravna osoba koja pruža usluge organizacije prijevoza tereta zrakom

- pakiratelj (Packer): Svaka fizička ili pravna osoba koja stavlja opasnu robu u ambalažu, uključujući veliku ambalažu i posredni kontejner za rasutu robu (IBC), i kada je potrebno priprema pakovanja za prijevoz

- pakovanje (Package): Dovršen proizvod postupka pakiranja koji se sastoji od ambalaže (omota) i njenog sadržaja pripremljenog za prijevoz

- pakirna grupa (Packing group): Indikacija relativnog stupnja opasnosti koje predstavljaju različiti predmeti ili tvari unutar klase ili skupine

- pogrešno prijavljena opasna roba (Misdeclared dangerous goods): Opasna roba ponuđena za prijevoz zrakom koja:

  - nije dopuštena za prijevoz zrakom, a u dokumentu za prijevoz opasne robe je pogrešno opisana kao prihvatljiva za prijevoz ili

  - ne udovoljava odredbama Tehničkih instrukcija, a pronađena je nakon propisane provjere za prihvaćanje

- pošiljatelj (Shipper/Consignor): Svaka fizička ili pravna osoba koja priprema pošiljku za prijevoz

- pošiljka (Consignment): Jedno ili više pakovanja opasnih roba koje je operator primio od jednog pošiljatelja u određenom trenutku i na jednoj adresi, zaprimljenih u komadu koji se prevozi primatelju na određenu adresu

- pošta (Mail): Pisana korespondencija koja se otprema i druge stavke ponuđene i namijenjene za dostavu poštanskom uslugom u skladu s pravilima Svjetske poštanske unije

- primatelj (Consignee): Fizička ili pravna osoba koja ima pravo preuzeti pošiljku

- prodajni zastupnik za teret (Cargo sales agent): pravna ili fizička osoba koju je ovlastio operator da u njegovo ime obavlja aktivnosti u vezi s prodajom usluge prijevoza tereta

- procjena (Assessment): ocjenjivanje znanja, vještina i sposobnosti (stavova) potrebnih za obavljanje zadatka/zadataka za koje je osoba odgovorna

- program osposobljavanja (Training program): Metoda razvijena za provođenje cjelovitog procesa osposobljavanja (End to end process). Mora sadržavati najmanje slijedeće elemente: rezultat analize potrebe za osposobljavanjem, plan početnog i periodičnog osposobljavanja uključujući materijale kao što su brošure, projekcije, video materijali, vježbe, itd., plan procjene uključujući materijale za procjenu, primjere ispitnih pitanja itd.,mjere za praćenje učinkovitosti programa osposobljavanja, način čuvanja zapisa o osposobljavanju i kvalifikacije instruktora

- prtljaga (Baggage): Osobna imovina putnika ili posade koja se u zrakoplov unosi u dogovoru s operatorom

- pružatelj usluga prihvata i otpreme (Handling Agent): Pravna ili fizička osoba koja u ime operatora obavlja jednu ili više kategorija zemaljskih usluga, uključujući prihvat, ukrcaj, iskrcaj, premještanje ili druge obrade putnika ili tereta

- pružatelj usluge osposobljavanja (Training provider): Pravna ili fizička osoba kojoj je Agencija izdala certifikat za provođenje osposobljavanja sukladno programu koji je odobrila Agencija

- putnički zrakoplov (Passenger aircraft): Zrakoplov koji prevozi osobu koja nije član posade, zaposlenika operatora, ovlaštenog predstavnika odgovarajućeg nadležnog tijela ili osobu koja prati pošiljku ili drugi teret

- tečaj osposobljavanja (Training course): Niz lekcija za poučavanje znanja i kompetencija za određenu radnu funkciju koja se bavi opasnim robama. Sadrži nastavni plan i raspored rada. Uglavnom se provodi kroz osposobljavanje u učionici ili putem multimedijske nastave uz upotrebu računala (CBT i E-learning)

- Tehničke instrukcije (Technical Instructions):Tehničke instrukcije za siguran prijevoz opasnih roba u zračnom prometu (ICAO Doc. 9284 AN/905)

- teret (Cargo): imovina koja se prevozi zrakoplovom, osim pošte, praćene ili nepraćene prtljage

- teretni zrakoplov (Cargo aircraft): Svaki zrakoplov osim putničkog zrakoplova koji prevozi robu ili imovinu i u kojem se ne prevoze putnici. Putnicima se ne smatraju: član posade, zaposlenik operatora komu je dopušten prijevoz i koji se prevozi u skladu s uputama sadržanim u Operativnom priručniku, ovlašteni predstavnik nadležne nacionalne zrakoplovne vlasti i osoba koja ima dužnosti u odnosu na određenu pošiljku koja se nalazi na zrakoplovu

- teža ozljeda (Serious injury): Ozljeda koja je nanesena osobi u nesreći i koja:

  - zahtijeva hospitalizaciju dužu od 48 sati, koja počinje unutar sedam dana od dana kada je ozljeda nanesena

  - ima za posljedicu lom kosti (osim jednostavnih lomova prstiju, nožnih prstiju ili nosa)

  - uključuje ranjavanje koje uzrokuje jako krvarenje, oštećenje živca, mišića ili tetive

  - uključuje oštećenje bilo kojeg unutarnjeg organa

  - uključuje opekline drugog ili trećeg stupnja, ili opekline koje zahvaćaju preko 5 % tjelesne površine ili

  - uključuje potvrđeno izlaganje zaraznim tvarima ili štetnom zračenju

- UN broj (UN number): Četveroznamenkasti broj dodijeljen od strane Odbora stručnjaka za prijevoz opasne robe Ujedinjenih naroda u svrhu identifikacije tvari ili predmeta ili određene grupe tvari ili predmeta

- vanjska ambalaža (Outer packaging): Vanjska zaštita kompozitne ili kombinirane ambalaže zajedno sa svim upijajućim materijalima, ublaživačima i drugim komponentama koje su potrebne da zadrže i zaštite unutarnje posude ili unutarnju ambalažu

- VFR (Visual Flight Rules): Oznaka koja se upotrebljava za označivanje pravila vizualnog letenja

- zaštita u vezi s opasnom robom (Dangerous goods security): Mjere predostrožnosti koje poduzimaju operatori, pošiljatelji i drugi subjekti uključeni u prijevoz opasnih roba zrakoplovom s ciljem da se minimalizira prijetnja ili pogrešna upotreba opasne robe koja bi mogla ugroziti osobe ili imovinu

- zapovjednik zrakoplova (Pilot-in-command): Pilot kojega operator ili vlasnik zrakoplova odredi za zapovjednika i zaduži za sigurno izvođenje leta

- zbirno pakovanje (Overpack): Ovitak ili drugi prikladan materijal ili sredstvo koje koristi jedan pošiljatelj, a može sadržavati jedno ili više pakovanja, koje čini jednu cjelinu radi lakšeg rukovanja i utovara, s tim da jedinično sredstvo utovara nije obuhvaćeno ovim pojmom.

Nadležno tijelo

Članak 3.

Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo (u daljnjem tekstu: Agencija) nadležno je tijelo za provedbu ovoga Pravilnika.

Ovlasti inspektora

Članak 4.

(1) Inspektor za opasne robe može pregledavati, uzimati uzorke i zaplijeniti robu za koju osnovano posumnja da je opasna roba s kojom nije rukovano sukladno odredbama ovoga Pravilnika, Tehničkih instrukcija i drugih primjenjivih propisa.

(2) Inspektor za opasne robe može otvarati ili zahtijevati da se otvori prtljaga ili pakovanje za koje osnovano posumnja da sadrži opasnu robu s kojom nije rukovano sukladno odredbama ovoga Pravilnika, Tehničkih instrukcija i drugih primjenjivih propisa.

(3) Inspektor za opasne robe može:

a) pregledavati spise, podatke, procedure i sve druge materijale koji su povezani s obavljanjem certifikacijskih i/ili nadzornih zadataka

b) kopirati spise ili dijelove spisa, podataka, procedura i drugih materijala

c) ulaziti u odgovarajuće prostorije, mjesta izvođenja operacija ili prijevozna sredstva

d) obavljati audite, istragu, procjenu, inspekciju, uključujući inspekcije na stajankama i nenajavljene inspekcije, te

e) kada je to potrebno poduzimati mjere kojima se osigurava poštivanje propisa.

Privremeno i trajno oduzimanje Certifikata

Članak 5.

(1) Agencija može privremeno oduzeti Certifikat za opasne robe ili Certifikat pružatelja usluge osposobljavanja ako imatelj certifikata:

a) 	ne ispunjava propisane uvjete

b) 	je bio uključen ili je doprinio nastanku nesreće ili nezgode s opasnom robom ili nekog drugog događaja koji je ugrozio ili mogao ugroziti sigurnost zračnog prometa ili zahtjeve u vezi sa zaštitom zračnog prometa

c) 	ne otklanja nalaze Agencije prema prihvaćenom planu korektivnih mjera u određenom roku.

(2) Agencija može trajno oduzeti Certifikat za opasne robe ili Certifikat pružatelja usluge osposobljavanja ako imatelj Certifikata:

a)	obavlja aktivnosti povezane s prijevozom opasnih roba bez odgovarajućeg odobrenja

b) 	ne dostavi dokaz da je otklonio razloge zbog kojih mu je privremeno oduzet Certifikat ili

c) 	namjerno ili zbog nemara dostavlja Agenciji netočne podatke o značajnim pitanjima.

DIO DRUGI

OPASNE ROBE I OGRANIČENJA U PRIJEVOZU ZRAKOM

Zabrane u prijevozu opasnih roba zrakom

Članak 6.

(1) Zabranjen je prijevoz opasnih roba zrakom koji nije u skladu s odredbama ovoga Pravilnika i Tehničkih instrukcija.

(2) U zrakoplovu se ne smiju prevoziti opasne robe, osim ako je Agencija izdala izuzeće u skladu s člankom 8. ovoga Pravilnika ili koje se sukladno odredbama Tehničkih instrukcija mogu prevoziti na osnovi odobrenja koje je izdala država podrijetla, a to su:

a) 	opasne robe koje su identificirane u Tehničkim instrukcijama kao zabranjene za prijevoz u normalnim okolnostima i

b) 	zaražene žive životinje.

(3) U zrakoplovu se ne smiju prevoziti predmeti i tvari koji su u Tehničkim instrukcijama po imenu ili generičkom opisu posebno identificirani kao zabranjeni za prijevoz u svim okolnostima.

Odobrenje

Članak 7.

(1) Kada je to posebno predviđeno u Tehničkim instrukcijama, Agencija može izdati odobrenje za prijevoz opasne robe koja je zabranjena za prijevoz zrakom putničkim i/ili teretnim zrakoplovom, pod uvjetom da je postignuta razina sigurnosti u prijevozu jednaka onoj koja je predviđena u Tehničkim instrukcijama.

(2) Ako u Tehničkim instrukcijama nema posebne odredbe (A1 ili A2) kojom se dozvoljava izdavanje odobrenja, operator ili njegov ovlašteni predstavnik može tražiti izdavanje izuzeća.

Izuzeće

Članak 8.

(1) Osim za predmete i tvari koje su zabranjene za prijevoz u svim okolnostima, Agencija može izdati izuzeće pod uvjetom da operator dokaže da je ukupna razina sigurnosti u prijevozu jednaka razini sigurnosti predviđenoj u Tehničkim instrukcijama, u slučajevima:

a) 	koji su posebno hitni

b) 	kada drugi način prijevoza nije primjeren ili

c) 	kada je potpuno udovoljavanje propisanim zahtjevima u suprotnosti s javnim interesom.

(2) Agencija može izdati izuzeće i u drugim slučajevima od onih iz stavka 1. ovoga članka u kojima je Republika Hrvatska država preleta i postignuta je jednaka razina sigurnosti kako je predviđeno u Tehničkim instrukcijama.

(3) Zahtjev za izuzeće podnosi se u skladu sa smjernicama za postupanje sa zahtjevima za izdavanje izuzeća, koje se nalaze u Dopuni Tehničkih instrukcija.

(4) Iznimno od stavaka 1.,2. ili 3. ovoga članka Agencija može odobriti izuzeća od primjene pojedinih odredaba ovoga Pravilnika i Tehničkih instrukcija i u slučajevima nepredviđenih hitnih operativnih okolnosti ili operativnih potreba s ograničenim trajanjem, pod uvjetom da to ne utječe negativno na razinu sigurnosti.

(5) Podnositelj zahtjeva za izuzeće iz stavka 4. dužan je uz zahtjev dostaviti procjenu rizika.

(6) Pri odobravanju izuzeća iz stavka 4., mogu se odrediti dodatni uvjeti, odgovarajuće mjere ili kontrolni mehanizmi.

Prijevoz opasnih roba poštom

Članak 9.

(1) U skladu sa Svjetskom poštanskom Konvencijom, opasne robe definirane u Tehničkim instrukcijama zabranjene su u pošti koja se prevozi zrakom.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, a prema odredbama Tehničkih instrukcija koje se primjenjuju na taj materijal, u pošti koja se prevozi zrakom smiju se prihvaćati sljedeće opasne robe:

a)  bolesnički uzorci pod uvjetom da su razvrstani, pakirani i označeni u skladu s odredbama Tehničkih instrukcija

b)  zarazne tvari dodijeljene isključivo u kategoriju B (UN 3373) pod uvjetom da su pakirane u skladu sa zahtjevima Upute za pakiranje 650 i ugljični dioksid u krutom stanju (suhi led) kada se koristi kao rashladno sredstvo za UN 3373

c)  radioaktivni materijal u iznimnom pakovanju (samo UN 2910 i UN 2911) čija aktivnost ne prelazi jednu desetinu od one koja je navedena u Dijelu 2, Poglavlju 7, Tablici 2-14. Tehničkih instrukcija i koji udovoljava definicijama i kriterijima isključivo za klasu 7, prema Dijelu 2. Tehničkih instrukcija, a koje pakovanje se mora obilježiti s nazivima pošiljatelja i primatelja i na kojem se mora nalaziti sljedeći tekst: »radioactive material quantities permitted for movement by post«. Pakovanje mora biti označeno s oznakom za radioaktivni materijal, iznimno pakovanje (Prikaz 5-33. u Tehničkim instrukcijama)

d)  litijeve ionske baterije koje se nalaze u opremi (UN 3481), a koje udovoljavaju odredbama Sekcije II Upute za pakiranje 967, uz uvjet da se u pojedinom pakovanju koje se šalje poštom, ne smiju nalaziti više od četiri ćelije ili dvije baterije i

e) litijeve metalne baterije koje se nalaze u opremi (UN 3091) koje udovoljavaju odredbama Sekcije II Upute za pakiranje 970 uz uvjet da se u pojedinom pakovanju koje se šalje poštom, ne smiju nalaziti više od četiri ćelije ili dvije baterije.

Klasifikacija

Članak 10.

(1) Tvari (uključujući mješavine i otopine) i predmeti podijeljeni su u jednu od devet klasa, ovisno o opasnosti ili dominantnoj opasnosti koju predstavljaju. Neke od klasa podijeljene su u skupine.

(2) Klase i skupine iz stavka 1. ovoga članka su:

a) Klasa 1: Eksplozivi

1. Skupina 1.1: Tvari i predmeti koji predstavljaju opasnost od eksplozije ogromnih razmjera

2. Skupina 1.2: Tvari i predmeti koji predstavljaju opasnost od rasprskavanja dijelova, ali ne i opasnost od eksplozije ogromnih razmjera

3. Skupina 1.3: Tvari i predmeti koji predstavljaju opasnost od požara te opasnost od manje eksplozije ili manjeg rasprskavanja dijelova ili i jednog i drugog, ali ne i opasnost od eksplozije ogromnih razmjera

4. Skupina 1.4: Tvari i predmeti koji ne predstavljaju značajnu opasnost

5. Skupina 1.5: Vrlo neosjetljive tvari kod kojih postoji opasnost od eksplozije ogromnih razmjera i

6. Skupina 1.6: Krajnje neosjetljivi, kod kojih nema opasnosti od eksplozije ogromnih razmjera.

b) Klasa 2: Plinovi

1. Skupina 2.1: Zapaljivi plinovi

2. Skupina 2.2: Nezapaljivi plinovi, neotrovni plinovi

3. Skupina 2.3: Otrovni plinovi

c) Klasa 3: Zapaljive tekućine

d) Klasa 4: Zapaljive krute tvari, tvari podložne samozapaljenju, tvari koje u kontaktu s vodom stvaraju zapaljive plinove

1. Skupina 4.1: Zapaljive krute tvari, samo-reaktivne tvari i neosjetljivi eksplozivi

2. Skupina 4.2: Tvari podložne samozapaljenju i

3. Skupina 4.3: Tvari koje u kontaktu s vodom proizvode zapaljive plinove.

e) Klasa 5: Oksidirajuće tvari i organski peroksidi

1. Skupina 5.1: Oksidirajuće tvarii

2. Skupina 5.2: Organski peroksidi

f) Klasa 6: Otrovne i zarazne tvari

1. Skupina 6.1: Otrovne tvari i

2. Skupina 6.2: Zarazne tvari

g) Klasa 7: Radioaktivni materijal

h) Klasa 8: Korozivne (nagrizajuće) tvari

i) Klasa 9: Razne opasne tvari i predmeti, uključujući tvari opasne po okoliš.

(3) Brojčani redoslijed klasa i skupina ne određuje stupanj opasnosti.

(4) Mnoge opasne tvari podijeljene u klase od 1. do 9. i bez dodatnog označivanja smatraju se opasnim po okoliš.

(5) Otpad se mora prevoziti u skladu sa zahtjevima za odgovarajuću klasu, a imajući u vidu opasnost koju predstavlja i kriterije iz Tehničkih instrukcija. Otpad koji nije obuhvaćen Tehničkim instrukcijama, ali je obuhvaćen propisima o nadzoru prekograničnog prometa otpada, može se prevoziti pod klasom 9.

(6) Tvari i predmeti, osim tvari i predmeta iz klase 1., 2. i 7., skupine 5.2 i 6.2 i samo-reaktivnih tvari skupine 4.1 su za potrebe pakiranja u skladu sa stupnjem opasnosti kojeg predstavljaju, raspoređeni u tri pakirne grupe:

a) Pakirna grupa I.: tvari koje predstavljaju visoku opasnost

b) Pakirna grupa II.: tvari koje predstavljaju srednju opasnost i

c) Pakirna grupa III.: tvari koje predstavljaju nisku opasnost.

(7) Tvari i predmeti koji predstavlja opasnost jedne klase i jedne skupine razvrstani su u tu klasu i skupinu i ako je primjenjivo, dodijeljen im je odgovarajući stupanj opasnosti (pakirna grupa). Kada su tvari ili predmeti imenom posebno naveden u popisu opasnih roba Tehničkih instrukcija, onda se njihova klasa ili skupina, pakirna grupa i dodatna opasnost određuje sukladno tom popisu.

(8) Tvari ili predmeti koji imenom nisu posebno navedeni u popisu opasnih roba Tehničkih instrukcija, a predstavljaju dvije ili više opasnosti 3., 4. ili 8. klase ili skupine 5.1 ili 6.1 i po definiciji pripadaju dvjema klasama ili skupinama, moraju se klasificirati prema onoj koja predstavlja veću opasnost sukladno odredbama Tehničkih instrukcija.

Pakiranje

Članak 11.

(1) Opasne robe moraju se pakirati u skladu s odredbama ovoga članka i Tehničkih instrukcija.

(2) Ambalaža koja se koristi za prijevoz opasnih roba zrakom mora:

a) 	biti kvalitetno dizajnirana i konstruirana sa zaštitnim zatvaranjem koje sprječava curenje, a koje u normalnim uvjetima prijevoza može biti uzrokovano promjenom temperature, vlažnosti, tlaka, udara, slaganja na hrpu ili zbog vibracija

b) 	biti prikladna sadržajima

c) 	biti otporna na kemijsko ili neko drugo djelovanje opasne robe ukoliko s njom dolazi u izravan kontakt

d) 	udovoljavati specifikacijama propisanim u Tehničkim instrukcijama u pogledu materijala i konstrukcije

e) 	biti testirana u skladu s odredbama Tehničkih instrukcija

f) 	imati odobrenje tipa od nadležnog tijela i

g) 	biti u stanju podnijeti pritisak kako je navedeno u Tehničkim instrukcijama, ukoliko je riječ o ambalaži kojoj je osnovna funkcija zadržavanje tekućine.

(3) Unutarnja ambalaža mora biti pakirana, učvršćena ili obložena ublaživačima udaraca kako bi se spriječio lom ili curenje i kako bi se kontroliralo pomicanje unutar vanjske ambalaže u normalnim uvjetima zračnog prijevoza. Ublaživači udaraca ili upijajući materijali moraju biti takvi da onemogućuju opasnu reakciju sa sadržajem ambalaže.

(4) U slučaju ponovnog korištenja ambalaže, potrebno je:

a) 	prethodno pregledati ambalažu kako bi se ustanovilo da nije korodirala ili da nema druga oštećenja i

b) 	poduzeti potrebne mjere kako bi se spriječilo onečišćenje novog sadržaja.

(5) Onečišćena prazna ambalaža i dalje predstavlja opasnost i s njom treba postupati u skladu s opasnošću ranijeg sadržaja.

(6) Opasne tvari ne smiju se naći izvan pakovanja.

Obilježavanje i označavanje

Članak 12.

(1) Svako pakovanje opasne robe mora se označiti odgovarajućim naljepnicama, a kako je propisano u Tehničkim instrukcijama.

(2) Svako pakovanje opasnih roba mora se obilježiti odgovarajućim tehničkim specifikacijama sadržaja uključujući ispravno otpremno ime ako postoji, pripadajućim UN/ID broj i drugim obilježjima koja su propisana Tehničkim instrukcijama.

(3) Obilježja i naljepnice moraju biti trajne i vidljive tijekom procesa prihvata, otpreme, prijevoza i skladištenja, te ne smiju biti prekrivene ili zaklonjene nekim djelom ili dodatkom ambalaže ili nekom drugom naljepnicom ili obilježjem.

(4) Ambalaža koja se proizvodi u skladu sa specifikacijama propisanima u Tehničkim instrukcijama, mora se tako i obilježiti.

(5) Ambalaža koja ne ispunjava specifikacije propisane Tehničkim instrukcijama ne smije se naknadno obilježiti UN specifikacijama za ambalažu.

(6) Za obilježavanje opasnih roba mora se koristiti engleski jezik i dodatno drugi jezik, ako to zahtijeva država podrijetla.

Skladištenje

Članak 13.

(1) Objekti za skladištenje moraju biti izvedeni na način da se u njima mogu prihvatiti pošiljke opasne robe namijenjene dolasku, odlasku i privremenom skladištenju, kao i oštećene pošiljke opasne robe u za to određenom prostoru.

(2) Skladište mora biti opremljeno s opremom za gašenje požara i na vidnim mjestima istaknutim procedurama za potrebe hitnih postupanja.

(3) Pošiljke opasne robe moraju biti odvojene od ostalih robnih pošiljaka.

(4) Pošiljke opasne robe moraju se skladištiti ili smjestiti u za tu svrhu predviđenom mjestu, koje mora biti propisno obilježeno.

(5) Oštećene pošiljke opasne robe moraju se pohraniti u odvojenom prostoru.

(6) Radioaktivni materijal mora biti skladišten ili smješten u za tu svrhu predviđenom mjestu, koje mora biti označeno odgovarajućim oznakama za radioaktivni materijal.

(7) Radioaktivni materijal mora se odvojiti i pohraniti na dostatnoj udaljenosti od radnika i prostora kojem imaju pristup stranke, a kako bi se umanjila izloženost zračenju.

(8) Pristup skladištu opasne robe mora se ograničiti i samo odgovarajuće osposobljeno osoblje smije rukovati s pošiljkama opasne robe.

DIO TREĆI

OBAVEZE I ODGOVORNOSTI OSOBA UKLJUČENIH U PRIJEVOZ OPASNIH ROBA ZRAKOM

Certifikat za opasne robe

Članak 14.

(1) Opasnu robu smije prihvaćati i prosljeđivati pošiljatelj, otpremnik, pružatelj usluga prihvata i otpreme tereta, te imenovani poštanski operator kojem je Agencija izdala Certifikat za opasne robe.

(2) Da bi ishodio Certifikat za opasne robe pravna ili fizička osoba mora:

a)  podnijeti pisani zahtjev

b)  uspostaviti procedure u kojima mora opisan proces prihvata, otpreme i skladištenja pošiljka opasne robe, izvještavanje o događajima s opasnom robom i prikaz operativnog postupanja. Standardne operativne procedure mogu se nalaziti u drugoj dokumentaciji (npr. Operativnom priručniku, Aerodromskom priručniku itd.)

c)  na raspolaganju imati važeće propise o opasnim robama i dokumentiranu analizu potrebe za osposobljavanjem o opasnim robama

d)  imenovati koordinatora za opasne robe, koji mora biti prihvaćen od strane Agencije te

e) imenovati procjenitelja za opasne robe koji mora udovoljavati uvjetima propisanim člankom 42. ovog Pravilnika.

(3) Certifikat za opasne robe izdaje se na neodređeno vrijeme.

Koordinator za opasne robe

Članak 15.

(1) Svaki certificirani pošiljatelj, otpremnik, pružatelj usluga prihvata i otpreme tereta, imenovani poštanski operator i operator koji obavlja aktivnosti vezane uz prijevoz pošiljaka opasne robe zrakom, mora imenovati jednog ili više koordinatora za opasne robe.

(2) Koordinator za opasne robe može biti rukovoditelj kod poduzetnika, osoba koja obavlja druge poslove, ili osoba koja nije izravno zaposlena kod tog poduzetnika pod uvjetom da je sposobna za obavljanje dužnosti koordinatora za opasne robe.

(3) Koordinator za opasne robe obavlja sljedeće dužnosti:

a)  nadzire udovoljavanje zahtjevima za rukovanje i prijevoz opasnih roba

b)  savjetuje upravu i odgovorne radnike o prijevozu opasnih roba

c)  izrađuje godišnje izvještaje za upravu koje se pohranjuje na razdoblje od pet godina i mora biti dostupno na zahtjev Agencije

d) 	brine se o tome da sve osobe budu odgovarajuće osposobljene u skladu s njihovim funkcijama i područjem rada te da su u posjedu važećih Uvjerenja o uspješno završenom osposobljavanju u vezi s opasnom robom

e) 	brine se o održavanju zapisa o opasnoj robi

f) 	nadzire primjenu procedura u slučajevima potrebe za hitna postupanja

g) 	priprema i nadzire održavanje unutarnjih procedura i druge odgovarajuće dokumentacije ažurnom i

h) 	istražuje događaje u vezi s opasnom robom u skladu s ovim Pravilnikom, i dostavlja izvještaje Agenciji.

(4) Koordinator za opasne robe zaposlen kod pravne ili fizičke osobe iz stavka 1. ovog članka može provoditi početno i obnavljajuće osposobljavanje za opće upoznavanje/svjesnost o opasnim robama za zaposlenike svog poslodavca sukladno analizi potrebe za osposobljavanjem iz članka 14. stavka 2. točke c) ovoga Pravilnika.

(5) Uz zahtjev za prihvaćanje koordinator za opasne robe Agenciji mora dostaviti:

a) 	presliku važećeg Uvjerenja o uspješno završenom tečaju osposobljavanja o opasnim robama  osoblja koje prihvaća opasnu robu na prijevoz zrakom

b) 	dokaz da ima najmanje dvije godine radnog iskustva s opasnim robama ili u operacijama s teretom uključujući prihvat i otpremu i

c) 	životopis.

(6) Pošiljatelji koji šalju na prijevoz zrakom samo određeni UN broj ili određene klase ili skupine opasnih roba mogu imenovati koordinatora za opasnu robu koji ne ispunjava uvjete iz stavka 4. točaka a) i b) ovoga članka ako su u posjedu važećeg Uvjerenja o uspješno završenom osposobljavanju po odobrenim programima za određeni UN broj ili određenu klasu ili skupinu.

(6) Uvjerenje iz stavka 5. točke a) i stavka 6. ovoga članka, u vrijeme podnošenja zahtjeva za prihvaćanje, mora biti valjano najmanje 3 mjeseca.

(7) Koordinator za opasne robe, nakon završetka svakog periodičnog osposobljavanja o opasnim robama, mora Agenciji dostaviti presliku važećeg Uvjerenja.

Prodajni zastupnik za teret

Članak 16.

(1) Prodajni zastupnik za teret mora s operatorom zaključiti sporazum o prodaji (Cargo Sales Agreement) koji će sadržavati uvjete za prihvaćanje opasnih roba na prijevoz.

(2) Prodajni zastupnik za teret ne smije nuditi pošiljke opasne robe na prijevoz kao pošiljatelj ili za pošiljatelja.

(3) Prodajni zastupnik za teret mora voditi zapise o osposobljavanju za svoje osoblje.

Imenovani poštanski operator

Članak 17.

(1) Imenovani poštanski operator opasnu robu navedenu u članku 9. stavku 2. točkama a), b) i c) može prihvaćati bez Certifikata za opasne robe.

(2) Imenovani poštanski operator mora ishoditi Certifikat za opasne robe prije nego što započne s prihvaćanjem litijevih baterija navedenih u članku 9. stavku 2. točkama d) i e) ovoga Pravilnika.

(3) Procedure imenovanih poštanskih operatora za nadzor slanja opasnih roba u pošti koja će se prevoziti zrakom podložne su pregledu i odobrenju tijela nadležnih za civilno zrakoplovstvo u državi gdje se pošta prihvaća.

Pošiljatelj

Članak 18.

(1) Prije upućivanja opasne robe na prijevoz zrakom pošiljatelj mora osigurati da:

a) 	je roba dozvoljena za prijevoz zrakom sukladno odredbama Tehničkih instrukcija

b) 	su pribavljena sva potrebna odobrenja, kako je propisano u Tehničkim instrukcijama

c) 	su robe klasificirane u skladu s kriterijima za klasifikaciju sadržanim u Tehničkim instrukcijama

d) 	su robe pakirane u skladu s Tehničkim instrukcijama i da se koristi ambalaža u skladu s primjenjivim odredbama Tehničkih instrukcija

e) 	je pakovanje obilježeno i označeno na engleskom jeziku, dodatno uz neki drugi jezik koji se zahtjeva u državi gdje započinje let, a u skladu s primjenjivim odredbama Tehničkih instrukcija

f) 	je pakovanje prihvatljivo za prijevoz zrakom

g) 	zbirno pakovanje sadrži samo ona pakovanja robe koja su dopuštena za prijevoz i da je označeno kako je propisano Tehničkim instrukcijama.

(2) Pošiljatelj mora osigurati da dokument za prijevoz opasne robe:

a) 	je sastavljen na engleskom jeziku i dodatno uz drugi jezik, ako se tako zahtjeva u državi gdje započinje let i ako je propisano u Tehničkim instrukcijama

b) 	sadrži izjavu koju je potpisao ili je potpisana za pošiljatelja u kojoj se navodi da je udovoljeno Tehničkim instrukcijama i da je opasna roba

1. potpuno i točno opisana

2. ispravno klasificirana, pakirana, obilježena i označena i

3. u odgovarajućem stanju za prijevoz zrakom.

(3) Pošiljatelj se mora pobrinuti da se operatoru dostavi dokument za prijevoz opasne robe iz stavka 2. ovoga članka i drugi dokumenti kako je propisano Tehničkim instrukcijama.

(4) Pošiljatelj mora na zahtjev otpremnika, pružatelja usluga prihvata i otpreme tereta, operatora, prodajnog zastupnika za teret ili Agencije za pojedinu opasnu robu, ako je to primjenjivo, dostaviti njezin sigurnosno tehnički list (SafetyData Sheet – SDS).

(5) Pošiljatelj mora na zahtjev otpremnika, pružatelja usluga prihvata i otpreme tereta, operatora, prodajnog zastupnika za teret ili Agencije, za litijeve ćelije ili baterije pribaviti od proizvođača ili distributera sažetak provedenih ispitivanja koji je specificiran u Priručniku za ispitivanje i kriterije UN-a (UN Manual of Test and Criteria).

(6) Iznimno od odredbe članka 14. stavka 1. ovoga Pravilnika pošiljatelj smije prihvaćati i prosljeđivati opasnu robu bez Certifikata za opasne robe ako ima pisani ugovor sa certificiranim otpremnikom koji preuzima odgovornosti za slanje opasne robe na prijevoz zrakom.

Otpremnik

Članak 19.

(1) Bez obzira na potpisanu izjavu pošiljatelja u dokumentu za prijevoz opasne robe iz članka 18. stavka 2. točke b) ovoga Pravilnika, otpremnik koji za pošiljatelja obavlja klasifikaciju, pakiranje i obilježavanje pošiljke odgovoran je za udovoljavanje primjenjivim odredbama ovoga Pravilnika i Tehničkih instrukcija.

(2) Otpremnik koji za pošiljatelja obavlja klasifikaciju, pakiranje, obilježavanje i označavanje pošiljke ne smije obavljati poslove koji su odgovornost operatora.

(3) Otpremnik mora primjenjivati Opće uvjete međunarodne udruge otpremnika.

Pružatelj usluga prihvata i otpreme tereta

Članak 20.

(1) Ne dovodeći u pitanje odgovornost operatora, pružatelj usluga prihvata i otpreme tereta odgovoran je za udovoljavanje zahtjevima iz članka 21. ovoga Pravilnika, ako je to primjenjivo.

(2) Pružatelj usluga prihvata i otpreme tereta mora voditi evidenciju o operatorima koji obavljaju prijevoz opasnih roba u dolasku i/ili odlasku sa zračne luke na kojoj pružatelj obavlja prihvat i otpremu tereta, a koju mora dostaviti Agenciji na njen zahtjev.

Operator

Članak 21.

(1) Operator koji posjeduje odobrenje za prijevoz opasnih roba zrakom izdano u skladu s primjenjivim propisima, mora u Operativnom priručniku ili u drugoj odgovarajućoj dokumentaciji propisati sljedeće:

a) 	za letačku posadu i zemaljsko osoblje, postupke u vezi sa prihvaćanjem, slaganjem, utovarom i prijevozom opasne robe zrakom, sukladno Tehničkim instrukcijama

b) 	za letačku posadu, postupke u slučaju opasnosti u skladu s Naputkom za postupanje u slučaju opasnosti za zrakoplovne nezgode povezane s prijevozom opasne robe (Doc 9481-AN/928).

(2) Operator ne smije primiti na prijevoz opasnu robu:

a) 	koju ne prate dvije preslike uredno popunjenog dokumenta za prijevoz opasne robe, osim kada je u Tehničkim instrukcijama navedeno da se ne zahtijeva taj dokument i

b) 	sve dok pakovanje, zbirno pakovanje ili teretni kontejner koji sadrži opasne robe nije pregledan u skladu s postupcima za prihvat propisan u Tehničkim instrukcijama.

(3) Operator mora razviti i koristiti kontrolne liste za prihvaćanje u skladu s procedurom propisanom u dokumentima iz stavka 1. ovoga članka.

(4) Operator mora pakovanje i zbirno pakovanje koje sadrži opasnu robu i teretni kontejner koji sadrži radioaktivni materijal utovarivati i smjestiti u zrakoplov u skladu s odredbama Tehničkih instrukcija.

(5) Operator mora pakovanje i zbirno pakovanje koje sadrži opasnu robu i teretni kontejner koji sadrži radioaktivni materijal prije utovara u zrakoplov ili u jedinično sredstvo utovara pregledati, te ako utvrdi da je došlo do curenja ili oštećenja spriječiti utovar.

(6) Operator ne smije utovariti u zrakoplov jedinično sredstvo utovara koje sadrži opasnu robu prije nego što je sredstvo pregledao i utvrdio da nije došlo do curenja ili oštećenja opasne robe koja je u njemu smještena.

(7) Operator mora ukloniti pakovanje iz zrakoplova ili organizirati da ga nadležno tijelo ili drugi subjekt ukloni, ako se ustanovi da je oštećeno ili da iz njega curi. Operator se mora uvjeriti da su ostala pakovanja u ispravnom stanju za prijevoz zrakom i da nijedno drugo pakovanje nije onečišćeno.

(8) Operator mora nakon istovara iz zrakoplova ili jediničnog sredstva utovara pregledati pakovanje i zbirno pakovanje koje sadrži opasnu robu te teretni kontejner koji sadrži radioaktivni materijal radi provjere ima li znakova oštećenja ili curenja. Ukoliko ustanovi oštećenje ili curenje, prostor u zrakoplovu gdje je bila smještena opasna roba ili jedinično sredstvo utovara mora pregledati.

(9) Operator ne smije prevoziti opasnu robu u kabini zrakoplova u kojoj se nalaze putnici ili na palubi zrakoplova, osim u okolnostima koje dopuštaju odredbe Tehničkih instrukcija.

(10) Operator mora bez odgađanja ukloniti svako opasno onečišćenje koje pronađe u zrakoplovu, a koje je posljedica curenja ili oštećenja opasnih roba.

(11) Operator mora iz upotrebe povući i ne smije vratiti zrakoplov koji je kontaminiran radioaktivnim materijalom, sve dok razina radijacije bilo koje dostupne površine i utvrđene kontaminacije ne bude manja od vrijednosti propisanih u Tehničkim instrukcijama.

(12) Pakovanja koja sadrže opasne robe, koje mogu opasno reagirati jedna s drugom ili s pakovanjima koja sadrže drugu vrstu robe, operator u zrakoplovu ne smije smjestiti jedno do drugog ili u položaj koji bi omogućio međusobno djelovanje u slučaju curenja.

(13) Operator mora pakovanje otrovne i zarazne tvari smjestiti u zrakoplov u skladu s odredbama Tehničkih instrukcija.

(14) Operator mora pakovanje radioaktivnog materijala smjestiti u zrakoplov na način da je odvojeno od ljudi, živih životinja i nerazvijenih filmova, skladno odredbama Tehničkih instrukcija.

(15) Operator mora utovarenu opasnu robu zaštititi od oštećenja i spriječiti njeno pomicanje tijekom leta koje bi dovelo do promjene položaja pakovanja. Učvršćivanje pakovanja koja sadrže radioaktivni materijal mora biti primjereno kako bi se osiguralo razdvajanje propisano u stavku 14. ovoga članka.

(16) Operator mora pakovanja opasnih roba koja su označena oznakom »Cargo aircraft only« utovariti u skladu s Tehničkim instrukcijama.

(17) Operator mora obavijestiti Agenciju i ICAO kada odluči primjenjivati restriktivnije odredbe od onih koje su propisane Tehničkim instrukcijama.

Informiranje

Članak 22.

(1) Operator mora prije početka leta zapovjedniku zrakoplova dostaviti pisanu informaciju o opasnim robama koje su utovarene u zrakoplov na prethodnoj polaznoj točki i koje će se prevoziti na sljedećem letu, a kako je propisano Tehničkim instrukcijama.

(2) Operator mora zemaljskom osoblju koje sudjeluje u operativnoj kontroli zrakoplova (npr. operativnim kontrolorima prometa, dispečerima leta, ili određenom osoblju koje radi na poslovima pripreme/otpreme leta) dostaviti istu informaciju kao i zapovjedniku zrakoplova iz stavka 1. ovoga članka.

(3) Operator mora u Operativnom priručniku i/ili drugom odgovarajućem dokumentu specificirati osoblje iz stavka 2. ovoga članka (naziv radnog mjesta ili funkcija).

(4) Operator mora u Operativnom priručniku propisati sve informacije koje su letačkoj posadi nužne za obavljanje dužnosti u vezi s prijevozom opasne robe i osigurati naputke za poduzimanje mjera u slučaju pojavljivanja opasnosti povezane s opasnom robom.

(5) Pravna ili fizička osoba koji nije operator (npr. putnička agencija), a sudjeluje u zračnom prijevozu putnika, mora putniku pružiti informacije o vrstama opasnih roba koje je zabranjeno prevoziti u zrakoplovu, a koje se moraju sastojati od obavijesti istaknutih na mjestima gdje se dolazi u kontakt s putnicima.

(6) Operator mora osigurati da je putnik upozoren o vrstama opasnih roba koje je zabranjeno prevoziti u zrakoplovu, a kako je propisano u Tehničkim instrukcijama.

(7) Kada je putniku omogućeno da se prijavi za putovanje na daljinu (npr. putem Interneta), operator mora osigurati da je putnik informiran o vrstama opasnih roba koje su zabranjene za prijevoz i koje ne smije unijeti u zrakoplov. Informacije putniku moraju biti u tekstualnom ili slikovnom obliku, a postupak prijave za putovanje mora biti takav da se isti ne može završiti sve dok putnik ne potvrdi da mu je informacija prezentirana i da je razumio ograničenja u vezi s opasnom robom.

(8) Kada je putniku omogućeno da se sam prijavi za putovanje bez sudjelovanja drugih osoba (npr. prijava za putovanje na automatima za prijavu), operator ili upravitelj zračne luke mora osigurati da je putnik informiran o vrstama opasnih roba koje su zabranjene za prijevoz i koje ne smije unijeti u zrakoplov. Informacije putniku moraju biti u slikovnom obliku a postupak prijave za putovanje mora biti takav da se ne može završiti sve dok putnik ne potvrdi da mu je informacija prezentirana i da je razumio ograničenja u vezi s opasnom robom.

(9) Operator, pošiljatelj i drugi subjekt uključen u prijevoz opasne robe zrakom mora svom osoblju pružiti informacije nužne za obavljanje dužnosti u vezi s prijevozom opasnih roba i osigurati naputke za poduzimanje mjera u slučaju pojavljivanja opasnosti povezane s opasnom robom.

(10) Ako se tijekom leta pojavi opasnost, zapovjednik zrakoplova mora, čim mu to situacija dopusti, o tome informirati odgovarajuću službu kontrole zračnog prometa, kako bi ona informirala nadležne službe na zračnoj luci o opasnoj robi koja se nalazi u zrakoplovu, a kako je propisano u Tehničkim instrukcijama.

(11) Operator koji prevozi opasnu robu, u slučaju zrakoplovne nesreće ili ozbiljne nezgode, mora bez odgađanja informirati odgovarajuće službe nadležne za postupanje i odgovarajuća nadležna tijela u državi operatora i u državi u kojoj se dogodila nesreća ili ozbiljna nezgoda, a kako je navedeno u pisanoj informaciji za zapovjednika zrakoplova.

(12) Operator zrakoplova koji prevozi opasnu robu mora u slučaju nezgode zrakoplova, kada to od njega zatraže, informirati odgovarajuće službe nadležne za postupanje u slučaju nezgode, i odgovarajuće nadležno tijelo države u kojoj se dogodila nezgoda s opasnom robom, a kako je navedeno u pisanoj informaciji za zapovjednika zrakoplova.

Čuvanje dokumenata i zapisa

Članak 23.

(1) Operator zrakoplova koji prevozi opasnu robu kao teret mora osigurati da se preslika dokumenta za prijevoz opasne robe i pisana informacija zapovjedniku čuvaju na lako dostupnom mjestu za vrijeme leta.

(2) Operator zrakoplova koji je prevezao opasnu robu mora najmanje tri mjeseca nakon obavljenog leta čuvati sljedeće dokumente:

a) 	dokument za prijevoz opasne robe ili drugi dokument o opasnoj robi koji mu je dostavio pošiljatelj

b) 	kontrolnu listu za prihvaćanje i

c) 	pisanu informaciju za zapovjednika.

(3) Operator zrakoplova ili njegov ugovorni pružatelj usluga prihvata i otpreme mora čuvati preslike dokumentacije i kontrolnu listu za prihvaćanje pakovanja, zbirnog pakovanja, teretnog kontejnera, jediničnog sredstva utovara ili palete koja sadrži opasnu robu, a koja nije prihvaćena za prijevoz, u razdoblju od najmanje tri mjeseca od kompletiranja kontrolne liste za prihvaćanje.

Obrasci za podnošenje izvještaja

Članak 24.

Izvještaj o prijevozu opasne robe, izvještaj o događaju s opasnom robom, mjesečni izvještaj o opasnoj robi pronađenoj tijekom zaštitnih pregleda i mjesečni izvještaj o opasnoj robi pronađenoj u pošti koja se prevozi zrakom podnosi se pisanim putem na način koji odredi Agencija.

Predočavanje dokumenata, zapisa i mjesečnih izvještaja

Članak 25.

(1) Operator zrakoplova u kojem će se prevoziti ili se prevozila opasna roba i njegov pružatelj usluga prihvata i otpreme tereta moraju, nakon što to od njih zatraži inspektor za opasne robe, u razumnom vremenu predočiti sljedeće dokumente:

a) 	pisano odobrenje za prijevoz opasnih roba zrakom;

b) 	dokument za prijevoz opasne robe

c) 	na odgovarajućem obrascu popunjenu i čitljivu kontrolnu listu za prihvaćanje u vezi s opasnom robom i

d) 	presliku pisane informacije koja je predana zapovjedniku zrakoplova u vezi s opasnom robom.

(2) Operator, pošiljatelj, pružatelj usluga prihvata i otpreme tereta i otpremnik mora inspektoru za opasne robe, u razumnom vremenu predočiti dokument o robi za koju inspektor osnovano posumnja da je opasna roba s kojom nije rukovano sukladno odredbama ovoga Pravilnika i Tehničkih instrukcija.

Izvještavanje o događajima s opasnim robama

Članak 26.

Svaka pravna ili fizička osoba na koju se primjenjuje ovaj Pravilnik i kod koje se nalazi opasna roba u trenutku događaja s opasnom robom mora postupiti u skladu sa Tehničkim instrukcijama, propisima Europske unije koji uređuju izvješćivanje, analizu i naknadno postupanje u vezi s događajima u civilnom zrakoplovstvu te nacionalnim propisima kojima se osigurava provedba odgovarajućih propisa Europske unije.

Mjesečni izvještaj o događajima s opasnom robom

Članak 27.

(1) Iznimno od odredaba članka 26. ovoga Pravilnika, osoblje zaštite koje prilikom obavljanja pregleda putnika, članova posade i njihove prtljage pronađe opasnu robu koja nije dopuštena da ih putnici i posada unose u zrakoplov, mora o tome izvijestiti Agenciju u mjesečnom izvještaju o događajima s opasnom robom.

(2) Mjesečni izvještaj o događajima s opasnom robom iz stavka 1. ovoga članka mora sadržavati sljedeće podatke:

a) datum i vrijeme pronalaska opasne robe

b) gdje se nalazila opasna roba: 1. u predanoj prtljazi, 2. u nošenoj prtljazi, ili 3. kod putnika ili 4. kod člana posade

d) UN/ID broj (kada je poznat) i/ili opis opasne robe

e) broj komada i/ili količina

f) broj leta

g) državna pripadnost putnika ili člana posade kod kojeg je pronađena opasna roba

h) poduzete mjere i

i) registracijski broj osobe koja je pronašla opasnu robu.

(3) Mjesečni izvještaj o opasnoj robi pronađenoj tijekom zaštitnih pregleda dostavlja se najkasnije do 10. u mjesecu za prethodni mjesec.

(4) Iznimno od odredaba članka 26. imenovani poštanski operator mora izvijestiti Agenciju o opasnoj robi koja nije dopuštena u pošti koja se prevozi zrakom u mjesečnom izvještaju o događajima s opasnom robom.

(5) Mjesečni izvještaj o događajima s opasnom robom iz stavka 4. ovoga članka mora sadržavati sljedeće podatke:

a) datum pronalaska opasne robe

b) broj i mjesto prijemnog poštanskog ureda

c) UN broj (kada je poznat)

d) ispravni otpremni naziv (kada je poznat)

e) klasa i/ili skupina

f) broj komada i/ili količina

g) vrsta pošiljke

h) odredišna država i

i) poduzete mjere.

(6) Mjesečni izvještaj o događajima s opasnom robom iz stavka 4. ovoga članka dostavlja se najkasnije do 10. u mjesecu za prethodni mjesec.

Zaštita

Članak 28.

Svaka pravna ili fizička osoba koja je uključena u prijevoz opasne robe zrakom mora uspostaviti mjere zaštite kako bi se u najvećoj mogućoj mjeri smanjila krađa ili zloupotreba opasnih roba koje mogu ugroziti osobe, imovinu ili okoliš. Ove mjere moraju se poduzimati u skladu s odredbama o zaštiti koje su opisane u odgovarajućim ICAO Aneksima i Tehničkim instrukcijama.

DIO ČETVRTI

OSPOSOBLJAVANJE ZA OPASNE ROBE

Certifikat pružatelja usluge osposobljavanja

Članak 29.

(1) Osposobljavanje za opasne robe smije provoditi pružatelj usluga kojemu je Agencija izdala certifikat.

(2) Uz zahtjev za certificiranje kojeg utvrđuje Agencija, potrebno je priložiti sljedeću dokumentaciju:

a) opis organizacijske strukture

b) popis i kvalifikacije rukovodnog osoblja i instruktora

c) opis učionica i drugih objekata

d) opis programa osposobljavanja, uključujući priručnike, nastavne planove i programe, raspored i nastavne materijale i

e) opis sustava za osiguranje kvalitete.

(3) Pružatelj usluge osposobljavanja mora osigurati minimalne tehničke i higijenske uvjete prostora u kojem se provodi osposobljavanje sukladno propisima za obrazovanje odraslih.

(4) Pružatelj usluga osposobljavanja mora osigurati da su instruktoru dostupne Tehničke instrukcije i/ili IATA-ini Propisi o opasnoj robi i materijali za osposobljavanje.

(5) Pružatelj usluge osposobljavanja mora:

a) 	uspostaviti djelomične ili potpune elemente programa osposobljavanja za opasne robe kako je navedeno u Tehničkim instrukcijama i Smjernicama za osposobljavanje za opasne robe

b) 	osigurati provođenje osposobljavanja u skladu s programima osposobljavanja za opasne robe koje je odobrila Agencija

c) 	podnositi zahtjeve za odobrenje programa osposobljavanja svake druge godine sukladno Tehničkim instrukcijama

d) 	osigurati da osposobljavanje provode kompetentni instruktori za opasne robe

e) 	utvrditi programe za početno i obnavljajuće osposobljavanje s definiranim ciljevima

f) 	osigurati obuhvaćenost svih bitnih područja kako bi se postigli ciljevi osposobljavanja

g) 	pružiti detaljna znanja i vještine kako bi se osiguralo osposobljavanje koje je primjereno dužnostima i odgovornostima sudionika poslodavca, a koji je ugovorno angažirao pružatelja usluge osposobljavanja

h) 	uključiti pojedine sadržaje u priručne materijale, bilješke, vježbe,  i sl., u skladu s Tehničkim instrukcijama kako bi se udovoljilo minimalnim zahtjevima osposobljavanja

i) 	utvrditi trajanje tečaja osposobljavanja na temelju iskustva sudionika, njihovom prethodnom znanju i drugim čimbenicima, a da se ne snižava potrebna razina kompetencija

j) 	prilagoditi programe periodičnog osposobljavanja kako bi se postojeće znanje uskladilo s najnovijim promjenama i zahtjevima industrije

k) 	osigurati provođenje periodičnog osposobljavanja u vremenskim rokovima koji su određeni u Tehničkim instrukcijama

l) 	provjeriti razumijevanje i znanje polaznika na kraju osposobljavanja jasnim i nedvosmislenim ispitnim pitanjima

m) 	osigurati da se prilikom ispita omogući korištenje literature

n) 	uspostaviti objektivno potrebno vrijeme trajanje procjene

o) 	izdati uvjerenje o uspješno završenom tečaju osposobljavanja

p) 	voditi cjelovitu evidenciju o osposobljavanju sa svim potrebnim podacima

r) 	čuvati zapise o početnom i periodičnom osposobljavanju kako je to određeno u Tehničkim instrukcijama

s) 	koristiti Tehničke instrukcije kao jedini autentični pravni izvor za provođenje osposobljavanja i

t) 	napraviti usporedbu s obvezujućim zahtjevima Tehničkih instrukcija, ako se za osposobljavanje koristi važeće izdanje IATA Propisa o opasnim robama (IATA Dangerous Goods Regulations).

(6) Certifikat pružatelja usluga osposobljavanja za opasne robe izdaje se na neodređeno vrijeme.

Utvrđivanje programa osposobljavanja za opasne robe

Članak 30.

(1) Poslodavac osoblja koje obavlja zadatke kojima je cilj osigurati prijevoz opasnih roba u skladu s Tehničkim instrukcijama mora uspostaviti i održavati program osposobljavanja za opasne robe.

(2) Poslodavac mora uspostaviti i održavati programe osposobljavanja za opasne robe za osoblje koje ne obavlja neku od dužnosti opisanu u Tehničkim instrukcijama, ali obavlja poslove koji su povezani s premještanjem tereta, prtljage, putnika ili pošte. Cilj programa je osigurati da osoblje bude sposobno za obavljanje poslova kako bi se spriječio prijevoz nedeklarirane ili nedopuštene opasne robe u zrakoplovu.

(3) Svi operatori moraju uspostaviti i održavati programe osposobljavanja za opasne robe, bez obzira imaju li odobrenje za prijevoz opasnih roba kao teret ili ne.

(4) Iznimno od stavka 3. ovoga članka operator aviona pogonjenim jednim elisnim motorom najviše dopuštene mase pri uzlijetanju od 5 700  kg ili manje te s najvećim operativnim brojem putničkih sjedala (MOPSC) od pet ili manje, koji prema VFR-u polijeće i slijeće na isti aerodrom ili operativnu površinu danju, ne mora utvrditi program osposobljavanja za opasne robe, već mora osigurati da je letačka posada primila prikladne upute koje im omogućuju prepoznavanje neprijavljene opasne robe koju putnik unosi sa sobom ili koja se u zrakoplov unosi kao teret.

(5) Iznimno od stavka 3. ovoga članka operator jednomotornim helikopterima koji nisu kompleksni na motorni pogon, s najvećim operativnim brojem putničkih sjedala od 5 ili manje, koji polijeću i slijeću na isti aerodrom ili operativnu površinu, prema VFR-u danju, ne mora utvrditi program osposobljavanja za opasne robe, već mora osigurati da je letačka posada primila prikladne upute koje im omogućuju prepoznavanje neprijavljene opasne robe koju putnik unosi sa sobom ili koja se u zrakoplov unosi kao teret.

(6) Iznimno od stavka 3. ovoga članka operator zrakoplova na koje se ne primjenjuje Uredba (EU) 2018/1139 Europskog parlamenta I Vijeća  od 4. srpnja 2018. o zajedničkim pravilima u području civilnog zrakoplovstva i osnivanju Agencije Europske unije za sigurnost zračnog prometa i izmjeni uredbi (EZ) br. 2111/2005, (EZ) br. 1008/2008, (EU) br. 996/2010, (EU) br. 376/2014 i direktiva 2014/30/EU i 2014/53/EU Europskog parlamenta i Vijeća te stavljanju izvan snage uredbi (EZ) br. 552/2004 i (EZ) br. 216/2008 Europskog parlamenta i Vijeća i Uredbe Vijeća (EEZ) br. 3922/91 (SL L 212, 22.8.2018.) ne mora utvrditi program osposobljavanja za opasne robe, već mora osigurati da je letačka posada primila prikladne upute ovisno o vrsti operacija.

(7) Osoblje zaštite koje sudjeluje u pregledu putnika i posade, njihove prtljage i tereta ili pošte mora biti osposobljeno za opasne robe, bez obzira da li operator putničkog ili teretnog zrakoplova u njima prevozi opasnu robu kao teret ili ne.

(8) Tečajeve osposobljavanja mora utvrditi i provoditi poslodavac ili drugi certificirani pružatelj usluga osposobljavanja za opasne robe.

(9) Programi osposobljavanja za opasne robe za dobro definirane funkcije, a koje uspostavlja i održava operator, poslodavac ili netko drugi za njega, podnose se Agenciji na odobrenje.

Sadržaj tečajeva osposobljavanja imenovanog poštanskog operatora

Članak 31.

- Osposobljavanje osoblja imenovanog poštanskog operatora mora se provesti ili potvrditi prije nego započne s obavljanjem dužnosti za koju je pojedino osoblje odgovorno.

- Sadržaj tečajeva osposobljavanja za imenovanog poštanskog operatora s kojim bi različite kategorije osoblja trebale biti upoznate ovisi o dužnostima koje osoblje obavlja, a najmanje obuhvaća sadržaj kako je naznačen u Tablici 1.

Tablica 1.     Sadržaj tečajeva osposobljavanja za imenovanog poštanskog operatora

| Sadržaj | Kategorije osoblja |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | A | B | C |
| Općenito | x | x | x |
| Ograničenja | x | x | x |
| Opći zahtjevi za pošiljatelje | x |  |  |
| Klasifikacija | x |  |  |
| Popis opasnih roba | x |  |  |
| Zahtjevi za pakiranje | x |  |  |
| Obilježavanje i označivanje | x | x | x |
| Dokument za prijevoz opasnih roba i druga odgovarajuća dokumentacija | x | x |  |
| Prihvaćanje opasne robe navedenih u članku 9. stavku 2. ovoga Pravilnika | x |  |  |
| Prepoznavanje neprijavljene opasne robe | x | x | x |
| Postupak skladištenja i utovara |  |  | x |
| Odredbe za putnike i posadu | x | x | x |
| Postupci u slučaju opasnosti | x | x | x |

(2) Poslodavac i/ili pružatelj usluga osposobljavanja mora utvrditi minimalno trajanje tečaja osposobljavanja, koje bez odobrenja Agencije ne smije biti kraće od vremena navedenih u Tablici 2.

Tablica 2.     Minimalno vrijeme trajanja tečajeva osposobljavanja za opasne robe

| Kategorija |  | Početno (školskih sati) | Periodično (školskih sati) |
| --- | --- | --- | --- |
| A | Osoblje imenovanog poštanskog operatora koje sudjeluje u prihvaćanju pošte koja sadrži opasnu robu; | 8 | 6 |
| B | Osoblje imenovanog poštanskog operatora koje sudjeluje u prosljeđivanju pošte (koja ne sadrži opasnu robu); | 4 | 3 |
| C | Osoblje imenovanog poštanskog operatora koje sudjeluje u rukovanju, skladištenju i utovaru pošte. | 4 | 3 |

Specijalizirani programi osposobljavanja za prijevoz opasnih roba

Članak 32.

Osim programa osposobljavanja navedenih u člancima 30. i 31. ovoga Pravilnika, Agencija može odobriti i druge specijalizirane programe osposobljavanja za prijevoz opasnih roba zrakom za:

a)pošiljatelja:

1.  zaraznih tvari

2.  zaraznu tvar, kategorije B (UN 3373)

3. radioaktivnog materijala

4. litijevih baterija

5. neke određene klase i/ili skupine opasnih roba i

6. nekog ili nekih određenih UN brojeva.

b) drugo osoblje koje je na bilo koji način povezano s opasnom robom koja se prevozi zrakom.

Valjanost osposobljavanja i procjene

Članak 33.

- Razdoblje valjanosti početnog osposobljavanja je 24 mjeseca od zadnjeg dana u mjesecu u kojem je obavljeno početno osposobljavanje.

- Periodično osposobljavanje i procjena moraju se održati unutar razdoblja valjanosti prethodnog osposobljavanja i procjene kako bi se održala kompetentnost i moraju se završiti unutar zadnja 3 mjeseca valjanosti prethodnog osposobljavanja.

- Razdoblje valjanosti periodičnog osposobljavanja produžava se za 24 mjeseca od zadnjeg dana u mjesecu u kojem istječe prethodno osposobljavanje ako je osposobljavanje završeno unutar roka iz stavka 2. ovog članka.

Procjena

Članak 34.

- Procjena mora obuhvatiti provjeru teorijskog znanja i praktičnu primjenu zadataka relevantnih za pojedinu dobro definiranu funkciju.

- Procjena mora potvrditi polaznikovo stvarno razumijevanje i sposobnost primjene primjenjivih zadataka iz Dodatka 2.

- U procjeni se mora nalaziti uvodno pojašnjenje za polaznike u kojem je navedeno da je za prolaz teorijskog dijela procjene potrebno imati najmanje 80% točnih odgovora odnosno kod praktične procjene barem razinu 3 sukladno matrici bodovanja iz Dodatka 3.

- Težina procjene mora biti prilagođena specifičnoj radnoj obvezi polaznika.

Zapis poslodavca o osposobljavanju i procjeni

Članak 35.

(1) Poslodavac mora za svoje osoblje voditi zapise o osposobljavanju i procjeni.

(2) Zapisi o osposobljavanju i procjeni moraju sadržavati:

a)  ime i prezime polaznika

b) mjesec završetka posljednjeg održanog osposobljavanja i procjene

c) opis nastavnih materijala, preslika nastavnih materijala ili referenca na dokumente koji su korišteni pri osposobljavanju i procjeni, kako bi se udovoljilo zahtjevima osposobljavanja

d) naziv i druge informacije koje identificiraju organizaciju koja je provela osposobljavanje i procjenu (kao što je registrirana adresa)

e) dokaz iz kojeg je vidljivo da je osoblje procijenjeno kao kompetentno.

(3) Poslodavac mora čuvati zapise o osposobljavanju najmanje 36 mjeseci od završetka posljednjeg osposobljavanja i procjene i učiniti ih dostupnim na zahtjev osoblja ili nadležnih tijela.

Uvjerenje o uspješno završenom tečaju osposobljavanja

Članak 36.

- Uvjerenje o uspješno završenom tečaju osposobljavanja izdaje certificirani pružatelj osposobljavanja osoblju koje je uspješno završilo procjenu odnosno koje je ocijenjeno kao kompetentno.

- Na Uvjerenju se moraju nalaziti sljedeći podaci:

a) Naziv pružatelja usluge osposobljavanja / Name of training provider

b) Registracijski broj polaznika / Student registration number

c) Vrsta osposobljavanja / Type of training

d) Vrsta procjene / Type of assessment

e) Naziv funkcije i popis zadataka za koje je osoblje odgovorno u odnosu na popis iz Dodatka  2 / Name of function and list of tasks for which personnel are responsible in relation to the list from Appendix 2

f) Odredbu primjenjivog propisa / Provision of applicable regulation

g) Ime i prezime polaznika / Student’s name and surname iza kojeg se navodi

h) Uspješno je položio tečaj / has passed the course

i)  Mjesto i datum izdavanja / Place and date of issuing

j)  Mjesec isteka valjanosti / Month of expiry

k) Ime i prezime instruktora / Name and surname of instructor

l) Potpis instruktora / Signature of instructor

m)  Ime i prezime rukovoditelja pružatelja usluge osposobljavanja / Name and surname of head of training provider i

n) Potpis rukovoditelja i/ili pečat pružatelja usluge osposobljavanja / Signature of head of training and/or seal of training provider.

(2) Pružatelj usluga osposobljavanja mora čuvati presliku uvjerenja zajedno sa zapisima o osposobljavanju i procjeni.

(3) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka pružatelj usluga osposobljavanja koji provodi osposobljavanje osoblja imenovanog poštanskog operatora za kategorije B i C ne mora izdati Uvjerenje o položenom ispitu nego voditi zapise u skladu s člankom 35.

Registracijski broj polaznika

Članak 37.

(1) Registracijski broj polaznika je jedinstven za svako uvjerenje.

(2) Pružatelj usluge osposobljavanja Agenciji podnosi zahtjev za dodjelu registracijskih brojeva.

(3) Agencija vodi evidenciju o registracijskim brojevima polaznika, u kojoj se navode brojevi i nazivi pružatelja usluge osposobljavanja kojemu su izdani.

Trajno prihvaćanje instruktora za opasne robe

Članak 38.

- Instruktor za opasne robe mora biti trajno prihvaćen od Agencije prije početka samostalnog provođenja osposobljavanja.

- Agencija će prihvatiti instruktora koji udovoljava zahtjevima koji se odnose na kvalifikacije i kompetencije instruktora za opasne robe kako je utvrđeno člancima 39. i 40.

- Prije početka samostalnog provođenja osposobljavanja instruktor može biti privremeno prihvaćen od Agencije do ispunjavanja uvjeta iz članka 39. stavka 3.

- Za trajno prihvaćanje instruktora koji ima namjeru provoditi osposobljavanje za opasne robe za dobro definirane funkcije B i/ili D iz Dodatka 1, osim uvjeta propisanih u stavku 2. ovoga članka, instruktor mora:

a) dokazati B2 razinu znanja iz engleskog jezika tako da je u stanju razumjeti i tumačiti zahtjeve Tehničkih instrukcija ili IATA Propisa o opasnim robama i

b) imati uspješno završen tečaj za instruktora za opasne robe.

- Agencija vodi evidenciju o instruktorima za opasne robe koji su privremeno i trajno prihvaćeni.

Privremeno prihvaćanje instruktora za opasne robe

Članak 39.

(1)  Agencija može biti privremeno prihvatiti instruktora za opasne robe na razdoblje od najviše 6 mjeseci, ako ispunjava sljedeće uvjete:

a) aktualno znanje Tehničkih instrukcija ili IATA Propisa o opasnim robama

b) uspješno završen tečaj osposobljavanja o opasnim robama za funkciju(e) za koju namjerava provoditi osposobljavanje/procjenu

c) aktualno znanje nacionalnih propisa o prijevozu opasnih roba zrakom

d) sposobnost pripreme planova predavanja, brošura, vježbi i testova

e) uspješno završen tečaj o tehnikama podučavanja i

f) najmanje tri godine radnog iskustva s opasnim robama ili u operacijama s teretom uključujući prihvat i otpremu, a koje je stekao u posljednjih pet godina.

(2) Privremeno prihvaćeni instruktor za opasne robe treba sudjelovati u najmanje dva osposobljavanja od kojih barem jednom mora samostalno provesti osposobljavanje pod nadzorom instruktora prihvaćenog od Agencije i/ili inspektora za opasne robe. Instruktor pod čijim nadzorom je provedeno osposobljavanje mora Agenciji dostaviti izvještaj o procjeni privremeno prihvaćenog instruktora i predložiti za koje funkcije osoblja može samostalno provoditi osposobljavanje.

Demonstracija kompetencija instruktora za opasne robe

Članak 40.

(1) Instruktor za opasne robe koji provodi programe početnog i periodičnog osposobljavanja za opasne robe mora najmanje svaka 24 mjeseca provoditi takve tečajeve, u suprotnome mora pohađati osposobljavanje za obnavljanje znanja.

(2) Kada se izmijeni primjenjivi propis, instruktor i procjenitelj za opasne robe  mora, putem osposobljavanja ili na neki drugi način, usvojiti nove informacije u vezi s opasnim robama.

(3) Instruktor za opasne robe mora Agenciju izvijestiti o osposobljavanjima koja je proveo. Izvještaj se podnosi početkom kalendarske godine za prethodnu godinu, a mora sadržavati sljedeće podatke:

a) Ime i prezime instruktora

b) Naziv pružatelja usluge osposobljavanja

c) Vrsta osposobljavanja

d) Funkcije osoblja

e) Broj polaznika

f)  Datum/datume i mjesto održavanja osposobljavanja i

g) Način osposobljavanja (npr. u učionici, CBT, E-learning, samoučenje, praktično osposobljavanje).

Procjenitelj za opasne robe

Članak 41.

- Procjenitelj za opasne robe je osoba koju poslodavac imenuje za procjenu kako osoblje obavlja zadatke u okviru funkcije za koju su odgovorni.

- Procjenitelj za opasne robe mora promatrati učinak osoblja nakon što su uspješno završili proces osposobljavanja, procijeniti učinkovitost programa osposobljavanja te pružiti povratne informacije poslodavcu i/ili pružatelju usluge osposobljavanja radi kontinuiranog unapređenja programa osposobljavanja.

- Procjenitelj za opasne robe procjenjuje samo osoblje iz Dodatka 1 koje obavlja zadatke 1.,2.,3. i 4 iz Dodatka 2.

Demonstracija kompetencija procjenitelja za opasne robe

Članak 42.

- Procjenitelje za opasne robe imenuju poslodavci koji su imatelji certifikata za opasne robe iz članka 14. ovog Pravilnika.

- Procjenitelj za opasne robe mora imati iste ili veće kompetencije od onih koje u okviru funkcije iz Dodatka 1 namjerava procjenjivati, a te iskustvo u obavljanju zadataka koje procjenjuje od najmanje 6 mjeseci u posljednjih 5 godina u operativnom okruženju koje ne mora nužno biti kod istog poslodavca.

- Poslodavac može dodijeliti ulogu procjenitelja za opasne robe koordinatoru iz članka 15. stavka 4. ili drugoj osobi koja radi za poslodavca kada udovoljava uvjetima iz stavka 2. ovog članka.

Osposobljavanje u multimedijskoj nastavi uz upotrebu računala                                                                     (Computer Based Training – CBT) i korištenje Interneta (E-learning)

Članak 43.

- Pružatelj usluge osposobljavanja mora kod provođenja osposobljavanja korištenjem Interneta (E-learning) osigurati prisutnost instruktora za opasne robe.

(2) Kako bi mogao provoditi osposobljavanje uz upotrebu računala i/ili korištenjem Interneta, pružatelj usluge osposobljavanja mora:

a) navesti koje prednosti pruža osposobljavanje pomoću računala i/ili Interneta

b) osigurati udovoljavanje svim zahtjevima u vezi s osposobljavanjem navedenim u Tehničkim instrukcijama, te osigurati da ni jedna tema nije manje zastupljena i/ili izostavljena

c) osigurati raspoloživost Priručnika koji sadrži propise o opasnim robama i provjeriti njegovu ažurnost

d) poduzeti odgovarajuće mjere da polaznici s lošim navikama ili niskom motivacijom za učenje ne zaostaju u savladavanju gradiva

e) provoditi nadzor nad osposobljavanjem kako bi osigurao da i bez rutinske strukture tradicionalnih razreda, polaznici ne bi bili zbunjeni o tijeku aktivnosti i rokovima

f) osigurati da kvalificirani i kompetentni instruktori za opasne robe, prihvaćeni od strane Agencije za provođenje početnog i periodičnog osposobljavanja, pomažu polaznicima kojima je pomoć potrebna

g) osigurati internetsku vezu za pristup nastavnim materijalima

h) osigurati da programe za učenje mogu pratiti i polaznici s osnovnim poznavanjem rada na računalu

i) osigurati da se one teme koje je teško simulirati u virtualnoj učionici obrade pod vodstvom i uz pojašnjenja instruktora za opasne robe

j) provjeriti:

1. jedinice koje su povezane mrežom

2. prijenosna računala

3. osobna računala

4. druga digitalna pomagala (npr. PDA i mobilne telefone) i

5. tiskane radne bilježnice ili referentne materijale.

k) osigurati da se svi zapisi kojima se dokazuje završetak osposobljavanja mogu predočiti na zahtjev i učiniti dostupnim u tiskanom obliku

l) ishoditi odobrenje Agencije za osposobljavanja koja će se provoditi uz upotrebu računala i/ili korištenjem Interneta.

Samoučenje

Članak 44.

(1) Agencija može odobriti provođenje osposobljavanja u kojem polaznici sami uče iz odobrenih Priručnika koji sadrže primjenjive propise o prijevozu opasnih roba zrakom za:

a) dobro definirane funkcije G,H i I  iz Dodatka 1 kod operatora koji nema posebno odobrenje za prijevoz opasne robe zrakom

b) dobro definirane funkcije E i G iz Dodatka 1 kod pružatelja usluga prihvata i otpreme tereta koji ne prihvaćaju i/ili rukuju opasnom robom i

c) kategorije osoblja B i C navedene u članku 31. Tablici 1. ovoga Pravilnika.

(2) Pružatelj usluge osposobljavanja mora polazniku koji sam uči omogućiti kontaktiranje prihvaćenog instruktora za opasne robe radi davanja pojašnjenja.

(3) Ispitivanje polaznika koji sam uči iz odobrenih Priručnika mora se provoditi u skladu s člankom 34. ovoga Pravilnika.

Praktično osposobljavanje i procjena

Članak 45.

- Početno i periodično osposobljavanje za dobro definirane funkcije B,D,E i F iz Dodatka 1  mora obuhvaćati i praktično osposobljavanje koje može biti organizirano u simuliranim uvjetima ili u stvarnim uvjetima na radnom mjestu.

- Osposobljavanje za dobro definirane funkcije iz stavka 1. ovog članka mora sadržavati procjenu praktičnog osposobljavanja tijekom i/ili na kraju osposobljavanja.

Priznavanje osposobljavanja

Članak 46.

- Osposobljavanja koja su provedena izvan Republike Hrvatske priznaju se do isteka valjanosti.

- Periodično osposobljavanje za opasne robe mora se obaviti u Republici Hrvatskoj po programima koje je odobrila Agencija.

Ciljevi osposobljavanja

Članak 47.

- Poslodavac mora osigurati da je osoblje, prije nego započne s obavljanjem zadataka, kompetentno za obavljanje onih zadataka za koje će biti odgovorno. To se postiže osposobljavanjem i procjenom u skladu sa  zadacima za koje je pojedino osoblje odgovorno.

- Poslodavac je odgovoran za osiguravanje učinkovitosti programa osposobljavanja.

- Osposobljavanje za prijevoz opasnih roba koje se temelji na kompetenciji mora sadržavati:

a) 	osposobljavanje za opće upoznavanje/svjesnost – Osoblje mora biti osposobljeno kako bi se pobliže upoznalo s općim odredbama

b) 	osposobljavanje za određenu dužnost – Osoblje mora biti osposobljeno za kompetentno obavljanje bilo koje dužnosti za koju je odgovorno i

c) 	osposobljavanje u vezi sa sigurnosti – Osoblje mora biti osposobljeno za prepoznavanje opasnosti koje predstavljaju opasne robe, sigurno rukovanje i procedurama za postupanje u slučaju hitnosti.

(3) Za osoblje koje je već osposobljeno, ali su mu dodijeljene nove dužnosti, mora se napraviti procjena kompetencija i po potrebi provesti odgovarajuće dodatno osposobljavanje.

(4) Osoblje mora biti osposobljeno prepoznati opasnosti koje predstavljaju opasne robe, kako bi mogli s njima rukovati i primijeniti odgovarajuće postupke u slučaju hitnosti.

(5) Pristup osposobljavanju o opasnim robama kojim se osigurava da je osoblje kompetentno za obavljanje dodijeljenih dužnosti nalazi se u Smjernicama za osposobljavanje za opasne robe i procjenu na temelju kompetencija (Guidance on Competency-Based Approach to Dangerous Goods Training and Assessment).

DIO PETI

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 48.

Certifikati za opasne robe izadni u skladu sa odredbama Pravilnika o uvjetima i načinu prijevoza opasnih roba zrakom (»Narodne novine«, broj 21/19 i broj 1/21) ostaju valjani u razdoblju od 5 mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

Članak 49.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o uvjetima i načinu prijevoza opasnih roba zrakom (»Narodne novine«, broj 21/19 i broj 1/21).

Stupanje na snagu

Članak 50.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

KLASA:

URBROJ:

Zagreb,

MINISTAR

Oleg Butković

Dodatak 1.

Popis dobro definiranih funkcija (well-defined functions)

B	Osoblje odgovorno za pripremu pošiljaka opasne robe

(npr. Pošiljatelj i osoba koja preuzima njegovu dužnost, uključujući osoblje operatora koje postupa kao pošiljatelj; 	osoblje operatora koje priprema opasne robe kao kompanijske materijale (Company Materials COMAT; pakiratelj)

C	Osoblje odgovorno za obradu ili prihvaćanje robe predstavljene kao opći teret

D	Osoblje odgovorno za obradu ili prihvaćanje pošiljaka opasne robe

E	Osoblje odgovorno za rukovanje teretom u skladištu, utovar i istovar jediničnih sredstava za utovar te utovar i istovar teretnih odjeljaka zrakoplova

F	Osoblje odgovorno za prihvaćanje prtljage od putnika i posade, upravljanje područjima ukrcaja u zrakoplov i za 	ostale zadatke koji uključuju neposredni kontakt s putnicima na aerodromu

G	Osoblje odgovorno za planiranje utovara zrakoplova

H	Letačka posada

I	Operativni kontrolori prometa i dispečeri leta

J	Kabinska posada

K	Osoblje odgovorno za zaštitne preglede putnika i posade i njihove prtljage, tereta i pošte, uključujući i neposredno 	nadređene te osoblje uključeno u provođenje postupaka zaštite.

Dodatak 2

Popis zadataka u vezi s opasnom robom

0. Razumijevanje osnova o opasnim robama

0.1 Prepoznavanje opasne robe

0.1.1 Shvatite značenje definicije

0.1.2 Prepoznajte pravni okvir (globalni, lokalni zakonski zahtjevi za osposobljavanje)

0.1.3 Odredite područje primjene

0.1.4 Razlikovati opasnost i rizik

0.2 Utvrđivanje općih ograničenja

0.2.1 Razvijte osjećaj za potencijalno skrivene opasne robe

0.2.2 Prepoznajte razliku između skrivene i neprijavljene opasne robe

0.2.3 Upoznajte se s odredbama za putnike u odnosu na odredbe za teret u različitim situacijama (primjeri)

0.3 Pozicioniranje različitih uloga i odgovornosti

0.3.1 Razjasnite pojedinačnu i kolektivnu ulogu dionika lanca opskrbe

0.3.2 Shvatite odgovornosti putnika

0.3.3 Prepoznajte ulogu i utjecaj odstupanja država & operatora

0.4 Razumijevanje kritičnosti klasifikacije i ambalaže

0.4.1 Odredite opće podatke o klasama, skupinama

0.4.2 Shvatite opća načela pakirnih grupa

0.4.3 Razmislite o višestrukim opasnostima

0.5 Tumačenje komunikacije o opasnosti

0.5.1 Prepoznajte različite osnovne zahtjeve za obilježavanje

0.5.2 Prepoznajte raznolikost označavanja i njihovo značenje

0.5.3 Odredite potrebnu dokumentaciju za DG pošiljke i njihovu ulogu u procesu.

0.6 Upoznavanje s osnovnim odgovorima u hitnim situacijama

0.6.1 Stvorite svijest o općim postupcima za hitne slučajeve

0.6.2 Primijenite zahtjeve poslodavaca za postupanje u hitnim situacijama

1. Klasifikacija opasne robe

1.1 Ocijenite tvar ili predmet prema kriterijima za klasificiranje

1.1.1 Odredite je li to opasna roba

1.1.2 Odredite je li zabranjena u svim okolnostima

1.2 Odredite opis opasne robe

1.2.1 Odredite klasu ili skupinu

1.2.2 Odredite pakirnu grupu

1.2.3 Odredite ispravni otpremni naziv i UN broj

1.2.4 Odredite je li zabranjena osim ako se izda odobrenje ili izuzeće

1.3 Pregledajte posebne odredbe

1.3.1 Procijenite primjenjuju li se posebne odredbe

1.3.2 Primijenite posebne odredbe

2. Priprema pošiljke opasne robe

2.1 Procijenite mogućnosti za pakiranje, uključujući količinska ograničenja

2.1.1 Razmotrite ograničenja (de minimis količine, iznimne količine, ograničene količine, putnički zrakoplov, samo teretni zrakoplov, posebne odredbe, opasna roba u pošti)

2.1.2 Razmotrite posebne odredbe države i operatora

2.1.3 Odredite može li se koristiti zbirno pakiranje

2.1.4 Izaberite kako će se opasna roba slati na osnovu ograničenja i varijacija (posebnih odredbi)

2.2 Primjena zahtjeva za pakovanje

2.2.1 Razmotrite ograničenja u uputama za pakiranje

2.2.2 Odaberite odgovarajuće ambalažne materijale (upijajuće, obloge i sl.)

2.2.3 Sastavite pakovanje

2.2.4 Pridržavajte se izvješća o ispitivanju ambalaže kada se zahtjeva UN specificirana ambalaža

2.3 Primjena obilježja i oznaka

2.3.1 Odredite primjenjiva obilježja

2.3.2 Primijenite obilježja

2.3.3 Odredite primjenjive oznake

2.3.4 Primijenite oznake

2.4 Procjena korištenja zbirnog pakovanja

2.4.1 Odredite može li se koristiti zbirno pakovanje

2.4.2 Primijenite obilježja ako su potrebna

2.4.3 Primijenite oznake ako su potrebne

2.5 Priprema dokumentacije

2.5.1 Popunite dokument o prijevozu opasne robe

2.5.2 Popunite druge prijevozne dokumente (npr. zrakoplovni teretni list)

2.5.3 Uključite i drugu potrebnu dokumentaciju (odobrenja/izuzeća itd.)

2.5.4 Zadržite kopije dokumenata, kako se zahtjeva

3. Obrada/prihvaćanje tereta

3.1 Pregled dokumentacije

3.1.1 Provjerite dokument o prijevozu opasne robe

3.1.2 Provjerite druge prijevozne dokumente (npr. zrakoplovni teretni list)

3.1.3 Provjerite druge dokumente (izuzeća, odobrenja itd.)

3.1.4 Provjerite odstupanja država/operatora

3.2 Pregledaj pakovanja

3.2.1 Provjerite obilježja

3.2.2 Provjerite oznake

3.2.3 Provjerite vrstu pakovanja

3.2.4 Provjerite stanje pakovanja

3.2.5 Provjerite odstupanja država/operatora

3.3 Obavite proceduru prihvaćanja

3.3.1 Ispunite listu provjere za prihvaćanje

3.3.2 Navedite podatke o pošiljci za planiranje utovara

3.3.3 Zadržite dokumente kao se zahtjeva

3.4 Obradite/prihvatite teret koji nije opasna roba

3.4.1 Provjerite ima li u dokumentaciji naznaka neprijavljene opasne robe

3.4.2 Provjerite ima li na pakovanjima pokazatelja neprijavljene opasne robe

4. Rukovanje teretom prije utovara

4.1 Planiranje utovara

4.1.1 Odredite zahtjeve za skladištenjem

4.1.2 Odredite ograničenja za razdvajanje, odvajanje, zrakoplov/odjeljak

4.2 Pripremite teret za zrakoplov

4.2.1 Provjerite ima li na pakovanjima pokazatelja neprijavljene opasne robe

4.2.2 Provjerite ima li oštećenja i/ili curenja

4.2.3 Primijenite zahtjeve za smještanjem (npr. razdvajanje, odvajanje, orijentaciju)

4.2.4 Primijenite privjeske za ULD-ove, kada je to primjenjivo

4.2.5 Prevezite teret do zrakoplova

4.3 Izdavanje NOTOC-a 4.3.1 Unesite zahtijevane podatke

4.3.2 Provjerite usklađenost s planom opterećenja

4.3.3 Proslijedite osoblju za utovar

5. Prihvaćanje prtljage od putnika i posade

5.1 Obradite prtljagu

5.1.1 Identificirajte zabranjenu opasnu robu

5.1.2 Primijenite zahtjeve za odobrenje

5.2 Prihvatite prtljagu

5.2.1 Primijenite zahtjeve operatora

5.2.2 Provjerite zahtjeve za putničku prtljagu

5.2.3 Izvijestite zapovjednika zrakoplova

6. Prijevoz tereta/prtljage

6.1 Utovar zrakoplova

6.1.1 Prijevoz tereta/prtljage do zrakoplova

6.1.2 Provjerite da li na pakovanjima ima pokazatelja neprijavljene opasne robe

6.1.3 Provjerite ima li oštećenja i/ili curenja

6.1.4 Primijenite zahtjeve za smještanje (npr. razdvajanje, odvajanje, orijentaciju, osiguranje i zaštitu od oštećenja)

6.1.5 Provjerite je li NOTOC usklađen sa opterećenjem zrakoplova

6.1.6 Provjerite zahtjeve za putničku prtljagu

6.1.7 Obavijestite zapovjednika zrakoplova i operativnog kontrolora prometa/dispečera leta

6.2 Rukovanje s opasnom robom prije i za vrijeme leta

6.2.1 Otkrijte prisutnost opasne robe koja nije dopuštena u prtljazi

6.2.2 Protumačite NOTOC

6.2.3 Primijenite postupke u hitnim slučajevima

6.2.4 U hitnim slučajevima obavijestiti operativnog kontrolora prometa/dispečera leta/kontrolu zračnog prometa

6.2.5 U hitnim slučajevima obavijestiti službe za hitne slučajeve o opasnoj robi na zrakoplovu

6.3 Istovar zrakoplova

6.3.1 Primijenite posebna ograničenja kod istovara

6.3.2 Provjerite da li na pakovanjima ima pokazatelja neprijavljene opasne robe

6.3.3 Provjerite ima li oštećenja i/ili curenja

6.3.4 Prevezite teret/prtljagu do objekta/terminala

7. Prikupljanje podataka u vezi sigurnosti

7.1 Prijavite nesreću s opasnom robom

7.2 Prijavite nezgodu s opasnom robom

7.3 Prijavite neprijavljenu/pogrešno deklariranu opasnu robu

7.4 Prijavite događaj s opasnom robom

Dodatak 3.

Matrica bodovanja kod praktične procjene vještina

| Rezultat | Ocjena kompetencije |
| --- | --- |
| 1 | Polaznik nije pravilno primijenio postupke jer je rijetko dokazivao znanje/vještinu. |
| 2 | Polaznik je primjenjivao postupke na minimalnoj prihvatljivoj razini, samo povremeno pokazivanje određenih znanja/vještina. |
| 3 | Polaznik je primjenjivao postupke na odgovarajući način, redovito demonstrirajući većinu potrebnih znanja/vještina. |
| 4 | Polaznik je učinkovito primjenjivao postupke, redovito pokazujući sva znanja/vještine. |
| 5 | Polaznik je primjenjivao postupke na uzoran način, uvijek pokazujući sva znanja/vještine. |